Załącznik nr 2 do SWZ Załącznik nr 1 do umowy nr …………. z dnia …………. r.

.................................................. /Nazwa i adres Wykonawcy

| KOSZTORYS OFERTOWY |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 1378R Zaczernie - Trzebownisko w km od 1+911 do km 2+520 |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Podstawa wyceny | Opis i wyliczenia | Jednostka miary | Ilość jednostek | Wartość jednostkowa w PLN | Wartość netto w PLN |
| 1 | Element | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE |  |  |  |  |
| 1.1 | Dok. Projektowa ST nr 1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,609 |  |  |
| 1.2 | Dok. Projektowa ST nr 2 | Mechaniczne karczowanie, zagajniki i zarośla gęste | ha | 0,15 |  |  |
| 1.3 | Dok. Projektowa ST nr 2 | Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie i kora | ha | 0,15 |  |  |
| 1.4 | Dok. Projektowa ST nr 3 | Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, grubości 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ułożeniem jej na paletach i odwozem do 20km | m2 | 914 |  |  |
| 1.5 | Dok. Projektowa ST nr 3 | Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 8·cm, | m | 50 |  |  |
| 1.6 | Dok. Projektowa ST nr 3 | Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie, grubość nawierzchni 4·cm na zjazdach | m2 | 135 |  |  |
| 1.7 | Dok. Projektowa ST nr 3 | Rozebranie krawężników betonowych, krawężniki 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ułożeniem ich na paletach i odwozem do 20km | m | 609 |  |  |
| 1.8 | Dok. Projektowa ST nr 3 | Rozebranie obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 609 |  |  |
| 1.9 | Dok. Projektowa ST nr 3 | Rozebranie podbudowy betonowej, grubości 10 cm, | m | 914 |  |  |
| 1.10 | Dok. Projektowa ST nr 3 | Rozebranie betonowych ścianek czołowych przepustów i zjazdów płytowych | m3 | 2 |  |  |
| 1.11 | Dok. Projektowa ST nr 3 | Rozebranie płytek betonowych i ażurowych płyt, grubości 10 cm, | m | 44 |  |  |
| 1.12 | Dok. Projektowa ST nr 3 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km | m3 | 137 |  |  |
| 2 | Element | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 2.1 | Dok. Projektowa ST nr 4 | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, grunt kategorii lll - IV - usunięcie humusu grubość warstwy 15cm | m3 | 64 |  |  |
| 2.2 | Dok. Projektowa ST nr 4 | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, grunt kategorii lll - IV | m3 | 502 |  |  |
| 2.3 | Dok. Projektowa ST nr 4 | Dokop - roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, grunt kategorii III (dokop Wykonawca pozyska na własny koszt) | m3 | 122 |  |  |
| 2.4 | Dok. Projektowa ST nr 4 | Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie, kategoria gruntu III-IV | m3 | 502 |  |  |
| 2.5 | Dok. Projektowa ST nr 4 | Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi, kategoria gruntu III-IV | m3 | 122 |  |  |
| 2.6 | Dok. Projektowa ST nr 4 | Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV | m3 | 624 |  |  |
| 2.7 | Dok. Projektowa ST nr 4 | Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i korony nasypów, kategoria gruntu I-III | m2 | 609 |  |  |
| 3 | Element | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO |  |  |  |  |
| 3.1 | Dok. Projektowa ST nr 4 | Dokop - roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1km, grunt kategorii II - pospółka (materiał Wykonawca pozyska na własny koszt) | m3 | 52 |  |  |
| 3.2 | Dok. Projektowa ST nr 4 | Zasypywanie wykopów liniowych, grunt kategorii II | m3 | 52 |  |  |
| 3.3 | Dok. Projektowa ST nr 4 | Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii II | m3 | 52 |  |  |
| 3.4 | Dok. Projektowa ST nr 16 | Kanał z rur dwuściennych karbowanych z tworzywa sztucznego o sztywności obwodowej SN8, średnica wewnętrzna 400 mm | m | 20 |  |  |
| 3.5 | Dok. Projektowa ST nr 16 | Podłoże z materiałów sypkich, pospółka, grubości 20cm | m2 | 10 |  |  |
| 3.6 | Dok. Projektowa ST nr 16 | Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych w gotowym wykopie, kręgi o średnicy wewnętrznej 1200 mm, głębokość 1,0 m | szt | 2 |  |  |
| 3.7 | Dok. Projektowa ST nr 16 | Studzienki ściekowe z gotowych elementów, uliczna żelbetowa o średnicy wewnętrznej 500 mm z osadnikiem bez syfonu, z wpustem ulicznym klasy D400 | szt | 1 |  |  |
| 3.8 | Dok. Projektowa ST nr 12 | Ława betonowa, z betonu C12/15, zwykła, pod ściek przykrawężnikowy | m3 | 35,2 |  |  |
| 3.9 | Dok. Projektowa ST nr 8 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej grubości 1 cm, ściek przykrawężnikowy | m2 | 16 |  |  |
| 4 | Element | PODBUDOWY (krawędź jezdni + droga dla pieszych) |  |  |  |  |
| 4.1 | Dok. Projektowa ST nr 4 | Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-IV, głębokość 40·cm | m2 | 20 |  |  |
| 4.2 | Dok. Projektowa ST nr 11 | Podbudowy z chudego betonu, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm, krawędź jezdni | m2 | 20 |  |  |
| 4.3 | Dok. Projektowa ST nr 11 | Podbudowy z chudego betonu, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm, droga dla pieszych | m2 | 1 905 |  |  |
| 4.4 | Dok. Projektowa ST nr 9 | Podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 18 cm, droga dla pieszych | m2 | 200 |  |  |
| 4.5 | Dok. Projektowa ST nr 9 | Podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm, droga dla pieszych | m2 | 1 905 |  |  |
| 4.6 | Dok. Projektowa ST nr 9 | Podbudowy z kruszywa łamanago 0-31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm, krawędź jezdni | m2 | 20 |  |  |
| 4.7 | Dok. Projektowa ST nr 11 | Wyrównanie podbudowy chudym betonem, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm, dowiązania do istniejących zjazdów | m3 | 18 |  |  |
| 5 | Element | NAWIERZCHNIE (jezdnia) |  |  |  |  |
| 5.1 | Dok. Projektowa ST nr 6 | Nawierzchnie z betonu asfaltowego grysowo-żwirowego dla kategorii ruchu KR3, warstwa asfaltowa podbudowy, grubości 6 cm, poszerzenia jezdni | m2 | 20 |  |  |
| 5.2 | Dok. Projektowa ST nr 5 | Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno, średnia grubość warstwy 8 cm | m2 | 3 471 |  |  |
| 5.3 | Dok. Projektowa ST nr 6 | Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum) | m2 | 3 671 |  |  |
| 5.4 | Dok. Projektowa ST nr 6 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową | m2 | 3 671 |  |  |
| 5.5 | Dok. Projektowa ST nr 6 | Warstwa profilowa z betonu asfaltowego grysowo-żwirowego dla kategorii ruchu KR3 | t | 275 |  |  |
| 5.6 | Dok. Projektowa ST nr 7 | Ułożenie geosiatki z włókien szklanych powlekanej asfaltem | m2 | 1 218 |  |  |
| 5.7 | Dok. Projektowa ST nr 6 | Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum) | m2 | 3 610 |  |  |
| 5.8 | Dok. Projektowa ST nr 6 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową | m2 | 3 610 |  |  |
| 5.9 | Dok. Projektowa ST nr 6 | Nawierzchnie z betonu asfaltowego grysowo-żwirowego dla kategorii ruchu KR3, warstwa asfaltowa wiążąca grubości 4 cm | m2 | 3 610 |  |  |
| 5.10 | Dok. Projektowa ST nr 6 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową | m2 | 3 550 |  |  |
| 5.11 | Dok. Projektowa ST nr 6 | Nawierzchnie z betonu asfaltowego grysowo-żwirowego dla kategorii ruchu KR3, warstwa asfaltowa ścieralna grubości 4 cm | m2 | 3 550 |  |  |
| 5.12 | Dok. Projektowa ST nr 6 | Nawierzchnie z betonu asfaltowego grysowo-żwirowego dla kategorii ruchu KR3, warstwa asfaltowa ścieralna grubości 6 cm (droga dla pieszych) | m2 | 1 400 |  |  |
| 6 | Element | DROGA DLA PIESZYCH (droga dla pieszych + pobocza + zjazdy) |  |  |  |  |
| 6.1 | Dok. Projektowa ST nr 12 | Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem, beton C12/15 | m3 | 45,4 |  |  |
| 6.2 | Dok. Projektowa ST nr 12 | Krawężniki betonowe, wystające 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm | m | 649 |  |  |
| 6.3 | Dok. Projektowa ST nr 13 | Ławy pod obrzeża, betonowa z oporem, beton C12/15 | m3 | 19,5 |  |  |
| 6.4 | Dok. Projektowa ST nr 13 | Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 4 cm, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 649 |  |  |
| 6.5 | Dok. Projektowa ST nr 8 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm, kostka szara | m2 | 260 |  |  |
| 6.6 | Dok. Projektowa ST nr 8 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm, kostka czerwona | m2 | 28 |  |  |
| 6.7 | Dok. Projektowa ST nr 9 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po uwałowaniu 10cm, pobocza i zjazdy | m2 | 450 |  |  |
| 7 | Element | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |  |  |
| 7.1 | Dok. Projektowa ST nr 23 | Ustawienie barier wygradzających ruch pieszy, segmentowych, moduł o długości do 2500 mm i wysokości 1100 (+długość zakotwienia), rama z rury min.Fi.40 mm, poprzeczka z rury min.Fi.25 mm, szczeblinki z rury min.Fi.16 mm, stalowych posiadających zabezpieczenie antykorozyjne cynkowe | m | 12 |  |  |
| 8 | Element | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE (rowy otwarte + zjazdy + zabezpieczenia skarp) |  |  |  |  |
| 8.1 | Dok. Projektowa ST nr 27 | Wykonanie podsypek cementowo-piaskowych 1:4 pod umocnienie skarp rowów płytami prefabrykowanymi, grubość warstwy po ułożeniu 10 cm | m2 | 30 |  |  |
| 8.2 | Dok. Projektowa ST nr 27 | Umocnienie skarp rowów płytami prefabrykowanymi betonowymi wielootworowymi grubości 8 cm, płyty 40x60x8cm, | m2 | 30 |  |  |
| 8.3 | Dok. Projektowa ST nr 18 | Ścieki z elementów betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm, grubość prefabrykatów 15·cm, | m | 25 |  |  |
| 8.4 | Dok. Projektowa ST nr 17 | Oczyszczanie rowu z namułu, z wyprofilowaniem skarp, grubość namułu 30 cm | m | 600 |  |  |
| 8.5 | Dok. Projektowa ST nr 8 | Przełożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6·cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 średniej grubości 7cm, z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 70 |  |  |
| 8.6 | Dok. Projektowa ST nr 12 | Przełożenie krawężnika betonowego 15x30x100 cm na ławie betonowej i podsypce cementowo-piaskowej 1:4 średniej grubości 5cm | m | 20 |  |  |
| 8.7 | Dok. Projektowa ST nr 13 | Przełożenie obrzeża betonowego 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 średniej grubości 5cm | m | 40 |  |  |
| 8.8 | Dok. Projektowa ST nr 8 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm, kostka szara (dowiązania wysokościowe do zjazdów) | m2 | 60 |  |  |
| 8.9 | Dok. Projektowa ST nr 21 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych betonem klasy C16/20, kratki ściekowe uliczne istniejące | szt | 10 |  |  |
| 8.10 | Dok. Projektowa ST nr 21 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych betonem klasy C16/20, włazy kanałowe istniejące | szt | 14 |  |  |
| 8.11 | Dok. Projektowa ST nr 6 | Nawierzchnie na zjazdach z betonu asfaltowego grysowo-żwirowego dla kategorii ruchu KR1, warstwa ścieralna grubości 6cm | m2 | 180 |  |  |
| WARTOŚĆ KOSZTORYSU NETTO w PLN: |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT w PLN: |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ KOSZTORYSU BRUTTO w PLN: |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany lub podpis zaufany 
                                                                                                                                             lub podpis osobisty 
                                                                                                                       upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)