ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z ładowaczem czołowym,
przednim TUZ oraz przyczepą rolniczą dla Gminy

# 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

1 szt. fabrycznie nowego ciągnika rolniczego,

1 szt. fabrycznie nowego ładowacza czołowego (TUR) 3-sekcyjnego,

1 szt. przedniego trzypunktowego układu zawieszenia (TUZ) wraz z przednim WOM,

1 szt. fabrycznie nowej przyczepy rolniczej wywrotki.

Sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wyprodukowany nie wcześniej niż w roku dostawy, kompletny, wolny od wad oraz posiadać homologację i oznakowanie CE.

# 2. Wymagania minimalne dla ciągnika rolniczego

| Parametr | Wymaganie minimalne |
| --- | --- |
| Moc znamionowa silnika | 70–80 KM |
| Silnik | wysokoprężny, turbodoładowany |
| Norma emisji | Stage V |
| Liczba cylindrów | minimum 3 |
| Pojemność silnika | minimum 2,5 l |
| Napęd | 4×4 załączany elektrohydraulicznie |
| Skrzynia biegów | minimum 12×12 synchronizowana lub powershift |
| Rewers | elektrohydrauliczny |
| Prędkość jazdy | max 40 km/h |
| WOM tylny | 540/540E/1000 obr. min lub równoważny |
| Tylny TUZ | kategoria II |
| Udźwig tylnego TUZ | minimum 2 500 kg |
| Wydajność pompy hydraulicznej | minimum 65 l/min |
| Wyjścia hydrauliczne tylne | minimum 3 pary |
| Wyjścia hydrauliczne przednie | minimum 2 pary |
| Wolny spływ oleju | wymagany |
| Kabina | ogrzewana i klimatyzowana |
| Fotel operatora | pneumatyczny |
| Fotel pasażera | wymagany |
| Radio Bluetooth | wymagane |
| Gniazdo 12 V | wymagane |
| Gniazda USB | minimum 2 |
| Kamera cofania lub przygotowanie do montażu | wymagane |
| Oświetlenie robocze LED | minimum 4 lampy zapewniające bezpieczną pracę po zmroku |
| Lampa ostrzegawcza LED | Wymagana koloru pomarańczowego |
| Ogumienie | rolnicze |
| Zbiornik paliwa | minimum 60 l |

# 3. Wymagania zwiększające funkcjonalność komunalną

Przedni WOM 1000 obr./min.

Instalacja pneumatyczna dwuobwodowa do hamulców  przyczep.

Gniazdo hydrauliczne.

Ciągnik przystosowany do współpracy z pługiem odśnieżnym, zamiatarką, kosiarką bijakową, posypywarką oraz przyczepami rolniczymi bez konieczności wykonywania dodatkowych przeróbek konstrukcyjnych.

Zaczep kulowy K80 lub możliwość jego późniejszego montażu.

Kabina przygotowana do montażu radia CB oraz terminala GPS.

# 4. Ładowacz czołowy (TUR)

| Parametr | Wymaganie |
| --- | --- |
| Liczba sekcji hydraulicznych | 3 |
| Sterowanie | joystick |
| Amortyzacja wysięgnika | TAK |
| Samopoziomowanie | TAK |
| Euro-ramka | TAK |
| Udźwig | minimum 1 600 kg |
| Wysokość podnoszenia | minimum 3,4 m |
| Szybkozłącza hydrauliczne | TAK |
| Podpory postojowe | TAK |

Wyposażenie ładowacza:

łyżka uniwersalna ok. 2,0 m

widły do palet

krokodyl do materiałów sypkich lub kiszonki

# 5. Przedni TUZ

| Parametr | Wymaganie |
| --- | --- |
| Kategoria | II |
| Udźwig | minimum 1 800 kg |
| Sterowanie | hydrauliczne |
| Składane ramiona | TAK |
| Przedni WOM | 1000 obr./min. |

# 6. Przyczepa rolnicza

| Parametr | Wymaganie |
| --- | --- |
| Ładowność | minimum 5 t – max 8 t |
| Liczba osi | 1 lub 2 |
| Wywrot | trójstronny |
| Burty | stalowe |
| Nadstawy | stalowe |
| Plandeka zwijana | TAK |
| Koło zapasowe | TAK |
| Hamulec postojowy | TAK |
| Kliny pod koła | TAK |
| Instalacja elektryczna | 12 V |
| Oświetlenie | LED |

# 7. Wyposażenie dodatkowe

automatyczny zaczep transportowy,

zaczep rolniczy,

komplet obciążników przednich o masie minimum 350 kg,

błotniki przednie,

lusterka zewnętrzne,

trójkąt ostrzegawczy,

gaśnica,

apteczka,

komplet kluczy,

homologacja drogowa,

DMC przyczepy dostosowana do oferowanego ciągnika

# 8. Dokumentacja

świadectwo homologacji,

deklaracja zgodności CE,

instrukcja obsługi w języku polskim,

katalog części,

książka gwarancyjna.

# 9. Gwarancja i serwis

minimum 24 miesiące,

autoryzowany serwis na terenie Polski,

czas reakcji serwisu do 48 godzin,

przegląd zerowy w cenie.

# 10. Dostawa i odbiór

dostarczenie sprzętu do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy,

uruchomienie i sprawdzenie działania wszystkich podzespołów,

przekazanie dokumentów wymaganych do rejestracji,

przeszkolenie operatorów w zakresie obsługi ciągnika, ładowacza i przyczepy.

# 11. Równoważność

Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że oferowany sprzęt spełnia wszystkie wymagania minimalne określone w niniejszym OPZ oraz zapewnia funkcjonalność nie gorszą niż opisana przez Zamawiającego.

Uzasadnienie doboru parametrów. Wymagania wynikają z planowanego wykorzystania ciągnika do:

- zimowego utrzymania dróg,

- koszenia poboczy,

- transport materiałów,

- prac załadunkowych,

- utrzymanie terenów zielonych,

- prac remontowych.