Załącznik nr 7

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Wymiana dźwigu osobowego w budynku przy ul. Nieszawskiej 13A”

Przedmiot zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostarczenie, montaż i uruchomienie nowego dźwigu osobowego w budynku przy ul. Nieszawskiej 13A w Poznaniu wraz z wykonaniem wszelkich robót budowlanych i instalacyjnych niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia oraz świadczeniem w okresie gwarancji usług serwisowych obejmujących w szczególności przeglądy, konserwację, całodobowe pogotowie dźwigowe, usuwanie awarii i wad.

Zakres przedmiotu Umowy obejmuje w szczególności:

- dostawę nowego dźwigu osobowego wraz z jego montażem i uruchomieniem;

- wykonanie robót ogólnobudowlanych, w tym robót demontażowych, rozbiórkowych, wykończeniowych oraz dostawę i montaż wyposażenia;

- wykonanie robót elektrycznych, w tym robót demontażowych, wymianę urządzeń oraz wykonanie nowych instalacji;

- przeprowadzenie wymaganych prób, pomiarów, badań i uruchomień;

- przekazanie dokumentacji powykonawczej, instrukcji obsługi, certyfikatów oraz pozostałych dokumentów wymaganych przepisami prawa i postanowieniami Umowy;

- przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego z zakresu obsługi dźwigu;

świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych na zasadach

Termin realizacji: 8 tygodni od daty podpisania umowy

Uwaga: Prace odbywają się na czynnym obiekcie i nie przewiduje się czasowego wyłączenia z użytkowania.

2. Zakres zamówienia:

2.1 Zakup i kompleksowe dostarczenie materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

a) Dostawa przedmiotu zamówienia do Zamawiającego, łącznie z transportem oraz ewentualnymi opłatami celno-granicznymi.

b) Koszt transportu przedmiotu zamówienia do miejsca realizacji zamówienia jest przedmiotem niniejszego zamówienia i leży po stronie Wykonawcy.

2.2 Demontaż istniejącego dźwigu osobowego oraz utylizacja wskazanych elementów przez Zamawiającego. Złożenie we wskazanym przez Zamawiającego miejscu elementów dźwigu, które nie podlegają utylizacji.

a) demontaż istniejącego dźwigu wraz z osprzętem, drzwiami przystankowymi i instalacją elektryczną sterującą wraz z demontażem prowadnic kabiny oraz przeciwwagi.

b) złożenie zdemontowanych, wskazanych, elementów we wskazanym przez Zamawiającego miejscu;

c) utylizacja zdemontowanych, wskazanych przez zlecającego elementów jest przedmiotem zamówienia i leży po stronie Wykonawcy;

d) wszystkie wskazane elementy, dźwigu osobowo-towarowego stanowią własność Zamawiającego.

2.3 Montaż nowego dźwigu osobowo-towarowego wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi:

a) Wykonanie przez Wykonawcę wszystkich niezbędnych prac budowlanych niezbędnych do wykonanie prawidłowego montażu dźwigu osobowego będącego przedmiotem niniejszego zamówienia, w tym:

- uzupełnienie ubytków w ścianach szybu oraz ich malowanie,

- wymiana oświetlenia szybu,

- wyrównanie oraz zabezpieczenie podszybia.

- uzupełnienie ubytków tynkarskich wokół drzwi szybowych z malowaniem

b) Wymiana prowadnic kabiny oraz prowadnic przeciwwagi.

c) Przyłączenie nowej instalacji elektrycznej do punktu znajdującego się w maszynowni oraz dostosowania zabezpieczenia dźwigu w rozdzielni obiektu.

d) Po zakończeniu prac montażowych należy przeprowadzić próby funkcjonalne i technologiczne dźwigu osobowo-towarowego będącego przedmiotem niniejszego zamówienia.

Przeprowadzenie rozruchu technologicznego - poprawny wynik wykonanych prób funkcjonalnych, w tym, uzyskanie wymaganej dokumentacji rejestracyjnej dźwigu osobowego i uzgodnienie jej z Urzędem Dozoru Technicznego, warunkuje przystąpienie Zamawiającego do czynności odbioru końcowego.

e) Uporządkowanie terenu, na którym realizowane były czynności związane z przedmiotem zamówienia.

2.4 Wykonanie dokumentacji dźwigu wraz z wymaganymi certyfikatami niezbędnej do uzyskania pozwoleń na użytkowanie dźwigu osobowego, w tym:

- wykonanie oznakowań, napisów i instrukcji;

- wymaganym jest udział Wykonawcy w wykonaniu prób ruchowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, dokonywanych przez Urząd Dozoru Technicznego;

- wykonanie dokumentacji rejestracyjnej windy i uzgodnienie jej z Urzędem Dozoru Technicznego;

- udział, nadzór i opłacenie kosztów badania dźwigu przez jednostkę notyfikowaną są przedmiotem niniejszego zamówienia i leżą po stronie Wykonawcy.

2.5 Przeprowadzenie przez Wykonawcę szkolenia dla pracowników Zamawiającego po odbiorze dźwigu osobowego będącego przedmiotem zamówienia w zakresie jego obsługi oraz organizacja przez Wykonawcę szkoleń w zakresie uwalniania osób uwięzionych w kabinie windy – zgodnie z aktualnymi przepisami w tym zakresie.

- Przeprowadzenie wyżej wymienionych wymaganych szkoleń i opłacenie kosztów ich wykonanie przez jednostkę notyfikowaną są przedmiotem niniejszego zamówienia i leżą po stronie Wykonawcy.

2.6 Dostarczenie dokumentacji powykonawczej:

a) kosztorys powykonawczy;

b) wszystkie niezbędne atesty, certyfikaty;

c) karta gwarancyjna,

d) instrukcja eksploatacji (w języku Polskim),

e) instrukcję obsługi testerów (jeżeli dotyczy), urządzeń do odczytu/zmiany parametrów i błędów (w języku Polskim),

3. Opis zamówienia:

3.1 Aktualnie użytkowany dźwigu osobowo- towarowego w budynku zainstalowany przy ul. Nieszawska 13 A – wskazanego do demontażu – to KDO/ZUD z 1983 r. nr fabr. A-8048, 8 przystanków, 500 kg.

3.2 Opis techniczny nowego dźwigu osobowego będącego przedmiotem zamówienia.

a) Dźwig o nośności minimum 500 kg,

- wysokość szybu : 23,60 m.

- liczba przystanków: 7

b) Wymiary kabiny:

Wymaganym jest dostosowanie przez Wykonawcę wymiarów kabina dźwigu będącego przedmiotem zamówienia - tj. dopasowanie wymiarów tejże kabiny do wymiarów istniejącego szybu aktualnie użytkowanego dźwigu osobowo- towarowego w budynku przy ul. Nieszawska 13A.

c) Instalacja z maszynownią nad szybem lub w szybie.

d) Wciągarka elektryczna, bez reduktorowa, z płynną regulacją.

Montaż falownika: przemiennik częstotliwości zapewniający łagodny start i zatrzymanie.

f) Prędkość dźwigu min 1 m/s.

g) Kaseta w kabinie z łącznością alarmową GSM,

h) Kabina wykonana ze stali nierdzewnej „checks” odpornej na zarysowania oraz zabrudzenia, jeżeli jest możliwość, przystosowana do przewozu osób na wózkach,

j) Podłoga kabiny - wykładzina

k) Drzwi kabinowe wyposażone kurtynę świetlną oraz funkcję blokowania zamknięcia na kluczyk,

l) Drzwi szybowe malowane proszkowo (kolor uzgodnić ze zleceniodawcą)

m) Awaryjny zjazd na najbliższy przystanek w przypadku zaniku prądu,,

n) Oświetlenie w kabinie energooszczędne wykonane w technologii LED z automatycznym czujnikiem ruchu i regulacją czasu wyłączania przy braku wezwania lub dyspozycji,

o) Szerokość drzwi min 80 cm,

r) Przyciski przywołania urządzenia na przystankach oznaczone strzałką zgodnie z kierunkiem jazdy w kasetach

s) Możliwość podtrzymania otwartych drzwi – blokada otwartych drzwi,

t) Aparatura sterowa z pełną dostępnością obsługi dla niezależnych firm konserwujących (jeżeli jest wymagany do obsługi serwisowej tester czy inne urządzenie do odczytu lub/i zmiany parametrów to należy je dostarczyć razem z dźwigiem w cenie dostawy wraz z niezbędnymi instrukcjami do obsługi)

u) Dostęp do sterownika (parametrów) dźwigu nie może być zakodowany, blokowany. Sterownik musi być wyposażony w menu w języku polskim.

w) moduł GSM dla służb ratowniczych powinien być z możliwością zmiany numeru alarmowego przez inne firmy serwisowe samodzielnie bez dodatkowych utrudnień ze strony instalującego.

Dodatkowe uwagi:

1) Przed złożeniem oferty wymagane jest przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia.

2) W przypadku zastosowania w oferowanym dźwigu osobowym będącym przedmiotem zamówienia, wyposażenia technicznego innego niż w/w pozycje, należy je szczegółowo wyspecyfikować oraz podać uzasadnienie, co do potrzeby technicznego zastosowania pod rygorem unieważnienia złożonej oferty.

3) W przypadku ewentualnej zmiany w zakresie zwiększenia wymiarowania kabiny dźwigu osobowo-towarowego będącego przedmiotem zamówienia lub zwiększenia jego nośności, nie są dopuszczalne zmiany konstrukcyjne istniejącego szybu aktualnie użytkowanego dźwigu osobowo- towarowym zainstalowanego przy ul. Nieszawska 13A.

4. Wymagania dla Wykonawcy

Zamawiający wymaga, aby oferowane materiały spełniały parametry techniczne i standardy jakościowe:

a) były fabrycznie nowe,

b) wolne od wszelkich wad i uszkodzeń,

c) bez wcześniejszej eksploatacji.

d) Wykonawca udzieli gwarancji na wszystkie elementy i podzespoły przedmiotu zamówienia. W trakcie trwania gwarancji jakości Wykonawca poniesie wszelkie koszty usunięcia wad i usterek stwierdzonych w trakcie użytkowania przedmiotu zamówienia + przeglądy gwarancyjne

e) W okresie gwarancji wykona przeglądy i konserwacje zgodnie z wymaganiami instrukcji eksploatacji urządzenia oraz wymagań UDT, pogotowie 24h, pomiary elektryczne, opracowanie resursu i przeglądów specjalnych oraz uczestnictwo w odbiorach UDT jest w zakresie Wykonawcy.

f) Wykonawca jest zobowiązany realizować przedmiot zamówienia uwzględniając wymogi BHP, wymogi bezpieczeństwa pracy na wysokości oraz wymogi Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego obowiązujące na terenie Politechniki Poznańskiej

g) Zleceniobiorca zobowiązany jest do stałego utrzymania porządku na  budowie i do bieżącego usuwania gruzu i innych materiałów z terenu rozbiórki(recykling, utylizacja, wywóz na wysypisko miejskie). Zleceniobiorca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie placu budowy-rozbiórki, utrzymanie porządku w jego bezpośrednim sąsiedztwie,

h) Zleceniobiorca musi należycie zabezpieczyć miejsce, na którym będzie prowadził roboty przed dostępem osób trzecich,

i) Zleceniobiorca odpowiada za zatrudnienie przy wykonywaniu robót personelu o odpowiednich kwalifikacjach, zarówno swojego jak i podwykonawców, Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za całość przyjętych w umowie robót do wykonania  niezależnie od tego jakiego podwykonawcę zatrudnił, Zleceniobiorca winien wskazać Zamawiającemu podwykonawców, których zamierza zatrudnić,

j) Wymaganym jest posiadanie przez Wykonawcę, w tym przez pracowników Wykonawcy, którzy będą wykonywali prace objęte przedmiotem niniejszej SIWZ – odpowiednich uprawnień, wymaganych aktualnymi przepisami prawa w tym zakresie, a tym samym spełniającymi warunek dotyczący zdolności zawodowej w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia.

Zakres prac dla Wykonawcy

1. Demontaż istniejącego dźwigu.

2. Wykonanie prac z zachowaniem staranności oraz zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi w przepisach prawa, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

3. Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi przy użyciu własnych materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia

4. Wymaganym jest, aby Wykonawca przed złożeniem oferty na realizację niniejszego przedmiotu zamówienia dokonał wizji lokalnej w budynku przy ul. Nieszawska 13 A, celem zapoznania się szczegółowego z zakresem przedmiotu zamówienia, dokonania własnych pomiarów i wymiarowania oraz prawidłowego, zgodnego ze stanem rzeczywistym oszacowania ceny za cały przedmiot zamówienia.

Zakres wymagań dla Zamawiającego

1. Przekazanie terenu (miejsca) pod realizację przedmiotu zamówienia w terminie siedmiu dni od dnia podpisania Umowy.

2. Zamawiający zobowiązany jest do zapoznania Wykonawcy z treścią Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego obowiązującej w budynku przy ul. Nieszawska 13A Politechniki Poznańskiej

3. Udostępnienie Wykonawcy miejsca poboru energii elektrycznej, niezbędnej w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

4. Zleceniodawca nie zapewnia zaplecza socjalno-magazynowego, Zleceniobiorca musi zabezpieczyć te sprawy we własnym zakresie.

5. Wykonawca związany będzie z ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert