Nr postępowania: BD.271.2.4.2026                                                           Załącznik nr 3 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Nazwa zamówienia : Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów w Gminie Witonia- „Bezpieczny autobus dla naszych dzieci”.

- Przedmiot zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego autobusu szkolnego przeznaczonego do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej, w tym osób z niepełnosprawnościami, wraz z wyposażeniem, dokumentacją, przygotowaniem pojazdu do rejestracji oraz przekazaniem do eksploatacji.

- Oferowany autobus musi spełniać wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, obowiązujących na dzień dostawy pojazdu.

- Pojazd musi posiadać wszystkie wymagane prawem dokumenty niezbędne do jego rejestracji i dopuszczenia do ruchu drogowego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w tym aktualne świadectwo homologacji typu pojazdu lub inny dokument równoważny wymagany obowiązującymi przepisami prawa.

- Autobus należy oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przewozu zorganizowanych grup dzieci i młodzieży, a w szczególności zgodnie z art. 57 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

- Dodatkowo autobus zostanie oznakowany zgodnie z wytycznymi programu „Autobusy dla szkół z łódzkiego – Edycja 2”.

- Klauzula równoważności :

- Wszelkie odniesienia zawarte w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, a także ewentualne wskazania znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub w szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, należy traktować wyłącznie jako określanie wymaganych parametrów jakościowych, funkcjonalnych, technicznych i użytkowych.

- Zamawiający dopuszcza ofertowanie rozwiązań równoważnych zgodnie z art. 99 ust. 5-6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że oferowane rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym niż rozwiązania wskazane w SWZ. Ciężar wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy.

# Minimalne wymagania techniczne:

  - Parametry techniczne określone w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia należy traktować jako wymagania minimalne, chyba że w treści OPZ wyraźnie wskazano parametr maksymalny.

  - Przedmiot zamówienia musi spełniać minimalne parametry techniczne wskazane w poniższej tabeli:

| Lp. | Opis wymagań/parametrów technicznych |
| --- | --- |
| 1. | Autobus fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2026 roku, z przebiegiem nie większym niż 3500 km. |
| Dane ogólne pojazdu |  |
| 2. | - Długość: nie mniej niż 7300 mm i nie więcej niż 8500 mm - Szerokość: nie mniej niż 2130 mm i nie więcej niż 2400 mm - Wysokość z klimatyzatorem: nie mniej niż 3000 mm i nie więcej niż 3600 mm - Dopuszczalna masa całkowita: maksymalnie 10 400 kg - Pojemność bagażnika: minimum 1,9 m3 - Pojemność zbiornika paliwa: minimum 190 dm3 - Pojemność zbiornika AdBlue: minimum 16 dm3 |
| Pojemność pasażerska |  |
| 3. | - Ilość miejsc siedzących: minimum 33 miejsc dla uczniów, 1 miejsce dla kierowcy. - Ilość miejsc podczas przewozu osoby na wózku: minimum 29 miejsc pasażerskich, 1 miejsce dla kierowcy oraz wydzielone miejsce dla wózka inwalidzkiego wraz z systemem jego bezpiecznego mocowania. |
| Drzwi pasażerskie |  |
| 4. | - Ilość i układ: 2, 1 – 0 – 1, - Przednie i tylne: jednoskrzydłowe, otwierane na zewnątrz, sterowane elektro-pneumatycznie z miejsca pracy kierowcy, drzwi windy w środkowej części autobusu, szyba drzwi przednich pojedyncza, ogrzewana elektrycznie. |
| Dane techniczne |  |

| 5. | - Silnik: Silnik wysokoprężny, spełniający wymagania normy emisji spalin Euro VI lub równoważnej obowiązującej na dzień dostawy pojazdu, wyposażony w układ doładowania oraz chłodzenia powietrza doładowującego. - Ilość i układ cylindrów: minimum 4, układ rzędowy - Pojemność skokowa silnika: minimum 5 193 cm3, - Moc silnika: minimum 140 kW (190 KM), - Maksymalny moment obrotowy: minimum 510 Nm, - Skrzynia biegów: manualna, minimum 6-cio biegowa + bieg wsteczny. Zamawiający dopuszcza opcję półautomatycznej skrzyni biegów. - Układ kierowniczy: ze wspomaganiem hydraulicznym lub równoważnym, z regulowaną kolumną kierowniczą. - Zawieszenie: dostosowane do parametrów technicznych pojazdu i jego przeznaczenia. - Układ hamulcowy: Układ hamulcowy pneumatyczny, wyposażony co najmniej w systemy ABS oraz ESC lub rozwiązania równoważne. - Instalacja elektryczna: 24V - Oferowany autobus musi być wyposażony we wszystkie układy i podzespoły niezbędne do prawidłowej, bezpiecznej i zgodnej z przepisami eksploatacji pojazdu. |
| --- | --- |
| Konstrukcja i nadwozie |  |
| 6. | - Konstrukcja autobusu zabezpieczona antykorozyjnie w technologii zapewniającej trwałą ochronę przed korozją, - Poszycia zewnętrzne oraz elementy nadwozia wykonane z materiałów odpornych na korozję i uszkodzenia eksploatacyjne, - Nadwozie lakierowane w kolorze pomarańczowym, - Dach i ściany boczne izolowane termicznie, - Podłoga wykonana z materiałów odpornych na działanie wilgoci, pokryta wykładziną antypoślizgową, - Elementy wykończenia wnętrza wykonane z materiałów trwałych, łatwych do utrzymania w czystości oraz odpornych na uszkodzenia mechaniczne, spełniających wymagania bezpieczeństwa obowiązujące dla autobusów. |
| Wyposażenie |  |

| 7. | - Ogrzewanie i klimatyzacja; - Autobus wyposażony w skuteczny układ ogrzewania przedziału kierowcy i pasażerów, - Niezależny ogrzewanie postojowe, grzejniki konwektorowe wzdłuż ścian bocznych, - Wywietrznik dachowy pełniący jednocześnie funkcję wyjścia bezpieczeństwa, - Układ klimatyzacji, tunele z nawiewami na szyby boczne i do wnętrza. - Klimatyzacja z cyfrowym układem obejmująca przedział pasażerski oraz stanowisko kierowcy. - Indywidualne nawiewy powietrza dla pasażerów. - Przedział pasażerski: Fotele pasażerskie wysokie, uchylne, tapicerowane, wyposażone w dwu lub trój-punktowe pasy bezpieczeństwa, podłokietniki od strony przejścia, uchwyty na oparciach, - Łatwo demontowane fotele w strefie miejsca wózka inwalidzkiego, uchwyty oraz pasy do kotwiczenia wózka, pas bezpieczeństwa dla osoby poruszającej się na wózku, - Tunele z indywidualnymi nawiewami, oświetleniem i głośnikami, - Półki bagażowe podsufitowe, wieszaki na ubrania na słupkach międzyokiennych, - Oświetlenie przedziału pasażerskiego typu ciągłego, rozmieszczone równolegle wzdłuż półek bagażowych podsufitowych, regulacja intensywności oświetlenia z miejsca pracy kierowcy, - Oświetlenie drzwi w stopniach wejściowych, - Poręcze i uchwyty w strefach drzwi wejściowych, - Ścianki działowe – przegrody niskie, wykonane z płyt laminatowych, umieszczone za kierowcą oraz w strefie drzwi wejściowych przed fotelami priorytetowymi, - Lusterko wewnętrzne i lusterko obserwacji drzwi, - Zasłonki okienne z tkaniny, - Młotki bezpieczeństwa, - Gaśnice proszkowe – min. 2 szt. |
| --- | --- |
| Szyby i okna |  |
| 8. | - Szyba przednia panoramiczna jednoczęściowa, - Okno kierowcy przesuwne ogrzewane częściowo elektrycznie - Okna boczne pełne, pojedyncze |
| Miejsce pracy kierowcy |  |
| 9. | - Fotel kierowcy tapicerowany, wyposażony w zagłówek, zawieszenie pneumatyczne, regulację umożliwiającą ergonomiczną pozycję pracy oraz 3-punktowy pas bezpieczeństwa. - Przegroda oddzielająca stanowisko kierowcy od przedziału pasażerskiego, - Lusterka oraz urządzenia zapewniające obserwację przestrzeni pasażerskiej i stref wejściowych. - Osłony przeciwsłoneczne szyby przedniej i kierowcy. - Schowki i miejsca do przechowywania dokumentów oraz rzeczy osobistych kierowcy. - Oświetlenie stanowiska kierowcy. - Tachograf cyfrowy zgodny z obowiązującymi przepisami. - Zestaw audio wyposażony w USB, z obsługą MP3, CD i DVD umożliwiający przekazywanie komunikatów głosowych do pasażerów. - Co najmniej 2 gniazda USB do ładowania urządzeń. - Wyposażenie obowiązkowe wymagane przepisami prawa, w tym apteczka, trójkąt ostrzegawczy oraz kamizelka odblaskowa. - Minimum dwa komplety kluczyków oraz dwa piloty do sterowania drzwiami, jeżeli są wymagane przez zastosowane rozwiązania techniczne. |

| Wyposażenie zewnętrzne |  |
| --- | --- |
| 10. | - Ogrzewane lusterka zewnętrzne zapewniające bezpieczną obserwację otoczenia pojazdu. - światła do jazdy dziennej (DRL) LED oraz światła tylne LED; - główny wyłącznik prądu; - dźwiękowy sygnał ostrzegawczy włączenia biegu wstecznego i cofania; - pełnowymiarowe koło zapasowe zamocowane w autobusie; - przedni zaczep haka holowniczego; - Wyposażenie eksploatacyjne obejmujące co najmniej: podnośnik, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę – 1 szt., zestaw do pompowania kół, minimum 2 kliny pod koła. |
| Bezpieczeństwo i komfort jazdy |  |
| 11. | Autobus wyposażony w ogranicznik prędkości oraz tempomat. Autobus wyposażony w systemy wspomagające bezpieczeństwo jazdy, w szczególności ABS, ASR, ESC/ESP, EBD, EBS lub rozwiązania równoważne. Oferowany pojazd musi być wyposażony we wszystkie systemy bezpieczeństwa wymagane przepisami prawa dla nowo rejestrowanych autobusów kategorii M3, obowiązującymi na dzień dostawy pojazdu, w tym wynikające z regulacji GSR-2 w tym: Zaawansowany system hamowania awaryjnego (AEBS). System ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu (LDWS). System monitorowania martwego pola (BSIS). System ostrzegania przy ruszaniu (MOIS). Inteligentny asystent prędkości (ISA). System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS). System monitorowania zmęczenia i uwagi kierowcy (DDAW). System zarządzania bezpieczeństwem cybernetycznym (CSMS). System informacji podczas cofania (RM). System awaryjnego sygnalizowania hamowania (ESS). Autobus musi posiadać przygotowanie do montażu blokady alkoholowej (alkolock) zgodnie z obowiązującymi przepisami. |

# Odbiór przedmiotu zamówienia:

  - Wykonawca wraz z samochodem zobowiązany jest dostarczyć dokumenty:

- Instrukcje obsługi w języku polskim urządzeń i sprzętu stanowiących wyposażenie pojazdu,

- karty gwarancyjne urządzeń i sprzętu stanowiących wyposażenie pojazdu,

- instrukcję obsługi pojazdu w języku polskim,

- specyfikację płynów eksploatacyjnych wraz ze wskazaniem terminów ich wymiany,

- instrukcję obsługi w języku polskim (na urządzenia zabudowy i podwozia) w wersji papierowej i elektronicznej a w przypadku dokumentu w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski;

2) Oferowany autobus szkolny musi spełniać wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2026 r., poz. 180) oraz w przepisach wykonawczych do ww. ustawy, w tym m.in. odpowiadać warunkom technicznym określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2024 r. poz. 502).

3) Dostarczony przedmiot Umowy powinien spełniać wymogi norm UE, posiadać aktualne świadectwo homologacji typu pojazdu wydane zgodnie z ustawą z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia (Dz. U. z 2023 r. poz. 919) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie homologacji typu pojazdów (Dz. U. z2023 r. poz. 1651) lub świadectwo krajowego indywidualnego dopuszczenia pojazdu, zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym. Pojazd będzie odpowiadał homologacji właściwej dla przedmiotu zamówienia, tj. autobus szkolny,

- zaświadczenie o przeprowadzeniu badania UDT na windę do obsługi osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich,

- książkę gwarancyjną pojazdu w języku polskim,

- kartę pojazdu.

# Warunki gwarancji:

  - Na zaoferowany samochód Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na okres:

- gwarancja cało-pojazdowa: 24 miesiące lub 150.000 km przebiegu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej,

- na powłoki lakiernicze: minimum 24 miesiące (kryterium oceny ofert),

- na odporność korozyjną konstrukcji i perforację: minimum 48 miesięcy (kryterium oceny ofert).

  - W okresie gwarancji wszystkie naprawy gwarancyjne przeprowadzone będą w siedzibie i na koszt Wykonawcy przez autoryzowany serwis w ciągu 72 godzin od daty otrzymania zgłoszenia usterki. Wykonawca dokona naprawy gwarancyjnej w terminie ustalonym pomiędzy Stronami. W przypadku nieuzgodnienia terminu, naprawa zostanie wykonana w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia usterki. Do okresu naprawy nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku naprawy trwającej powyżej 14 dni - Wykonawca na życzenie Zamawiającego podstawi pojazd zastępczy, o zbliżonych głównych parametrach pracy, w pełni sprawny i gotowy do pracy.

  - Przeglądy wymagalne przez producenta zabudowy w okresie gwarancji: wszystkie wymagane przeglądy zabudowy w okresie gwarancji wykonywane będą na koszt Wykonawcy z wyłączeniem użytych materiałów eksploatacyjnych.

- Serwis: Punkty serwisowe pojazdu muszą być zlokalizowane na terenie kraju właściwego dla Zamawiającego w zakresie podwozia jak i zabudowy.

# Warunki dostawy

  - Wykonawca najpóźniej 21 dni przed planowanym terminem dostawy, poinformuje Zamawiającego o terminie dostawy na wskazany adres email.

  - Odbiór pojazdu dokonany będzie na terenie Zamawiającego.

  - Autobus po przekazaniu Zamawiającemu musi być gotowy do użycia, musi mieć wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy potwierdzony w książce gwarancyjnej pojazdu.