SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

TEMAT:  MODERNIZACJA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W TARNOWIE

INWESTOR: POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W TARNOWIE

LOKALIZACJA: UL. MOŚCICKIEGO 10, 33-100 TARNÓW

Opracował:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST)

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

CZEŚĆ OGÓLNA.

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące realizacji robót związanych z modernizacją pokrycia dachowego na budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tarnowie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji. Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują prace związane z wykonaniem robót budowlanych związanych z modernizacją pokrycia dachowego w tym:

- demontaż, usunięcie starego pokrycia dachowego w kolorze ceglasto - brązowym; montaż, układanie nowego pokrycia dachowego w kolorze grafitowym RAL -7024 powłoka ultramat na:

- dachu głównym,

- daszku nad wejściem do budynku od strony północnej,

- daszku do zejścia do piwnicy od strony południowej,

b) montaż izolacji wstępnej, układanie membran paroprzepuszczalnych,

- weryfikację stanu technicznego belek, planowana wymiana dotyczy tylko uszkodzonych,

- wymianę łat i kontrłat drewnianych, planowana wymiana dotyczy tylko uszkodzonych łat i kontrłat,

- demontaż i montaż nowego kompletnego systemu rynnowego 
w kolorze grafitowym RAL -7024 powłoka ultramat,

- demontaż i montaż nowych rur spustowych w kolorze grafitowym 
RAL -7024 powłoka ultramat,

- demontaż i montaż  nowych 2 sztuk wyłazów dachowych
w kolorze grafitowym RAL -7024 powłoka ultramat,

- demontaż i montaż nowych kompletnych płotków przeciwśniegowych, 
w kolorze grafitowym RAL -7024 powłoka ultramat,

- demontaż i montaż istniejącego odgromienia; przewidziano je zdemontować 
i ponownie założyć,

- demontaż i montaż istniejących okien dachowych – 19 sztuk; przewidziano je zdemontować i ponownie założyć,

- demontaż okien i montaż nowych 19 sztuk okien zespolonych – pionowych (zewnętrzny kolor grafitowy RAL -7024 powłoka ultramat, wewnątrz kolor drewna),

- demontaż i montaż czap na kominach; przewidziano je zdemontować i ponownie założyć,

- demontaż i montaż  kajnerowych kratek kominowych; przewidziano je zdemontować i ponownie założyć,

- wzmocnienie kominów poprzez ich listwowanie, ocieplenie, okucie blachą w kolorze grafitowym RAL -7024 powłoka ultramat ,

- demontaż i montaż elementów  wentylacji mechanicznej na kominach przewidziano ją zdemontować i ponownie założyć,

- zabezpieczenie wewnętrznych i zewnętrznych ścian i pomieszczeń na czas wymiany dachu materiałami wodoodpornymi,

- zabezpieczenie elementów wystroju na czas wymiany dachu materiałami wodoodpornymi,

- roboty wykończeniowe,

- wykonanie pomiarów elektrycznych (dotyczy działania odgromienia).

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.                                          Wszystkie konieczne zabezpieczenia, wykonanie i ustawienia rynien do usunięcia gruzu 
z rozbiórek oraz wywóz tego gruzu, zabezpieczenie dachu przed deszczem, utrzymanie porządku na placu budowy i uprzątnięcie terenu po wykonanych robotach itp. leży po stronie Wykonawcy. Po wykonaniu pokrycia z blachy, rynien, rur spustowych i nowych obróbek blacharskich uzupełnić należy instalację piorunochronną dachu z podłączeniem do istniejących zwodów pionowych z wykonaniem pomiarów.

1.4. Informacje o terenie budowy:                                                                                                                – Istniejący budynek funkcjonuje jako budynek Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tarnowie.                                                                                                                                            – Ze względu na fakt że roboty będą wykonywane na terenie „czynnego obiektu” przy organizacji wykonania robót należy uwzględnić:                                                                                        a. zabezpieczenie interesów osób trzecich,                                                                                                 b. ochronę środowiska,                                                                                                                                    c. zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracy osób pracujących i tych nie związanych z wykonywanymi robotami,                                                                                                                              d. zapewnienie bezpiecznego dojścia do budynku osób w nim pracujących,                                    e. ogrodzenie terenu budowy,                                                                                                                         f. organizację zaplecza dla potrzeb wykonawcy,                                                                                                                                                                                   – Inwestycja nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.                                                                    W gestii Zamawiającego będzie zgłoszenie, w ustawowym terminie właściwemu organowi administracji architektonicznobudowlanej, przystąpienia do robót budowlanych.                               – Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z przedmiarem robót, formularzem kosztorysu ofertowego i poleceniami przedstawiciela Zamawiającego.                                                                                                                                               – Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.                                                                 – Zamawiający protokólarnie przekaże Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy.                                                                                                  – Wykonawca może odpłatnie korzystać z energii elektrycznej i wody doprowadzonej do posesji.                                                                                                                                                                         – W czasie przekazania terenu Zamawiający przekazuje Wykonawcy:                                                           a) kopię zgłoszenia o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych                                                        b) kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez Zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót

2. NAZWY I KODY WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ:

CPV 45000000-7 -Roboty budowlane.

CPV 45110000-1 - Roboty rozbiórkowe, demontaże, przygotowawcze.

CPV 45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

CPV 45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu.

CPV 45420000-7 - Roboty ciesielskie.

CPV 45261100-5 - Wykonywanie pokryć dachowych.

CPV 45261213-0 - Kładzenie dachów metalowych.

CPV -45421132-8 – Montaż okien

3. OGÓŁNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT:                                                                                              a) Roboty budowlane muszą być prowadzone z należytą starannością, z zachowaniem obowiązujących przepisów i norm, przy użyciu materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie i posiadających odpowiednie certyfikaty, oraz z zachowaniem przepisów BHP podczas wykonywania robót.                                                                                                                                  b) Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją przetargową, ST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. Roboty powinny być wykonane zgodnie z normami, zasadami wiedzy technicznej dotyczącej robót objętych ST i wytycznymi producentów zastosowanych materiałów.                                                                   c) Przekazanie terenu budowy.                                                                                                                Zamawiający, w terminie określonym w umowie przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy, jeden egzemplarz ST oraz zapewni nadzór inwestorski.

4. ZGODNOŚĆ ROBÓT.                                                                                                                            Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez przedstawiciela inwestora stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji przetargowej. Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach umownych, a po ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Przedstawiciela Zamawiającego, który dokona odpowiednich ustaleń. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją przedmiarową i ST. Wielkości określone w przedmiarze i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji określonego w odpowiednich normach. W przypadku, gdy materiały nie będą zgodne z przedmiarem lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość wykonanych robót, to takie materiały zostaną zastąpione innymi i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Wszystkie prace, oraz wymagania materiałowe. które nie są opisane w ST należy uzgodnić na bieżąco z inspektorem nadzoru.

5. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY.                                                                                            Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze itp. W szczególności zobowiązuje się Wykonawcę do:                                                                                         a) wygrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy,                                                                           b) właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych,                                                      c) utrzymywania w czystości dróg wewnętrznych przy placu budowy, szczególnie w okresie wywozu materiałów z rozbiórek.                                                                                                                   Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w umowną cenę przetargową.

6. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT.                                                  Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:                                                                                                     a) zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,             b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,                                                                                      c) możliwością powstania pożaru.

7. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.                                                                                                Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

8. OCHRONA WŁASNOŚCI I URZĄDZEŃ.                                                                                               Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Przedstawiciela Zamawiającego, Inwestora i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać z wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych.

9. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY.                                                                                                       Podczas realizacji robot Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. UWAGA: Zgodnie z Art. 21 A. Prawa budowlanego i § 3.1 Rozporządzenia BIOZ, kierownik budowy przed rozpoczęciem robót winien opracować Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, zwany „PLANEM BIOZ”.

10. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI                                                                                        Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.

11. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE                                                                                            Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Najważniejsze z nich to:                                                                                                        -Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2013 poz.1409)                                                                 -Ustawa o wprowadzeniu ustawy -Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz.U. 2001 Nr 100 poz.1085)                                          -Rozporządzanie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003. nr. 47, poz.401

WYKONANIE I ODBIOR ROBÓT BUDOWLANYCH  - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE

CPV 45110000-1 - Roboty rozbiórkowe, demontaże, przygotowawcze.

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru robót rozbiórkowych, związanych modernizacją pokrycia dachowego na budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tarnowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy

zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych w

punkcie: 1.1., obejmujących:

-demontaż, usunięcie starego pokrycia dachowego

-demontaż ewentualnych uszkodzonej konstrukcji dachowej,

- demontaż uszkodzonych łat i kontrłat drewnianych

- demontaż systemu rynnowego

- demontaż rur spustowych 
- demontaż 2 sztuk wyłazów dachowych
- demontaż płotków przeciwśniegowych, 
- demontaż istniejącego odgromienia.

- demontaż 19 sztuk okien zespolonych – pionowych

1.3.1. wywiezienie elementów pochodzących z rozbiórki

Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyżej zakres robót zasadniczych. Oferent

powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych:

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi

odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST .

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z

Dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną oraz poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIAŁY

Materiały pochodzące z rozbiórki:

blacha, drewno, szkło, inne

3. SPRZĘT

Zgodnie z technologią do wykonania robót proponuje się użyć następującego sprzętu:

wciągarki ręczne lub elektryczne,

4. TRANSPORT.

Przyjmuje się transport za pomocą samochodów wywrotek lub ciągników kołowych.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Ogólne warunki wykonania robót.

- roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie lub przy użyciu elektronarzędzi,

- należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonać stosowne

zabezpieczenia

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące kontroli godnie z obowiązującymi normami i sztuką

budowlaną

7. ODBIÓR ROBÓT

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnych prac podanych w 1.3.pkt.

WYKONANIE I ODBIOR ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAŃ                                                                                                                             CPV 45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

1.WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem i demontażem rusztowań.                                                                                                                                        1.2. Zakres stosowania specyfikacji Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.                         1.3. Zakres robót Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowi wymagania dotyczące robót związanych z: -montażem rusztowania, -eksploatacją rusztowania, -demontażem rusztowania.                                                                                                                                                      1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją techniczną rusztowania (zawierającą instrukcję montażu i eksploatacji rusztowania, opracowaną przez producenta rusztowania), ST i poleceniami przedstawiciela Zamawiającego. Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań powinny posiadać wymagane uprawnienia.

2. MATERIAŁY                                                                                                                                      Materiały użyte do montażu rusztowań powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy – powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom.

3. WYKONANIE ROBÓT                                                                                                                                              1. Rusztowania będą wykonywane zgodnie z dokumentacją producenta albo projektem indywidualnym.                                                                                                                                                   2. Rusztowania systemowe powinny być montowane zgodnie z dokumentacją projektową z elementów poddanych przez producenta badaniom na zgodność z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiałowymi, określonymi w kryteriach oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa.                                                                                                                                                      3. Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę.                                                                                                                         4. Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub protokole odbioru technicznego.                                                                                                                                                  5. Na rusztowaniu powinna być umieszczona tablica określająca: -wykonawcę montażu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu; -dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.                                                                                                                       6. Rusztowania powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.                                                      7. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny: -posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz do składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów; -posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń; -zapewnić bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy; -zapewnić możliwość wykonywania robót w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku; -posiadać poręcz ochronną, -posiadać piony komunikacyjne.                                                                            8. Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna być większa niż 20 m, a między pionami nie większa niż 40 m.                     9. Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umożliwiającym odpływ wód opadowych.                                                                                                10. Liczbę i rozmieszczenie zakotwień rusztowania oraz wielkość siły kotwiącej należy określić w projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta.                                                                              11. Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyżej położoną linię kotew więcej niż 3m, a pomost roboczy umieszcza się nie wyżej niż 1,5 m ponad tą linią.                                     12. W przypadku odsunięcia rusztowania od ściany ponad 0,2 m należy stosować balustrady od strony tej ściany.                                                                                                                                          13. Rusztowanie z elementów metalowych powinno być uziemione i posiadać instalację piorunochronną.                                                                                                                                              14. Rusztowania powinny posiadać co najmniej: -zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania; -zabezpieczenie przechodniów przed możliwością powstania urazów oraz uszkodzeniem odzieży przez elementy konstrukcyjne rusztowania.                                      15. Rusztowania, usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i przejść dla pieszych, powinny posiadać daszki ochronne osłonę z siatek ochronnych.                                                                                                                                                        16. Stosowanie siatek ochronnych zwalnia z obowiązku stosowania balustrad.                                          17. Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztować są obowiązane do stosowania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości.                                                                       18. Przed montażem lub demontażem rusztowań należy wyznaczyć i ogrodzić strefę niebezpieczną.                                                                                                                                                   19. Równoczesne wykonywanie robót na różnych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod warunkiem zachowania wymaganych odstępów między stanowiskami pracy.                               20. Odległości bezpieczne wynoszą w poziomie co najmniej 5 m, a w pionie wynikają z zachowania co najmniej jednego szczelnego pomostu, nie licząc pomostu na którym roboty są wykonywane.                                                                                                                                              21. Montaż, eksploatacja demontaż rusztować oraz ruchomych podestów roboczych, usytuowanych w sąsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, są dopuszczalne, jeżeli linie znajdują się poza strefą niebezpieczną. W innym przypadku, przed rozpoczęciem robót, napięcie w liniach napowietrznych powinno być wyłączone.                                                      22. Montaż, eksploatacja demontaż rusztować są zabronione:                                                                       -jeżeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność;                                   -w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi;                                                                   -w czasie burzy lub wiatru, o prędkości przekraczającej 10 m/s.                                                          23. Pozostawianie materiałów i wyrobów na pomostach rusztowania po zakończeniu pracy jest zabronione.                                                                                                                                               24. Zrzucanie elementów demontowanych rusztowań jest zabronione.                                      25. Rusztowania powinny być każdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz działaniu innych czynników, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonania prac, i przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niż raz w miesiącu.                                  26. Zakres czynności objętych sprawdzeniami o którym mowa w punkcie 25, określa instrukcja producenta.                                                                                                                                     27. W czasie burzy i przy wietrze o prędkości większej niż 10 m/s pracę na ruchomym podeście roboczym należy przerwać, a pomost podestu opuścić do najniższego położenia i zabezpieczyć przed jego przemieszczaniem.                                                                                                28. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, należy zaopatrzyć go w odzież i sprzęt ochronny i roboczy.                                                                                                                                        29. Składowanie materiałów budowlanych i urządzeń powinno być wykonane w sposób zabezpieczający przed możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia się składowanych materiałów i elementów.

4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT                                                                                                                             4.1. Kontrola jakości materiałów.                                                                                                            Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać akceptację inspektora nadzoru.                                                                                                                           4.2. Kontrola jakości robót.                                                                                                                      Kontrola jakości wykonania robót, polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i poleceniami inspektora nadzoru. Kontroli podlega:                                                                    -liniowość i ustawienie rusztowania;                                                                                                             -stabilność konstrukcji;                                                                                                                                         -wykonanie połączeń;

5. ODBIÓR ROBÓT                                                                                                                                            Odbiorowi podlega wykonanie kompletu montażu rusztowań. Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych.

6. PRZEPISY ZWIĄZANE                                                                                                                                        Normy                                                                                                                                                                    PN-M-479001:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. określenia, podział i główne parametry                                                                                                                                                         PN-M – 47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur PN-M – 47900-3: 1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza                                                    PN-M-47900-4:1996 91.220 445 Rusztowania stojące metalowe robocze Złącza                                                                           PN-78/M-47900/03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania                                                                                                                                                   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 Nr 47 poz. 4

WYKONANIE KONTRŁAT I ŁAT DREWNIANYCH NA KONSTUKCJI DACHU ORAZ NAPRAWA KONSTRUKCJI DREWNIANEJ DACHU -WYKONANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH,

CPV 45261100-5 – WYKONANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH,

CPV 45422000-1 - ROBOTY CIESIELSKIE,

1. WYMAGANIA OGÓLNE

  - Przedmiot                                                                                                                           Przedmiotem są wymagania dotyczące montażu i odbioru kontrłat i łat drewnianych pod pokrycie dachowe z blachy trapezowej. Określa się również wymagania w zakresie wymiany zbutwiałej konstrukcji dachowej oraz zabezpieczenia preparatami ogniochronnymi p/grzybowymi. Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.

  - Zakres                                                                                                                                      Zakres robót obejmuje szereg prac wyszczególnionych w załączniku jaki stanowi kosztorysowy przedmiar robót. W przypadku konieczności wykonania prac nieujętych w przedmiarze a niezbędnych do wykonania remontu, wykonawca musi ująć te roboty w swojej ofercie. Wykonawca musi też założyć, że zakres napraw może być większy niż w przedmiarze i takie ryzyko uwzględnić w swojej ofercie.

2. MATERIAŁY                                                                                                                                      Drewno na kontrłaty i łaty drewniane powinno posiadać odpowiednie Aprobaty Techniczne. Łaty drewniane powinny być zabezpieczone preparatami ognioochronnymi i przeciw korozji biologicznej zabezpieczenia drewna. Całość należy zabezpieczyć preparatami ogniochronnymi i przeciw korozji biologicznej.

3. WYKONANIE ROBÓT                                                                                                                  Zamocować łaty drewniane pod montaż pokrycia dachowego z blachy trapezowej. Rozmieszczenie łat drewnianych i mocowanie powinno być zgodnie z założeniami kalkulacyjnymi i wymaganiami technicznymi. Elementy łat stykające się z murem lub z betonem powinny być w miejscach styku odizolowane co najmniej jedną warstwą papy lub folii. Konstrukcja dachu mająca oznaki zbutwienia lub porażenia przez owady należy wymienić na nowe tym samym przekroju. Wykonawca musi założyć, że po odkryciu konstrukcji zakres naprawy konstrukcji dachowej może być większy niż w przedmiarze i takie ryzyko uwzględnić w swojej ofercie.

4. KONTROLA JAKOŚCI

4.1. Kontrola wykonania robót ciesielskich.                                                                   Sprawdzenie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej specyfikacji polega na kontrolowaniu zgodności ich wykonania z przedmiarem robót i wymaganiami określonymi w specyfikacji. Kontrola jakości robót obejmuje następujące czynności:

a) kontrola kontrłat i łat drewnianych oraz elementów konstrukcji dachu przed ich zamontowaniem

b) kontrola gotowej konstrukcji

5. JEDNOSTKA OBMIARU m3 i m2) elementy drewniane.

6. ODBIÓR ROBÓT

Odbioru dokonuje się na podstawie wizji lokalnej, kontroli z Specyfikacją Techniczną i przedmiarem robót. Roboty uznaje się za wykonane jeśli Inwestor nie wniesie uwag co do fachowości i prawidłowego wykonania robót.

POKRYCIE DACHÓW BLACHĄ POWLEKANĄ

CPV 45261910-6 NAPRAWA DACHÓW

CPV 45261213-0 -KŁADZENIE DACHÓW METALOWYCH,

1. WYMAGANIA OGÓLNE

1.1. Przedmiot Przedmiotem ST są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót obejmujących wykonanie pokrycia dachu blachą trapezową powlekaną. ST jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.

1.2. Zakres robót Szczegółowy zakres robót według kosztorysowego Przedmiaru Robót. Wykonawca musi założyć, że zakres robót może być większy niż w przedmiarze i takie ryzyko uwzględnić w swojej ofercie.

2. MATERAŁY                                                                                                                           Blacha trapezowa powlekana w kolorze grafitowym RAL -7024 powłoka ultramat przykręcana wkrętami do łat. Membrana dachowa przymocowana kontrłatami do krokwi.

3. WYKONANIE ROBÓT                                                                                                                 Szczegółowy zakres i rodzaj robót wg Przedmiaru Robót -Blacha trapezowa powlekana jest mocowana do łacenia dachu za pomocą odpowiednich wkrętów samogwintujących z uszczelkami wulkanizującymi (tzw. farmerki). -Średnia ilość wkrętów dla blach trapezowych około 5-6 szt/m2 -W przypadku gdy zachodzi konieczność wykonania zakładów poprzecznych (na długości arkusza) minimalna długość zakładu winna wynosić: 150mm przy pochyleniu połaci powyżej 15%. -Podczas trwania prac oraz po zakończeniu montażu pokrycia należy usunąć z dachu wszelkie pozostałości po cięciu i wkręceniu (opiłki metalowe). Jest to konieczne, by zapobiec ich przenoszeniu na butach i wgniataniu w powłokę, czego skutkiem może być powstaniem po pewnym czasie w tych miejscach ognisk korozji. Zasady cięcia blachy: -UWAGA! Używanie szlifierki kątowej do cięcia arkuszy blach powlekanych jest bezwzględnie zabronione, gdyż silne nagrzewanie się blachy w miejscu cięcia powoduje nadpalenie się ochronnej warstwy cynku, bez której wystawiona jest na niekorzystne działanie warunków zewnętrznych. Ponadto snopy iskier i stopniowe cząstki stali uszkadzają powłokę i ochronną warstwę cynku również w innych miejscach na powierzchni arkusza blachy. Cięcie blachy dopuszczalne jest jedynie za pomocą nożyc ręcznych lub elektrycznych do cięcia blachy. Izolację należy ułożyć przed mocowaniem kontrłat drewnianych.

4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola polegać będzie na sprawdzeniu jakości wykonania robót.

4.1. Odbiory materiałów Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub świadectw dopuszczających do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

5. JEDNOSTKA OBMIARU (m2) pokrycie blachą powlekaną

6. ODBIÓR ROBÓT Odbioru dokonuje się na podstawie wizji lokalnej, kontroli z Specyfikacją Techniczną i przedmiarem robót. Roboty uznaje się za wykonane jeśli Inwestor nie wniesie uwag co do fachowości i prawidłowego wykonania robót.

7. PRZEPISY ZWIĄZANE -ustawy i akty wykonawcze do ustaw

• Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane (Dz. U. 2013. poz. 1409)                            • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002. Nr 75 poz. 690 z późn. zmian)                                                                                                • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003. Nr 120 poz. 1126)                                                                                                    • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401)                                                                                                                                  • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004. Nr 92 poz. 881 z późn. zmian)                                                                                                                                  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu przepływu informacji dotyczących systemu kontroli wyrobów (Dz.U. 2008. Nr. 230 poz.1540)                                                                                                                                                • Ustawa z 13.06.2013 r o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U.2013. poz 898)                                                                    • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 8.11.2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. Nr. 249 poz. 2497 z późn. zmian)                                                                                                       • Ustawa z dnia 30.08.2002 O systemie oceny zgodności (Dz. U. 2010 Nr 138 poz. 935) • Ustawa z dnia 29.01.2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U 2013 poz. 907)         • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. “w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym” (Dz.U. 2004 Nr. 130 poz. 1389)               • wytyczne i zalecenia do wydawania aprobat oraz normy                                                                 • PN-EN 13172:2002 Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodności.                                               • PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne – klasy wytrzymałości                                                         • PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu – Charakterystyka wyrobów z blachy stalowej układanych na ciągłym podłożu.

MONTAŻ OKIEN

CPV -45421132-8  - Montaż okien

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wymiany stolarki okiennej.                                                                                1.2. Zakres stosowania SST Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1                                                                                                                                                                            1.3. Zakres robót objętych ST Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu stolarki okiennej.                   1.4. Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.                                                                                                                                  2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. Opracowanie obejmuje sposób i zakres przeprowadzenia robót budowlanych obejmujący „demontaż drewnianej, dostawę i montaż nowej stolarki PCV zewnętrznej” w zakresie przedstawionym w zestawieniu inwentaryzacyjnym stolarki otworowej do wymiany i przedmiarze robót. Dane wyjściowe i wymagania Techniczne: -Inwentaryzacja istniejących otworów stolarki zewnętrznej, -Uzgodnienia inwestorskie, -Warunki technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w. Dz. U. Nr 75, poz.690). Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.                                                                                                                                                         3. Opis techniczny stanu istniejącego. Stare okna drewniane są nieszczelne, nie zapewniają szczelności i oszczędności energii cieplnej.                                                                                                                                              4. Organizacja robót budowlanych. Planowane roboty należy zorganizować i przeprowadzić z ograniczeniami wynikającymi z funkcji użytkowej budynku .                                                                 4.1 Zabezpieczenia interesów osób trzecich Przeprowadzenie robót wymaga od wykonawcy zapewnienia bezpieczeństwa osób postronnych i użytkowników budynku przez dostosowanie organizacji robót oraz odpowiednie wydzielenie stanowisk montażu. Wykonanie pomostów i daszków ochronnych, zabezpieczeń i zamknięć dostępu do strefy niebezpiecznej oraz oznakowanie ostrzegawcze i informacyjne terenu budowy na zewnątrz i stanowisk robót prowadzonych wewnątrz budynku.                                                                                                               4.2 Ochrony środowiska. Materiały z rozbiórki: drewno, szkło, elementy metalowe i gruz budowlany zostaną zutylizowane na koszt Wykonawcy.                                                                                                                          4.3 Warunki bezpieczeństwa pracy Prace wymiany okien mogą wykonywać przeszkoleni pracownicy, posiadający aktualne badania do pracy na wysokości i zaopatrzeni w ochrony osobiste. W szczególności należy przestrzegać „ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy” (Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844, zmiany Dz. U. Z 2002r. Nr 91, poz. 811). oraz przepisy „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych” (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). W szczególności należy zachować przepisy zawarte w rozdziałach 5 i 9 obejmujące: - Rozdział 5. Wymagania dotyczące miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz w obiektach poddawanych remontowi lub przebudowie i Rozdział 9. Roboty na wysokości.                                                                                                                                                           4.4. Zabezpieczenie chodników i jezdni Należy wygrodzić i oznakować strefę niebezpieczną na chodnikach, przejściach i terenie wokół budynku w czasie prac na wysokości. Stanowiska robót należy zabezpieczyć przed zniszczeniem i zabrudzeniem terenu i przy budynku.               5. Sprzęt. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.                                                                                                                                                    6. Transport. - Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych.                                                                                                                                                      7. Zakres robót obejmuje czynności: - Wymontowanie starej stolarki. Dostawa nowej stolarki okien PCV. Kolorystyka okien : zewnętrzny kolor grafitowy RAL -7024 powłoka ultramat, wewnątrz kolor drewna. Mocowanie stolarki na kotwy stalowe z uszczelnieniem pianką termoizolacyjną. - Uzupełnienie ubytków tynków ościeży otworów z pomalowaniem. Założenie nowych parapetów zewnętrznych z blachy powlekananej kolor grafitowy RAL -7024 powłoka ultramat. Roboty są przewidziane do realizacji w warunkach ograniczeń wynikających prowadzenia usług wynikających z działalności instytucji w budynku. Należy wydzielić i zabezpieczyć strefy robót dla zapewnienia bezpieczeństwa osobom postronnym.                                                                             8. Właściwości wyrobów budowlanych. Do wykonania robót należy zastosować materiały, wyroby budowlane i urządzenia odpowiadające co do jakości wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art.: 5 i art. 10 - Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 881), oraz opisu przedmiotu zamówienia i projektu. Wymagania te należy potwierdzić stosownymi certyfikatami na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.                                                                                                                                                           9. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją. Cechy materiałów i elementów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozbieżności nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy wykonane roboty lub dostarczone materiały będą niezgodne z dokumentacją lub specyfikacja, przy jednoczesnym wpływie na niezadowalającą jakość, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy zostaną rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze specyfikacją techniczną, przepisami, normami, sztuką budowlaną oraz z poleceniem inspektora nadzoru. Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi wykonawca. Roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami wynikającymi o użytkowaniu obiektu budowlanego o funkcji instytucji użyteczności publicznej w terminie uzgodnionym z zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania terenu budowy w należytym porządku, w tym także sprzątania ciągów komunikacyjnych wykorzystywanych przez pracowników Wykonawcy do transportu materiału. Wykonawca dopilnuje, aby transport materiałów odbywał się w sposób nieutrudniający pracy w Stacji.. Wykonawca poda czas realizacji zamówienia z orientacyjnym harmonogramem prac demontażowo- montażowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                            10. Kontrola, badaniami oraz odbiór wyrobów i robót Wykonanie robót i zastosowanie wyrobów wg - Aprobaty Technicznej ITB, Certyfikatu systemu oraz norm budowlanych stolarki otworowej.                                                                                                                                          11. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót Przed wykonaniem stolarki należy przeprowadzić inwentaryzację każdego otworu okiennego w murze z uwagi na mogące wystąpić zróżnicowanie wymiarów podobnych otworów. Wymiary stolarki należy dopasować do otworów w murze i wysunięcia węgarków tak, aby zapewnić prawidłowe osadzenie profili i pozostawić miejsce na odpowiednie uszczelnienie stolarki pianką ze wszystkich stron. W zakresie robót należy ująć wszystkie niezbędne czynności związane z prawidłowym i kompletnym wykonaniem robót zasadniczych, tj. Uzupełnić uszkodzone tynki ościeży i pomalować.                                                                                                                                                        12. Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących Reguluje umowa.                                                               13. Opis sposobu odbioru robót budowlanych; Odbiór robót wg wymagań jakościowych określonych w - Aprobacie Technicznej ITB, Certyfikatu, oraz norm budowlanych zastosowanego systemu stolarki. Wymagania odbioru robót zgodnie z „warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych”. Wykonawca przedłoży w ofercie niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa, świadectwa kwalifikacyjne, aprobaty techniczne, oceny higieniczne i certyfikaty zgodności wyrobu.                                                                                                                     14. Dokumenty odniesienia Stosowane materiały i wyroby powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art.: 5 i art. 10 - Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 881), oraz opisu przedmiotu zamówienia i projektu. Aktualnie obowiązujące Prawo Budowlane, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.                                             10. Przepisy związane PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.                                                                                                                                                               PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.                                   PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane.                                                                                                  PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.                                                                                                  PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.                                                                                           BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.                                                                                          BN-82/6118-32 Pokost lniany.                                                                                                                             PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.                                                       PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.                              BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną.                                                             PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane styrenowane. Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000