ZAŁĄCZNIK NR 1A DO SWZ

Nr sprawy: ZP.1.26

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Postępowanie przetargowe pn, „Zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego, mebli oraz sprzętu IT w ramach projektu Rozwój rehabilitacji w ramach SP ZOZ w Radzyniu Chełmińskim poprzez modernizację i zakup wyposażenia” realizowanego w ramach działania FEKP.06.09-IZ.00-0026/25, Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021–2027

FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Sposób potwierdzenia spełnienia wymagań

W kolumnie „Parametr oferowany / potwierdzenie” Wykonawca wpisuje konkretną wartość, opis zastosowanego rozwiązania albo słowo „TAK”, jeżeli wymaganie ma charakter opisowy. Samo przepisanie treści OPZ bez wskazania oferowanego rozwiązania może zostać uznane za niewystarczające, gdy Zamawiający wymaga weryfikacji parametru.

Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży karty katalogowe, foldery producenta, instrukcje, certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzające oferowane parametry. Dokumenty obcojęzyczne należy przedstawić wraz z tłumaczeniem na język polski.

1. Aparat do elektroterapii i terapii ultradźwiękowej

Ilość: 1 szt.

Urządzenie przeznaczone do elektroterapii, terapii ultradźwiękowej i terapii skojarzonej, z kompletem wskazanych głowic.

| Lp. | Parametr wymagany | Parametr oferowany / potwierdzenie |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5” kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym |  |
| 2 | Trzy niezależne kanały zabiegowe |  |
| 3 | Możliwość wykonywania zabiegów z zakresu elektroterapii, terapii ultradźwiękowej oraz terapii skojarzonej. |  |
| 4 | możliwość jednoczesnej pracy dwóch głowic SnG |  |
| 5 | Głowica GU5 cm2 |  |
| 6 | Głowica SNG |  |
| 7 | tryb manualny |  |
| 8 | jednostki chorobowe wybierane po nazwie lub dziedzinie |  |
| 9 | 304 wbudowanych procedur terapeutycznych |  |
| 10 | 250 programów użytkownika |  |
| 11 | programy ulubione |  |
| 12 | 4 programy dla terapii LIPUS |  |
| 13 | 10 własnych sekwencji dla elektroterapii |  |
| 14 | encyklopedia z opisem metodyki zabiegu |  |
| 15 | możliwość wykonywania terapii LIPUS |  |
| 16 | statystyki przeprowadzanych zabiegów |  |
| 17 | emisja ciągła/ impulsowa |  |
| 18 | kontrola przylegania czoła głowicy (mierzony efektywny czas zabiegu) |  |
| 19 | Możliwość podłączenia głowic : typ GU-1 - 1 cm2; 1/ 3 MHz ; typ GU-5 - 5 cm2; 1/ 3 MHz; typ SnG - 17,3 cm2; 1/ 3 MHz |  |
| 20 | maksymalne natężenie fali ultradźwiękowej 2/3 W/cm2 |  |
| 21 | Możliwość pracy manualnej głowicą SNG |  |
| 22 | Głowica typ SnG; 1/ 3 MHz; 17,3 cm2 z uchwytem x 2 |  |
| 23 | częstotliwość w trybie impulsowym 10 – 150 Hz z krokiem zmiennym dla GU-1, GU-5, SnG; 1 kHz LIPUS |  |
| 24 | regulowane wypełnienie w trybie impulsowym |  |
| 25 | Generowane prądy: interferencyjne izoplanarne; – interferencyjne dynamiczne; – interferencyjne jednokanałowe AMF; – TENS symetryczny; – TENS asymetryczny; – TENS naprzemienny; – TENS burst; – TENS do terapii porażeń spastycznych; – Kotz’a (rosyjska stymulacja tonoliza; – stymulacja Hufschmidta; – diadynamiczne (MF, DF, CP, CP-ISO, LP, RS, MM); – impulsowe prostokątne; – impulsowe trójkątne; – impulsowe UR wg Traberta (2 - 5); – impulsowe Leduca (1 - 9); – impulsowe neofaradyczne (1 - 19); – unipolarne falujące; – bipolarne falujące; – galwaniczne; – mikroprądy; – prądy średniej częstotliwości MF; – impulsy IG; – prądy EMS; – fale H; – impulsy eksponencjalne |  |
| 26 | maks. natężenie prądu w obwodzie pacjenta (tryb CC) ; – unipolarny falujący 30 mA; – galwaniczny, IG 80 mA ; – diadynamiczny 70 mA ; – bipolarny falujący, Hufschmidta 100 mA ; – interferencyjne, TENS, Kotz, impulsowe, MF, tonoliza, EMS, ; fale H, impulsy eksponencjalne 140 mA; – mikroprądy 1000 µA |  |
| 27 | wymiary aparatu 25,0 x 27,0 x 16,5 cm (+/- 5mm) |  |
| 28 | Praca w trybach CC (stabilizacja prądu) lub CV (stabilizacja napięcia) |  |
| 29 | Pełna izolacja galwaniczna między kanałami w każdym trybie |  |
| 30 | typ akumulatora (opcja) Li-Ion |  |
| 31 | pojemność akumulatora (opcja) 2100 mAh |  |
| 32 | zasilanie, pobór mocy 100 – 240 VAC, 50/60 Hz,; 24 VDC, 2,5 A |  |

2. Aparat do laseroterapii wysokoenergetycznej

Ilość: 1 szt.

Urządzenie do laseroterapii wysokoenergetycznej i biostymulacyjnej, z wyposażeniem ochronnym i funkcjami bezpieczeństwa.

| Lp. | Parametr wymagany | Parametr oferowany / potwierdzenie |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterownik do laseroterapii wysokoenergetycznej i biostymulacyjnej z aplikatorem skanującym, tryb manualny i programowy, stabilizacja i regulacja mocy aplikatorów, licznik czasu aplikatorów laserowych, statystyki przeprowadzonych zabiegów, duży 7" kolorowy wyświetlacz dotykowy, przycisk bezpieczeństwa przerywający emisję laserową. |  |
| 2 | Możliwość podłączenia sond laserowych: |  |
| 3 | 1. o mocy 400 mW i długości fali 808nm |  |
| 4 | 2. o mocy 80mW i długości fali 660nm |  |
| 5 | - regulacja mocy sond i aplikatorów |  |
| 6 | - tryb emisji: ciągły i impulsowy |  |
| 7 | Możliwość podłączenia aplikatora skanującego 100/450mW |  |
| 8 | Możliwość podłączenia aplikatora prysznicowego |  |
| 9 | Wbudowane modułu wysokoenergetyczne 808nm/8W i 980nm/10W |  |
| 10 | 2 nasadki aplikacyjne: 1cm2 i 5cm2 |  |
| 11 | Dedykowane tryby do współpracy z aplikatorami światłowodowymi |  |
| 12 | Szczytowa moc wyjściowa 18W |  |
| 13 | Tryby pracy źródeł promieniowania: ciągły i impulsowy |  |
| 14 | Impulsy trybu impulsowego: prostokątny, trójkątny (superpuls) |  |
| 15 | Wypełnienie trybu impulsowego: 1-90%, impuls 50us |  |
| 16 | Częstotliwość trybu impulsowego 1-10000 Hz |  |
| 17 | Ilustrowana encyklopedia procedur terapeutycznych |  |
| 18 | Ilość gniazd do podłączenia aplikatorów - 3 |  |
| 19 | Tryb manualny i programowy |  |
| 20 | Kontrola nad parametrami zabiegowymi |  |
| 21 | Jednostki chorobowe w trybie programowym wybierane po nazwie |  |
| 22 | Ilość programów zabiegowych dla sond punktowych 58 |  |
| 23 | Ilość sekwencji zabiegowych dla skanera 26 |  |
| 24 | Ilość programów użytkownika 250 |  |
| 25 | Gotowe programy z częstotliwościami Nogiera min8 |  |
| 26 | Gotowe programy z częstotliwościami Volla min30 |  |
| 27 | Edycja nazw programów użytkownika |  |
| 28 | Możliwość automatycznego powtórzenia zabiegu |  |
| 29 | Zegar zabiegowy |  |
| 30 | Złącze blokady drzwi (interlock/DOOR) |  |
| 31 | Zasilanie 230V, 50Hz, 40W |  |
| 32 | Okulary ochronne do laseroterapii 2szt. Dla pacjenta i terapeuty |  |
| 33 | Klasa bezpieczeństwa wymagana prawem |  |
| 34 | Wymagane prawem RP certyfikaty/dopuszczenia |  |

3. Aparat do terapii ultradźwiękowej

Ilość: 1 szt.

Urządzenie do terapii ultradźwiękowej powierzchownej i głębokiej, w tym terapii LIPUS, z wymaganymi głowicami.

| Lp. | Parametr wymagany | Parametr oferowany / potwierdzenie |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5” kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym |  |
| 2 | możliwość jednoczesnej pracy dwóch głowic SnG |  |
| 3 | tryb manualny |  |
| 4 | jednostki chorobowe wybierane po nazwie lub dziedzinie |  |
| 5 | baza wbudowanych programów zabiegowych min 156 |  |
| 6 | baza programów użytkownika min 50 (dla każdego aplikatora) |  |
| 7 | programy ulubione |  |
| 8 | możliwość edycji nazw programów użytkownika |  |
| 9 | encyklopedia z opisem metodyki zabiegu |  |
| 10 | możliwość wykonywania terapii LIPUS |  |
| 11 | statystyki przeprowadzanych zabiegów |  |
| 12 | emisja ciągła/ impulsowa |  |
| 13 | kontrola przylegania czoła głowicy (mierzony efektywny czas zabiegu) |  |
| 14 | Możliwość podłączenia głowic : typ GU-1 - 1 cm2; 1/ 3 MHz ; typ GU-5 - 5 cm2; 1/ 3 MHz; typ SnG - 17,3 cm2; 1/ 3 MHz |  |
| 15 | maksymalne natężenie fali ultradźwiękowej 2/3 W/cm2 |  |
| 16 | częstotliwość w trybie impulsowym 10 – 150 Hz z krokiem zmiennym dla GU-1, GU-5, SnG; 1 kHz LIPUS |  |
| 17 | regulowane wypełnienie w trybie impulsowym |  |
| 18 | wymiary aparatu 25,0 x 27,0 x 16,5 cm |  |
| 19 | masa aparatu max. 3 kg |  |
| 20 | typ akumulatora (opcja) Li-Ion |  |
| 21 | pojemność akumulatora (opcja) 2100 mAh |  |
| 22 | zasilanie, pobór mocy 100 – 240 VAC, 50/60 Hz,; 24 VDC, 2,5 A |  |
| 23 | Głowica ultradźwiękowa o powierzchni 5 cm2 1/3 MHz |  |
| 24 | Głowica typ SnG; 1/ 3 MHz; 17,3 cm2 z uchwytem |  |

4. Aparat ultrasonograficzny (USG)

Ilość: 1 komplet

Cyfrowy system diagnostyczny USG z wózkiem, oprogramowaniem, licencjami i zestawem czterech głowic: liniowej, convex, sektorowej i endowaginalnej.

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne | Parametry wymagane | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025 lub nowsze | Tak, 2025 – 0 pkt 2026 – 10 pkt |  |
|  | Cyfrowy układ formułowania wiązki ultradźwiękowej, min 240 000 kanałów procesowych | Tak, 240 000 – 0 pkt. >240 000 – 10 pkt. |  |
|  | Czas uruchomienia aparatu z pełnego wyłączenia: max 60 sekund | Tak |  |
|  | Modułowa konstrukcja umożliwiająca ławą rozbudowę aparatu, | Tak |  |
|  | Cztery koła skrętne z możliwością blokowania każdego z osobna. | Tak |  |
|  | Monitor Full HD, kolorowy, o przekątnej ekranu min. 21,5″, kąt patrzenia minimum 175 stopni | Tak |  |
|  | Możliwość zmiany wysokości, obrotu i pochylenia monitora niezależnie od panelu sterowania | Tak |  |
|  | Panel dotykowy min 13,3”, z możliwością zmiany kąta pochylenia i obsługą multitouch i gestów, min rozdzielczości 1920*1080 | Tak |  |
|  | Panel sterowania z możliwością obrotu i regulacji wysokości, płynnie regulowany. | Tak |  |
|  | Panel sterowania z możliwością zmiany wysokości - min 300 mm oraz obrotu Lewo/Prawo min +/- 90 stopni (łącznie 180 stopni) | Tak, Regulacja wysokości 300 mm – 0 pkt Regulacja wysokości <300 mm – 10 pkt. |  |
|  | Fizyczna klawiatura alfanumeryczna wysuwana spod pulpitu. | Tak |  |
|  | Panel sterowania wyposażony w uchwyty na głowice w obrysie panelu min.6 | Tak |  |
|  | Aparat wyposażony w min. 4 porty USB dostępne dla użytkownika – w obrębie panelu sterowania, ekranu dotykowego lub okolicy. | Tak |  |
|  | Wyjście obrazowe HDMI, Porty USB do archiwizacji danych. | Tak |  |
|  | Regulacja TGC | Tak |  |
|  | Regulacja LGC | Tak |  |
|  | Minimalna częstotliwość pracy dostępnych głowic - max. 1,2 MHz | Tak |  |
|  | Maksymalna częstotliwość pracy dostępnych głowic - min. 20 MHz | Tak, 20 MHz – 0 pkt >20 MHz – 10 pkt. |  |
|  | Ilość aktywnych, równoważnych gniazd (portów) dla głowic obrazowych. - Min. 4 portów aktywnych | Tak |  |
|  | Maksymalny czas pamięci dynamicznej CINE - min. 32000 kl/s B-Mode | Tak, 32000 kl/s – 0 pkt. >32000 kl/s – 10 pkt |  |
|  | Archiwizacja danych pacjentów, raportów, obrazów, pętli obrazowych na lokalnym dysku twardym | Tak |  |
|  | Możliwość zapisu obrazów i pętli obrazowych na dyski zewnętrzne, pamięci PEN w formatach JPG (dla obrazów) i AVI (dla pętli obrazowych) poprzez naciśnięcie programowalnego przycisku na konsoli | Tak |  |
|  | Wbudowana karta sieciowa Wi-Fi | Tak |  |
|  | Menu Aparatu USG w języku polskim | Tak |  |
|  | Wbudowany w aparat fabryczny podgrzewacz żelu | Tak |  |
| Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |  |  |
|  | Tryb B | Tak |  |
|  | Głębokość penetracji (obrazowania) min. 40cm. | Tak |  |
|  | Obrazowanie quasi-convex (trapez) | Tak |  |
|  | Możliwość rotowania obrazu co 90⁰ | Tak |  |
|  | Dynamika w trybie B z wyświetlaniem wartości na obrazie - min. wartość - ≤ 30 dB max. wartość –≥ 260dB | Tak |  |
|  | Maksymalny frame Rate obrazu B - Min 800 f/s | Tak, 800 f/s – 0 pkt. >800 f/s – 10 pkt |  |
|  | Technologia Dynamic Pixel Focusing lub równoważna, system pracujący bez konieczności ustawiania pojedynczych punktów ogniskowania przez użytkownika. | Tak |  |
|  | Obrazowanie full-screen, min. 3 kroki | Tak |  |
|  | Zoom dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych | Tak |  |
|  | Zmiana wzmocnienia obrazu zamrożonego i obrazu z pamięci CINE | Tak |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | Tak |  |
|  | Optymalizacja obrazu B i Spektralnego Dopplera za pomocą jednego klawisza. | Tak |  |
|  | Tryb M | Tak |  |
|  | Doppler kolorowy | Tak |  |
|  | Ugięcie wiązki Dopplera - min. +/- 30st. | Tak |  |
|  | Maksymalny frame rate Dopplera kolorowego - Min. 300 f/s | Tak, 300 f/s – 0 pkt. >300 f/s – 10 pkt. |  |
|  | Maksymalny PRF dla Dopplera kolorowego - Min 12 kHz | Tak, 12 kHz – 0 pkt. >12 kHz – 10 pkt |  |
|  | Doppler mocy | Tak |  |
|  | Kierunkowy Doppler mocy | Tak |  |
|  | Doppler Spektralny Fali Pulsacyjnej (Doppler pulsacyjny) | Tak |  |
|  | Wielkość bramki Dopplera pulsacyjnego regulowana - Min 0,5 mm -30 mm | Tak |  |
|  | Maksymalny PRF dla Dopplera pulsacyjnego - Min. 13,9 kHz | Tak |  |
|  | Tryb Triplex (B+CD/PD+PWD) | TAK |  |
|  | Obrazowanie złożeniowe (B+B/CD) w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Obrazowanie krzyżowe | TAK |  |
|  | Wielostopniowe oprogramowanie redukujące szumy, wygładzające obraz B i wyostrzające kontury - obraz zbliżony do obrazu z MR (np. SONO MR, Full SRI lub ekwiwalent) | TAK |  |
|  | Obrazowanie częstotliwościowe wykorzystujące technologie obrazowania na kilku częstotliwościach jednocześnie. | TAK |  |
|  | Aktywne bezterminowo licencje DICOM 3.0 minimum: Storage, Worklist | TAK |  |
|  | Innowacyjna wizualizacja 3D przepływu kolorowego Dopplera i Dopplera mocy | TAK |  |
| Oprogramowanie |  |  |  |
|  | Badania radiologiczne | TAK |  |
|  | Badania małych narządów | TAK |  |
|  | Badania naczyniowe | TAK |  |
|  | Badania położnicze | TAK |  |
|  | Badania ginekologiczne | TAK |  |
|  | Badania kardiologiczne | TAK |  |
|  | Badania pediatryczne | TAK |  |
|  | Badania urologiczne | TAK |  |
|  | Pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości | TAK |  |
| Głowice |  |  |  |
|  | Głowice szerokopasmowe o niezależnym wyborze częstotliwości w trybach B i Dopplera | TAK |  |
|  | Głowica Liniowa | TAK |  |
|  | Minimalna częstotliwość pracy - max. 3 MHz | TAK |  |
|  | Maksymalna częstotliwość pracy - Min. 13 MHz | TAK |  |
|  | Szerokość czoła głowicy max. 3,8 cm | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
|  | Ilość elementów min. 128 | TAK |  |
|  | Możliwość zastosowania dedykowanej nakładki biopsyjnej | TAK |  |
|  | Głowica Convex | TAK |  |
|  | Minimalna częstotliwość pracy - max. 1,2 MHz | TAK |  |
|  | Maksymalna częstotliwość pracy - Min. 6 MHz | TAK |  |
|  | Kąt skanowania min. 74 stopnie | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
|  | Ilość elementów min. 128 | TAK |  |
|  | Możliwość zastosowania dedykowanej nakładki biopsyjnej | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| 84. | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. | Tak |  |
| 85. | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
| 86. | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |

5. Fotel do terapii uroginekologicznej.

Ilość: 1 szt.

| Lp. | Parametr wymagany | Parametr oferowany / potwierdzenie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fotel z wyprofilowaną kieszenią na aplikator urządzenia do stymulacji magnetycznej |  |
| 2 | Aluminiowa podstawa na 5-skrzydłowych nóżkach z poliuretanu |  |
| 3 | Sprężyna gazowa o skoku 160 mm |  |
| 4 | Tapicerka w kolorze ecru |  |
| 5 | Wymiary w cm (wys. x szer.) 62x60 (+/- 1 cm) |  |
| 6 | Regulacja wysokości siedziska [cm]: 54-70 |  |
| 7 | Obciążenie max.: 160 kg |  |
| 8 | Waga max : 20 kg |  |

6. Szyna CPM

Ilość: 1 szt.

Urządzenie do ciągłego biernego ruchu kończyny dolnej, przeznaczone do rehabilitacji stawów zgodnie z poniższymi parametrami.

| Lp. | Parametr wymagany | Parametr oferowany / potwierdzenie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Szyna wyposażona w dwa wyświetlacze LCD (w pilocie i ekranie głównym) z niezależnym sterowaniem dające możliwość pracy bez pilota |  |
| 2 | Niezależne sterowanie urządzeniem przy pomocy panelu głównego lub pilota |  |
| 3 | Min. 3 programy ćwiczeń |  |
| 4 | Min. 9 prędkości pracy |  |
| 5 | Ustawienie czasu pracy urządzenia |  |
| 6 | Ustawienie kąta zgięcia oraz wyprostu (od -5° do +120°) |  |
| 7 | Ustawienie kontroli momentu obrotowego |  |
| 8 | Możliwość zmiany kierunku ruchu w trakcie ćwiczeń |  |
| 9 | Wyłącznik awaryjny |  |
| 10 | Kąt zakresu ruchomości stawu kolanowego od 25° do 100° |  |
| 11 | Kąt zakresu ruchomości stawu biodrowego od 0° do 40° |  |
| 12 | Kąt zakresu ruchomości stawu skokowego od -5° do +120° |  |
| 13 | Zakres ustawienia dla kości udowej od 32 do 49 cm |  |
| 14 | Zakres ustawienia dla goleni od 25 do 57 cm |  |
| 15 | Wymiary (+/- 1 cm):; Długość: 95 cm; Szerokość: 32 cm; Wysokość: 36 – 45 cm |  |
| 16 | Waga max : 12 kg |  |

7. Komora do suchych kąpieli CO₂/O₃

Ilość: 1 szt.

Komora do terapii gazowej całego ciała z wyłączeniem głowy, umożliwiająca prowadzenie zabiegów z zastosowaniem dwutlenku węgla i ozonu.

| Lp. | Parametr wymagany | Parametr oferowany / potwierdzenie |
| --- | --- | --- |
| 1 | System kąpieli w dwutlenku węgla |  |
| 2 | System kąpieli w ozonie |  |
| 3 | Dotykowy 15 calowy panel sterujący -Monitor |  |
| 4 | Zasilanie elektryczne główne 230V 50Hz |  |
| 5 | Regulacja temperatury zabiegu CO2 w przedziale od 25°C - 40°C |  |
| 6 | Nowoczesny system sterowania i kontroli zabiegów oparty na sterowniku PLC klasy przemysłowej pozwalający na regulacje podstawowych parametrów zabiegowych. |  |
| 7 | Automatyczne wodne nawilżanie gazu zwiększające efektywność zabiegu od momentu jego rozpoczęcia |  |
| 8 | System alarmowy dla pacjenta |  |
| 9 | Niezmienne i wysokie stężenie CO2 oddziałujące na pacjenta dzięki cyrkulacji CO2 |  |
| 10 | Stała wysoka koncentracja CO2 uzyskana dzięki automatycznemu uzupełnianiu gazu |  |
| 11 | W pełni zautomatyzowany przebieg zabiegu |  |
| 12 | Skuteczne i szybkie uszczelnienie komory zabiegowej |  |
| 13 | Kontrolowane odprowadzenie CO2 po zabiegu |  |
| 14 | Wymiary urządzenia max 130 cm (dł) X 130 cm (szer.) X 130 cm (wys) |  |
| 15 | Regulacja pokrywy dostosowana do wzrostu pacjenta w przedziale (130 cm -210 cm) |  |
| 16 | Automatyczne opróżnianie ozonu z urządzenia |  |
| 17 | Możliwość korzystania z urządzenia osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku |  |
| 18 | Nowoczesny system sterowania i kontroli zabiegów pozwalający na regulacje podstawowych parametrów zabiegowych |  |
| 19 | Możliwość wykonania zabiegu obejmującego całe ciało (poza głową) |  |
| 20 | Specjalna konstrukcja urządzenia pozwala na oddziaływanie na krążenie nie tylko obwodowe ale również krążenie systemowe |  |
| 21 | Zabieg wykonywany w pozycji siedzącej wygodnej dla każdego pacjenta niepełnosprawnego |  |
| 22 | Urządzenie pracujące automatycznie, odliczając czas zabiegu widoczny na panelu sterującym |  |
| 23 | Możliwość regulacji czasu zabiegu od 5 do 30 minut. Sugerowany czas zabiegu 10 minut. |  |
| 24 | Możliwość wykonania 5 zabiegów w ciągu godziny. |  |
| 25 | Regulacja dawki ozonu |  |
| 26 | Licznik zabiegów |  |
| 27 | Historia zabiegu wyświetlana na monitorze |  |
| 28 | Funkcja automatycznej dezynfekcji urządzenia |  |
| 29 | Średnie Zużycie CO₂ - 8 l/min |  |

8. Krzesła do poczekalni

Ilość: 10 szt.

| Lp. | Parametr wymagany | Parametr oferowany / potwierdzenie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Siedzisko i oparcie wykonane z polipropylenu |  |
| 2 | Rama; malowana proszkowa na wybrany kolor; krzesło na czterech nogach z podłokietnikami |  |
| 3 | Stopki tworzywo sztuczne, czarne |  |
| 4 | Możliwość składowania w stosie (max. 6 szt.) |  |
| 5 | Wymiary (+/- 1 cm):; Głębokość: 48 cm; Szerokość: 59 cm; Wysokość: 83 cm |  |

9. Laptop

Ilość: 1 szt.

Komputer przenośny przeznaczony do obsługi dokumentacji i organizacji pracy placówki.

| Lp. | Obszar | Wymagania minimalne | Parametr oferowany / potwierdzenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wydajność obliczeniowa: | procesor wielordzeniowy, zgodny z architekturą x86 lub równoważną wspierającą w pełni funkcje architektury x86, możliwość uruchamiania aplikacji 64 bitowych, o średniej wydajności ocenianej na co najmniej 16 800 pkt. w teście PassMark CPU Mark według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php, |  |
| 2 | Pamięć operacyjna: | minimum 16 GB RAM,; możliwość rozbudowy do 32 GB |  |
| 3 | Karta graficzna: | zintegrowana, z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci; w obrębie pamięci systemowej,; obsługiwana przez DirectX w wersji co najmniej 12 i OpenGL w wersji co najmniej 4.5 |  |
| 4 | Wyświetlacz: | wielkość – w zakresie 15” – 16”,; rozdzielczość nominalna – min. 1920 na min. 1080 pikseli;; matowy, |  |
| 5 | Pamięć masowa: | minimum 500 GB SSD M.2 |  |
| 6 | Wyposażenie: | karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną,; mikrofon, kamera i głośniki stereofoniczne zintegrowane w obudowie laptopa; zintegrowana w obudowie karta WiFi IEEE 802.11 ax,; interfejs RJ-45 obsługujący sieci 10/100/1000BASE-T,; co najmniej 3 porty USB w tym co najmniej jeden USB 3.0 lub wyższe i dwa USB-C,; interfejs HDMI i/lub DisplayPort,; zintegrowany w obudowie Bluetooth min. 5.0; touchpad lub równoważne; zintegrowania klawiatura z 12 klawiszami funkcyjnymi i 4 klawiszami strzałek, podświetlane klawisze; czytnik linii papilarnych,; porty audio: wejście na mikrofon, wyjście na słuchawki - dopuszcza się rozwiązanie combo, |  |
| 7 | Wymagania dodatkowe | BIOS typu FLASH EPROM, posiadający procedury oszczędzania energii i zapewniający mechanizm plug&play producenta sprzętu,; BIOS umożliwiający wykorzystanie funkcji PXE Boot, Wake on Lan, Mac Address Pass Through,; BIOS zawierający niezamazywaną informację o producencie, modelu i numerze seryjnym komputera,; BIOS umożliwiający realizację poniższych funkcji bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych (dopuszcza się oprogramowanie uruchamiane z BIOS które fizycznie znajduje się na ukrytej partycji dysku twardego SSD tj. Pamięci Flash współdzielonej):; kontrola sekwencji BOOT-owania,; start systemu z urządzenia USB,; blokowanie/odblokowanie BOOT-owania laptopa z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci,; ustawienia hasła na poziomie administratora,; wyłączenie/włączenie: zintegrowanej karty sieciowej, portów USB; automatyczny update BIOS przez sieci - dopuszcza się update przez sieć inicjowany z poziomu systemu operacyjnego z dedykowanej aplikacji producenta weryfikującej zgodność BIOS,; system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika umożliwiający odczyt informacji o procesorze, rozmiarze RAM, modelu dysku twardego, oraz przetestowanie komponentów laptopa |  |
| 8 | Zabezpieczenia: | zintegrowany układ szyfrujący Trusted Platform Module w wersji 2.0 (discrete/hardware),; obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona/Nobel Lock) |  |
| 9 | Zasilanie: | akumulatorowe (Li-Ion i/lub Li-Po) o pojemności minimum 50Wh,; możliwe ustawienie szybkiego ładowania baterii do 80% w ciągu 1 godz. |  |
| 10 | Waga: | Masa urządzenia: nie więcej niż 1,9 kg z baterią |  |
| 11 | System operacyjny i aplikacje: | Zainstalowany Windows 11 Pro PL 64-bit z licencją w celu zapewnienia współpracy ze środowiskiem sieciowym oraz aplikacjami funkcjonującymi w administracji państwowej lub równoważny. Nie dopuszcza się w tym zakresie licencji pochodzących z rynku wtórnego. |  |
| 12 | Dokumenty: | Deklaracja zgodności CE dla oferowanego modelu komputera (załączyć do oferty) lub równoważna. |  |
| 13 | Warunki serwisu i gwarancji | 3-letnia gwarancja, świadczona w miejscu instalacji komputera; W przypadku awarii nośników danych w okresie gwarancji takich jak pamięć masowa itp., pozostają one u Zamawiającego; Serwis urządzeń realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta, |  |

10. Urządzenie wielofunkcyjne A4

Ilość: 1 szt.

Sieciowe, kolorowe urządzenie laserowe do drukowania, kopiowania i skanowania dokumentacji.

| Lp. | Obszar | Wymagania minimalne | Parametr oferowany / potwierdzenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj druku | Laserowy, kolorowy |  |
| 2 | Prędkość drukowania | 33 stron A4 na minutę w kolorze |  |
| 3 | Rozdzielczość | Min. 1200 x 1200 DPI |  |
| 4 | Druk dwustronny | automatyczny (dupleks) |  |
| 5 | Procesor | Min. 1.2 GHz |  |
| 6 | Pamięć | Min. 2GB w standardzie |  |
| 7 | Obsługiwane systemy | Windows 10/11, |  |
| 8 | Podajnik papieru | Minimum 2 podajniki na papier, 1 podajnik minimum na 500 arkuszy |  |
| 9 | Skanowanie | Min. 600 x 600 DPI |  |
| 10 | Obsługiwane nośniki | Papier cienki, papier gruby, koperty, etykiety |  |
| 11 | Toner | Kaseta z tonerem o wydajności min 5 000 stron. |  |
| 12 | Bęben | Wydajność bębna min 50 000 stron |  |
| 13 | Praca sieciowa | TAK |  |
| 14 | Interfejsy | Gigabit Ethernet, USB 2.0 (Hi-Speed), Wi-Fi 802.11 b/g/n |  |