# Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania „Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu oraz modernizacja kotłowni gazowej w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Tarnowskich Górach przy ul. Żeromskiego 64”

Sierpień 2026 r.

## Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn: „Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu oraz modernizacja kotłowni gazowej w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Tarnowskich Górach przy ul. Żeromskiego 64”

## Stan obecny

Powierzchnia pomieszczeń piwnicznych w starej części budynku szkoły wynosi 385,13 m2. W tym: kotłownia gazowa 41,17 m2, klatki schodowe 28,57 m2, komunikacja 9,98 m2.

Ściany piwnic są murowane z cegły pełnej. Piwnica pełni funkcje techniczne i gospodarcze. Dojście do piwnic odbywa się poprzez istniejące wewnętrzne klatki schodowe.

W piwnicy znajduje się pomieszczenie kotłowni gazowej o pow. 41,17m2. Dostęp do pomieszczenia kotłowni odbywa się od zewnątrz budynku poprzez osobne wejście. Paliwem podstawowym jest gaz ziemny GZ-50 z miejskiej sieci gazowniczej. Pomieszczenie kotłowni jest częściowo zagłębione w gruncie. Ściany kotłowni do wysokości około 1,0 m są betonowe (ściany fundamentowe), a powyżej murowane z cegły pełnej. Ściany i strop są otynkowane. Pomieszczenie kotłowni jest w złym stanie technicznym, bardzo mocno zawilgocone.

## Lokalizacja przedsięwzięcia:

Budynek stanowi obiekt użyteczności publicznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 przy ul. Żeromskiego w Tarnowskich Górach. Budynek zlokalizowany jest na działce nr 637/179, 638/181 będącej własnością Gminy Tarnowskie Góry.

Dojazd i dojście na teren budowy należy uzgodnić z Zamawiającym.

## Zakres zleconej usługi objętej zamówieniem:

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania  demontażu istniejących instalacji  oraz urządzeń obecnej kotłowni oraz wykonanie nowej kotłowni gazowej w miejscu istniejącej opartej na dwóch kotłach gazowych wiszących o mocy 100 kW każdy wraz z wymaganym oprzyrządowaniem. Dla prawidłowego działania kotłowni projektuje się kanał nawiewny typu „Z”. W związku ze zmianą lokalizacji kotłów gazowych projektuje się wymianę całego systemu detekcji gazu.

Ważne!

Zamawiający zwraca szczególną uwagę na fakt, że obiekt jest użytkowany!

Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z Zamawiającym sposobu prowadzenia robót, który umożliwi bezpieczny dostęp do budynku.

- Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową oraz Specyfikacją Techniczną oraz stosowanie się do przepisów prawa:

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i Przedmiarem Robót. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w w/w dokumentacji a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Dokonanie zmian i poprawek musi być akceptowane przez projektanta o ile dotyczy Dokumentacji Projektowej.

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe.

Przedstawione w Dokumentacji Projektowej wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem producenta należy traktować jako przykładowe ze względu na zasady ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem odpowiednich równoważnych parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanych zamierzeń będących przedmiotem projektu, z zapewnieniem uzyskania ewentualnych uzgodnień.

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z przedmiotem zadania i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania. opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Przedstawiciela Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

- Zamawiający udostępnia posiadaną dokumentację budowlaną:

- Jeden egzemplarz „Projektu architektoniczno – budowlanego przebudowy wewnętrznej instalacji gazu oraz  modernizacja kotłowni gazowej w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 3 w Tarnowskich Górach przy ul. Żeromskiego 64;

- Jeden egzemplarz „Projektu techniczno–wykonawczego: projekt elektryczny, projekt sanitarny;

- Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót z podziałem na poszczególne branże;

- Jeden egzemplarz Przedmiaru Robót z podziałem na poszczególne branże

- Inne dokumenty formalno – prawne w postaci kopii:

- Informacja BIOZ;

- Zaświadczenia Starosty Tarnogórskiego BA.6743.18.174.2024 o braku podstaw do wydania decyzji wnoszącej sprzeciw do zgłoszenia złożonego dnia 28.11.2024 r.

- Dziennika budowy Nr 1395/2024 „Przebudowa wew. Instalacji gazu w budynkach ZSP nr 3, ul. Żeromskiego 64, Tarnowskie Góry”

- Dziennika budowy Nr 1394/2024 dla „Modernizacja kotłowni, naprawa i hydroizolacja  pomieszczeń piwnicy budynku ZSP Nr 3, ul. Żeromskiego  64, Tarnowskie Góry”.

- Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

- W zakresie zabezpieczenia terenu budowy:

- zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót poza terenem budowy w okresie trwania realizacji aż do zakończenia i odbioru końcowego robót a w szczególności:

- zapewnienia ochrony terenu budowy do chwili odbioru końcowego robót;

- utrzymania warunków bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób nieupoważnionych;

- WAŻNE! Zapewnienie bezpiecznego dojścia do budynku;

- w czasie wykonywania robót dostarczenia, zainstalowania i obsługi wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających takich jak: bariery ochronne, oświetlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa robót. Zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa;

- uzgodnienia z Dyrektorem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 i Zamawiającym położenie ogrodzenia terenu budowy;

- podejmowania odpowiednich środków w celu zabezpieczenia dróg prowadzących do terenu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu, jego podwykonawców lub dostawców na własny koszt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robót poza terenem budowy nie podlega odrębnej zapłacie;

- zapewnienia organizacji, zagospodarowania i utrzymania na własny koszt terenu zaplecza budowy, a po zakończeniu robót jego likwidacji i przekazania terenu Zamawiającemu;

- ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

- ponosi pełną odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami.

- W zakresie ochrony własności:

- ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej a w szczególności: uszkodzeniem obiektów w rejonie prowadzonych robót, ich wyposażenia, urządzeń,  instalacji na powierzchni ziemi, uzbrojenia podziemnego takiego jak rurociągi, kable, przyłącza itp. stanowiących własność prywatną lub publiczną, spowodowanym działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy;

- jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien nie być gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia;

- W zakresie ochrony środowiska w czasie wykonywania robót:

- przestrzegania przepisów ochrony środowiska;

- przestrzegania Zarządzenia Nr 2323/2023 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 21.02.2023r. w sprawie ochrony zieleni w toku realizacji działań inwestycyjnych i stosowania jego zapisów oraz realizacji działań zgodnie z „Projektem ochrony zieleni” opracowanym na podstawie w/w Zarządzenia;

- w trakcie podjętych działań powodujących lub mogących powodować powstawanie odpadów, powinien takie działania planować i prowadzić, tak aby:

- zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użytkowania;

- zabezpieczyć poszczególne komponenty środowiska narażone na zniszczenie lub zanieczyszczenie (m.in. zbiorniki wodne, glebę, drzewa i krzewy);

- zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk celem zapobieżenia powstawania odpadów;

- zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi;

- w przypadku, gdy już powstaną odpady należy z nimi postępować w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska;

- w okresie budowy wszystkie odpady muszą być gromadzone w pojemnikach lub w wydzielonym miejscu z łatwym dostępem dla specjalistycznych służb komunalnych i wywozowych, z którymi wykonawcy prac będą mieli zawarte stosowne umowy;

- Wykonawca w czasie realizacji zadania ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody w środowisku spowodowane swoim działaniem lub zaniechaniem i zobowiązuje się do ich usunięcia lub naprawy na własny koszt.

- w przypadku powstania awaryjnego rozlewiska substancji ropopochodnych podczas realizacji zadania i w celu niedopuszczenia do ich przenikania do gruntu i zbiorników wodnych lub zanieczyszczenia powierzchni utwardzonych należy zastosować środki do usuwania rozlewisk ropopochodnych.

- koszt utylizacji wszystkich materiałów rozbiórkowych ponosi Wykonawca.

- W zakresie ochrony ppoż i bhp:

- przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej;

- utrzymywania sprawnego sprzętu przeciwpożarowego, wymaganego przez odpowiednie przepisy;

- składowania materiałów łatwopalnych w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich;

- będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy;

- przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

- Plan bezpieczeństwa:

- Wykonawca powinien wykonać Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Plan ten powinien zostać sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. (DZ U. Nr 120, poz. 1126.). Plan BIOZ należy uzgodnić z Zamawiającym.

- Ogólne zasady wykonywania Robót

- Wykonawca zapewnieni użycie materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy odpowiadających, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U z 2015 r. poz.1165 z póź. zm.);

oraz wymaganiom specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

- Wyroby/materiały przed zastosowaniem zostaną zaakceptowane przez Kierownika Budowy w stosunku do znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub aprobaty technicznej lub certyfikatu zgodności, a następnie przedstawione Zamawiającemu celem zatwierdzenia.

- Wyroby/materiały równoważne przed zastosowaniem zostaną zaakceptowane przez Kierownika Budowy oraz Projektanta, a następnie przedstawione Zamawiającemu celem zatwierdzenia.

- Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie zawartym w umowie. Z czynności przekazania terenu budowy zostanie sporządzony „Protokół przekazania terenu budowy” podpisany przez Przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. Dzień przekazania terenu budowy traktuje się jako dzień rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych;

- Zamawiający zapewni możliwość poboru energii elektrycznej, wody i odprowadzenia ścieków do celów socjalnych i na potrzeby wykonywania przedmiotowego zadania;

- Sposób rozliczania w zakresie mediów komunalnych zostanie określony przy przekazaniu terenu budowy;

- WAŻNE!:

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie ustalonym w umowie do zatwierdzenia „Harmonogram robót” zawierający terminy wykonania poszczególnych robót uzgodniony z Dyrektorem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3;

- Wykonawca nie wprowadzi zmian w zakresie robót bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym;

- Wykonawca zgłasza Zamawiającemu z odpowiednim wyprzedzeniem gotowość do odbioru robót zanikowych lub ulegających zakryciu;

- w przypadku niezgłoszenia robót zanikowych Wykonawca zobowiązany jest na żądanie przedstawiciela Zamawiającego odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego;

- Wykonawca zgłasza Zamawiającemu konieczność wykonania robót niezbędnych do realizacji zadania, które są zgodne z zasadami wiedzy technicznej, a nie zostały uwzględnione w dokumentacji lub robót niezbędnych do wykonania umowy, których nie można było wcześniej przewidzieć. Dokumentem spisanym na tę okoliczność jest „Protokół konieczności” podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

- Wykonawca po zdemontowaniu elementów stalowych dokonuje ich zezłomowania w punkcie skupu złomu. Z czynności tej Wykonawca sporządzi protokół przekazania, którego załącznikiem będzie kwit potwierdzający przyjęcie zdemontowanych elementów stalowych na złom. Kwotę uzyskaną ze sprzedaży złomu Wykonawca przekaże na konto wskazane przez Zamawiającego. Kserokopię dowodu wpłaty za zezłomowany materiał potwierdzoną za zgodność z oryginałem Wykonawca dołączy do kosztorysu powykonawczego przy rozliczeniu zadania;

- Wykonawca sporządzi dokumentację fotograficzną przed, po i w trakcie prowadzenia robót, w szczególności robót zanikających;

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane w całości oraz zgłosić gotowość robót budowlanych do odbioru końcowego Zamawiającemu, w terminie nie późniejszym niż w ostatnim dniu trwania umowy wraz z wszystkimi niezbędnymi dokumentami wymienionymi w umowie;

- Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych składających się na przedmiot umowy, po zgłoszeniu Zamawiającemu pisemnie (dodatkowo wpisem do Dziennika budowy – jeżeli jest wymagany) przez Wykonawcę faktu zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do odbioru;

- Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego oraz wpisem do Dziennika budowy (jeżeli jest wymagany) w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach;

- Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego może zostać złożone do Zamawiającego po spełnieniu następujących kryteriów:

- zakończeniu wszystkich budowlanych objętych Umową, Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i Przedmiarem Robót;

- doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także dróg, ulicy, sąsiednich nieruchomości;

- skompletowaniu dokumentacji powykonawczej, wcześniej uzgodnionej z Zamawiającym i przekazanie przedmiotowej dokumentacji Zamawiającemu przed dokonaniem zgłoszenia gotowości do odbioru;

- Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Z czynności sporządzony zostaje „Protokół odbioru końcowego”.

Uwaga:

- Wszystkie odniesienie w opisie przedmiotu zamówienia i dokumentacji projektowej do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust.1 pkt 2 oraz ust.3 Prawa zamówień publicznych mogą zostać zastąpione równoważnymi (w rozumieniu art.101), o ile nie wpłynie to niekorzystnie na jakość wykonanych robót.

- Szczegółowe rozwiązania poszczególnych robót należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, przedmiarem robót.

- Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem producenta należy traktować jako przykładowe ze względu na zasady ustawy Prawo Zamówień Publicznych (art.99 ust.5). Wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem odpowiednich równoważnych parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanych zamierzeń będących przedmiotem projektu, tzn.: ustawa dopuszcza zaoferowanie rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz będą zgodne pod względem:

- gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych);

- charakteru użytkowego (tożsamość funkcji);

- charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów);

- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja);

- parametrów bezpieczeństwa użytkowania;

- standardów emisyjnych.

- Jeżeli zastosowanie tzw. materiałów i urządzeń równoważnych wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, strona wnioskująca ponosi pełną odpowiedzialność za dokonanie tych zmian, związaną z tym koordynację międzybranżową oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.

- Roboty, których szczegółowe warunki wykonania i zastosowania materiałów nie zostały określone w projekcie wykonawczym lub dokumentacjach branżowych winny być wykonane zgodnie z STWiORB.

- Pozostałe postanowienia:

- Zaleca się, aby każdy z Wykonawców dokonał oględzin miejsca realizacji robót na etapie sporządzania ofert celem sprawdzenia warunków panujących w terenie (w tym celu należy skontaktować się z sekretariatem Zamawiającego). W ofercie Wykonawcy należy uwzględnić wszystkie dodatkowe opłaty związane z realizacją robót i ich organizacją.

- Wykonawca jest zobowiązany udzielić gwarancji na przedmiot umowy na okres nie mniej niż 3 lat licząc od daty odbioru końcowego robót.

- Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia jest zobowiązany do zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, tj. osób wykonujących czynności w ramach niniejszego zamówienia, gdzie wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. 2025 poz. 277). Na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia, aby również podwykonawcy i dalsi podwykonawcy spełniali wszystkie wymogi względem osób zatrudnionych na umowę o pracę. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową, wykonujących usługi transportowe, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy. Wymagania dotyczące sposobu dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę, uprawnienia kontrolne Zamawiającego oraz sankcje z tytułu braku zatrudniania osób na umowę o pracę zostały szczegółowo określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

- Obiekt jest dostępny dla osób niepełnosprawnych (w tym na wózkach inwalidzkich) poprzez istniejące dojścia utwardzone i podjazd z kierunku północnego. W budynku występuje również platforma dla osób z niepełnosprawnościami obsługująca oba poziomy budynku.

- Rozwiązania równoważne

- Jeżeli opis przedmiotu zamówienia lub projekt umowy wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - Zamawiający, zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego.

- Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) w sytuacji gdyby w dokumentach opisującym przedmiot zamówienia, zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp a takim odniesieniom nie towarzyszyło wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej takiej normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W związku z powyższym należy przyjąć, że każdej: normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważne".

- Na każde żądanie Zamawiającego, w tym przed rozpoczęciem stosowania materiałów i urządzeń przewidzianych do zastosowania przy realizacji niniejszego zamówienia, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i stosowania.