Załącznik nr 7 do SWZ

Nr sprawy: ZP.GP.271.16.1.2026.MM

Opis przedmiotu zamówienia

Zakup koparko-ładowarki do realizacji zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej – postępowanie powtórzone

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki do realizacji zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej Gminy Karlino.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

  - Ogólne

- fabrycznie nowa koparko-ładowarka;

- rok produkcji 2025 lub 2026;

- przystosowana do poruszania się po drogach publicznych (będzie posiadała właściwe oświetlenie, kierunkowskazy, trójkąt ostrzegawczy, pas bezpieczeństwa, lampy ostrzegawcze na dachu maszyny (kolor pomarańczowy), prędkościomierz, apteczkę, gaśnicę;

- masa eksploatacyjna maszyny od 8100 kg do 9600 kg;

- długość transportowa maszyny do 6,5 m;

- silnik wysokoprężny o mocy znamionowej minimum 55 kW, spełniający normę emisji spalin EURO 5., immobiliser;

- prędkość maksymalna nie mniejsza niż. 38 km/h;

- napęd koparko-ładowarki na dwie osie;

- koła jezdne z oponami przednie 18” cali i tylne w rozmiarze min. 26” max. 30” cali;

- wybór kierunku jazdy za pomocą przełącznika lub dźwigni;

- przednia oś wychylna, przednie koła skrętne;

- wszystkie główne komponenty układu napędowego wyprodukowane przez jednego producenta (silnik, skrzynia biegów, mosty);

- skrzynia biegów maszyny manualna co najmniej zautomatyzowana, min 4 biegi w przód i min 3 w tył;

- dwa niezależne układy hamowania;

- układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową o wydajności min. 130 litrów/min i ciśnieniu roboczym minimum 200 bar;

- stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie;

- błotniki kół przednich i tylnych, skrzynka narzędziowa, schowek dla operatora;

- kabina operatora z obrotowym fotelem, spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS i FOPS;

- poziom hałasu w kabinie max 80dB;

- kabina klimatyzowana;

- lampy led robocze na kabinie operatora (min. 4 z przodu i 4 z tyłu maszyny);

- uchylne szyby boczne;

- wycieraczki na tylnej i przedniej szybie;

- zbiornik paliwa o pojemności minimum 130 litrów;

- sygnał cofania;

1.2. Osprzęt ładowarkowy koparko-ładowarki:

- maszyna musi posiadać system zapewniający samopoziomowanie łyżki ładowarkowej oraz układ stabilizacji łyżki ładowarkowej;

-	sterowanie ramieniem ładowarkowym za pomocą joysticka zintegrowanego z fotelem operatora;

- układ powrotu łyżki ładowarkowej do pozycji ładowania;

- łyżka ładowarkowa z widłami do palet – dzielona (otwierana), wielofunkcyjna: 6 W 1 – możliwość spychania, ładowania, kopania, chwytania, rozściełania i wyrównywania;

- pojemność łyżki ładowarki minimum 1,0 m³, szerokość łyżki do 2,5 m;

- maksymalna wysokość załadunku minimum 3,0 m;

- udźwig na pełną wysokość w łyżce ładowarkowej minimum 3000 kg;

1.3. Osprzęt koparkowy podsiębierny koparko-ładowarki:

- maszyna musi posiadać sterowanie ramieniem koparkowym za pomocą joysticków  lub dźwigni;

- możliwość przesuwu mechanicznego lub hydraulicznego wysięgnika koparkowego;

- łyżka koparkowa o szerokości 600 mm;

- łyżka skarpowa hydraulicznie uchylna o szerokości 1500mm

- ramię koparkowe o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe);

- głębokość kopania minimum 5,60m;

- wysokość załadunku przy złożonym ramieniu (bez wysuwy teleskopowego) minimum 3,20 m;

- udźwig przy złożonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego) minimum 1400 kg;

- instalacja hydrauliczna do łyżki skarpowej z możliwością używania ramienia teleskopowego;

- fabryczna instalacja hydrauliczna do obsługi młota;

Wymagania dodatkowe:

- Wykonawca musi przedstawić „Deklarację zgodności z CE” na oferowaną koparko-ładowarkę;

- zakupiony sprzęt powinien być dostarczony do siedziby zamawiającego;

- Wykonawca przeszkoli w ramach zaoferowanej ceny operatora Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi koparko-ładowarki.

- Gwarancja na koparko-ładowarkę – minimum 12 miesięcy lub 2 000 mth, w zależności od tego co nastąpi wcześniej; Uwaga! W formularzu ofertowym wykonawca zobowiązany jest do wskazania długości okresu gwarancji.

Przedmiot zamówienia musi być wolny od wad fizycznych i prawnych oraz jakichkolwiek praw osób trzecich oraz nie może być przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia.

Przedmiot zamówienia powinien odpowiadać obowiązującym normom, parametrom technicznym, jakościowym, posiadać niezbędne homologacje i certyfikat zgodności CE lub równoważny.

Przedmiot zamówienia powinien być wyposażony we wszystkie wymagane prawem systemy oraz standardowe wyposażenie fabryczne również nie wymienione w SWZ przez Zamawiającego.

Powyższe parametry stanowią minimum jakie musi spełnić oferowany przedmiot zamówienia. W przypadku gdy oferowany przedmiot zamówienia posiadał będzie parametry mniejsze od ustalonych jako minimalne, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów SWZ.