Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
minimalne wymagania   techniczne dla fabrycznie nowej koparko – ładowarki dla Gminy Miejskiej Dynów
w ramach zadania pn.:

„Podniesienie poprawy bezpieczeństwa poprzez zakup sprzętu i zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw”

dofinansowanego z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

1. PODSTAWOWE WYMAGANIA, JAKIE POWINNA SPEŁNIAĆ OFEROWANA MASZYNA

  - Maszyna musi być fabrycznie nowa, kompletna, wolna od wad fizycznych (konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i technicznych) oraz wad prawnych;

- Wymagany rok produkcji to 2026,

- Oferowana koparko-ładowarka musi pochodzić z produkcji seryjnej. Zamawiający nie dopuszcza maszyn będących prototypami lub jednostkami testowymi z nowo wprowadzanych serii,

- Zamawiający dopuszcza złożenie oferty o parametrach i wyposażeniu lepszym niż wymagania minimalne określone w niniejszym opisie.

  - Maszyna musi być technicznie przystosowana i prawnie dopuszczona do poruszania się po drogach publicznych. Musi posiadać m.in.: właściwe oświetlenie i kierunkowskazy, trójkąt ostrzegawczy, pas bezpieczeństwa oraz lampy ostrzegawcze, prędkościomierz, apteczkę, gaśnicę oraz pełną deklarację zgodności CE.

1.3  Silnik musi charakteryzować się wysoką sprawnością i niską emisją substancji szkodliwych:

- Typ: Wysokoprężny, turbodoładowany.

- Norma emisji spalin: Bezwzględnie musi spełniać wymagania normy Stage V, zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/1628.

- Pojemność skokowa: Minimum 4,0 litra.

- Moc znamionowa brutto: Minimum 110 KM

- Maksymalny moment obrotowy: Minimum 500 Nm.

2. DANE TECHNICZNE ORAZ EKSPLOATACYJNE

2.1  Wymiary gabarytowe kompletnego pojazdu:

- długość całkowita nie większa niż 5 700 mm,

- szerokość nie większa niż 2 400 z lusterkami,

- wysokość nie większa niż 3 100 mm,

- masa eksploatacyjna maszyny maksymalnie 9,0 t

2.2  Skrzynia biegów maszyny automatyczna lub półautomatyczna z możliwością przełączania biegów pod obciążeniem:

- skrzynia biegów minimum 4 przełożeń do przodu oraz minimum 4 przełożenia wsteczne,

- napęd na 4 koła z możliwością rozłączania napędu na jedna oś;

- zastosowanie mechanizmu różnicowego z ograniczonym poślizgiem w tylnej osi napędowej,

2.3  Przednia oś skrętna z hydraulicznym wspomaganiem układu kierowniczego;

2.4  Maszyna musi posiadać 2 niezależne układy hamowania;

2.5  Sterowanie za pomocą joysticków elektrohydraulicznych;

2.6  Zintegrowany w joysticku przełącznik kierunku jazdy (przód / neutralny / wsteczny), umożliwiający zmianę kierunku bez odrywania rąk od elementów sterujących osprzętem;

2.7  Kabina musi zapewniać wysoki standard bezpieczeństwa oraz efektywność operacyjną:

- kabina ogrzewana, wentylowana i klimatyzowana;

- fotel operatora: podgrzewany, zawieszony pneumatycznie, z pełną regulacją i bezwładnościowym pasem bezpieczeństwa;

- konstrukcja spełniająca normy ochronne ROPS i FOPS;

- poziom hałasu wewnątrz nie może przekraczać 75 dB;

- drzwi z obu stron oraz uchylne szyby boczne;

- wycieraczki przedniej i tylnej szyby;

- osłona przeciwsłoneczna przednia;

- lusterka zewnętrzne;

- boczny wyświetlacz z możliwością kontroli wskaźników paliwa, zegara oraz pozostałych funkcji maszyny;

- przedni wyświetlacz z funkcjami: wskaźników prędkościomierza, poziomów płynów eksploatacyjnych, temperatury;

- oświetlenie wnętrza;

- podręczny schowek zamykany na klucz;

- fabryczny system telematyczny umożliwiający monitorowanie w czasie rzeczywistym - lokalizacji, zużycia paliwa, trybów pracy, miejsca postoju maszyny (GPS)

- minimum jedno gniazdo zasilania 12V;

2.8  Dla zapewnienia bezpiecznych warunków pracy w warunkach ograniczonej widoczności, maszyna musi być wyposażona w wysokowydajny system oświetlenia zewnętrznego:

- Wszystkie lampy robocze muszą być wykonane w technologii LED, rozmieszczone: przód i tył maszyny: minimum po 4 sztuki.

- Oświetlenie musi być rozmieszczone w sposób zapewniający optymalne doświetlenie pola pracy zarówno przy operowaniu przednią łyżką ładowarkową, jak i tylnym ramieniem koparkowym.

3. OGUMIENIE KÓŁ JEZDNYCH

  - Koła przednie: maszyna musi być wyposażona w opony o rozmiarze minimum 20”; Koła tylne: maszyna musi być wyposażona w opony o rozmiarze minimum 26”;

4. UKŁAD HYDRAULICZNY

4.1  Układ musi być zasilany pompą wielotłoczkową o zmiennym wydatku;

4.2  Minimalna wydajność układu musi wynosić 160 litrów/min;

4.3  Układ musi generować ciśnienie robocze o wartości minimum 250 bar;

4.4  Maszyna musi być wyposażona w niezależne tylne stabilizatory, wysuwane hydraulicznie;

5. PARAMETRY RAMIENIA ŁADOWARKOWEGO

5.1  Sterowanie odbywa się za pomocą joysticków elektrohydraulicznych, które muszą być umieszczone w podłokietnikach fotela operatora;

5.2  Łyżka ładowarkowa wyposażona w osłony główek siłowników;

5.3  Wielofunkcyjna przednia łyżka ładowania:

- pojemność minimum 1,20 m3,

- szerokość minimum 2,35 m,

- typ: 6 w 1 z zębami, dzielona (otwierana),

- funkcjonalność: możliwość spychania, ładowania, kopania, chwytania, rozścielania i wyrównywania;

- mocowana na szybkozłączu ładowarkowym hydraulicznym;

5.4  Udźwig na pełną wysokość łyżki ładowania minimum 3000 kg;

5.5  Maksymalna wysokość załadunku częścią ładowarkową minimum 3,1 m;

5.6  Wysokość wyładunku 2,70 m;

5.7  Maksymalny zasięg na pełnej wysokości – minimum 1,10 m;

5.8  System zapewniający samopoziomowanie łyżki ładowarkowej oraz układ stabilizacji łyżki ładowarkowej;

5.9  Układ powrotu łyżki ładowarkowej do pozycji ładowania;

5.10  Szybkozłącze ładowarkowe hydrauliczne z widłami do palet o udźwigu minimum 2,0 t;

6. PARAMETRY RAMIENIA KOPARKOWEGO

6.1  Sterowanie ramieniem ładowarkowym za pomocą dwóch joysticków elektrohydraulicznych umieszczonych w podłokietnikach fotela operatora;

6.2  Ramię wysuwane teleskopowo;

6.3  Przesuw boczny ramienia koparkowego;

6.4  Głębokość kopania minimum 5,80 m;

6.5  Wysokość załadunku minimum 4,5 m;

6.6  Kąt obrotu łyżki minimum 200°;

6.7  Udźwig z wysuwem minimum 700 kg oraz udźwig bez wysuwu minimum 1 400 kg;

6.8  Szybkozłącze koparkowe mechaniczne;

6.9  Łyżka koparkowa o szerokości 800 mm (± 10%);

6.10  Łyżka koparkowa o szerokości 600 mm (± 10%);

6.11  Łyżka skarpowa uchylna z dwoma siłownikami o szerokości 1500 mm (± 10%);

6.12  Ramię koparkowe wyposażone w instalację hydrauliczną wysokiego przepływu oraz 2 instalacje niskiego przepływu, dwukierunkowe umożliwiające zasilanie i jednoczesną obsługę osprzętu typu: młot hydrauliczny, łyżka skarpowa uchylna, chwytak obrotowy;

6.13  Blokada transportowa wysięgnika i obrotu;

7. WYPOSAŻENIE MASZYNY

7.1  Fabryczne zabezpieczenie antykradzieżowe (fabryczny Immobiliser);

7.2  Sygnalizacja dźwiękowa cofania: system ostrzegający osoby postronne podczas manewrowania maszyną;

7.3  Zamykana skrzynia narzędziowa: miejsce na podstawowe narzędzia, zabezpieczone zamkiem na klucz;

7.4  Fabryczny system pracy silnika pozwalający na utrzymanie optymalnych obrotów silnika, co wpływa na redukcję zużycia paliwa i emisji spalin;

7.5  Komplet błotników dla kół przednich oraz tylnych, chroniący maszynę i otoczenie przed zanieczyszczeniami;

7.6  Maszyna musi posiadać układ umożliwiający jednoczesne sterowanie częścią ładowarkową i koparkową, co znacząco przyspiesza cykle pracy i zwiększa precyzję operowania osprzętem;

8. WYMAGANIA POZOSTAŁE

8.1  Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bezpłatnego szkolenia z zakresu obsługi, codziennej eksploatacji oraz zasad bezpieczeństwa maszyny, szkolenie dedykowane dla przedstawicieli Zamawiającego, odbędzie się w dniu i w miejscu odbioru maszyny;

8.2  Pełna instrukcja obsługi koparko-ładowarki oraz osprzętu (książki gwarancyjne/serwisowe) musi zostać dostarczona w języku polskim;

8.3  Wykonawca musi dostarczyć  oryginale deklaracje zgodności CE dla maszyny;

8.4  Maszyna musi zostać przekazana z minimum 2 kompletnymi zestawami kluczyków;

8.5  WARUNKI GWARANCJI, RĘKOJMI I SERWISU

1. Przedmiot i okresy gwarancji

- Koparko-ładowarka: Wykonawca udzieli gwarancji jakości na okres minimum 24 miesięcy lub z limitem 2000 motogodzin (mtg), w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Zadeklarowany okres gwarancji i rękojmi za wady powyżej wymaganego minimum będzie podlegał ocenie w ramach kryterium „Okres gwarancji i rękojmi za wady”.

- Bieg gwarancji: Termin gwarancji dla całego przedmiotu zamówienia liczony jest od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru potwierdzającego odbiór przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.

2. Relacja gwarancji do rękojmi

- Uprawnienia z tytułu gwarancji nie wyłączają możliwości korzystania przez Zamawiającego z uprawnień z tytułu rękojmi za wady.

- Okres rękojmi za wady nie może być krótszy od zadeklarowanego przez Wykonawcę okresu gwarancji jakości.

3. Procedura reklamacyjna i terminy napraw

- Zgłoszenie wady: Zamawiający składa reklamację w formie pisemnej lub drogą elektroniczną (e-mail).

- Czas reakcji serwisu: W przypadku wystąpienia wad w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do reakcji serwisu w czasie do 48 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia.

- Termin usunięcia wad: Usunięcie zgłoszonych wad musi nastąpić w terminie do 14 dni roboczych, licząc od dnia przekazania Wykonawcy reklamacji.

4. Wykonawca musi zapewnić dostęp do autoryzowanego stacjonarnego punktu serwisowego.

5. Autoryzacja producenta:

- Wykonawca musi być producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanej koparko-ładowarki