OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W ZAKRESIE SPEŁNIENIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 
I WYPOSAŻENIA  OFEROWANEJ KOPARKO-ŁADOWARKI

ramach zadania pn.:

„Podniesienie poprawy bezpieczeństwa poprzez zakup sprzętu i zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw”

dofinansowanego z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

| L.P. | MINIMALNE WYMAGANIA JAKIE POWINNA SPEŁNIAĆ OFEROWANA KOPARKO - ŁADOWARKA | Potwierdzam spełnienie wymogów Zamawiającego zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia wpisać TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | PODSTAWOWE WYMAGANIA, JAKIE POWINNA SPEŁNIAĆ OFEROWANA MASZYNA |  |
| 1.1 | - Maszyna musi być fabrycznie nowa, kompletna, wolna od wad fizycznych (konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i technicznych) oraz wad prawnych; - Wymagany rok produkcji to 2026, - Oferowana koparko-ładowarka musi pochodzić z produkcji seryjnej. Zamawiający nie dopuszcza maszyn będących prototypami lub jednostkami testowymi z nowo wprowadzanych serii, - Zamawiający dopuszcza złożenie oferty o parametrach i wyposażeniu lepszym niż wymagania minimalne określone w niniejszym opisie. |  |
| 1.2 | - Maszyna musi być technicznie przystosowana i prawnie dopuszczona do poruszania się po drogach publicznych. Musi posiadać m.in.: właściwe oświetlenie i kierunkowskazy, trójkąt ostrzegawczy, pas bezpieczeństwa oraz lampy ostrzegawcze, prędkościomierz, apteczkę, gaśnicę oraz pełną deklarację zgodności CE. |  |
| 1.3 | Silnik musi charakteryzować się wysoką sprawnością i niską emisją substancji szkodliwych: - Typ: Wysokoprężny, turbodoładowany. - Norma emisji spalin: Bezwzględnie musi spełniać wymagania normy Stage V, zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/1628. - Pojemność skokowa: Minimum 4,0 litra. - Moc znamionowa brutto: Minimum 110 KM - Maksymalny moment obrotowy: Minimum 500 Nm. |  |
| 2. | DANE TECHNICZNE ORAZ EKSPLOATACYJNE |  |
| 2.1 | Wymiary gabarytowe kompletnego pojazdu: - długość całkowita nie większa niż 5 700 mm, - szerokość nie większa niż 2 400 z lusterkami, - wysokość nie większa niż 3 100 mm, - masa eksploatacyjna maszyny maksymalnie 9,0 t |  |
| 2.2 | Skrzynia biegów maszyny automatyczna lub półautomatyczna z możliwością przełączania biegów pod obciążeniem: - skrzynia biegów minimum 4 przełożeń do przodu oraz minimum 4 przełożenia wsteczne, - napęd na 4 koła z możliwością rozłączania napędu na jedna oś; - zastosowanie mechanizmu różnicowego z ograniczonym poślizgiem w tylnej osi napędowej, |  |
| 2.3 | Przednia oś skrętna z hydraulicznym wspomaganiem układu kierowniczego; |  |
| 2.4 | Maszyna musi posiadać 2 niezależne układy hamowania; |  |
| 2.5 | Sterowanie za pomocą joysticków elektrohydraulicznych; |  |
| 2.6 | Zintegrowany w joysticku przełącznik kierunku jazdy (przód / neutralny / wsteczny), umożliwiający zmianę kierunku bez odrywania rąk od elementów sterujących osprzętem; |  |
| 2.7 | Kabina musi zapewniać wysoki standard bezpieczeństwa oraz efektywność operacyjną: - kabina ogrzewana, wentylowana i klimatyzowana; - fotel operatora: podgrzewany, zawieszony pneumatycznie, z pełną regulacją i bezwładnościowym pasem bezpieczeństwa; - konstrukcja spełniająca normy ochronne ROPS i FOPS; - poziom hałasu wewnątrz nie może przekraczać 75 dB; - drzwi z obu stron oraz uchylne szyby boczne; - wycieraczki przedniej i tylnej szyby; - osłona przeciwsłoneczna przednia; - lusterka zewnętrzne; - boczny wyświetlacz z możliwością kontroli wskaźników paliwa, zegara oraz pozostałych funkcji maszyny; - przedni wyświetlacz z funkcjami: wskaźników prędkościomierza, poziomów płynów eksploatacyjnych, temperatury; - oświetlenie wnętrza; - podręczny schowek zamykany na klucz; - fabryczny system telematyczny umożliwiający monitorowanie w czasie rzeczywistym - lokalizacji, zużycia paliwa, trybów pracy, miejsca postoju maszyny (GPS) - minimum jedno gniazdo zasilania 12V; |  |
| 2.8 | Dla zapewnienia bezpiecznych warunków pracy w warunkach ograniczonej widoczności, maszyna musi być wyposażona w wysokowydajny system oświetlenia zewnętrznego: - Wszystkie lampy robocze muszą być wykonane w technologii LED, rozmieszczone: przód i tył maszyny: minimum po 4 sztuki.. - Oświetlenie musi być rozmieszczone w sposób zapewniający optymalne doświetlenie pola pracy zarówno przy operowaniu przednią łyżką ładowarkową, jak i tylnym ramieniem koparkowym. |  |
| 3. | OGUMIENIE KÓŁ JEZDNYCH |  |
| 3.1 | - Koła przednie: maszyna musi być wyposażona w opony o rozmiarze minimum 20”; - Koła tylne: maszyna musi być wyposażona w opony o rozmiarze minimum 26”; |  |
| 4. | UKŁAD HYDRAULICZNY |  |
| 4.1 | Układ musi być zasilany pompą wielotłoczkową o zmiennym wydatku; |  |
| 4.2 | Minimalna wydajność układu musi wynosić 160 litrów/min; |  |
| 4.3 | Układ musi generować ciśnienie robocze o wartości minimum 250 bar; |  |
| 4.4 | Maszyna musi być wyposażona w niezależne tylne stabilizatory, wysuwane hydraulicznie; |  |
| 5. | PARAMETRY RAMIENIA ŁADOWARKOWEGO |  |
| 5.1 | Sterowanie odbywa się za pomocą joysticków elektrohydraulicznych, które muszą być umieszczone w podłokietnikach fotela operatora; |  |
| 5.2 | Łyżka ładowarkowa wyposażona w osłony główek siłowników; |  |
| 5.3 | Wielofunkcyjna przednia łyżka ładowania: - pojemność minimum 1,20 m3, - szerokość minimum 2,35 m, - typ: 6 w 1 z zębami, dzielona (otwierana), - funkcjonalność: możliwość spychania, ładowania, kopania, chwytania, rozścielania i wyrównywania; - mocowana na szybkozłączu ładowarkowym hydraulicznym; |  |
| 5.4 | Udźwig na pełną wysokość łyżki ładowania minimum 3000 kg; |  |
| 5.5 | Maksymalna wysokość załadunku częścią ładowarkową minimum 3,1 m; |  |
| 5.6 | Wysokość wyładunku 2,70 m; |  |
| 5.7 | Maksymalny zasięg na pełnej wysokości – minimum 1,10 m; |  |
| 5.8 | System zapewniający samopoziomowanie łyżki ładowarkowej oraz układ stabilizacji łyżki ładowarkowej; |  |
| 5.9 | Układ powrotu łyżki ładowarkowej do pozycji ładowania; |  |
| 5.10 | Szybkozłącze ładowarkowe hydrauliczne z widłami do palet o udźwigu minimum 2,0 t; |  |
| 6. | PARAMETRY RAMIENIA KOPARKOWEGO |  |
| 6.1 | Sterowanie ramieniem ładowarkowym za pomocą dwóch joysticków elektrohydraulicznych umieszczonych w podłokietnikach fotela operatora; |  |
| 6.2 | Ramię wysuwane teleskopowo; |  |
| 6.3 | Przesuw boczny ramienia koparkowego; |  |
| 6.4 | Głębokość kopania minimum 5,80 m; |  |
| 6.5 | Wysokość załadunku minimum 4,5 m; |  |
| 6.6 | Kąt obrotu łyżki minimum 200°; |  |
| 6.7 | Udźwig z wysuwem minimum 700 kg oraz udźwig bez wysuwu minimum 1 400 kg; |  |
| 6.8 | Szybkozłącze koparkowe mechaniczne; |  |
| 6.9 | Łyżka koparkowa o szerokości 800 mm (± 10%); |  |
| 6.10 | Łyżka koparkowa o szerokości 600 mm (± 10%); |  |
| 6.11 | Łyżka skarpowa uchylna z dwoma siłownikami o szerokości 1500 mm (± 10%); |  |
| 6.12 | Ramię koparkowe wyposażone w instalację hydrauliczną wysokiego przepływu oraz dwie instalacje niskiego przepływu, dwukierunkowe umożliwiające zasilanie i jednoczesną obsługę osprzętu typu: młot hydrauliczny, łyżka skarpowa uchylna, chwytak obrotowy; |  |
| 6.13 | Blokada transportowa wysięgnika i obrotu; |  |
| 7. | WYPOSAŻENIE MASZYNY |  |
| 7.1 | Fabryczne zabezpieczenie antykradzieżowe (fabryczny Immobiliser); |  |
| 7.2 | Sygnalizacja dźwiękowa cofania: system ostrzegający osoby postronne podczas manewrowania maszyną; |  |
| 7.3 | Zamykana skrzynia narzędziowa: miejsce na podstawowe narzędzia, zabezpieczone zamkiem na klucz; |  |
| 7.4 | Fabryczny system pracy silnika pozwalający na utrzymanie optymalnych obrotów silnika, co wpływa na redukcję zużycia paliwa i emisji spalin; |  |
| 7.5 | Komplet błotników dla kół przednich oraz tylnych, chroniący maszynę i otoczenie przed zanieczyszczeniami; |  |
| 7.6 | Maszyna musi posiadać układ umożliwiający jednoczesne sterowanie częścią ładowarkową i koparkową, co znacząco przyspiesza cykle pracy i zwiększa precyzję operowania osprzętem; |  |
| 8. | WYMAGANIA POZOSTAŁE |  |
| 8.1 | - Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bezpłatnego szkolenia z zakresu obsługi, codziennej eksploatacji oraz zasad bezpieczeństwa maszyny; - Szkolenie dedykowane dla przedstawicieli Zamawiającego, odbędzie się w dniu i miejscu odbioru maszyny; |  |
| 8.2 | Pełna instrukcja obsługi koparko-ładowarki (książki gwarancyjne/serwisowe) oraz osprzętu musi zostać dostarczona w języku polskim; |  |
| 8.3 | Wykonawca musi dostarczyć oryginale deklaracje zgodności CE dla maszyny; |  |
| 8.4 | Maszyna musi zostać przekazana z minimum 2 kompletnymi zestawami kluczyków; |  |
| 8.5 | WARUNKI GWARANCJI, RĘKOJMI I SERWISU 1. Przedmiot i okresy gwarancji - Koparko-ładowarka: Wykonawca udzieli gwarancji jakości na okres minimum 24 miesięcy lub z limitem 2000 motogodzin (mtg), w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Zadeklarowany okres gwarancji powyżej wymaganego minimum będzie podlegał ocenie w ramach kryterium „Okres gwarancji”. - Bieg gwarancji: Termin gwarancji dla całego przedmiotu zamówienia liczony jest od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru potwierdzającego odbiór przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. 2. Relacja gwarancji do rękojmi - Uprawnienia z tytułu gwarancji nie wyłączają możliwości korzystania przez Zamawiającego z uprawnień z tytułu rękojmi za wady. - Okres rękojmi za wady nie może być krótszy od zadeklarowanego przez Wykonawcę okresu gwarancji jakości. 3. Procedura reklamacyjna i terminy napraw - Zgłoszenie wady: Zamawiający składa reklamację w formie pisemnej lub drogą elektroniczną (e-mail). - Czas reakcji serwisu: W przypadku wystąpienia wad w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do reakcji serwisu w czasie do 48 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia. - Termin usunięcia wad: Usunięcie zgłoszonych wad musi nastąpić w terminie do 14 dni roboczych, licząc od dnia przekazania Wykonawcy reklamacji. 4. Wykonawca musi zapewnić dostęp do autoryzowanego stacjonarnego punktu serwisowego. 5. Autoryzacja producenta: - Wykonawca musi być producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanej koparko-ładowarki |  |

| Miejscowość i data: |  |
| --- | --- |

…………………………………………………………….

podpis

[kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty osoby (osób uprawnionej(ych) do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wykonawcy]