Załącznik Nr 7 do SWZ

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

pojazdu będącego przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

„dostawa fabrycznie nowego samochodu samowyładowczego wraz z zamontowanym dodatkowym osprzętem: żurawiem hydraulicznym, wyciągarką samochodową i płytą czołową”

- dane techniczne podwozia pojazdu:

| lp. | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Marka i model: |  | ……………… |
|  | Podwozie przeznaczone pod zabudowę wywrotki oraz HDS | TAK/NIE* |
|  | Podwozie dwuosiowe 4x2 | TAK/NIE* |
|  | DMC pojazdu min. 16 t – maks. 18t | TAK/NIE* |
|  | Rozstaw osi pojazdu maks. 4300 mm | TAK/NIE* podać:……………… |
|  | Pojazd przystosowany do jazdy z przyczepą | TAK/NIE* |
|  | DMC zespołu pojazdów min. 36t | TAK/NIE* podać:……………… |
|  | Silnik: |  |
|  | turbodoładowany, wysokoprężny | TAK/NIE* |
|  | moc min. 300 KM | TAK/NIE* podać:……………… |
|  | pojemność silnika min 7000cm3 maks. 8000cm3 | TAK/NIE* podać:……………… |
|  | moment obrotowy: min. 1200 Nm | TAK/NIE* podać:……………… |
|  | norma emisji spalin EURO 6 | TAK/NIE* |
|  | urządzenie do utrzymywania stałej prędkości obrotowej silnika (tempomat), | TAK/NIE* |
|  | elektroniczny ogranicznik prędkości do 89 km/h | TAK/NIE* |
|  | podgrzewany blok silnika z gniazda 230V | TAK/NIE* |
|  | Skrzynia biegów: |  |
|  | min. 12-biegowa, automatyczna lub zautomatyzowana z co najmniej dwoma biegami wstecznymi | TAK/NIE* |
|  | przystawka odbioru mocy od skrzyni biegów producenta podwozia | TAK/NIE* |
|  | przystawka odbioru mocy od silnikowa producenta podwozia | TAK/NIE* |
|  | sygnał ostrzegawczy załączonego biegu wstecznego | TAK/NIE* |
|  | Osie: |  |
|  | oś przednia o nośności min. 9,0 t, | TAK/NIE* podać:……………… |
|  | oś tylnia-napędowa o nośności min. 13,0 t | TAK/NIE* podać:……………… |
|  | blokada mechanizmu różnicowego mostu napędowego | TAK/NIE* |
|  | zawieszenie pneumatycznie tylnej osi 2-miechowe | TAK/NIE* |
|  | zawieszenie przednie dwupiórowe | TAK/NIE* |
|  | dopuszczalny nacisk zgodnie z obowiązującymi przepisami | TAK/NIE* |
|  | Ogumienie: |  |
|  | przód: 385/65 R 22,5 (szosowo-terenowe) | TAK/NIE* |
|  | tył: 315/80 R 22,5(szosowo-terenowe) | TAK/NIE* |
|  | Układ hamulcowy: |  |
|  | hamulec silnikowy | TAK/NIE* |
|  | układ hamulcowy 2-obwodowy – hamulce pneumatyczne | TAK/NIE* |
|  | hamulce tarczowe na wszystkich osiach | TAK/NIE* |
|  | system przeciwblokujący (ABS) | TAK/NIE* |
|  | autokorekcja luzu między klockiem a tarczą hamulcową | TAK/NIE* |
|  | osuszacz sprężonego powietrza | TAK/NIE* |
|  | hamulec przystankowy | TAK/NIE* |
|  | Kabina: |  |
|  | krótka kabina kierowcy | TAK/NIE* |
|  | kabina kierowcy 2 osobowa | TAK/NIE* |
|  | wyposażona w płytę czołową (czołownicę) | TAK/NIE* |
|  | wyposażona w klimatyzację fabryczną, | TAK/NIE* |
|  | pneumatyczny fotel kierowcy z regulacją ustawienia, podgrzewany | TAK/NIE* |
|  | statyczny fotel pasażera | TAK/NIE* |
|  | regulowana kolumna kierownicy | TAK/NIE* |
|  | osłona przeciwsłoneczna zewnętrzna | TAK/NIE* |
|  | elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i pasażera | TAK/NIE* |
|  | lusterka zewnętrzne podgrzewane i elektrycznie regulowane | TAK/NIE* |
|  | lusterko zewnętrzne z przodu kabiny kierowcy | TAK/NIE* |
|  | dodatkowe lusterka, tzw. rampowe | TAK/NIE* |
|  | światła przeciwmgielne | TAK/NIE* |
|  | światła dzienne w technologii LED | TAK/NIE* |
|  | Radioodtwarzacz | TAK/NIE* |
|  | tylna ściana kabiny z oknem | TAK/NIE* |
|  | wskaźnik temperatury zewnętrznej | TAK/NIE* |
|  | tachograf cyfrowy | TAK/NIE* |
|  | immobilizer z transponderem | TAK/NIE* |
|  | pokrowce na siedzenia | TAK/NIE* |
|  | komplet dywaników podłogowych, gumowych | TAK/NIE* |
|  | instalacja z przetwornicą: - 24V/12V-10A do podłączenia radiotelefonu i systemu GPS, - zamontowana na dachu kabiny antena typu SIRIO MGA 108-550/S VHF ze sprężyną u podstawy, pracującą w zakresie częstotliwości 130-174MHz, - masa anteny galwanicznie połączona z karoserią pojazdu, - zamontowana kieszeń DIN o symbolu FTM6083A do radiotelefonu Motorola DM 2600 lub równoważna wraz z doprowadzonym do niej zasilaniem 12V/10A oraz przewodem instalacji antenowej VHF | TAK/NIE* |
|  | lampa ostrzegawcza na kabinie – długa (panel) | TAK/NIE* |
|  | Układ kierowniczy: |  |
|  | kolumna kierownicza regulowana dwupłaszczyznowo | TAK/NIE* |
|  | lewostronny ze wspomaganiem do ruchu prawostronnego | TAK/NIE* |
|  | Malowanie: |  |
|  | kabina – kolor biały | TAK/NIE* |
|  | podwozie – kolor szary | TAK/NIE* |

- dane techniczne nadwozia pojazdu (wywrotka):

| lp. | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Marka i model: |  | ……………… |
|  | Długość gabarytowa zewnętrzna min. 4000 mm | TAK/NIE* |
|  | Szerokość gabarytowa zewnętrzna min. 2500 mm | TAK/NIE* |
|  | Wysokość burt min. 800 mm | TAK/NIE* |
|  | Podłoga 4 mm materiał trwała stal trudnościeralna | TAK/NIE* |
|  | Burty 2,5 mm materiał trwała stal trudnościeralna | TAK/NIE* |
|  | Burta boczna prawa i lewa nie dzielona z górnymi i dolnymi zawiasami | TAK/NIE* |
|  | Burta tylna z górnymi i dolnymi zawiasami, możliwość demontażu | TAK/NIE* |
|  | Przednia ściana pełna, dostosowana do obsługi HDS | TAK/NIE* |
|  | System hydrauliczny: |  |
|  | siłownik hydrauliczny podpodłogowy, | TAK/NIE* |
|  | sterowanie wywrotem pneumatyczne z kabiny, | TAK/NIE* |
|  | sygnalizacja podniesienia skrzyni w kabinie kierowcy | TAK/NIE* |
|  | Plandeka na burcie przedniej, demontowana | TAK/NIE* |
|  | Stopień wejściowy składany na burcie lewej | TAK/NIE* |
|  | Tylne odboje burty tylnej | TAK/NIE* |
|  | Osłony świateł tylnych z kratką | TAK/NIE* |
|  | Zabudowa śrutowana, gruntowana i lakierowana w uzgodnionym kolorze RAL 5010 | TAK/NIE* |

- dane techniczne żurawia HDS:

| lp. | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Marka i model: |  | ……………… |
|  | Udźwig na wysięgu 10,1 m nie mniejszy niż 1010 kg. | TAK/NIE* |
|  | Udźwig na wysięgu 6,3 m nie mniejszy niż 1600 kg. | TAK/NIE* |
|  | Udźwig na wysięgu 2,6 m nie mniejszy niż 4000 kg. | TAK/NIE* |
|  | Trzy ramiona wysuwane hydraulicznie. | TAK/NIE* |
|  | Dwie dodatkowe funkcje hydrauliczne do obsługi dodatkowego osprzętu hydraulicznego zakończone szybkozłączami. | TAK/NIE* |
|  | Elektroniczny system zabezpieczenia przed przeciążeniem i kontroli pracy żurawia – system automatycznej diagnostyki stanu początkowego żurawia po każdorazowym włączeniu. | TAK/NIE* |
|  | Sygnalizator przeglądów okresowych. | TAK/NIE* |
|  | Elektroniczny sygnalizator stopnia obciążenia siłowników – dla każdego siłownika osobny | TAK/NIE* |
|  | Pamięć wewnętrzna umożliwiająca wykonanie okresowego raportu pracy żurawia. Zawierająca m.in.: intensywność pracy żurawiem, okres pracy, liczba motogodzin. | TAK/NIE* |
|  | Podstawa kolumny odlewana z mocowaniem żurawia do ramy pojazdu przez mostek trójpunktowy. | TAK/NIE* |
|  | System sygnalizujący świetlnie i dźwiękowo w kabinie kierowcy nieprawidłowe złożenie żurawia i belek nóg podporowych do pozycji transportowej | TAK/NIE* |
|  | Belki nóg podporowych wysuwana hydraulicznie (w poziomie) | TAK/NIE* |
|  | Liniowy system dopasowujący udźwig żurawia względem aktualnego stopnia rozstawienia nóg podporowych, umożliwiający również wysunięcie belki nóg podporowych tylko z jednej strony auta i zapobiegający utracie przez auto stateczności | TAK/NIE* |
|  | Podest dla operatora na wysokości wywrotki wraz z drabinką lub stopniami do wchodzenia | TAK/NIE* |
|  | Nogi podporowe żurawia wypierane hydraulicznie, wyposażone w uchylne talerzyki wysuwane bezpośrednio z podporami skierowanymi w dół. | TAK/NIE* |
|  | Oświetlenie ostrzegawcze zamontowane na nogach podporowych żurawia informujące operatora o stopniu obciążenia żurawia. Lampki zintegrowane z systemem elektronicznym żurawia. | TAK/NIE* |
|  | Kąt obrotu żurawia min 415 stopni | TAK/NIE* |
|  | Elektroniczne ograniczenie udźwigu żurawia nad kabiną | TAK/NIE* |
|  | Zewnętrzny wyświetlacz kodów serwisowych | TAK/NIE* |
|  | Sterowanie bezprzewodowe żurawiem proporcjonalne | TAK/NIE* |
|  | Pilot bezprzewodowy wyposażony w informacje świetlną stanu naładowania baterii, wyłącznik awaryjny, dodatkową baterię z ładowarką | TAK/NIE* |
|  | Sterowanie nogami podporowymi z pilota radiowego | TAK/NIE* |
|  | Osiedlenie robocze na żurawiu do prac po zmroku | TAK/NIE* |

- dane techniczne wyciągarki:

| lp. | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Marka i model: |  | ………………………. |
|  | Zamontowana do płyty czołowej (czołownicy). Dopuszcza się montaż pod płytą czołową po uzgodnieniu z Zamawianym | TAK/NIE* |
|  | Uciąg: min 6000 kg (13000 lbs) | TAK/NIE* |
|  | Napięcie 12V | TAK/NIE* |
|  | Silnik o mocy min. 7 KM | TAK/NIE* podać:……………… |
|  | Długość liny min: 20 m | TAK/NIE* |
|  | Przekładnia 3 stopniowa z wysokogatunkowej stali | TAK/NIE* |
|  | Hamulec oparty o 3 okładziny ścierne | TAK/NIE* |
|  | Przekaźnik typu kontraktor | TAK/NIE* |
|  | Urządzenie musi pochodzić z produkcji seryjnej, nie dopuszcza się prototypu ani pierwszego urządzenia z serii | TAK/NIE* |

- wymagania dodatkowe:

|  | Wykonawca wyrazi zgodę na wykonanie montażu systemu Xtrack lub równoważnego do monitoringu pracy pojazdu. | TAK/NIE* |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonawca zobowiązany jest zapewnić udzielenie gwarancji na kompletny pojazd (podwozie, zabudowę wraz z zamontowanym osprzętem, tj. żurawiem hydraulicznym, wyciągarką samochodową i płytą czołową) będące przedmiotem niniejszego zamówienia na okres co najmniej 24 miesięcy bez limitu kilometrów od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru pojazdu, przy czym okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, określone w rozdziale XXI SWZ. | TAK/NIE* |
|  | Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na terenie Polski autoryzowany serwis gwarancyjny dla marki dostarczonego podwozia i zabudowy, przy czym serwis gwarancyjny odbywał się będzie: - w autoryzowanym serwisie wskazanym przez Wykonawcę, w promieniu 100 km od Urzędu Miasta Włocławek i/lub - w autoryzowanym serwisie wskazanym przez Wykonawcę oddalonym powyżej 100 km od Urzędu Miasta Włocławek. W tym przypadku Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów przejazdu z Urzędu Miasta Włocławek do serwisu i/lub - na terenie bazy technicznej wskazanej przez Zamawiającego, zlokalizowanej na terenie miasta Włocławek w przypadku autoryzowanego serwisu mobilnego. W tym przypadku Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów dojazdu serwisu do bazy technicznej Zamawiającego | TAK/NIE* |
|  | w przypadku, o którym mowa w lp. 3 lit. a) i b) – serwis winien przyjąć pojazd w terminie do 2 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania pisemnego zgłoszenia, przekazanego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail wskazany w umowie i potwierdzenia otrzymania tego zgłoszenia lub przekazania informacji telefonicznej | TAK/NIE* |
|  | w przypadku, o którym mowa w lp. 2 lit. c) – serwis winien reagować w ciągu 2 dni roboczych, o przekazania zawiadomienia, o którym mowa w lp. 3, przy czym za czas reakcji należy przyjąć przyjazd serwisu do pojazdu | TAK/NIE* |
|  | w okresie gwarancji pojazdu, Wykonawca zapewni w terminie 4 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania zgłoszenia - przeglądy serwisowe na podwozie oraz zabudowę pojazdu na zasadach określonych w lp. 3, na koszt zamawiającego | TAK/NIE* |
|  | Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia jest wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych | TAK/NIE* |
|  | pojazd kompletny po zabudowie spełniające normy CE, | TAK/NIE* |
|  | Wykonawca na własny koszt dostarczy pojazd będący przedmiotem zamówienia miejsca wskazanego przez Zamawiającego, zlokalizowanego na terenie miasta Włocławek | TAK/NIE* |
|  | W dniu dostawy pojazdu Wykonawca przekaże Zamawiającemu n/w dokumenty pojazdu w szczególności: - książkę serwisową i instrukcję bezpiecznej obsługi podwozia i zabudowy w języku polskim, - katalog części zamiennych w języku polskim, - deklaracje zgodności (CE) w języku polskim, - książki gwarancyjne dla podwozia i zabudowy, - harmonogram niezbędnych przeglądów dotyczących podwozia i zabudowy, - dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu, | TAK/NIE* |
|  | Wykonawca w dniu dostawy przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do przeszkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi tego pojazdu. | TAK/NIE* |

*Niepotrzebne skreślić

Wykonawca wypełni kol. 3 „Parametry oferowane przez Wykonawcę”, w celu oceny zgodności oferowanego pojazdu z pojazdem stanowiącym przedmiot zamówienia.

.........................................................................

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Dokument winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.