# Biblioteka taśmowa  – 1 szt.

| Lp. | Wymagania Minimalne | Producent: …………………… Model: …………………………. (wpisuje Wykonawca) Spełnia wymogi Tak/Nie (wpisuje Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Typ obudowy: Obudowa przeznaczona do montażu w szafie RACK, o wysokości maksymalnej 1U. |  |
| 2 | Pojemność: Urządzenie posiada możliwość przechowywania w obudowie co najmniej 8 nośników LTO. |  |
| 3 | Urządzenie wyposażone w panel LCD i diody LED informujące minimum o stanie urządzenia (gotowość do pracy/praca) oraz problemie (konieczność czyszczenia napędu, awaria). |  |
| 4 | Napęd taśmowy: Wymienny, wykonany w technologii LTO-8 z interfejsem zewnętrznym SAS. Zamawiający dopuszcza napęd w innej technologii, pod warunkiem że posiadającej większą wydajność odczytu i zapisu danych, oraz większą pojemność nośników danych w formie taśm magnetycznych. |  |
| 5 | Urządzenie wyposażone w czytnik kodów kreskowych umożliwiających szybką identyfikację nośników taśmowych. |  |
| 6 | Urządzenie wyposażone w minimum jeden port zdalnego zarządzania. Port typu RJ-45 Ethernet pracujący z prędkością minimum 100Mbps umożliwiający dostęp do interfejsu zarządzania urządzenia realizowanego za pomocą protokołu minimum HTTPS. |  |
| 8 | Akcesoria: - kabel SAS o długości min. 2m umożliwiający podłącznie oferowanego urządzenia do serwera Dell PowerEdge 16G Zamawiającego wyposażonego w kartę HBA 12Gbps SAS z portami MiniSAS HD, - 30 szt. nośników LTO-8 wraz z etykietami lub zgodnych z dostarczanym napędem, - 1 szt. nośnika czyszczącego wraz z etykietą i zgodnego z oferowanym napędem. |  |
| 9 | Zasilanie 230V AC. |  |
| 10 | Oferowane urządzenie musi być objęte co najmniej 3-letnim wsparciem oraz gwarancją w dni robocze w miejscu instalacji, z czasem reakcji Następny Dzień Roboczy od przyjęcia zgłoszenia. |  |

# Szkolenia dla administratorów z zakresu wdrożonego rozwiązania

Wykonawca musi przeprowadzić szkolenie o następujących minimalnych wymaganiach:

  - szkolenie dla trzech pracowników Zamawiającego,

  - czas trwania minimum 4 godziny lekcyjne, każda po 45 minut,

  - szkolenie przeprowadzone w języku polskim, dostarczone materiały w języku polskim,

  - część praktyczna (warsztaty i ćwiczenia) musi stanowić minimum 50% czasu szkolenia,

  - szkolenie realizowane w siedzibie Wykonawcy i na infrastrukturze przez niego zapewnionej lub zdalnie.

# Usługi wdrożeniowe

Zamawiający wymaga zrealizowania kompleksowej dostawy, montażu i wdrożenia rozwiązania przy uwzględnieniu kompleksowego działania całości środowiska informatycznego, a w szczególności konfiguracji ochrony danych z posiadanego klastra wirtualizacji serwerów, włącznie z umożliwieniem eksportu nośników taśmowych do lokalizacji zewnętrznej.

Zamawiający wymaga wyznaczenia osoby w postaci Kierownika Projektu po stronie Wykonawcy, jako pojedynczego punktu kontaktowego w zakresie:

- Uzgodnienia harmonogramu prowadzonych prac,

- Koordynowania i uzgadniania terminów dostaw,

- Nadzorowania procesu i kompletności realizowania usług związanych z wdrożeniem,

- Sporządzania protokołów dostaw i realizacji częściowej/całościowej zakresu wdrożenia.

Zamawiający do złożenia oferty wymaga odbycia obowiązkowej wizji lokalnej Wykonawcy. Wizja lokalna musi odbyć się w dni ustawowo robocze (poniedziałek – piątek) w zakresie godzin od 8:00 do 16:00,  po uzgodnieniu konkretnego terminu z Zamawiającym z zachowaniem minimum trzydniowego wyprzedzenia. Z odbycia wizji lokalnej musi zostać sporządzony protokół, który należy dołączyć do oferty.

Zamawiający, w oparciu o własną wiedzę i doświadczenie, wyspecyfikował niezbędne elementy połączeniowe (okablowanie), natomiast w przypadku gdy zajdzie taka potrzeba, wraz z dostarczoną Infrastrukturą, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć niezbędne elementy np. urządzenia i wyposażenie, uznane przez Wykonawcę za niezbędne i umożliwiające prawidłowe działanie całego Systemu. Dostarczony komponent infrastruktury musi zapewniać bezproblemową pracę po podłączeniu jej do infrastruktury Zamawiającego.

- Usługi w zakresie wdrożenia Serwer RACK,

  - Instalacja urządzenia w szafie RACK w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego,

  - Podłączenie urządzenia do sieci zasilania zgodnie z wytycznymi Zamawiającego,

  - Okablowanie sieciowe urządzenia,

  - Podłączenie urządzenia do serwera systemu kopii zapasowych Zamawiającego,

  - Uruchomienie i weryfikacja poprawności działania urządzenia,

  - Aktualizacja oprogramowania układowego do wersji zalecanej przez producenta,

  - Aktualizacja oprogramowania układowego napędu taśmowego,

  - Konfiguracja adresacji IP interfejsów zarządzania,

  - Konfiguracja protokołu synchronizacji czasu NTP,

  - Konfiguracja protokołu rozwiązywania nazw DNS,

  - Konfiguracja powiadomień e-mail,

  - Instalacja i konfiguracja urządzenia w systemie operacyjnym serwera systemu kopii zapasowych Zamawiającego (Windows Server 2025 Standard),

  - Instalacja i konfiguracja urządzenia w systemie kopii zapasowych Zamawiającego (Veeam Data Platform Essentials),

  - Konfiguracja pul nośników wraz z ich retencją w systemie kopii zapasowych Zamawiającego,

  - Wykonanie testowego duplikatu plików kopii zapasowych na nośnik taśmowy oraz ich odtworzenie,

  - Konfiguracja zadań automatycznie kopiujących pliki kopii zapasowych wg harmonogramu (Backup Copy Jobs),

  - Opracowanie procedury odtworzenia danych z nośników taśmowych w przypadku pełnej utraty danych w środowisku.

- Dokumentacja powdrożeniowa

  - Opis/specyfikacja wdrożonego urządzenia oraz jego konfigurację,

  - Poświadczenia dostępowe,

  - Zmiany konfiguracyjne wprowadzone w systemie kopii zapasowych Zamawiającego,

  - Topologia logiczna rozwiązania,

  - Topologia fizyczna rozwiązania.