Załącznik nr 4.2.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia na potrzeby realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej”

Część II

„Tworzenie i utrzymywanie, na obszarze gminy zasobów ochrony ludności niezbędnych do realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej oraz infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej”

| LP. | Asortyment |
| --- | --- |
| 1 | Stacjonarny agregat prądotwórczy - trójfazowy o mocy do 120 kW wraz z montażem Rodzaj; Stacjonarny. Stan; Nowy. Obudowa zamknięta; TAK. Moc maksymalna; 100 - 120 kW. Moc znamionowa agregatu; 94 - 105 kW. Ciśnienie akustyczne z 7 metrów; < 64 dBA. Pojemność zbiornika paliwa; min 250 l. Maksymalne zużycie paliwa przy 50% / 75% / 100% obciążeniu; 14/ 21 / 28. Minimalny czas pracy przy 50% / 75% / 100% obciążeniu; 12 / 8 / 7. System paliwowy; wtrysk bezpośredni. Klasa izolacji; H. Materiał uzwojeń prądnicy; 100 % miedź. Regulator napięcia; AVR elektroniczny. Technologia; Bezszczotkowa. Pomiar napięć i prądów w trzech fazach; TAK. Wyświetlacz graficzny LCD; TAK. Menu; PL. Pomiar ciśnienia oleju, temperatury silnika i poziomu paliwa; TAK. Klasa regulacji; G3. Stabilizacja napięcia (AVR); TAK. Automatyczny start; TAK. Rodzaj rozruchu; Elektryczny. Wskaźnik poziomu paliwa; TAK. Wskaźnik motogodzin; TAK. Typ silnika; turbodoładowany. Liczba cylindrów; Min 4. Zbiornik paliwa; Zintegrowany z ramą. Gwarancja; 24 -mce.. Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE; TAK. Dyrektywa Niskonapięciowa 2014/35/UE; TAK. Kompatybilność Elektromagnetyczna 2014/30/UE; TAK. Dyrektywa Hałasowa 2005/88/WE; TAK. |
| 2 | Zbiornik do przewożenia wody pitnej o pojemości 5000l -zbiornik wykonany z blachy o grubości min.5mm -powłoka ocynkowana z atestem do wody pitnej -ogumienie 2x 400/55 22.5 -liczba osi 1 x 70 mm -świadectwo homologacji - umożliwiające rejestrację oraz poruszanie się po drogach publicznych -pojemność zbiornika 5000 l |
| 3 | Radiotelefon stacjonarny z zasilaniem i anteną do wykonywania cyfrowej łączności radiowej w standardzie DRM – wraz z montażem Radiotelefon bazowy w ukompletowaniu obejmującym: - zasilacz z podtrzymaniem akumulatorowym, - kompletną instalację antenową na pasmo VHF, - niezbędne akcesoria umożliwiające prawidłową instalację i użytkowanie urządzenia. |

Dotyczy cz. II

Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do odbycia obowiązkowej wizji lokalnej w celu oceny istniejącego stanu instalacji elektrycznej i sterującej oraz warunków montażu agregatu prądotwórczego. Odbycie wizji lokalnej Wykonawca potwierdza poprzez złożenie oświadczenia zawartego w Formularzu ofertowym.