OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn.:

„Dostawa fortepianu dla Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 im. Karola Szymanowskiego w Rzeszowie”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego fortepianu, niebędącego przedmiotem ekspozycji ani demonstracji, nieużywanego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2024 roku, do Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 im. Karola Szymanowskiego w Rzeszowie ul. Szopena 32, zgodnie z poniższą specyfikacją.

Zakres zamówienia obejmuje wniesienie i ustawienie instrumentu we wskazanym przez Zamawiającego miejscu, pierwsze strojenie instrumentu i sprawdzenie mechaniki.

Parametry techniczne

- wykończenie – kolor czarny z połyskiem,

- lakier – poliestrowy

- długość w zakresie 195 do 200 cm

- szerokość w zakresie 149 do 154 cm

- wysokość w zakresie 101 do 102 cm

- waga w zakresie 350 do 376 kg

- 88 klawiszy

- klawiatura wykonana z litego świerku rezonansowego

- 3 pedały (środkowy pedał sostenuto)

- obudowa – sezonowane drewno; warstwy drewna klejone klejem organicznym

- obelkowanie – sezonowe lite drewno świerkowe – układ gwiaździsty

- stalowy rezonator dźwiękowy

- płyta rezonansowa wykonana z wyselekcjonowanego wysokogórskiego świerku europejskiego sezonowanego minimum 2 lata o gęstości co najmniej 10 słojów na cm,

- rama wykonana z żeliwa

- stół klawiaturowy wykonany ze świerku z bukowymi wstawkami w miejscach podparcia mechanizmu

- elementy ruchome akcji mechanizmu klawiaturowego wykonane z sezonowanego drewna, bez elementów z tworzyw sztucznych

- popychacze z drewna klonowego lub grabowego

- kołek stroikowy wykonany ze stali hartowanej, niklowany, gwint wielokrotny drobny

- belki szkieletowe wykonane ze świerku europejskiego rozłożone promieniście i połączone wczepinowo z ramą szkieletu

- struny w rejestrze basowym owinięte drutem z czystej miedzi

- struny basowe nawijane ręcznie

- belki stroikowe wykonane z warstw twardego klonu lub buku, łączonych wertykalnie żywicą

- top z twardego klonu lub buku

- mostki – klejone z pionowych warstw drewna

- białe klawisze pokryte imitacją kości słoniowej

- czarne klawisze wykonane z kompozytu drewnianego

- młotki osadzone na trzonkach o baryłkowym przekroju dla części dyszkantowej, rdzenie w główkach młotków wykonane z twardego lekkiego drzewa

- główki młotków formowane ręcznie, wysokiej klasy wełna, młotki wyposażone w filc podkładowy

- mechanizm łagodnego opuszczania pokrywy klawiatury, zabezpieczający przed przypadkowym opadnięciem na ręce pianisty

- pedały wykonane z litego mosiądzu

- minimum 5 pozycji ustawienia pulpitu

- minimum 3 pozycje otwarcia przykrywy fortepianu

- zamki przykrywy fortepianu i pokrywy klawiatury

- nogi na podwójnych mosiężnych kołach z hamulcami

  - Zamawiający wymaga by w okresie gwarancji wykonanych zostało min. 2 bezpłatne przeglądy/serwisy instrumentu uwzględniającego strojenie, regulację oraz intonację, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia do serwisowania fortepianów danego producenta.  Przeglądy będą realizowane w terminach wskazanych przez Zamawiającego. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o planowanym terminie przeglądu z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem e-mailowo lub pisemnie, a Wykonawca zrealizuje przegląd w terminie nie dłuższym niż 7 dni od wskazanej daty.

  - Przed podpisaniem protokołu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty dotyczące bezpieczeństwa użytkowania instrumentu oraz zalecenia użytkowe.

  - Wykonawca udzieli gwarancji na instrument na minimum 60 miesięcy od daty odbioru końcowego instrumentu tj. od daty podpisania protokołu odbioru końcowego instrumentu. Okres ten może ulec wydłużeniu zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy w druku Oferta.

  - Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (m. in. transport, ubezpieczenie do momentu odbioru potwierdzonego protokołem odbioru końcowego, wniesienie instrumentu do wskazanej sali w siedzibie Zamawiającego, strojenie), pokrywa Wykonawca.