Formularz techniczny

składany na potwierdzenie, że oferowany instrument spełnia określone przez zamawiającego wymagania (parametry techniczne) w Opisie przedmiotu zamówienia

Nazwa postępowania: „Dostawa fortepianu dla Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 im. Karola Szymanowskiego w Rzeszowie”

FORTEPIAN

(WPISAĆ obowiązkowo model lub symbol lub wskazać inne charakterystyczne określenie identyfikujące oferowany fortepian

(WPISAĆ obowiązkowo nazwę producenta/markę oferowanego fortepianu)

……………………………	      	                           ……………………………………………

| Lp. | Opis wymagań Zamawiającego (parametry techniczne) | Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego w OPZ (parametry techniczne) |
| --- | --- | --- |
|  | wykończenie – kolor czarny z połyskiem | TAK ☐ NIE ☐ |
|  | lakier – poliestrowy | TAK ☐ NIE ☐ |
|  | długość w zakresie 195 do 200 cm | TAK ☐ NIE ☐ |
|  | szerokość w zakresie 149 do 154 cm | TAK ☐ NIE ☐ |
|  | wysokość w zakresie 101 do 102 cm | TAK ☐ NIE ☐ |
|  | waga w zakresie 350 do 376 kg | TAK ☐ NIE ☐ |
|  | 88 klawiszy | TAK ☐ NIE ☐ |
|  | klawiatura wykonana z litego świerku rezonansowego | TAK ☐ NIE ☐ |
|  | 3 pedały (środkowy pedał sostenuto) | TAK ☐ NIE ☐ |
|  | obudowa – sezonowane drewno; warstwy drewna klejone klejem organicznym | TAK ☐ NIE ☐ |
|  | obelkowanie – sezonowe lite drewno świerkowe – układ gwiaździsty | TAK ☐ NIE ☐ |
|  | stalowy rezonator dźwiękowy | TAK ☐ NIE ☐ |
|  | płyta rezonansowa wykonana z wyselekcjonowanego wysokogórskiego świerku europejskiego sezonowanego minimum 2 lata o gęstości co najmniej 10 słojów na cm, | TAK ☐ NIE ☐ |
|  | rama wykonana z żeliwa | TAK ☐ NIE ☐ |
|  | stół klawiaturowy wykonany ze świerku z bukowymi wstawkami w miejscach podparcia mechanizmu | TAK ☐ NIE ☐ |
|  | elementy ruchome akcji mechanizmu klawiaturowego wykonane z sezonowanego drewna, bez elementów z tworzyw sztucznych | TAK ☐ NIE ☐ |
|  | popychacze z drewna klonowego lub grabowego | TAK ☐ NIE ☐ |
|  | kołek stroikowy wykonany ze stali hartowanej, niklowany, gwint wielokrotny drobny | TAK ☐ NIE ☐ |
|  | belki szkieletowe wykonane ze świerku europejskiego rozłożone promieniście i połączone wczepinowo z ramą szkieletu | TAK ☐ NIE ☐ |
|  | struny w rejestrze basowym owinięte drutem z czystej miedzi | TAK ☐ NIE ☐ |
|  | struny basowe nawijane ręcznie | TAK ☐ NIE ☐ |
|  | belki stroikowe wykonane z warstw twardego klonu lub buku, łączonych wertykalnie żywicą | TAK ☐ NIE ☐ |
|  | top z twardego klonu lub buku | TAK ☐ NIE ☐ |
|  | mostki – klejone z pionowych warstw drewna | TAK ☐ NIE ☐ |
|  | białe klawisze pokryte imitacją kości słoniowej | TAK ☐ NIE ☐ |
|  | czarne klawisze wykonane z kompozytu drewnianego | TAK ☐ NIE ☐ |
|  | młotki osadzone na trzonkach o baryłkowym przekroju dla części dyszkantowej, rdzenie w główkach młotków wykonane z twardego lekkiego drzewa | TAK ☐ NIE ☐ |
|  | główki młotków formowane ręcznie, wysokiej klasy wełna, młotki wyposażone w filc podkładowy | TAK ☐ NIE ☐ |
|  | mechanizm łagodnego opuszczania pokrywy klawiatury, zabezpieczający przed przypadkowym opadnięciem na ręce pianisty | TAK ☐ NIE ☐ |
|  | pedały wykonane z litego mosiądzu | TAK ☐ NIE ☐ |
|  | minimum 5 pozycji ustawienia pulpitu | TAK ☐ NIE ☐ |
|  | minimum 3 pozycje otwarcia przykrywy fortepianu | TAK ☐ NIE ☐ |
|  | zamki przykrywy fortepianu i pokrywy klawiatury | TAK ☐ NIE ☐ |
|  | nogi na podwójnych mosiężnych kołach z hamulcami | TAK ☐ NIE ☐ |