Załącznik nr 1 do SWZ

| Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę serwera plików NAS, dysków twardych, zasilaczy awaryjnych UPS związanych z realizacją projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” |  |
| --- | --- |

# Wymagania ogólne.

- Dostarczony sprzęt i oprogramowanie muszą być wolne od wad prawnych i fizycznych oraz nienoszący oznak użytkowania.

- Dostarczony sprzęt i oprogramowanie muszą być fabrycznie nowe (tzn. wyprodukowane nie wcześniej, niż na 9 miesięcy przed ich dostarczeniem), muszą pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski, pochodzić z seryjnej produkcji z uwzględnieniem opcji konfiguracyjnych przewidzianych przez producenta dla oferowanego modelu sprzętu i oprogramowania.

- Niedopuszczalne są produkty prototypowe, nie dopuszcza się urządzeń długotrwale magazynowanych oraz pochodzących z programów wyprzedażowych producenta. Urządzenia nie mogą znajdować się na liście „end-of-sale”, „end-of-support”, „end-of-life” producenta lub innych listach prowadzonych przez producentów produktów świadczących o tym, że produkt został wycofany ze sprzedaży, wsparcie dla niego zostało zakończone lub producent zaprzestaje wydawania aktualizacji, poprawek bezpieczeństwa czy też napraw dla produktu.

- Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy) jakichkolwiek portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, itp., niedopuszczalne jest zastosowanie jakichkolwiek zewnętrznych przejściówek czy konwerterów. Wszystkie funkcje i standardy, o ile nie wskazano inaczej w niniejszym dokumencie, muszą być realizowane w zaoferowanej konfiguracji urządzenia i oprogramowania i nie mogą być stosowane zamiennie. Zamawiający nie dopuszcza realizacji wymagań minimalnych rozłącznie poprzez kupowanie dodatkowych licencji, elementów, przejściówek itp. w celu realizacji funkcji minimalnych.

- Wszystkie urządzenia będą zasilane bezpośrednio z sieci 230V.

- Wykonawca zapewni dostawę do wskazanej lokalizacji w siedzibie Zamawiającego.

- Dla dostaw sprzętu informatycznego z oprogramowaniem Zamawiający wymaga fabrycznie nowego oprogramowania (nieużywanego nigdy wcześniej), w wersji z certyfikatem autentyczności dla każdej licencji, o ile producent oferowanego oprogramowania stosuje certyfikaty autentyczności. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia fabrycznie nowego oprogramowania (w tym systemu operacyjnego) nieużywanego oraz nigdy wcześniej nieaktywowanego na innym urządzeniu oraz pochodzącego z legalnego źródła sprzedaży. W przypadku oprogramowania naklejka hologramowa winna być zabezpieczona przed możliwością odczytania klucza za pomocą zabezpieczeń stosowanych przez producenta, o ile producent oferowanego oprogramowania stosuje takie zabezpieczenia. Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji dostarczonego oprogramowania na etapie oceny ofert jak i na etapie dostawy pod kątem legalności oprogramowania bezpośrednio u producenta oprogramowania. Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy na etapie dostawy przedstawienia dokumentów dotyczących zakupu oprogramowania (faktury, rachunki) w autoryzowanym kanale dystrybucyjnym producenta oprogramowania.

# Zasada równoważności rozwiązań i neutralności technologicznej.

- Za równoważne do wyspecyfikowanego rozwiązania Zamawiający uzna rozwiązanie o tym samym przeznaczeniu, cechach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych odpowiadających cechom technicznym, jakościowym i funkcjonalnym wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, lub lepszych, oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.

- Rozwiązanie równoważne musi pozwalać na zrealizowanie zakładanego przez Zamawiającego celu poprzez parametry wydajnościowe i funkcjonalne, mające wpływ na skuteczność działania, takie same lub lepsze od wskazanych wymagań minimalnych.

- Użycie w opisie przedmiotu zamówienia nazw rozwiązań służy ustaleniu minimalnego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań lub też stosowane jest w celu wskazania aktualnie użytkowanego środowiska Zamawiającego, z którym rozwiązanie równoważne powinno być kompatybilne.

- Wykonawca zobligowany jest do wykazania, że oferowane rozwiązania równoważne spełnią zakładane wymagania minimalne. Wykonawca, który złoży ofertę na produkty równoważne musi do oferty załączyć dokumenty zawierające dokładny opis oferowanych produktów, z którego wynikać będzie zachowanie warunków równoważności. Wykonawca, który posługuje się równoważnymi certyfikatami musi je załączyć do oferty. Przez certyfikat równoważny Zamawiający rozumie certyfikat analogiczny co do zakresu z certyfikatami wskazanymi z nazwy, który potwierdza spełnianie normy charakteryzującej się cechami właściwymi dla normy wymienionej przez Zamawiającego, wystawiony przez niezależny podmiot uprawniony do wystawiania certyfikatów.

- Brak określenia „minimum” oznacza wymaganie na poziomie minimalnym, a Wykonawca może zaoferować rozwiązanie o lepszych parametrach.

- W celu zachowania zasad neutralności technologicznej i konkurencyjności dopuszcza się rozwiązania równoważne do wyspecyfikowanych, przy czym za rozwiązanie równoważne uważa się takie rozwiązanie, które pod względem technologii, wydajności i funkcjonalności nie odbiega lub jest lepsze od technologii funkcjonalności i wydajności wyszczególnionych w rozwiązaniu wyspecyfikowanym.

- Nie podlegają porównaniu cechy rozwiązania właściwe wyłącznie dla rozwiązania wyspecyfikowanego, takie jak: zastrzeżone patenty, własnościowe rozwiązania technologiczne, własnościowe protokoły itp., a jedynie te, które stanowią o istocie całości zakładanych rozwiązań technologicznych i posiadają odniesienie w rozwiązaniu równoważnym. W związku z tym, Wykonawca może zaproponować rozwiązania, które realizują takie same funkcjonalności wyspecyfikowane przez Zamawiającego w inny, niż podany sposób.

- Przez bardzo zbliżoną (podobną) wartość użytkową rozumie się podobne, z dopuszczeniem nieznacznych różnic nie wpływających w żadnym stopniu na całokształt systemu, zachowanie oraz realizowanie podobnych funkcjonalności w danych warunkach, dla których to warunków rozwiązania te są dedykowane. Rozwiązanie równoważne musi zawierać dokumentację potwierdzającą, że spełnia wymagania funkcjonalne Zamawiającego, w tym wyniki porównań, testów czy możliwości oferowanych przez to rozwiązanie w odniesieniu do rozwiązania wyspecyfikowanego.

- Dodatkowo, wszędzie tam, gdzie zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (zwana dalej ustawą), Zamawiający dopuszcza oferowanie sprzętu lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych takich samych lub lepszych niż wymagane przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, a także jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie materiałów i urządzeń, estetyka itp.) jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów / produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy), konkretny produkt lub materiały przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów odniesienia dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te rozwiązania wraz z ofertą.

CZĘŚĆ 1

# Zakup UPS TYP A z dodatkowym modułem bateryjnym (1 szt.).

Minimalne parametry techniczne urządzenia Zasilacz UPS:

- Typ obudowy: RACK, max. 3U, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć szyny do montażu UPS w szafie RACK.

- Urządzenie musi oferować moc znamionową nie mniejsza 3000 VA i 3000 W. Wyjściowy współczynnik mocy równy 1,0.

- Topologia: online. podwójna konwersja, zgodną z klasą VFI-SS-111 według IEC/EN 62040-3

- Liczba i rodzaj gniazdek z utrzymaniem zasilania: min. 8x IEC C13.

- Czas podtrzymania bez dodatkowego modułu bateryjnego dla obciążenia 100%: min. 3 min.

- Czas podtrzymania bez dodatkowego modułu bateryjnego przy obciążeniu 50%: min. 10 min.

- Zabezpieczenia: przeciwprzepięciowe, przeciwzwarciowe, przeciwprzeciążeniowe.

- Graficzny wyświetlacz LCD prezentujący stan UPS-a, parametry pracy, pomiary i komunikaty alarmowe oraz umożliwiający konfigurację urządzenia.

- Alarmy dźwiękowe urządzenia sygnalizujące stan pracy urządzenia w zakresie określonych przez producenta zdarzeń.

- Urządzenie musi posiadać wewnętrzny zestaw co najmniej 6 szczelnych w kwasowo-ołowiowych VRLA o parametrach 12 V / 9 Ah każdy.

- Urządzenie musi posiadać wymiany wewnętrznych akumulatorów oraz modułów EBM podczas pracy UPS-a, bez wyłączania chronionych odbiorników.

- Urządzenie musi oferować automatyczny test baterii oraz ochronę przed głębokim rozładowaniem.

- Urządzenie musi oferować obsługę co najmniej 1 zewnętrznego modułu bateryjnego EBM z automatycznym rozpoznawaniem.

- UPS i moduły EBM muszą pochodzić od jednego producenta albo tworzyć zestaw, którego zgodność producent UPS-a potwierdza w dokumentacji technicznej.

- Interfejsy: min. 1 x USB zgodny z HID, 1 x EPO lub RPO, 1 x RS-232.

- Urządzenie musi umożliwiać zarządzanie przez stronę www.

- Urządzenie musi posiadać kartę zarządzająca z interfejsem Ethernet 10/100/1000BaseT dostarczoną do UPS.

- Karta ma umożliwiać zdalny nadzór przez przeglądarkę internetową, podgląd alarmów, powiadomienia e-mail o zdarzeniach i alarmach.

- Obsługiwane protokoły, standardy i usługi sieciowe przez kartę zarządzającą: SNMP v1/v2c/v3, MIB, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, SMTP(S), SSH, ACL, syslog, RADIUS,

- Jakość produktu i sposobu jego wykonania: Deklaracja zgodności CE lub inny równoważny dokument poświadczający, ze oferowany UPS spełnia wszystkie zasadnicze wymagania zawarte w poszczególnych dyrektywach nowego podejścia przewidujących oznakowanie CE. Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci deklaracji RoHS dla produktu lub oświadczenia producenta UPS lub innego dokumentu potwierdzającego spełnienie kryteriów środowiskowych w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych.

Zewnętrzny moduł bateryjny (EBM) – 1 szt.

- Urządzenie w obudowie rack 19" o wysokości nie większej niż 2U.

- Urządzenie musi oferować napięcie znamionowe modułu 72 V. Moduł musi być przeznaczony przez producenta do współpracy z oferowanym UPS-em 3000 VA / 3000 W.

- Urządzenie musi posiadać co najmniej 12 szczelnych akumulatorów kwasowo-ołowiowych VRLA o parametrach 12 V / 9 Ah każdy.

- Urządzenie musi oferować możliwość podłączania i wymiany modułu podczas pracy UPS-a, bez wyłączania chronionych odbiorników. UPS musi automatycznie rozpoznawać podłączony moduł. Zasilacze awaryjne UPS i zewnętrzne moduły bateryjne (EBM) muszą pochodzić od jednego producenta albo tworzyć zestaw, którego zgodność producent UPS-a potwierdza w dokumentacji technicznej.

- Urządzenie musi zawierać przewody potrzebne do połączenia zasilacza awaryjnego UPS oraz własny kompletny zestaw uchwytów i szyn do montażu w szafie rack 19".

Gwarancja

- Zamawiający wymaga, aby oferowane zasilacze awaryjne UPS i dodatkowy moduł bateryjny objęte były gwarancją producenta przez minimum 36 miesięcy.

- Zamawiający dopuszcza rozszerzenie gwarancji producenta na okres 48 miesięcy. Oferowanie dłuższego okresu wsparcia będzie dodatkowo punktowane w ramach kryteriów oceny ofert.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć potwierdzenie producenta zasilaczy awaryjnych (np. dokument lub certyfikat) wskazujące na zapewnienie gwarancji przez producenta w okresie zgodnym z ofertą.

- Gwarancja obejmie elektronikę, akumulatory i pozostałe elementy dostarczonych urządzeń. Naprawa, wymiana części, transport i obsługa zgłoszeń nie mogą powodować dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego.

- Wykonawca przekaże dokumenty lub potwierdzenia elektroniczne, które pozwolą powiązać ochronę gwarancyjną z numerami seryjnymi wszystkich urządzeń.

- Jeżeli producent wymaga rejestracji urządzeń lub aktywacji pakietu gwarancyjnego, Wykonawca wykona te czynności i przekaże Zamawiającemu potwierdzenie.

# Zakup UPS TYP B (1 szt.).

Minimalne parametry techniczne urządzenia:

- Typ obudowy: umożliwiający ustawienie samodzielne, typu TOWER.

- Moc pozorna: min. 1 kVA.

- Architektura UPSa: line-interactive.

- Liczba i rodzaj gniazdek z utrzymaniem zasilania: min. 5x IEC C13.

- Poziom hałasu: UPS z chłodzeniem pasywnym lub maksymalny poziom hałasu deklarowany przez producenta mniej niż 41 dB, zgodnie z dokumentacją producenta.

- Czas podtrzymania dla obciążenia 100%: min. 3 min.

- Czas podtrzymania przy obciążeniu 50%: min. 6 min.

- Liczba akumulatorów : minimalnie 2szt, parametry  znamionowe : 12V / minimalnie 9Ah,

możliwość wymiany przez użytkownika

- Zabezpieczenia: przeciwprzepięciowe, przeciwzwarciowe, przeciwprzeciążeniowe.

- Wyświetlacz LCD lub diody LED sygnalizujące stan pracy urządzenia.

- Alarmy dźwiękowe urządzenia sygnalizujące stan pracy urządzenia w zakresie określonych przez producenta zdarzeń.

- Interfejsy: min. 1 x USB (kompatybilny z HID)

- Jakość produktu i sposobu jego wykonania: Deklaracja zgodności CE lub inny równoważny dokument poświadczający, ze oferowany UPS spełnia wszystkie zasadnicze wymagania zawarte w poszczególnych dyrektywach nowego podejścia przewidujących oznakowanie CE. Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci deklaracji RoHS dla produktu lub oświadczenia producenta UPS lub innego dokumentu potwierdzającego spełnienie kryteriów środowiskowych w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych.

- Co najmniej 24 miesięcy gwarancji producenta.

CZĘŚĆ 2

# Minimalne parametry techniczne serwera plików NAS (1 szt.)

Minimalne parametry urządzenia:

- Obudowa do szafy RACK.

- Procesor wielordzeniowy osiągający w teście wydajności PassMark Performance Test co najmniej wynik 7000 punktów, testy powinny być aktualne w okresie nie dłuższym niż 30 dni przed składaniem ofert. Zamawiający żąda załączenia do oferty przedmiotowego środka dowodowego określonego w SWZ potwierdzającego spełnienie przez oferowany procesor żądanej przez Zamawiającego wydajności.

- Pamięć RAM: min. 8 GB z możliwością rozbudowy do co najmniej 32 GB.

- Możliwość zainstalowania łącznie minimalnie 12 dysków, obejmujące możliwości instalacji dysków 3,5 lub 2,5 calowych, min. SATA 3 - 6 Gb/s.

- Poziom RAID: 1,5,6.

- Kompatybilność dysków: 3,5-calowe dyski twarde SATA; 2,5-calowe dyski SSD SATA.

- Interfejsy sieciowe : minimalnie 2 porty 1 GbE RJ45 oraz minimalnie 1 port 10 GbE RJ45 lub 10GbE SFP+.

- Porty USB: min. 2x USB 3.0.

- Minimalnie 1 slot PCie.

- Zasilacze redundantne z możliwością wymiany podczas pracy 2szt.

- W zestawie szyny do montażu w szafie RACK.

- Funkcjonalność oprogramowania systemowego:

  - Obsługa protokołów SMB, FTP, NFS, SSH oraz SNMP.

  - Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych komputerów i serwerów z wykorzystaniem agentów, z centralnym zarządzaniem, harmonogramem i odtwarzaniem danych, niewymagające dodatkowych licencji..

  - Obsługa lokalnych, zdalnych i chmurowych kopii zapasowych oraz odtwarzania danych.

  - Wsparcie dla środowisk wirtualizacji (m.in. VMware, Microsoft Hyper-V) oraz obsługa protokołu iSCSI.

  - Możliwość uruchamiania kontenerów zgodnych z Docker oraz innych aplikacji kontenerowych.

  - Możliwość uruchamiania maszyn wirtualnych.

  - Centralne zarządzanie użytkownikami, grupami i uprawnieniami z integracją z LDAP oraz Active Directory.

  - Obsługa szyfrowania danych, certyfikatów oraz bezpiecznego dostępu z wykorzystaniem protokołów HTTPS i VPN.

  - Monitorowanie stanu systemu, generowanie powiadomień o zdarzeniach, udostępnianie zasobów sieciowych oraz zarządzanie za pośrednictwem interfejsu WWW.

  - Możliwość integracji z systemami monitoringu IP, obejmująca obsługę kamer IP, rejestrację obrazu, podgląd na żywo, odtwarzanie nagrań, detekcję zdarzeń oraz zdalny dostęp do systemu monitoringu.

- Jakość produktu i sposobu jego wykonania: Deklaracja zgodności CE lub inny równoważny dokument poświadczający, że oferowany NAS spełnia wszystkie zasadnicze wymagania zawarte w poszczególnych dyrektywach nowego podejścia przewidujących oznakowanie CE. Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci deklaracji RoHS dla produktu lub oświadczenia producenta NAS lub innego dokumentu potwierdzającego spełnienie kryteriów środowiskowych w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych.

- Gwarancja producenta na serwer plików NAS min. 36 miesięcy.

- Do serwera dostarczone w zestawie minimalnie. 4 dyski o pojemności min. 16 TB SATA 6 GB/s przeznaczonych dla systemów NAS pracujących w trybie ciągłym z technologią zapisu CMR. Dyski muszą być zgodne z urządzeniem NAS, tj. muszą znajdować się na liście zgodności prowadzonej przez producenta urządzenia NAS lub które zostały przetestowane pod kątem zgodności z produktami producenta urządzenia NAS. W przypadku awarii dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego. Dyski są objęte gwarancją producenta na co najmniej 36 miesięcy.