Załącznik 1.11

Wdrożenie systemu NAS

| L.p. | Parametr | Wymaganie minimalne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przedmiot zamówienia | Przedmiotem zamówienia jest podstawowe wdrożenie jednego urządzenia NAS dostarczonego w ramach niniejszego zamówienia, obejmujące jego montaż, podłączenie, inicjalizację, aktualizację, konfigurację przestrzeni dyskowej, podstawowych usług udostępniania danych, zabezpieczeń, alertowania oraz wykonanie testów odbiorowych. NAS będzie pełnił przede wszystkim funkcję repozytorium kopii, eksportów i plików konfiguracyjnych systemów bezpieczeństwa. |
| 2 | Zakres wdrożenia | Zakres wdrożenia obejmuje: - montaż lub ustawienie urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego; - podłączenie zasilania i jednego interfejsu sieciowego; - inicjalizację i aktualizację systemu NAS; - konfigurację puli dyskowej i wolumenu; - konfigurację maksymalnie trzech udziałów lub eksportów; - uruchomienie maksymalnie dwóch protokołów dostępu: SMB i NFS; - utworzenie maksymalnie dwóch kont administracyjnych i kont technicznych niezbędnych do dostępu do udziałów; - konfigurację podstawowych zabezpieczeń i powiadomień e-mail; - wykonanie testów zapisu i odczytu; - przekazanie dokumentacji. |
| 3 | Zgodność wdrożenia z dostarczonym urządzeniem | Wdrożenie musi zostać wykonane z uwzględnieniem parametrów, funkcjonalności i ograniczeń dostarczonego urządzenia NAS zaoferowanego w ramach tego samego zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić wdrożenie w sposób zgodny z dokumentacją producenta, wymaganiami OPZ dla urządzenia NAS oraz z zastosowaniem wszystkich elementów, licencji, modułów i akcesoriów dostarczonych w ramach oferty. Niedopuszczalne jest przerzucanie na Zamawiającego obowiązku zakupu dodatkowych elementów, licencji, modułów, adapterów, nośników lub funkcji niezbędnych do osiągnięcia gotowości eksploatacyjnej rozwiązania, jeżeli konieczność ich zastosowania wynika z zaoferowanej konfiguracji. |
| 4 | Instalacja fizyczna i montaż | W ramach wdrożenia Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia instalacji fizycznej urządzenia NAS oraz jego ustawienia lub montażu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zgodnie z konstrukcją oferowanego urządzenia, dokumentacją producenta oraz założeniami infrastruktury Zamawiającego. Jeżeli dostarczone urządzenie NAS jest wykonane w obudowie Tower, dopuszcza się jego ustawienie na półce w szafie rack 19” albo w innym bezpiecznym miejscu wskazanym przez Zamawiającego, z zapewnieniem stabilnego ustawienia, prawidłowej wentylacji, dostępu serwisowego oraz właściwej organizacji okablowania. Jeżeli dostarczone urządzenie NAS jest wykonane w obudowie rack, montaż musi zostać wykonany z wykorzystaniem elementów montażowych właściwych dla oferowanego modelu, dostarczonych wraz z urządzeniem albo przewidzianych przez producenta. |
| 5 | Podłączenie zasilania i sieci | W ramach wdrożenia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania podłączenia urządzenia NAS do dostępnej infrastruktury zasilającej oraz infrastruktury sieciowej objętej zamówieniem w sposób zapewniający jego prawidłową, stabilną i bezpieczną pracę, z uwzględnieniem dostępnych interfejsów, wymagań producenta oraz architektury wdrażanego środowiska. W ramach podłączenia sieciowego Wykonawca zobowiązany jest uruchomić i zweryfikować pracę dostarczonych interfejsów sieciowych NAS zgodnie z OPZ dla urządzenia NAS oraz przyjętym projektem wdrożenia. Wykonawca zobowiązany jest wykorzystać lub podłączyć wszystkie elementy niezbędne do zestawienia połączeń NAS z serwerem fizycznym, środowiskiem wirtualizacyjnym, zarządzalnym przełącznikiem sieciowym z obsługą VLAN i 802.1X, urządzeniem NGFW oraz pozostałymi elementami infrastruktury objętej zamówieniem, w szczególności przewody sieciowe, adaptery lub inne elementy dostarczone w ramach oferty, jeżeli są wymagane do działania oferowanej konfiguracji. Zamawiający nie wymaga uruchomienia połączeń 10 Gb/s, chyba że takie interfejsy zostały zaoferowane przez Wykonawcę i przewidziane w projekcie wdrożenia. |
| 6 | Konfiguracja podstawowa urządzenia NAS | W ramach wdrożenia Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia podstawowej konfiguracji urządzenia NAS, obejmującej co najmniej inicjalizację systemu, konfigurację ustawień administracyjnych i sieciowych, konfigurację czasu systemowego, konfigurację zdalnego zarządzania, uruchomienie wymaganych funkcji zarządzania, weryfikację wersji systemu operacyjnego/firmware urządzenia oraz wykonanie aktualizacji do wersji rekomendowanej przez producenta na dzień wdrożenia, o ile aktualizacja jest wymagana i bezpieczna dla środowiska. Konfiguracja musi obejmować przygotowanie urządzenia do pracy w środowisku Zamawiającego zgodnie z wymaganiami producenta, wymaganiami OPZ dla urządzenia NAS oraz przeznaczeniem rozwiązania jako repozytorium danych, kopii zapasowych, snapshotów, eksportów maszyn wirtualnych, plików konfiguracyjnych i danych systemów bezpieczeństwa. |
| 7 | Konfiguracja przestrzeni dyskowej i usług danych | Wykonawca skonfiguruje jedną pulę dyskową odporną na awarię co najmniej jednego dysku. Konfiguracja produkcyjna nie może wykorzystywać RAID 0. W puli zostanie utworzony jeden wolumen oraz maksymalnie trzy udziały lub eksporty: - zasób przeznaczony na kopie lub eksporty maszyn wirtualnych; - zasób przeznaczony na kopie konfiguracji i dane systemów bezpieczeństwa; - opcjonalny zasób administracyjny lub wymiany danych. Wykonawca uruchomi maksymalnie dwa protokoły: NFS oraz SMB. Konfiguracja iSCSI, LUN, thin provisioning, deduplikacji, replikacji i dodatkowych wolumenów nie jest objęta wdrożeniem. |
| 8 | Integracja z serwerem fizycznym, środowiskiem wirtualizacyjnym i hypervisorem | W ramach wdrożenia Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia integracji urządzenia NAS z serwerem fizycznym pełniącym rolę hosta środowiska wirtualizacyjnego objętym tym samym zamówieniem oraz z wdrażanym open-source’owym systemem wirtualizacji, w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowej współpracy rozwiązań, udostępniania zasobów danych oraz osiągnięcia gotowości eksploatacyjnej środowiska zgodnie z wymaganiami OPZ, dokumentacją producentów i projektem wdrożenia. Integracja musi obejmować co najmniej konfigurację dostępu środowiska wirtualizacyjnego do zasobów NAS, weryfikację widoczności zasobów z poziomu hosta wirtualizacyjnego, wykonanie testowego zapisu i odczytu danych oraz potwierdzenie możliwości wykorzystania zasobów NAS jako repozytorium danych, kopii zapasowych, snapshotów, eksportów maszyn wirtualnych lub innych zasobów przewidzianych w projekcie wdrożenia. Wykonana integracja musi zostać zweryfikowana praktycznie w toku testów odbiorowych. Integracja nie może ograniczać się wyłącznie do potwierdzenia kompatybilności deklarowanej przez producenta, lecz musi obejmować rzeczywiste uruchomienie współpracy w środowisku Zamawiającego w zakresie przewidzianym architekturą wdrożenia. |
| 9 | Integracja z pozostałymi systemami bezpieczeństwa i infrastrukturą objętą zamówieniem | W ramach wdrożenia Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia współpracy urządzenia NAS z pozostałymi elementami infrastruktury objętej zamówieniem, w szczególności z systemem monitorowania infrastruktury i usług IT opartym o oprogramowanie open source, rozwiązaniem NAC typu open source, systemem ITSM typu open source, menedżerem logów opartym o rozwiązania open source, serwerem fizycznym, open-source’owym systemem wirtualizacji, urządzeniem NGFW oraz zarządzalnym przełącznikiem sieciowym z obsługą VLAN i 802.1X, w zakresie wynikającym z architektury środowiska, funkcjonalności oferowanego rozwiązania oraz celu wdrożenia. Współpraca z systemami bezpieczeństwa obejmuje w szczególności możliwość udostępniania zasobów danych, repozytoriów, przestrzeni dla kopii zapasowych, snapshotów, eksportów, danych roboczych, danych archiwalnych lub logów, jeżeli taki sposób wykorzystania NAS zostanie przewidziany w projekcie wdrożenia. Niniejszy punkt nie obejmuje wdrożenia aplikacyjnego systemu monitorowania infrastruktury i usług IT, rozwiązania NAC, systemu ITSM ani menedżera logów, jeżeli wdrożenia te zostały opisane w odrębnych częściach OPZ. |
| 10 | Konfiguracja sieciowa i wydajnościowa | Konfiguracja musi uwzględniać wykorzystanie dostarczonych interfejsów sieciowych urządzenia w sposób zgodny z architekturą środowiska, OPZ dostawy urządzenia NAS oraz możliwościami infrastruktury sieciowej objętej zamówieniem, w tym - jeżeli wynika to z projektu wdrożenia - konfigurację rozdzielenia ruchu administracyjnego i danych, VLAN, adresacji IP, MTU, trasowania lub innych parametrów wymaganych do prawidłowej pracy rozwiązania. Konfiguracja sieciowa musi obejmować uruchomienie i zweryfikowanie pracy dostarczonych interfejsów sieciowych NAS zgodnie z OPZ dla urządzenia NAS, dokumentacją producenta oraz możliwościami infrastruktury sieciowej Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić zgodność zastosowanego standardu połączeń sieciowych NAS z serwerem fizycznym, środowiskiem wirtualizacyjnym, zarządzalnym przełącznikiem sieciowym z obsługą VLAN i 802.1X, urządzeniem NGFW oraz pozostałymi elementami infrastruktury objętej zamówieniem. W szczególności należy zweryfikować zgodność typu portów, medium transmisyjnego, prędkości połączenia, VLAN, MTU, adresacji oraz sposobu separacji ruchu administracyjnego i danych. Jeżeli do zestawienia połączeń konieczne są przewody, adaptery lub inne elementy dostarczone w ramach oferty, Wykonawca zobowiązany jest je podłączyć, skonfigurować i zweryfikować ich poprawne działanie w ramach wdrożenia. |
| 11 | Konfiguracja bezpieczeństwa i kontroli dostępu | Wykonawca: - skonfiguruje dostęp administracyjny przez HTTPS; - wyłączy lub zabezpieczy konto domyślne, jeżeli jest to możliwe; - utworzy maksymalnie dwa imienne konta administracyjne; - utworzy konta techniczne niezbędne do dostępu do udziałów; - ograniczy dostęp NFS do adresu hosta wskazanego przez Zamawiającego; - nada uprawnienia do udziałów zgodnie z zasadą minimalnych uprawnień; - włączy rejestrowanie podstawowych zdarzeń administracyjnych; - wyłączy zbędne usługi sieciowe. |
| 12 | Monitoring, logowanie i diagnostyka | W ramach wdrożenia Wykonawca zobowiązany jest do skonfigurowania mechanizmów monitorowania, rejestrowania zdarzeń oraz diagnostyki urządzenia NAS w zakresie niezbędnym do nadzoru nad jego pracą, wykrywania nieprawidłowości, analizy zdarzeń oraz wsparcia utrzymania i bezpiecznej eksploatacji rozwiązania. W zakresie, w jakim pozwala na to funkcjonalność oferowanego urządzenia oraz architektura wdrażanego środowiska, konfiguracja musi obejmować przekazywanie logów, alertów lub zdarzeń do systemu monitorowania infrastruktury i usług IT opartego o oprogramowanie open source, menedżera logów opartego o rozwiązania open source, z wykorzystaniem syslog, SNMP, poczty e-mail, webhook/API albo innego mechanizmu wspieranego przez oferowane urządzenie i wskazanego w projekcie wdrożenia. |
| 13 | Testy funkcjonalne, wydajnościowe i integracyjne | Testy odbiorowe obejmą: - sprawdzenie poprawnego uruchomienia NAS; - sprawdzenie wykrycia wszystkich dostarczonych dysków; - sprawdzenie stanu puli RAID i wolumenu; - potwierdzenie, że konfiguracja produkcyjna nie wykorzystuje RAID 0; - sprawdzenie dostępu do maksymalnie trzech skonfigurowanych udziałów; - wykonanie testowego zapisu i odczytu przez SMB oraz NFS, jeżeli oba protokoły zostały skonfigurowane; - sprawdzenie dostępu administracyjnego przez HTTPS; - sprawdzenie działania kont i uprawnień; - wykonanie testowego powiadomienia e-mail; - sprawdzenie braku krytycznych alertów sprzętowych. |
| 14 | Dokumentacja powdrożeniowa | Dokumentacja powdrożeniowa obejmie: - model, numer seryjny i wersję systemu NAS; - adres IP i sposób logowania; - konfigurację dysków, RAID, puli i wolumenu; - wykaz utworzonych udziałów i ich przeznaczenie; - wykaz aktywnych protokołów SMB i NFS; - wykaz kont i ról, bez podawania haseł; - opis podstawowych ustawień bezpieczeństwa i powiadomień; - procedurę aktualizacji; - wyniki testów odbiorowych. |
| 15 | Warunki odbioru | Warunkiem odbioru jest: - montaż, podłączenie i uruchomienie NAS; - aktualizacja systemu; - utworzenie jednej puli odpornej na awarię co najmniej jednego dysku; - utworzenie jednego wolumenu i maksymalnie trzech udziałów; - potwierdzenie działania protokołów SMB i NFS, jeżeli oba zostały wdrożone; - wykonanie testowego zapisu i odczytu; - potwierdzenie działania HTTPS, kont i uprawnień; - potwierdzenie działania powiadomień e-mail; - przekazanie dokumentacji i danych administracyjnych. |
| 16 | Asysta powdrożeniowa | Wykonawca zapewni Zamawiającemu asystę powdrożeniową dotyczącą wdrożonego urządzenia NAS, świadczoną od dnia podpisania protokołu odbioru wdrożenia bez zastrzeżeń do dnia 30.11.2026 r. Asysta powdrożeniowa obejmuje wsparcie administratora Zamawiającego w bieżącej eksploatacji urządzenia NAS, konsultacje dotyczące konfiguracji i utrzymania urządzenia, pomoc w diagnozowaniu problemów związanych z działaniem wdrożonego rozwiązania, wsparcie przy podstawowych czynnościach administracyjnych, analizę komunikatów, alertów i zdarzeń generowanych przez NAS oraz udzielanie wyjaśnień dotyczących dokumentacji powdrożeniowej. Wykonawca zobowiązany jest do przyjmowania zgłoszeń w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego, tj. co najmniej od 8:00 do 15:00, z czasem reakcji nie dłuższym niż 2 dni robocze od momentu otrzymania zgłoszenia. Przez czas reakcji rozumie się potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz rozpoczęcie jego analizy przez Wykonawcę. |