Załącznik 1.17

Przełączniki sieciowe do poszczególnych lokalizacji systemów automatyki OT (3 sztuki)

| L.p. | Parametr | Wymaganie minimalne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Typ przełącznika | Przełącznik sieciowy typu Ethernet przeznaczony do pracy w sieciach lokalnych, zarządzalny, wyposażony w porty Gigabit Ethernet oraz porty uplink umożliwiające podłączenie do infrastruktury sieciowej wyższego poziomu. Urządzenie musi być przeznaczone do pracy w środowiskach wymagających stabilnej i ciągłej komunikacji sieciowej, w tym w sieciach wykorzystywanych do obsługi systemów automatyki oraz infrastruktury informatycznej. Zamawiający nie wymaga, aby urządzenie było przełącznikiem przemysłowym ani posiadało certyfikacji, rozszerzonych zakresów temperatury pracy, redundantnych wejść zasilania lub innych właściwości właściwych dla urządzeń klasy industrial/OT. Określenie środowiska OT odnosi się do funkcji urządzenia w architekturze sieci, a nie do wymaganej klasy konstrukcyjnej urządzenia. |
| 2 | Warstwa przełączania | Przełącznik musi realizować funkcje przełączania w warstwie drugiej modelu OSI (Layer 2), umożliwiające zarządzanie ruchem sieciowym na podstawie adresów MAC oraz obsługę mechanizmów segmentacji i kontroli ruchu niezbędnych do pracy w sieciach lokalnych, w tym w środowiskach współpracujących z urządzeniami automatyki oraz systemami informatycznymi. |
| 3 | Liczba portów Ethernet 10/100/1000 | Przełącznik musi być wyposażony w co najmniej 8 portów Ethernet RJ-45, obsługujących transmisję z prędkością 10/100/1000 Mb/s, przeznaczonych do podłączania urządzeń końcowych, elementów infrastruktury sieciowej oraz urządzeń automatyki wymagających stabilnej komunikacji w sieci lokalnej. Wszystkie wymagane porty muszą być dostępne do jednoczesnego wykorzystania. |
| 4 | Liczba portów uplink / combo RJ-45/SFP | Przełącznik musi być wyposażony w porty uplink umożliwiające realizację połączeń z innymi przełącznikami, urządzeniami dystrybucyjnymi lub elementami infrastruktury nadrzędnej. Dopuszcza się zastosowanie portów typu combo RJ-45/SFP, zapewniających elastyczność doboru medium transmisyjnego w zależności od potrzeb środowiska sieciowego, w tym także w sieciach współpracujących z systemami automatyki. |
| 5 | Obsługa VLAN | Przełącznik musi obsługiwać mechanizmy tworzenia i zarządzania logicznymi sieciami wirtualnymi VLAN, umożliwiające segmentację ruchu sieciowego, wydzielanie odrębnych stref komunikacyjnych oraz separację urządzeń i usług. Przełącznik musi umożliwiać taką konfigurację sieci VLAN oraz portów trunk/access, aby możliwe było wydzielenie segmentów komunikacyjnych OT oraz przekazanie kopii ruchu z wybranych VLAN do sond monitorowania OT, zgodnie z architekturą wdrożenia systemu bezpieczeństwa OT. |
| 6 | Obsługa IEEE 802.1Q | Przełącznik musi obsługiwać standard IEEE 802.1Q w zakresie znakowania ramek Ethernet dla sieci VLAN, umożliwiający logiczną segmentację ruchu oraz prawidłowe przenoszenie informacji o przynależności do sieci wirtualnych pomiędzy urządzeniami sieciowymi. Funkcjonalność ta musi zapewniać współpracę z innymi elementami infrastruktury oraz wspierać bezpieczną i uporządkowaną organizację komunikacji, w tym w środowiskach wykorzystujących urządzenia automatyki i systemy informatyczne. |
| 7 | Obsługa IEEE 802.1X | Przełącznik musi obsługiwać standard IEEE 802.1X w zakresie kontroli dostępu do sieci, umożliwiający uwierzytelnianie urządzeń lub użytkowników przed uzyskaniem dostępu do zasobów sieciowych. |
| 8 | Lista kontroli dostępu ACL | Przełącznik musi obsługiwać listy kontroli dostępu ACL, umożliwiające definiowanie i stosowanie reguł filtrowania ruchu sieciowego na podstawie wybranych kryteriów komunikacyjnych. Funkcjonalność ta musi wspierać ograniczanie nieautoryzowanego ruchu, separację komunikacji pomiędzy wybranymi segmentami sieci oraz podnoszenie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury, w tym w środowiskach współpracujących z urządzeniami automatyki i systemami informatycznymi. |
| 9 | Obsługa MACsec | Przełącznik musi umożliwiać realizację szyfrowania ruchu Ethernet zgodnie ze standardem IEEE 802.1AE (MACsec). Dopuszcza się realizację funkcjonalności MACsec: - sprzętowo; - programowo; - przez system operacyjny lub oprogramowanie urządzenia; Zamawiający nie wymaga: - sprzętowej akceleracji MACsec; - obsługi MACsec na wszystkich portach urządzenia; - zapewnienia pełnej przepustowości portu (line-rate) przy włączonym MACsec; - obsługi MACsec jednocześnie na wszystkich interfejsach; - dodatkowych funkcjonalności MACsec wykraczających poza możliwość zestawienia zabezpieczonego połączenia warstwy drugiej. Wymagane jest, aby MACsec mógł zostać uruchomiony co najmniej dla jednego połączenia Ethernet pomiędzy oferowanym przełącznikiem a innym urządzeniem obsługującym tę funkcjonalność. |
| 10 | Obsługa multicast / IGMP Snooping | Przełącznik musi obsługiwać ruch multicast oraz mechanizmy IGMP Snooping, umożliwiające kontrolowane przekazywanie transmisji grupowej wyłącznie do portów, dla których jest ona wymagana. |
| 11 | Obsługa protokołu STP | Przełącznik musi obsługiwać protokół STP (Spanning Tree Protocol) lub mechanizm równoważny, umożliwiający wykrywanie i eliminowanie pętli w topologii sieci Ethernet. |
| 12 | Zarządzanie przez interfejs WWW | Przełącznik musi umożliwiać zarządzanie i konfigurację za pośrednictwem graficznego interfejsu WWW, dostępnego z poziomu przeglądarki internetowej. |
| 13 | Zarządzanie z wiersza poleceń (CLI) | Przełącznik musi umożliwiać zarządzanie i konfigurację z poziomu interfejsu wiersza poleceń (CLI), pozwalającego na wykonywanie czynności administracyjnych, diagnostycznych i konfiguracyjnych. |
| 14 | Obsługa bezpiecznego zarządzania (SSH / HTTPS / SSL/TLS) | Przełącznik musi obsługiwać mechanizmy bezpiecznego zarządzania z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów komunikacyjnych, takich jak SSH, HTTPS oraz SSL/TLS, zapewniających ochronę poufności i integralności danych przesyłanych podczas administracji urządzeniem. |
| 15 | Współpraca z sondami monitorowania OT | Przełącznik musi umożliwiać konfigurację portów przeznaczonych do podłączenia sond monitorowania OT, w szczególności poprzez przekazywanie do nich kopii ruchu z wybranych portów, segmentów lub VLAN, bez wpływu na ciągłość komunikacji produkcyjnej. Przełącznik musi umożliwiać wydzielenie portów produkcyjnych, portów uplink, portów zarządzających oraz portów monitorujących, zgodnie z projektem technicznym wdrożenia systemu bezpieczeństwa OT. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby konfiguracja przełączników była spójna z konfiguracją sond sprzętowych oraz centralnego systemu bezpieczeństwa OT dostarczanych w ramach niniejszego zamówienia. |
| 16 | Możliwość montażu w szafie rack | Przełącznik musi być przystosowany do montażu w standardowej szafie teleinformatycznej typu rack lub dostarczany z rozwiązaniem umożliwiającym taki montaż. |
| 17 | Gwarancja | Przełącznik musi być objęty gwarancją na okres co najmniej 36 miesięcy. |