Załącznik 1.6

Serwer pod rozwiązania bezpieczeństwa (1 sztuka)

| L.p. | Parametr | Wymaganie minimalne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przedmiot zamówienia | Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 fabrycznie nowego, kompletnego serwera fizycznego przeznaczonego do pracy w środowisku serwerowym, przystosowanego do montażu w szafie rack 19”, wraz z elementami niezbędnymi do jego uruchomienia i eksploatacji w infrastrukturze teleinformatycznej Zamawiającego. Serwer będzie wykorzystywany na potrzeby utrzymania systemów bezpieczeństwa wdrażanych w ramach tego samego zamówienia, w szczególności: systemu monitorowania infrastruktury opartego o oprogramowanie open source, systemu NAC typu open source, systemu ITSM typu open source, menedżera logów opartego o oprogramowanie open source, a także do współpracy z systemem NAS, NGFW oraz zarządzalnym przełącznikiem sieciowym z obsługą VLAN i 802.1X. Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe, kompletne i być zdolne do pracy ciągłej w środowisku serwerowym. |
| 2 | Liczba serwerów | Dostarczone rozwiązanie musi obejmować 1 serwer fizyczny. |
| 3 | Architektura rozwiązania | Serwer będzie pełnił funkcję platformy sprzętowej dla usług i komponentów systemów bezpieczeństwa wdrażanych w ramach zamówienia. Zamawiający dopuszcza uruchomienie tych komponentów bezpośrednio na systemie operacyjnym, w środowisku wirtualizacyjnym, kontenerowym albo mieszanym, zgodnie z projektem wdrożenia opracowanym przez Wykonawcę. Serwer musi umożliwiać uruchomienie lub obsługę komponentów zarządzających, analitycznych, rejestrujących, integracyjnych i pomocniczych dla systemu monitorowania infrastruktury, systemu NAC, systemu ITSM oraz menedżera logów. Dane robocze, archiwalne, kopie zapasowe, repozytoria logów lub inne zasoby danych mogą być przechowywane na lokalnych dyskach serwera albo w systemie NAS dostarczanym i wdrażanym w ramach niniejszego zamówienia, zgodnie z projektem wdrożenia. |
| 4 | Typ serwera | Serwer w obudowie typu rack, przeznaczony do pracy w środowisku serwerowym, przystosowany do montażu w standardowej szafie teleinformatycznej 19”, zaprojektowany do pracy ciągłej i zastosowań związanych z obsługą usług infrastrukturalnych, aplikacyjnych, bezpieczeństwa, monitorowania, rejestrowania zdarzeń, zarządzania usługami IT lub środowisk wirtualnych. |
| 5 | Obudowa | Obudowa przystosowana do montażu w standardowej szafie rack 19”, umożliwiająca instalację wszystkich wymaganych komponentów wewnętrznych oraz zapewniająca odpowiednią cyrkulację powietrza i warunki pracy w środowisku centrum przetwarzania danych. Konstrukcja musi umożliwiać wygodny dostęp serwisowy oraz montaż przy użyciu dedykowanych szyn instalacyjnych dostarczonych wraz z serwerem. |
| 6 | Procesor | Serwer musi być wyposażony w co najmniej 1 procesor klasy serwerowej, zgodny z oferowaną platformą sprzętową, przeznaczony do pracy ciągłej w środowiskach serwerowych, wielozadaniowych i wirtualizacyjnych, zgodny z architekturą x86-64. |
| 7 | Pamięć RAM | Serwer musi być wyposażony w zainstalowaną pamięć operacyjną RAM o łącznej pojemności nie mniejszej niż 32 GB. Zastosowana pamięć musi być kompatybilna z oferowaną platformą sprzętową oraz umożliwiać dalszą rozbudowę. |
| 8 | Typ pamięci | Serwer musi obsługiwać pamięć operacyjną typu zgodnego z architekturą oferowanego modelu, przeznaczoną do zastosowań serwerowych, zapewniającą kompatybilność z płytą główną i procesorem. Zastosowany typ pamięci musi wspierać funkcje wykrywania i korekcji błędów. |
| 9 | Maksymalna rozbudowa pamięci | Serwer musi umożliwiać rozbudowę pamięci operacyjnej RAM do poziomu co najmniej 128 GB, przy wykorzystaniu dostępnych slotów pamięci na płycie głównej, zgodnie z architekturą oferowanego modelu, bez konieczności wymiany podstawowych komponentów serwera. |
| 10 | Dyski (konfiguracja i typ) | Serwer musi być wyposażony w dyski w konfiguracji umożliwiającej utworzenie macierzy RAID 1, obejmującej co najmniej 2 dyski o pojemności minimum 480 GB każdy, przeznaczone do pracy w środowisku serwerowym. Lokalna przestrzeń dyskowa serwera przeznaczona jest w szczególności na system operacyjny, środowisko wirtualizacji, maszyny wirtualne lub kontenery oraz podstawowe dane robocze. Repozytoria logów, dane archiwalne, kopie zapasowe oraz większe wolumeny danych powinny być przechowywane na systemie NAS dostarczanym i wdrażanym w ramach zamówienia, zgodnie z projektem wdrożenia. |
| 11 | Liczba zatok dyskowych | Serwer musi być wyposażony w co najmniej 4 zatoki dyskowe typu hot-swap, przystosowane do instalacji dysków w standardzie 2.5” lub 3.5”, zgodnie z architekturą oferowanego modelu, umożliwiające rozbudowę przestrzeni dyskowej bez konieczności wyłączania urządzenia. |
| 12 | Interfejsy sieciowe | Serwer musi być wyposażony w co najmniej jeden aktywny port sieciowy Ethernet 10 Gb/s oraz co najmniej dwa aktywne porty Ethernet 1 Gb/s. Dopuszcza się interfejs 10 Gb/s w standardzie RJ-45 albo SFP+, pod warunkiem dostarczenia elementów niezbędnych do jego połączenia z systemem NAS lub przełącznikiem. Serwer musi umożliwiać późniejszą rozbudowę o dodatkowy port lub kartę 10 Gb/s. Interfejsy sieciowe muszą umożliwiać realizację odrębnych funkcji komunikacyjnych, w szczególności dla ruchu zarządczego, ruchu usługowego/wirtualizacyjnego, ruchu monitorowania i logowania oraz komunikacji z urządzeniem NAS i innymi elementami infrastruktury objętej zamówieniem, zgodnie z przyjętą architekturą wdrożenia. Interfejsy sieciowe serwera muszą być kompatybilne z urządzeniem NAS, zarządzalnym przełącznikiem sieciowym z obsługą VLAN i 802.1X, urządzeniem NGFW oraz pozostałymi elementami infrastruktury dostarczanymi lub wdrażanymi w ramach niniejszego zamówienia. |
| 13 | Możliwość rozbudowy sieci | Serwer musi umożliwiać rozbudowę funkcji sieciowych poprzez instalację dodatkowych interfejsów komunikacyjnych, w szczególności w zakresie zwiększenia liczby portów, separacji ruchu administracyjnego i usługowego, obsługi dodatkowych segmentów sieci lub zwiększenia przepustowości połączeń. Rozbudowa nie może wymagać wymiany całego serwera i musi być realizowana z wykorzystaniem rozwiązań przewidzianych przez producenta oferowanej platformy sprzętowej. |
| 14 | Porty I/O | Serwer musi być wyposażony w porty wejścia/wyjścia umożliwiające podłączenie urządzeń peryferyjnych oraz obsługę serwisową, w tym co najmniej: 2 porty USB, 1 port wideo oraz porty wymagane do zarządzania i diagnostyki, zgodnie z architekturą oferowanego modelu. |
| 15 | Zarządzanie zdalne | Serwer musi być wyposażony w mechanizm zarządzania zdalnego typu out-of-band albo równoważny mechanizm zarządzania sprzętowego, niezależny od systemu operacyjnego, umożliwiający co najmniej: zdalny dostęp administracyjny do funkcji zarządzania, monitorowanie stanu sprzętu, zarządzanie zasilaniem oraz wykonywanie podstawowych operacji diagnostycznych i administracyjnych. Dopuszcza się realizację zarządzania przez dedykowany port fizyczny, port współdzielony albo inny mechanizm przewidziany przez producenta oferowanej platformy, pod warunkiem zapewnienia bezpiecznej administracji. |
| 16 | Funkcje zarządzania i monitoringu | Serwer musi zapewniać funkcje zarządzania i monitoringu umożliwiające co najmniej: bieżące monitorowanie parametrów pracy (temperatura, zasilanie, wentylatory, dyski), rejestrowanie zdarzeń sprzętowych, generowanie alertów oraz integrację z zewnętrznymi systemami zarządzania. Rozwiązanie musi umożliwiać przekazywanie informacji o stanie pracy i zdarzeniach do zewnętrznych systemów monitorowania lub bezpieczeństwa, z wykorzystaniem mechanizmów komunikacji i integracji. Integracja z systemem monitorowania infrastruktury oraz menedżerem logów musi być możliwa co najmniej z wykorzystaniem mechanizmów udostępnianych przez producenta serwera, takich jak np.: SNMP, syslog, API lub równoważne mechanizmy monitorowania i przekazywania zdarzeń. Jeżeli do wykorzystania wymaganych funkcji monitorowania lub zarządzania konieczne są dodatkowe licencje, muszą one zostać dostarczone w ramach ceny oferty. |
| 17 | Zasilanie i redundancja | Serwer musi być wyposażony w zasilanie redundantne, realizowane przez co najmniej 2 zasilacze hot-plug pracujące w układzie nadmiarowym, zapewniające ciągłość pracy urządzenia w przypadku awarii jednego z nich. Zastosowane rozwiązanie musi być zgodne z architekturą oferowanego modelu oraz umożliwiać wymianę uszkodzonego zasilacza bez konieczności wyłączania serwera. Zastosowane zasilacze oraz sposób zasilania serwera muszą być kompatybilne z systemem zasilania awaryjnego UPS, w zakresie niezbędnym do zapewnienia bezpiecznej pracy i podtrzymania zasilania. |
| 18 | System chłodzenia | Serwer musi być wyposażony w system chłodzenia przystosowany do pracy ciągłej w środowisku serwerowym. |
| 19 | Obsługiwane systemy / wirtualizacja | Serwer musi wspierać instalację i eksploatację open-source’owego systemu wirtualizacji wdrażanego w ramach niniejszego zamówienia oraz umożliwiać uruchamianie maszyn wirtualnych lub kontenerów przeznaczonych dla komponentów systemu monitorowania infrastruktury, NAC, ITSM oraz menedżera logów. Oferowana platforma sprzętowa musi wspierać sprzętowe mechanizmy wirtualizacji procesora, obsługę pamięci z korekcją błędów oraz stabilną pracę ciągłą w środowisku serwerowym. |
| 20 | Kompatybilność z pozostałymi elementami zamówienia | Oferowany serwer musi być kompatybilny z pozostałymi elementami infrastruktury dostarczanymi lub wdrażanymi w ramach tego samego zamówienia, w szczególności z systemem monitorowania infrastruktury open source, systemem NAC open source, systemem ITSM open source, menedżerem logów open source, systemem NAS, urządzeniem NGFW oraz zarządzalnym przełącznikiem sieciowym z obsługą VLAN i 802.1X. Kompatybilność obejmuje co najmniej możliwość wspólnego uruchomienia, konfiguracji, komunikacji sieciowej, administrowania, monitorowania, przekazywania logów i zdarzeń oraz eksploatacji tych elementów zgodnie z projektem wdrożenia. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszystkie elementy połączeniowe, montażowe, konfiguracyjne i licencyjne dotyczące oferowanego serwera, jeżeli są wymagane do jego uruchomienia, podłączenia, zarządzania, monitorowania i eksploatacji w przyjętej architekturze rozwiązania. |
| 21 | Bezpieczeństwo sprzętowe | Serwer musi być wyposażony w mechanizmy bezpieczeństwa sprzętowego wspierające ochronę integralności uruchamiania oraz tożsamości platformy, w tym co najmniej moduł TPM w wersji 2.0. Rozwiązanie musi umożliwiać stosowanie zabezpieczeń wymaganych dla środowisk serwerowych i wirtualizacyjnych. |
| 22 | Gwarancja | Serwer musi być objęty gwarancją producenta lub wykonawcy przez okres 36 miesięcy, realizowaną w miejscu instalacji. Czas reakcji serwisu nie może przekroczyć dwóch dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia. Zamawiający dopuszcza wcześniejszą diagnostykę zdalną. W przypadku konieczności zwrotu uszkodzonego nośnika Wykonawca zapewni możliwość jego bezpiecznego usunięcia, zniszczenia albo pozostawienia u Zamawiającego, |