Załącznik 1.8

Przełącznik sieciowy zarządzalny dostępowy: 1szt.

| L.p. | Parametr | Wymagania minimalne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Porty 10/100/1000BASE-T | Minimum 48 portów 10/100/1000BASE-T RJ-45 umieszczonych z przodu obudowy. Porty dostępowe muszą umożliwiać pracę z prędkością 10/100/1000 Mb/s oraz automatyczne negocjowanie parametrów połączenia. |
| 2 | Porty SFP | Przełącznik musi posiadać co najmniej 4 porty uplink w standardzie SFP lub SFP+, obsługujące transmisję z prędkością co najmniej 1 Gb/s. Dopuszcza się porty SFP 1 Gb/s, SFP+ 10 Gb/s lub porty zapewniające wyższą przepustowość. |
| 3 | Przepustowość | Minimum 100 Gb/s. |
| 4 | Wydajność | Urządzenie musi zapewniać wydajność przekazywania pakietów odpowiednią do obsługi wszystkich portów zgodnie z przeznaczeniem urządzenia jako przełącznika dostępowego. |
| 5 | Port konsoli | Przełącznik musi umożliwiać lokalny lub zdalny dostęp administracyjny. Dopuszcza się realizację dostępu administracyjnego poprzez: - port konsolowy RJ-45 lub USB, - HTTPS, - SSH, - inne rozwiązanie administracyjne przewidziane przez producenta. Fizyczny port konsolowy nie jest wymagany, jeżeli urządzenie umożliwia pełną konfigurację, zarządzanie oraz przywrócenie dostępu administracyjnego innymi mechanizmami przewidzianymi przez producenta. |
| 6 | Tablica MAC | Minimum 8 000 pozycji |
| 7 | Jumbo Frames | Obsługa ramek Jumbo |
| 8 | VLAN IEEE 802.1Q | Przełącznik musi obsługiwać wirtualne sieci lokalne VLAN zgodnie z IEEE 802.1Q, w tym identyfikatory VLAN. |
| 9 | Konfiguracja VLAN | Przełącznik musi obsługiwać statyczną konfigurację VLAN zgodnie z IEEE 802.1Q. |
| 10 | Dostęp do zarządzania | Przełącznik musi umożliwiać zarządzanie co najmniej poprzez: - HTTPS, - SSH w wersji 2 lub nowszej, - SNMPv3. Dopuszcza się dodatkowe mechanizmy zarządzania, w szczególności konsolę szeregową, USB, interfejs producenta lub centralną platformę zarządzającą. |
| 11 | Spanning Tree | Przełącznik musi obsługiwać co najmniej Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP, IEEE 802.1w) lub mechanizm równoważny. |
| 12 | Współpraca z NAC | Przełącznik musi umożliwiać współpracę z systemami kontroli dostępu do sieci (NAC) poprzez standardowe mechanizmy uwierzytelniania i autoryzacji dostępu do sieci, w szczególności: IEEE 802.1X, uwierzytelnianie z wykorzystaniem serwera RADIUS oraz przypisywanie uprawnień dostępu do sieci po uwierzytelnieniu użytkownika lub urządzenia. Przełącznik musi obsługiwać co najmniej jeden z następujących mechanizmów: dynamiczne przypisywanie VLAN po uwierzytelnieniu, uwierzytelnianie na podstawie adresu MAC/MAB, VLAN gościnny, listy ACL lub polityki dostępu stosowane po autoryzacji użytkownika albo urządzenia. |
| 13 | Gwarancja | Przełącznik musi być objęty gwarancją przez okres 36 miesięcy, liczony od dnia podpisania protokołu odbioru. W okresie gwarancji Zamawiający musi mieć zapewniony dostęp do aktualizacji bezpieczeństwa publikowanych dla oferowanego modelu. |