Załącznik nr 1

……………………………………………

Nazwa i adres Wykonawcy

# .............................. dn. …………...

ZAŁĄCZNIK  DO FORMULARZA OFERTOWEGO

ZAMAWIAJĄCY:

## Zakład Oczyszczania Miasta Spółka z o.o. 41-400 Mysłowice, ul. Stadionowa 11

Nawiązując do zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym wariant 1, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych                   (tj. Dz. U. z 2026 r. poz. 973 z późn. zm.), którego celem jest zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych postaci Remont nawierzchni ulicy Imielińskiej w Mysłowicach,                            nr postępowania 11/2026/ZOMM, na warunkach określonych w SWZ oferuję wykonanie               w/w przedmiotu zamówienia:

| l.p. | rodzaj robót | jednostka | cena jednostkowa netto | ilość | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm | m |  | 20,6 |  |
|  | 6,0+7,3*2=20,6 |  |  |  |  |
| 2 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - interpolacja - DLA POWIERZCHNI POWYŻEJ 5M2 | m2 |  | 527,615 |  |
|  | (5,8+19,0)/2*13,1=162,44 97,5*(3,7+3,2)/2=336,375 3,6*8,0=28,8 |  |  |  |  |
| 3 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej - za każdy dalszy 1 cm frezowania z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km – za dalsze 8 cm (krotność 8) | m2 |  | 4220,92 |  |
|  | (5,8+19,0)/2*13,1=162,44 97,5*(3,7+3,2)/2=336,375 3,6*8,0=28,8 |  |  |  |  |
| 4 | Nakłady uzupełniające za dalszą odległość transportu wynikającą z kalkulacji indywidualnej (UWAGA!! odwóz frezu do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami lub wbudowanie wraz z zagęszczeniem na drogach wskazanych przez Zamawiającego na terenie miasta. | m3 |  | 73,886 |  |
|  | 527,615*0,14=73,886 |  |  |  |  |
| 5 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) | m2 |  | 527,615 |  |
| 6 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 |  | 1055,23 |  |
|  | 527,615*2=1055,23 |  |  |  |  |
| 7 | Montaż siatki stalowej typu ciężkiego pod warstwy bitumiczne (moduł elastyczności min. 200 kN/mm2; wytrzymałośc na rozciąganie: kierunek podłużny 40 kN/mm2; poprzeczny 50 kN/mm2;średnica drut 2,45mm, skrętka drut płaski 7x3,0mm; powłoka: drut min. 125g/m2, skrętka min. 80/m2; siła zrywająca drut min. 4800N, skrętka min.12000N) | m2 |  | 527,615 |  |
| 8 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym | t |  | 32,98 |  |
|  | 527,615*0,025*2,5=32,98 |  |  |  |  |
| 9 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm – za grubość 7cm (krotność 1,75) | m2 |  | 923,33 |  |
|  | 527,615*1,75=923,33 |  |  |  |  |
| 10 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm | m2 |  | 527,615 |  |
| 11 | Oznakowanie robót – według projektu czasowej organizacji ruchu (w tym sygnalizacja świetlna trójwlotowa) | kpl |  | 1 |  |
| RAZEM wartość netto |  |  |  |  |  |

Całkowita wartość zamówienia wartość zamówienia (netto) ……………………………...

Słownie netto: ………………………………………………………………………………………….

(brutto) ………………………………………………………………..

Słownie brutto: ………………………………………………………………………………………….

- Oświadczam, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty                         i podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 SWZ.

- Oświadczam, że uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w SWZ dotyczącej niniejszego postępowania.

........................................................................................................................

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy