# ZP.271.44.2026							    Załącznik nr 9 do SWZ

# PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

## dla zadania pn.

Modernizacja kuchni w budynku SP 7 w ZPO nr 5 realizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Zamawiający:
Gmina Skarżysko-Kamienna
ul. Sikorskiego 18
26-110 Skarżysko-Kamienna

Miejsce realizacji zadania:
Szkoła Podstawowa nr 7
ul. Zielna 29
26-110 Skarżysko-Kamienna

## 1. Przedmiot zamówienia i formuła realizacji

- Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”, obejmującego kompleksowe zaprojektowanie oraz wykonanie modernizacji kuchni szkolnej wraz z zapleczem kuchennym w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Zielnej 29 w Skarżysku-Kamiennej, w tym robót rozbiórkowych, budowlanych, wykończeniowych, sanitarnych, gazowych, wentylacyjnych, elektrycznych oraz dostawy i montażu wyposażenia technologicznego, sanitarnego i pomocniczego.

- Przedmiot zamówienia należy wykonać jako zadanie kompletne, gotowe do użytkowania, zapewniające możliwość przygotowywania posiłków od podstaw dla około 150 osób dziennie, wyłącznie na potrzeby szkoły.

- W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich opracowań i dokumentów niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania, uzgodnienia, realizacji i odbioru robót, w szczególności koncepcji, inwentaryzacji, pomiarów z natury, wielobranżowej dokumentacji projektowej, dokumentacji technicznej i wykonawczej, jeżeli będą wymagane, a także do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień, zgłoszeń, decyzji, pozwoleń i innych dokumentów formalnoprawnych niezbędnych do realizacji zadania, o ile obowiązek ich uzyskania wynika z przepisów prawa lub przyjętych rozwiązań projektowych.

- Niniejszy PFU określa wymagania funkcjonalne, użytkowe, techniczne, materiałowe, jakościowe i odbiorowe Zamawiającego oraz stanowi podstawę do opracowania przez Wykonawcę rozwiązań projektowych i realizacji robót budowlanych. Obmiary i przedmiary należy traktować jako materiał pomocniczy i orientacyjny.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy obmiarem/przedmiarem, dokumentami pomocniczymi a niniejszym PFU, za wiążące należy uznać wymagania funkcjonalne, jakościowe, użytkowe oraz techniczne określone w PFU.

- Brak wskazania wprost niektórych prac projektowych, robót pomocniczych, towarzyszących, odtworzeniowych lub uzupełniających nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego, kompletnego i zgodnego z przeznaczeniem wykonania zadania.

- Przedmiot zamówienia obejmuje zarówno prace projektowe, uzgodnieniowe i formalnoprawne, jak również wykonanie wszystkich robót budowlanych, instalacyjnych, montażowych, wykończeniowych oraz czynności odbiorowych niezbędnych do osiągnięcia pełnej funkcjonalności kuchni i zaplecza po zakończeniu realizacji zadania.

- Wszelkie koncepcje projektowe, rozwiązania funkcjonalne, materiałowe, technologiczne i instalacyjne Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać z Zamawiającym oraz Dyrekcją Szkoły przed przystąpieniem do realizacji robót i zamawiania materiałów lub urządzeń.

## 2. Podstawa opracowania PFU

- Przekazane przez Zamawiającego obmiary i przedmiary robót.

- Ustalenia przekazane przez Zamawiającego oraz użytkownika obiektu.

- Materiał zdjęciowy oraz informacje uzyskane w toku ustaleń funkcjonalnych.

- Uwagi użytkownika, Sanepidu oraz PSP, w szczególności dotyczące:

  - wilgoci,

  - zapachów,

  - niewystarczającej wentylacji,

  - lokalizacji piecyków gazowych,

  - braku wpustów podłogowych,

  - potrzeby poprawy bezpieczeństwa instalacji gazowej.

- Obowiązujące przepisy prawa, zasady wiedzy technicznej, wymagania sanitarne, przeciwpożarowe, BHP oraz dobre praktyki wykonawcze.

## 3. Zakres obowiązków projektowych Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich pomiarów, oględzin, sprawdzeń, inwentaryzacji i analiz stanu istniejącego niezbędnych do prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej oraz realizacji zadania.

- Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji koncepcję rozwiązań funkcjonalnych, technologicznych, materiałowych i instalacyjnych przed przystąpieniem do docelowego projektowania oraz realizacji robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do opracowania kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej i technicznej, w zakresie wymaganym przepisami prawa, charakterem zadania oraz przyjętymi rozwiązaniami projektowymi.

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich wymaganych opinii, uzgodnień, warunków technicznych, sprawdzeń, decyzji, zgłoszeń, pozwoleń i innych dokumentów formalnoprawnych niezbędnych do zgodnej z prawem realizacji zadania, o ile są wymagane.

- Roboty budowlane mogą być realizowane wyłącznie na podstawie dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę, uzgodnionej z Zamawiającym oraz Dyrekcją Szkoły i, jeżeli jest to wymagane, zaopatrzonej w niezbędne dokumenty formalnoprawne.

## 4. Cel realizacji zadania

- Celem zadania jest doprowadzenie kuchni szkolnej i zaplecza do stanu umożliwiającego bezpieczne, higieniczne, sprawne i zgodne z przeznaczeniem użytkowanie.

- Realizacja zadania ma w szczególności doprowadzić do:

  - poprawy stanu technicznego pomieszczeń,

  - poprawy warunków sanitarnych i higienicznych,

  - usunięcia problemów z wilgocią i zapachami,

  - wykonania skutecznej wentylacji całego zaplecza,

  - wymiany zużytych i niewystarczających instalacji,

  - zapewnienia bezpiecznej instalacji gazowej z detekcją i odcięciem gazu,

  - wyposażenia kuchni i zaplecza w niezbędne urządzenia i wyposażenie,

  - poprawy warunków pracy personelu,

  - dostosowania pomieszczeń do wymagań eksploatacyjnych kuchni szkolnej.

- Po zakończeniu robót pomieszczenia mają być kompletne, estetyczne, łatwe do utrzymania w czystości oraz w pełni gotowe do użytkowania.

## 5. Zakres pomieszczeń objętych zamówieniem

Zamówienie obejmuje następujące pomieszczenia:

- Zmywalnia – 2,90 x 2,90 m, wysokość 3,00 m.

- Wydawalnia – 2,90 x 2,30 m, wysokość 3,00 m.

- Magazyn na produkty suche wraz ze strefą urządzeń chłodniczych – 3,50 x 2,20 m, wysokość 3,20 m.

- Kuchnia główna – 5,50 x 5,60 m, wysokość 3,00 m.

- WC wraz z łazienką, pralnią i prysznicem – 1,80 x 2,80 m, wysokość 3,20 m.

- Klatka schodowa – 1,20 x 6,50 m, wysokość 3,00 m.

- Pomieszczenie w piwnicy pełniące funkcję obieralni – 3,50 x 2,30 m, wysokość 2,10 m.

- Szatnia / zaplecze personelu – 3,00 x 2,00 m, wysokość 3,20 m.

Dodatkowo zakres obejmuje roboty zewnętrzne przy wejściu do zaplecza kuchennego, tj.:

- wymianę płytek na zewnętrznym podeście,

- zniwelowanie wysokości podestu zewnętrznego do poziomu pomieszczenia kuchni.

Zakres zewnętrzny nie obejmuje wymiany schodów zewnętrznych ani barierki.

## 6. Założenia funkcjonalno-użytkowe

- Kuchnia po modernizacji ma nadal funkcjonować jako kuchnia przygotowująca posiłki od podstaw.

- Kuchnia obsługuje wyłącznie szkołę.

- Przyjmuje się przygotowywanie standardowych posiłków szkolnych, bez wydzielonej strefy diet specjalnych.

- Zasilanie podstawowych urządzeń technologicznych pozostaje gazowe.

- Obieralnia pozostaje w piwnicy.

- Zasadniczy układ pomieszczeń pozostaje zbliżony do obecnego, przy czym dopuszcza się zmianę rozmieszczenia urządzeń i stanowisk po uzgodnieniu z dyrekcją szkoły oraz Zamawiającym.

- Dopuszcza się wyburzenie ścian w przebieralni, przechowalni i strefie chłodniczej, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

- W zmywalni należy zapewnić wyraźny podział na strefę brudną i czystą.

- W kuchni należy zapewnić logiczny podział funkcjonalny stanowisk pracy.

- W kuchni należy przewidzieć osłonięte, zmywalne stanowisko na odpady z podziałem na segregację.

- W pralni/łazience należy przewidzieć miejsce na odzież czystą i brudną oddzielnie oraz miejsce do suszenia odzieży roboczej.

- Wszystkie rozwiązania mają zapewnić łatwość utrzymania czystości oraz możliwość prawidłowej eksploatacji.

- Wszystkie rozwiązania nie mogą być sprzeczne z decyzją Sanepidu dotyczącą zatwierdzonego ciągu technologicznego. W przypadku zmiany należy uzyskać zgodę Sanepidu.

## 7. Minimalny zakres ilościowy wynikający z obmiaru/przedmiaru

### 7.1. Roboty budowlane – zakres ilościowy bazowy

W zakresie robót budowlanych i wykończeniowych należy przyjąć co najmniej następujące ilości wynikające z przedmiaru/obmiaru:

- Demontaż grzejnika stalowego dwupłytowego – 6 kpl.

- Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 – 8 szt.

- Rozebranie wykładziny ściennej z płytek – 138,960 m2

- Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej – 88,190 m2

- Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu w jednym poziomie na odległość do 30 m – 9,086 m3

- Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km – 9,086 m3

- Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, zabudowa pionów – 15,300 m2

- Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi – ściany – 296,450 m2

- Licowanie ścian płytkami na klej – przygotowanie podłoża – 296,450 m2

- Licowanie ścian płytkami kamionkowymi GRES – 296,450 m2

- Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi – posadzki – 99,300 m2

- Posadzki płytkowe – przygotowanie podłoża – 99,300 m2

- Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES – 99,300 m2

- Okładziny schodów z płytek – przygotowanie podłoża – parapety – 4,800 m2

- Okładziny schodów z płytek – parapety – 4,800 m2

- Okładziny schodów z płytek – przygotowanie podłoża – 10,170 m2

- Okładziny schodów z płytek – 10,170 m2

- Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych ze zeskrobaniem farby – 99,300 m2

- Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi, krotność 2 – 99,300 m2

- Tynki/gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm – 99,300 m2

- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych – 99,300 m2

- Montaż drzwi fabrycznie wykończonych z obróbką obsadzenia – 12,915 m2

- Grzejniki stalowe dwupłytowe z demontażu – 6 szt.

- Ręczne malowanie rur stalowych o średnicy do 50 mm – 5,900 m

- Wentylator osiowy do wentylacji przewodowej – 1 szt.

- Wykonanie zlewu w posadzce do odcedzania wody z garnków gabarytowych – 1 szt.

### 7.2. Instalacje sanitarne – zakres ilościowy bazowy

W zakresie robót sanitarnych należy przyjąć co najmniej następujące ilości wynikające z przedmiaru/obmiaru:

- Taboret gazowy – demontaż – 2 kpl.

- Piec gazowy wody przepływowej – demontaż – 1 kpl.

- Kuchnia gazowa z piekarnikiem – demontaż – 1 szt.

- Demontaż pojemnościowego podgrzewacza wody do 250 dm3 – 1 szt.

- Demontaż zlewozmywaków – 4 kpl.

- Demontaż okapów wentylacyjnych ze stali nierdzewnej – 2 szt.

- Demontaż umywalki – 1 kpl.

- Demontaż ustępu z miską porcelanową – 1 kpl.

- Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej – 5 szt.

- Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego Ø 50–100 mm – 32,000 m

- Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego Ø 25–32 mm – 73,000 m

- Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 cegły – 128,000 m

- Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych – 4 otw.

- Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km – 7,000 m3

- Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe spawane Ø 20 mm – 12,000 m

- Zawory kulowe Ø 20 mm – 13 szt.

- Rurociągi stalowe ocynkowane Ø 25 mm – 82,000 m

- Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów, baterii, mieszaczy itp. – 15 szt.

- Rurociągi z PVC kanalizacyjne Ø 50 mm – 46,000 m

- Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC Ø 50 mm – 9 podej.

- Rurociągi z PVC kanalizacyjne Ø 110 mm – 12,000 m

- Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC Ø 110 mm – 1 podej.

- Zamurowanie bruzd poziomych – 128,000 m

- Wpusty podłogowe Ø 50 mm – 2 szt.

- Taboret gazowy – 2 kpl.

- Pozycja z przedmiaru pomocniczego dotycząca kuchni gazowej z piekarnikiem nie stanowi obowiązku dostawy nowego urządzenia. W tym zakresie wiążące są postanowienia PFU, zgodnie z którymi Zamawiający nie wymaga dostawy nowej kuchni gazowej z piekarnikiem.

- Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej na konstrukcji wsporczej – 4 szt.

- Okapy wentylacyjne ze stali nierdzewnej prostokątne 3,3 x 1,1 – 1 szt.

- Okapy wentylacyjne ze stali nierdzewnej prostokątne 1,1 x 1,0 – 1 szt.

- Pozycję z przedmiaru pomocniczego dotyczącą szafy gastronomicznej przelotowej należy interpretować zgodnie z PFU jako wykonanie i montaż dwustronnej szafy metalowej przesuwnej oddzielającej zmywalnię od wydawalni posiłków, o parametrach i funkcji określonych w pkt 13.2 oraz 22.9 PFU.Piec gazowy wody przepływowej – 1 kpl.

- Wykonanie przewodów spalinowych i wentylacyjnych o przekroju 1/2 x 1/2 cegły – 10,000 m

- Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe Ø 15 mm montowane na ścianie – 6 szt.

- Pozycje przedmiarowe dotyczące baterii należy traktować jako materiał pomocniczy. Docelowy rodzaj, liczba i rozmieszczenie armatury mają wynikać z PFU oraz z przyjętego rozwiązania projektowego, uzgodnionego z Zamawiającym i Dyrekcją Szkoły

- Armatura sanitarna i technologiczna powinna zostać dobrana zgodnie z układem funkcjonalnym określonym w PFU, w szczególności dla kuchni, zmywalni, obieralni oraz pomieszczenia WC / łazienki / pralni.

- Ustęp z płuczką typu „kompakt” – 1 kpl.

- Brodzik natryskowy z drzwiami prysznicowymi – 1 kpl.

- Bateria natryskowa Ø 15 mm montowana na ścianie w kabinie – 1 szt.

### 7.3. Instalacja elektryczna – zakres ilościowy bazowy

W zakresie robót elektrycznych należy przyjąć co najmniej następujące ilości wynikające z przedmiaru/obmiaru:

- Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów betonowych – 132,000 m

- Przewody kabelkowe YDY 3 x 1,5 mm2 – 178,000 m

- Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm – 132,000 m

- Przewody kabelkowe YDY 3 x 2,5 mm2 – 148,000 m

- Przewody kabelkowe YDY 5 x 6 mm2 – 88,000 m

- Montaż uchwytów pod rury winidurowe – 45,000 m

- Rury winidurowe Ø do 20 mm – 27,000 m

- Rury winidurowe Ø do 47 mm – 40,000 m

- Montaż z podłączeniem opraw LED 600 x 600 – 7 szt.

- Montaż z podłączeniem opraw LED plafoniera – 6 szt.

- Montaż zestawu ŁUK C 16-18.1N 0-1+GN5+230V – 4 szt.

- Montaż gniazd 230V podwójnych hermetycznych – 9 szt.

- Montaż łączników bryzgoszczelnych jednobiegunowych – 5 szt.

- Montaż łączników bryzgoszczelnych świecznikowych – 1 szt.

- Wykucie wnęk o głębokości do 1 1/2 cegły – 1,000 m2

- Tynkowanie wnęk o powierzchni powyżej 1,0 m2 – 5,000 m2

- Montaż rozdzielni p/t 18-modułowej – 1 szt.

- Wyłącznik główny FR 40A – 1 szt.

- Kontrolki 3-fazowe – 1 szt.

- Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3(4)-biegunowy – 2 szt.

- Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy – 2 szt.

- Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy – 6 szt.

- Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy – 2 szt.

## 8. Korekty i uzupełnienia do zakresu bazowego wynikające z wymagań Zamawiającego

- Pomimo występowania w przedmiarze pozycji dotyczących okładzin schodów, Zamawiający nie przewiduje wymiany schodów zewnętrznych ani barierki.

- Na klatce schodowej należy przewidzieć wykonanie nowych posadzek z płytek antypoślizgowych zgodnie z pkt 9.3 PFU.

- Zakres zewnętrzny obejmuje wyłącznie:

- wymianę płytek na zewnętrznym podeście,

- zniwelowanie poziomu podestu do poziomu pomieszczenia kuchni.

- W miejsce układu opartego na elementach wskazanych w przedmiarze należy przyjąć rozwiązania funkcjonalne i wyposażenie zgodne z niniejszym PFU.

- Należy wykonać nową wentylację całego zaplecza, a nie wyłącznie elementy cząstkowe.

- Instalacje wod.-kan., gazowa, elektryczna, c.o. i c.w.u. mają zostać wykonane jako nowe w całości, z uwzględnieniem rozwiązań przyjętych w PFU.

- W zakresie prac należy uwzględnić wyburzenie ścian w przebieralni, przechowalni, strefie chłodniczej oraz zmywalni wraz z wszystkimi robotami towarzyszącymi.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy przedmiarem a PFU, w tym w szczególności w zakresie rodzaju urządzeń, wyposażenia, ilości elementów lub przyjętych rozwiązań funkcjonalnych, za wiążące należy uznać postanowienia PFU.

- W przypadku pozycji przedmiarowych lub obmiarowych odnoszących się do urządzeń, wyposażenia, armatury lub rozwiązań funkcjonalnych, które zostały zmienione albo wyłączone w niniejszym PFU, pozycje te należy traktować wyłącznie jako materiał pomocniczy. Wiążące pozostają rozwiązania, ilości, funkcje i wymagania określone w PFU oraz w dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego.

## 9. Szczegółowy zakres robót budowlanych i wykończeniowych

### 9.1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

- Należy zdemontować wszystkie okładziny ścienne i podłogowe przeznaczone do wymiany.

- Należy zdemontować stolarkę drzwiową przewidzianą do wymiany.

- Należy zdemontować wszystkie instalacje przewidziane do wymiany.

- Należy zdemontować urządzenia i wyposażenie przeznaczone do wymiany.

- Istniejące wyposażenie nierdzewne przewidziane do pozostawienia należy:

  - zdemontować na czas robót,

  - zabezpieczyć,

  - oczyścić i odświeżyć,

  - ponownie zamontować po zakończeniu robót.

- Należy wyburzyć wskazane ściany działowe w przebieralni, przechowalni, strefie chłodniczej oraz w zmywalni, wraz z wykonaniem wszelkich robót towarzyszących, odtworzeniowych, wykończeniowych i dostosowawczych.

- Należy wykonać niezbędne roboty odtworzeniowe po wyburzeniach i przebudowach.

- Wszystkie odpady, gruz i materiały z demontażu należy wywieźć i zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

### 9.2. Ściany

- W pomieszczeniach:

  - kuchnia główna,

  - zmywalnia,

  - wydawalnia,

  - magazyn,

  - obieralnia,

  - WC/łazienka/pralnia,
należy wykonać okładziny ścienne z płytek ceramicznych do pełnej wysokości.

- W szatni oraz na klatce schodowej należy wykonać naprawę podłoża i malowanie ścian farbami zmywalnymi, odpornymi na szorowanie.

- W miejscach narażonych na uszkodzenia należy przewidzieć narożniki ochronne i odbojnice.

### 9.3. Posadzki

- W kuchni, zmywalni, wydawalni, magazynie, obieralni, pralni/łazience i szatni należy wykonać nowe posadzki z płytek antypoślizgowych.

- W pomieszczeniach mokrych należy wykonać spadki do wpustów podłogowych.

- Należy wykonać cokoliki z płytek.

- Na klatce schodowej należy przewidzieć nowe posadzki z płytek antypoślizgowych.

9.4. Sufity

- We wszystkich pomieszczeniach należy wykonać kompleksowe odnowienie sufitów.

- W pomieszczeniach mokrych i kuchennych sufity mają być malowane farbą zmywalną, odporną na wilgoć.

- W szatni i na klatce schodowej sufity mają być malowane farbą zmywalną odporną na szorowanie.

### 9.5. Hydroizolacje i zabezpieczenia przeciwwilgociowe

- W kuchni i wszystkich pomieszczeniach mokrych należy wykonać hydroizolację podpłytkową.

- Zakres hydroizolacji obejmuje co najmniej:

  - folię w płynie,

  - taśmy i narożniki uszczelniające,

  - uszczelnienia przy wpustach,

  - uszczelnienia przy przejściach instalacyjnych.

- W miejscach zawilgocenia należy wykonać osuszenie i zabezpieczenia przeciwwilgociowe.

### 9.6. Podest zewnętrzny

- Należy skuć istniejące płytki na zewnętrznym podeście.

- Należy wykonać nową okładzinę z płytek mrozoodpornych i antypoślizgowych.

- Należy zniwelować poziom podestu do poziomu pomieszczenia kuchni.

- Zakres nie obejmuje schodów i barierki.

## 10. Stolarka drzwiowa i okienna

- Wszystkie drzwi wewnętrzne objęte zakresem należy wymienić na nowe.

- Należy wymienić 2 drzwi zewnętrzne.

- Drzwi wewnętrzne muszą być:

  - pełne,

  - bezprogowe,

  - łatwozmywalne,

  - odporne na wilgoć,

  - odporne na intensywne mycie i środki dezynfekcyjne.

- Drzwi zewnętrzne muszą być:

  - pełne,

  - ocieplane,

  - łatwozmywalne,

  - odporne na intensywne użytkowanie.

- Drzwi o wymaganej odporności pożarowej należy zastosować tam, gdzie będzie to wynikało z przepisów lub wymagań ppoż.

- Okna pozostają istniejące.

- Przy oknach dopuszcza się jedynie niezbędne obróbki po wykonaniu robót, z zastrzeżeniem wymiany parapetów na nowe.

- W zapleczu personelu należy zamontować 2 moskitiery.

- Należy przewidzieć wymianę parapetów na nowe w ilości 12 szt.

## 11. Szczegółowy zakres robót sanitarnych

### 11.1. Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna

- Należy wykonać nową instalację wod.-kan. w całości.

- Należy wykonać nowe podejścia do wszystkich urządzeń.

- Należy wykonać nowe wpusty podłogowe i spadki posadzek w:

  - kuchni,

  - zmywalni,

  - obieralni,

  - pralni/łazience.

- Należy przewidzieć separator tłuszczu; jego lokalizacja pozostaje do ustalenia technicznego.

- Należy wykonać rozwiązania eliminujące problem wylewania wody.

### 11.2. Ciepła woda użytkowa

- Należy wykonać nowe, jedno główne źródło c.w.u.

- Źródło c.w.u. ma być gazowe.

- Lokalizację przyjmuje się w pralni.

- Należy zapewnić prawidłowe zasilanie wszystkich punktów poboru.

### 11.3. Instalacja gazowa

- Należy wykonać nową instalację gazową w całości.

- Instalacja ma zasilać urządzenia gazowe przewidziane do użytkowania zgodnie z przyjętym rozwiązaniem funkcjonalno-technologicznym, w szczególności:

  - podwójny taboret gazowy,

  - gazowe źródło c.w.u.,

  - inne urządzenia gazowe przewidziane w uzgodnionym rozwiązaniu projektowym, jeżeli będą występowały.

- Należy wykonać system detekcji gazu z automatycznym odcięciem dopływu gazu.

- Należy wykonać wszystkie próby szczelności i odbiory.

### 11.4. Wentylacja

- Należy wykonać nową wentylację mechaniczną dla całego zaplecza, obejmującą:

  - kuchnię,

  - zmywalnię,

  - wydawalnię,

  - magazyn,

  - obieralnię,

  - pralnię/łazienkę,

  - szatnię,

  - klatkę schodową.

- W kuchni należy zamontować nowy okap na całej długości kuchni.

- Rozwiązania wentylacyjne mają skutecznie eliminować wilgoć i zapachy.

### 11.5. Centralne ogrzewanie

- Należy wykonać nową instalację c.o.

- Należy zamontować nowe grzejniki.

- Instalację należy podłączyć do istniejącego źródła ciepła w budynku szkoły.

## 12. Szczegółowy zakres robót elektrycznych

- Należy wykonać pełną modernizację instalacji elektrycznej.

- Zakres obejmuje:

  - nową rozdzielnię lub jej przebudowę,

  - nowe obwody oświetleniowe,

  - nowe obwody gniazdowe,

  - nowe obwody dedykowane pod urządzenia,

  - nowe oświetlenie podstawowe,

  - nowe oświetlenie awaryjne / ewakuacyjne,

  - pomiary i uruchomienie instalacji.

- W kuchni, zmywalni, obieralni, pralni i magazynie należy stosować oprawy LED hermetyczne.

- W pozostałych pomieszczeniach należy stosować oprawy LED dostosowane do ich funkcji.

- Instalacje należy prowadzić w sposób uporządkowany i w miarę możliwości ukryty.

13. Szczegółowy zakres wyposażenia technologicznego i pomocniczego

### 13.1. Kuchnia główna

Należy przewidzieć co najmniej:

- nowy podwójny taboret gazowy;

- nowy okap na całej długości kuchni;

- nową lodówkę;

- nowy dodatkowy stół roboczy nierdzewny o wymiarach dł. 200 cm, szerokości 70 cm i wysokości 84,5 cm.

- osłonięte, zmywalne stanowisko na odpady z segregacją;

- nowy stół kuchenny o wymiarach 70 x 70 cm oraz 3 krzesła;

- 3 baterie umywalkowe z wyciąganą wylewką.

Istniejące zlewy nierdzewne pozostają do dalszego użytkowania.
Istniejące stoły i regały nierdzewne wskazane do pozostawienia należy ponownie zamontować po wykonaniu robót.

### 13.2. Zmywalnia

Należy przewidzieć:

- 2 nowe zlewy / stanowiska zmywalni wraz z bateriami umywalkowymi z wyciąganą wylewką;

- jedno ze stanowisk zmywalni należy wbudować w dwustronną szafę metalową przesuwną oddzielającą zmywalnię od wydawalni posiłków;

- dwustronna szafa metalowa przesuwna powinna mieć wymiary: długość 280 cm, wysokość 240 cm, szerokość 120 cm oraz blat roboczy;

- od górnej krawędzi szafy do sufitu należy wykonać zabudowę z płyt gipsowo-kartonowych;

- należy zapewnić wyraźny podział na strefę brudną i czystą.

### 13.3. Wydawalnia

Należy przewidzieć:

- nowy bemar;

- nowe blaty robocze;

- nowe szafki / zabudowę dolną;

- wyposażenie pomocnicze niezbędne do wydawania posiłków.

### 13.4. Magazyn

Należy przewidzieć:

- nową zamrażarkę;

- nowe regały i półki magazynowe;

- nowy blat roboczy / stolik pomocniczy.

### 13.5. Obieralnia

Należy przewidzieć:

- 2 nowe zlewy / baseny do mycia warzyw;

- nowy stół roboczy;

- 2 baterie z wyciąganą wylewką;

- nowe regały / półki.

### 13.6. WC / łazienka / pralnia

Należy przewidzieć:

- nową miskę ustępową typu kompakt,

- nową umywalkę,

- nową kabinę natryskową z brodzikiem,

- nową pralkę,

- nowy zlew gospodarczy,

- wydzieloną strefę suszenia odzieży roboczej,

- zabudowę na środki czystości,

- oddzielne miejsca na odzież czystą i brudną.

### 13.7. Szatnia / zaplecze personelu

Należy przewidzieć:

- 3 indywidualne szafki ubraniowe,

- ławkę,

- stolik,

- krzesła.

## 14. Wymagania materiałowe i jakościowe

- Wszystkie materiały i urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane i pełnowartościowe.

- Wszystkie materiały muszą posiadać wymagane dopuszczenia, atesty, deklaracje i certyfikaty.

- Materiały stosowane w kuchni i zapleczu muszą być odporne na:

  - wilgoć,

  - częste mycie,

  - szorowanie,

  - środki czyszczące i dezynfekcyjne.

- Wyposażenie mające kontakt z żywnością musi być wykonane z materiałów dopuszczonych do stosowania w pomieszczeniach żywienia zbiorowego.

- Płytki ścienne i podłogowe należy przewidzieć w jasnej, neutralnej kolorystyce, bez dekorów.

- Dopuszcza się rozwiązania równoważne, pod warunkiem zachowania parametrów nie gorszych od wymaganych.

## 15. Wymagania Zamawiającego dotyczące sposobu wykonania robót

- Wykonawca ma obowiązek prowadzić roboty w sposób uporządkowany, bezpieczny i skoordynowany branżowo.

- Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie pomieszczeń i mienia Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia elementów pozostających do dalszego użytkowania.

- Wykonawca ma obowiązek bieżącego utrzymywania porządku i usuwania odpadów.

- Wszystkie roboty ulegające zakryciu muszą zostać zgłoszone do odbioru przed zakryciem.

- Wszelkie prace należy wykonać w sposób zapewniający pełną funkcjonalność obiektu po zakończeniu robót.

- Wykonawca ma obowiązek wykonać wszystkie niezbędne roboty pomocnicze i towarzyszące, nawet jeżeli nie zostały wyodrębnione osobno.

## 16. Odbiory robót

- Przewiduje się:

  - odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

  - odbiory branżowe,

  - odbiór końcowy.

- Odbiorowi podlegają w szczególności:

  - hydroizolacje,

  - spadki posadzek,

  - wpusty podłogowe,

  - instalacja wod.-kan.,

  - instalacja gazowa,

  - instalacja c.o. i c.w.u.,

  - instalacja wentylacyjna,

  - instalacja elektryczna,

  - oświetlenie awaryjne,

  - system detekcji gazu,

  - urządzenia gastronomiczne i chłodnicze.

- Odbiór końcowy może nastąpić po:

  - wykonaniu całości zakresu,

  - uruchomieniu urządzeń i instalacji,

  - przekazaniu dokumentów odbiorowych.

- Zamawiający może odmówić odbioru w przypadku:

  - niekompletności robót,

  - wad jakościowych,

  - braku sprawności instalacji,

  - braku dokumentów,

  - niezgodności z PFU.

## 17. Dokumenty wymagane przy odbiorze końcowym

Wykonawca zobowiązany jest przekazać:

- uzyskane opinie, uzgodnienia, warunki techniczne, sprawdzenia, zgłoszenia, decyzje, pozwolenia i inne dokumenty formalnoprawne, o ile były wymagane,

- koncepcję / rozwiązania projektowe zaakceptowane przez Zamawiającego, jeżeli zostały opracowane jako odrębny etap,

- kompletną dokumentację projektową opracowaną przez Wykonawcę, w zakresie wymaganym do realizacji zadania,

- dokumentację powykonawczą,

- zestawienie wykonanych robót,

- zestawienie zamontowanych urządzeń i wyposażenia,

- karty gwarancyjne,

- instrukcje obsługi urządzeń,

- deklaracje, atesty i dokumenty jakościowe wbudowanych materiałów i urządzeń,

- protokoły prób szczelności instalacji,

- protokoły uruchomienia i sprawdzenia wentylacji,

- protokoły pomiarów elektrycznych,

- protokoły uruchomienia systemu detekcji gazu i odcięcia gazu,

- protokoły uruchomienia urządzeń gastronomicznych, sanitarnych i chłodniczych.

Szkolenie personelu nie jest wymagane.

## 18. Gwarancja

- Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.

- Gwarancja obejmuje:

  - roboty budowlane,

  - roboty instalacyjne,

  - urządzenia,

  - wyposażenie,

  - elementy wykończeniowe.

- Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

## 19. Termin realizacji

Termin realizacji całości zadania: 3 miesiące od dnia podpisania umowy lecz nie dłużej niż do dnia 15.12.2026 r.

## 20. Zalecana wizja lokalna

- Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej miejsca realizacji zamówienia.

- Celem wizji lokalnej jest zapoznanie się z rzeczywistym stanem pomieszczeń, zakresem robót, warunkami technicznymi i eksploatacyjnymi, układem funkcjonalnym, istniejącymi instalacjami oraz wszelkimi uwarunkowaniami mogącymi mieć wpływ na sporządzenie oferty i realizację zamówienia.

- Wizja lokalna ma umożliwić Wykonawcy prawidłowe oszacowanie zakresu robót, kosztów realizacji, robót towarzyszących oraz ryzyk związanych z wykonaniem zamówienia.

- Koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

- Niedokonanie wizji lokalnej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku prawidłowego skalkulowania oferty, właściwej oceny zakresu prac oraz wykonania całości przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego

- Wykonawca, składając ofertę, potwierdza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia, w tym z lokalizacją i stanem istniejącym, oraz że uwzględnił te okoliczności w kalkulacji ceny i harmonogramie prac. W zakresie możliwym do ustalenia przy zachowaniu należytej staranności Wykonawca nie może powoływać się na nieznajomość warunków terenowych jako podstawę roszczeń.

# 21. Minimalne wymagania techniczne, materiałowe i eksploatacyjne

## 21.1. Wymagania ogólne dla wszystkich materiałów, urządzeń i wyposażenia

- Wszystkie materiały, urządzenia i elementy wyposażenia przewidziane do wbudowania lub montażu muszą być:

  - fabrycznie nowe,

  - nieużywane,

  - wolne od wad fizycznych i prawnych,

  - pełnowartościowe,

  - dopuszczone do stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wszystkie urządzenia i materiały muszą posiadać wymagane prawem dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania, w szczególności:

  - deklaracje właściwości użytkowych lub deklaracje zgodności,

  - karty katalogowe,

  - atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne, jeśli są wymagane,

  - instrukcje montażu, użytkowania i konserwacji.

- Wszystkie materiały oraz urządzenia stosowane w kuchni i pomieszczeniach zaplecza muszą być odporne na:

  - intensywną eksploatację,

  - częste mycie,

  - działanie wilgoci,

  - okresowe zawilgocenie,

  - standardowe środki czyszczące i dezynfekcyjne.

- Wszystkie elementy mające bezpośredni kontakt z żywnością lub używane w strefach technologicznych muszą być wykonane z materiałów dopuszczonych do stosowania w obiektach żywienia zbiorowego.

- Urządzenia i wyposażenie gastronomiczne oraz pomocnicze muszą być dostarczone, wniesione, zamontowane, wypoziomowane, podłączone, uruchomione i przekazane jako gotowe do użytkowania.

- Wykonawca odpowiada za pełną kompatybilność dostarczanych urządzeń z wykonanymi instalacjami.

- Zamawiający wymaga, aby wszystkie urządzenia były dobrane do potrzeb kuchni przygotowującej około 150 posiłków dziennie.

- Dopuszcza się rozwiązania równoważne, pod warunkiem że będą posiadały parametry nie gorsze niż określone w PFU pod względem:

  - trwałości,

  - funkcjonalności,

  - bezpieczeństwa,

  - higieny użytkowania,

  - odporności eksploatacyjnej,

  - łatwości utrzymania w czystości.

## 21.2. Wymagania dla wykończenia ścian, posadzek i sufitów

### A. Ściany wyłożone płytkami

- Płytki ścienne w pomieszczeniach kuchennych i mokrych muszą być:

  - gładkie,

  - łatwozmywalne,

  - odporne na wilgoć i zabrudzenia,

  - odporne na typowe środki czyszczące i dezynfekcyjne,

  - przeznaczone do stosowania wewnątrz obiektów użyteczności publicznej.

- Dopuszcza się płytki ceramiczne lub gresowe o parametrach nie gorszych niż:

  - jednolita, jasna, neutralna kolorystyka,

  - powierzchnia bez dekorów i wzorów,

  - jakość gatunku I.

- W pomieszczeniach: kuchnia, zmywalnia, wydawalnia, magazyn, obieralnia, WC/łazienka/pralnia płytki należy wykonać do pełnej wysokości pomieszczeń.

- Naroża zewnętrzne okładzin należy zabezpieczyć profilami lub innymi rozwiązaniami systemowymi.

### B. Posadzki z płytek

- Płytki podłogowe muszą być:

  - gresowe lub o parametrach równoważnych,

  - antypoślizgowe,

  - odporne na ścieranie,

  - odporne na obciążenia eksploatacyjne typowe dla zaplecza kuchennego,

  - łatwe do utrzymania w czystości.

- W kuchni, zmywalni, obieralni oraz pralni/łazience należy stosować płytki o podwyższonej antypoślizgowości, nie gorszej niż R11.

- W szatni, magazynie i wydawalni dopuszcza się klasę antypoślizgowości nie gorszą niż R10, przy zachowaniu wymagań bezpieczeństwa użytkowania.

- Posadzki muszą zostać wykonane z zachowaniem właściwych spadków do wpustów podłogowych w pomieszczeniach mokrych.

- Przy ścianach należy wykonać cokoliki z płytek.

- Połączenia ściana–posadzka w pomieszczeniach kuchennych i mokrych należy wykonać jako szczelne, odporne na mycie i łatwe do utrzymania w higienie.

### C. Fugi, kleje i uszczelnienia

- Należy stosować kleje, fugi i uszczelnienia przeznaczone do pomieszczeń wilgotnych i intensywnie użytkowanych.

- Fugi muszą być:

  - odporne na zabrudzenia,

  - o obniżonej nasiąkliwości,

  - łatwe do utrzymania w czystości.

- W narożach, przy wpustach, przy przejściach instalacyjnych oraz w miejscach szczególnie narażonych na zawilgocenie należy wykonać trwałe i szczelne uszczelnienia.

### D. Sufity i malowanie

- Sufity w kuchni, zmywalni, obieralni, magazynie i pralni/łazience muszą być malowane farbami:

  - zmywalnymi,

  - odpornymi na wilgoć,

  - odpornymi na szorowanie.

- Ściany malowane w szatni i na klatce schodowej muszą być wykończone farbą:

  - zmywalną,

  - odporną na szorowanie,

  - odporną na zabrudzenia eksploatacyjne.

- Kolorystyka farb ma być jasna i neutralna.

## 21.3. Wymagania dla hydroizolacji i zabezpieczeń przeciwwilgociowych

- W kuchni, zmywalni, obieralni i pralni/łazience należy wykonać kompletną hydroizolację podpłytkową.

- Hydroizolacja ma obejmować co najmniej:

  - folię w płynie,

  - taśmy uszczelniające,

  - narożniki systemowe,

  - uszczelnienia przy wpustach podłogowych,

  - uszczelnienia przy przejściach instalacyjnych.

- W miejscach stwierdzonego zawilgocenia należy wykonać osuszenie oraz zabezpieczenia przeciwwilgociowe odpowiednie do ujawnionego stanu technicznego.

- Wykonawca zobowiązany jest dobrać technologię naprawy i zabezpieczenia tak, aby nie dopuścić do odtwarzania się wilgoci po zakończeniu robót.

## 21.4. Wymagania dla stolarki drzwiowej

- Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń kuchennych i zaplecza muszą być:

  - pełne,

  - bezprogowe,

  - odporne na wilgoć,

  - łatwozmywalne,

  - odporne na intensywne mycie i środki dezynfekcyjne,

  - dostosowane do intensywnego użytkowania w obiekcie użyteczności publicznej.

- Drzwi zewnętrzne muszą być:

  - pełne,

  - ocieplane,

  - trwałe,

  - łatwe do utrzymania w czystości,

  - dostosowane do intensywnego użytkowania.

- Odporność pożarową drzwi należy przewidzieć tam, gdzie będzie to wymagane przepisami lub wymaganiami ppoż.

- Ostateczny kolor i wykończenie stolarki należy uzgodnić z Zamawiającym przed zamówieniem.

## 21.5. Wymagania dla instalacji wod.-kan., c.w.u. i c.o.

- Instalacje wod.-kan. należy wykonać jako nowe w całości.

- Należy zapewnić pełne doprowadzenie wody zimnej, ciepłej oraz odprowadzenie ścieków do wszystkich punktów poboru i urządzeń.

- W pomieszczeniach mokrych należy wykonać wpusty podłogowe wraz ze spadkami posadzki.

- Instalacja kanalizacyjna musi uwzględniać separator tłuszczu, którego ostateczna lokalizacja zostanie ustalona technicznie.

- Należy wykonać jedno główne, gazowe źródło ciepłej wody użytkowej zlokalizowane w pralni.

- Źródło c.w.u. musi posiadać wydajność wystarczającą do obsługi pomieszczeń objętych zakresem.

- Instalację centralnego ogrzewania należy wykonać jako nową, z nowymi grzejnikami, podłączoną do istniejącego źródła ciepła w budynku szkoły.

- Wszystkie grzejniki i przewody muszą być zamontowane estetycznie i trwale, z zachowaniem możliwości czyszczenia i eksploatacji.

## 21.6. Wymagania dla instalacji gazowej

- Instalację gazową należy wykonać jako nową w całości.

- Instalacja musi zasilać urządzenia gazowe przewidziane do użytkowania zgodnie z przyjętym rozwiązaniem funkcjonalno-technologicznym, w szczególności:

  - podwójny taboret gazowy,

  - gazowe źródło c.w.u.,

  - inne urządzenia gazowe przewidziane w uzgodnionym rozwiązaniu projektowym, jeżeli będą występowały,

  - inne urządzenia gazowe, jeżeli ich zastosowanie będzie wynikało z uzgodnionej dokumentacji projektowej i nie będzie sprzeczne z PFU.

Zamawiający nie wymaga dostawy nowej kuchni gazowej z piekarnikiem.

- Instalacja musi być wyposażona w system detekcji gazu z automatycznym odcięciem dopływu gazu.

- Należy wykonać wszystkie wymagane zabezpieczenia, armaturę odcinającą, próby szczelności oraz uruchomienia.

- Rozwiązania należy wykonać z uwzględnieniem zgłaszanych uwag dotyczących dotychczasowej lokalizacji piecyków gazowych.

## 21.7. Wymagania dla wentylacji

- Należy wykonać nową wentylację całego zaplecza.

- W kuchni głównej należy wykonać pełny układ wentylacji mechanicznej, zapewniający skuteczne odprowadzenie pary, zapachów i nadmiaru ciepła.

- W kuchni należy zamontować nowy okap obejmujący cały ciąg roboczy wymagający odciągu.

- Okap musi być wykonany ze stali nierdzewnej i wyposażony co najmniej w:

  - filtry tłuszczowe,

  - możliwość demontażu elementów do czyszczenia,

  - oświetlenie robocze, jeśli będzie wymagane technologicznie,

  - rozwiązanie umożliwiające odprowadzanie skroplin i zanieczyszczeń.

- Wentylacja zmywalni, obieralni, magazynu, pralni/łazienki, szatni i klatki schodowej musi być wykonana w sposób skutecznie ograniczający wilgoć i zapachy.

- Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić regulację, uruchomienie oraz sprawdzenie skuteczności działania.

## 21.8. Wymagania dla instalacji elektrycznej i oświetlenia

- Instalację elektryczną należy wykonać jako nową w całości.

- Należy przewidzieć oddzielne obwody dla urządzeń technologicznych, zgodnie z ich zapotrzebowaniem.

- Oprawy w kuchni, zmywalni, obieralni, pralni i magazynie muszą być:

  - LED,

  - hermetyczne,

  - odpowiednie do pomieszczeń wilgotnych i roboczych.

- W pozostałych pomieszczeniach należy stosować oprawy LED dostosowane do funkcji pomieszczenia.

- Oświetlenie powinno zapewniać komfort pracy i użytkowania zgodnie z obowiązującymi wymaganiami dla danych pomieszczeń.

- Należy wykonać oświetlenie awaryjne / ewakuacyjne w zakresie wymaganym dla obiektu i jego układu funkcjonalnego.

- Instalacje należy prowadzić w sposób uporządkowany, z możliwie maksymalnym ograniczeniem widocznych przewodów i tras natynkowych.

- Wszystkie urządzenia i instalacje elektryczne muszą zostać sprawdzone pomiarami i protokolarnie odebrane.

# 22. Minimalne parametry techniczne urządzeń i wyposażenia

## 22.1. Kuchnia gazowa z piekarnikiem – nie dotyczy
          Zamawiający nie wymaga dostawy nowej kuchni gazowej z piekarnikiem.

## 22.2. Taboret gazowy

- Urządzenie fabrycznie nowe.

- Konstrukcja ze stali nierdzewnej lub materiału równoważnego o nie gorszej odporności.

- Minimum 2 niezależne stanowiska grzewcze / 2 palniki, zgodnie z wymaganiem Zamawiającego.

- Zabezpieczenia przeciwwypływowe gazu.

- Stabilna konstrukcja, przystosowana do naczyń gastronomicznych.

- Łatwy dostęp do czyszczenia.

## 22.3. Okap kuchenny

- Okap fabrycznie nowy.

- Wykonany ze stali nierdzewnej.

- Długość dobrana do całego ciągu technologicznego wymagającego odciągu, zgodnie z układem kuchni.

- Wyposażony w filtry tłuszczowe.

- Przystosowany do łatwego demontażu elementów do czyszczenia.

- Wykonany wraz z niezbędnymi podłączeniami do instalacji wentylacyjnej.

- Parametry wydajnościowe dobrane do rzeczywistego obciążenia cieplnego i parowego kuchni.

## 22.4. Zmywarka / wyparzarka gastronomiczna – nie dotyczy

## Zamawiający nie wymaga dostawy nowej zmywarki / wyparzarki gastronomicznej.

## 22.5. Bemar

- Urządzenie fabrycznie nowe.

- Konstrukcja ze stali nierdzewnej.

- Przeznaczone do wydawania gorących posiłków.

- Wydajność i pojemność dostosowana do potrzeb wydawalni obsługującej około 150 posiłków dziennie.

- Konstrukcja umożliwiająca łatwe utrzymanie czystości.

- Parametry zasilania zgodne z wykonaną instalacją.

## 22.6. Lodówka do kuchni

- Urządzenie fabrycznie nowe.

- Przeznaczone do intensywnej pracy w zapleczu kuchennym.

- Obudowa łatwa do utrzymania w czystości.

- Zakres temperatur odpowiedni do przechowywania produktów spożywczych.

- Pojemność dobrana do potrzeb kuchni szkolnej.

- Konstrukcja trwała, przystosowana do intensywnego użytkowania.

## 22.7. Zamrażarka do magazynu

- Urządzenie fabrycznie nowe.

- Przeznaczone do pracy w magazynie produktów.

- Parametry mrożenia odpowiednie do przechowywania produktów spożywczych.

- Pojemność dostosowana do funkcji magazynu.

- Konstrukcja trwała, łatwa do czyszczenia.

- Zasilanie zgodne z wykonaną instalacją.

## 22.8. Zlewy, stanowiska zmywalni, baseny robocze i baterie

- Wszystkie elementy mają być wykonane ze stali nierdzewnej lub z materiałów równoważnych o nie gorszej trwałości i odporności eksploatacyjnej.

- W kuchni istniejące zlewy nierdzewne pozostają do dalszego użytkowania i należy je wyposażyć w 3 baterie do zlewów z wyciąganą wylewką.

- W zmywalni należy przewidzieć 2 nowe stanowiska zmywalni wraz z bateriami do zlewów z wyciąganą wylewką, w tym jedno stanowisko wbudowane w dwustronną szafę metalową przesuwną oddzielającą zmywalnię od wydawalni posiłków.

- W obieralni należy przewidzieć 2 nowe zlewy / baseny do mycia warzyw wraz z 2 bateriami do zlewów / basenów z wyciąganą wylewką.

- Wszystkie zlewy, stanowiska i baseny muszą być wyposażone w kompletne podłączenia, syfony i armaturę oraz być dostosowane do funkcji danego pomieszczenia.

## 22.9. Stoły robocze, blaty, regały i zabudowy pomocnicze.

- Stoły robocze i blaty w strefach technologicznych mają być wykonane ze stali nierdzewnej.

- Konstrukcja ma być stabilna, trwała i łatwa do czyszczenia.

- Regały i półki magazynowe mają być przystosowane do przechowywania produktów i łatwe do utrzymania w czystości.

- W kuchni należy przewidzieć jeden dodatkowy stół roboczy nierdzewny oraz stół kuchenny o wymiarach 70 x 70 cm i 3 krzesła.

- W zmywalni należy przewidzieć dwustronną szafę metalową przesuwną oddzielającą zmywalnię od wydawalni posiłków, o wymiarach: długość 280 cm, wysokość 240 cm, szerokość 120 cm, wyposażoną w blat roboczy. Od górnej krawędzi szafy do sufitu należy wykonać zabudowę z płyt gipsowo-kartonowych.

- W magazynie należy przewidzieć regały i półki magazynowe oraz blat roboczy / stolik pomocniczy.

- W obieralni należy przewidzieć nowy stół roboczy oraz regały / półki.

## 22.10. Wyposażenie pralni / łazienki

- Pralka fabrycznie nowa, o ładowności odpowiedniej dla potrzeb personelu.

- Kabina natryskowa kompletna, z brodzikiem i armaturą.

- Umywalka, miska ustępowa i zlew gospodarczy – fabrycznie nowe.

- Zabudowa na środki czystości oraz odzież czystą i brudną musi być wykonana z materiałów odpornych na wilgoć i łatwych do utrzymania w czystości.

## 22.11. Wyposażenie szatni

- Trzy indywidualne szafki ubraniowe.

- Ławka.

- Stolik.

- Krzesła.

- Wszystkie elementy mają być trwałe, łatwe do utrzymania w czystości i przystosowane do użytkowania w obiekcie publicznym.

# 23. Procedura akceptacji materiałów, urządzeń i wyposażenia przez Zamawiającego

- Przed wbudowaniem materiałów lub zamówieniem urządzeń Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do akceptacji:

  - karty katalogowe,

  - podstawowe parametry techniczne,

  - deklaracje i atesty, jeżeli są wymagane,

  - informację o producencie i modelu.

- W przypadku rozwiązań równoważnych Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że oferowane rozwiązanie spełnia wymagania nie gorsze niż określone przez Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania zmiany materiału, urządzenia lub wyposażenia, jeżeli przedstawione rozwiązanie nie spełnia wymagań PFU.

- Bez akceptacji Zamawiającego nie dopuszcza się wbudowania materiałów lub zamówienia urządzeń, które mają wpływ na standard, trwałość, funkcjonalność lub estetykę zadania.

- Ostateczna kolorystyka płytek, stolarki, farb i widocznych elementów wyposażenia wymaga akceptacji Zamawiającego.

# 24. Obowiązek uzgadniania rozwiązań z Zamawiającym i Dyrekcją Szkoły

- Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego uzgadniania z Zamawiającym oraz Dyrekcją Szkoły wszelkich rozwiązań mających wpływ na funkcjonalność, technologię, układ użytkowy, estetykę, sposób wykończenia oraz warunki eksploatacji pomieszczeń objętych zamówieniem.

- W szczególności obowiązek uzgodnienia dotyczy:

  - ustawienia urządzeń i wyposażenia,

  - doboru materiałów wykończeniowych,

  - sposobu wykonania instalacji i ich przebiegu,

  - zabudów, osłon, stanowisk roboczych i wyposażenia pomocniczego,

  - zmian w układzie funkcjonalnym pomieszczeń,

  - propozycji rozwiązań równoważnych,

  - wszelkich koncepcji wykonawczych i propozycji zmian względem ustaleń przyjętych w PFU.

- Żadne rozwiązanie mające wpływ na funkcję, standard lub sposób użytkowania pomieszczeń nie może zostać wdrożone bez uprzedniej akceptacji Zamawiającego oraz Dyrekcji Szkoły.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania do akceptacji wszelkich kart materiałowych, propozycji urządzeń, rozwiązań zamiennych, szkiców, zestawień i koncepcji wykonawczych przed ich zamówieniem, dostawą, montażem lub wbudowaniem.

- W przypadku braku uzgodnienia przyjmuje się, że Wykonawca zobowiązany jest realizować rozwiązania zgodne z PFU oraz poleceniami Zamawiającego.

# 25. Dodatkowe wymagania wykonawcze ograniczające ryzyko pytań i sporów

- Wszystkie wymiary urządzeń, mebli, blatów, szafek, zabudów oraz niezbędne wymiary projektowe Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić z natury przed opracowaniem dokumentacji projektowej, przed zamówieniem materiałów i urządzeń oraz przed rozpoczęciem robót.

- Wszelkie kolizje pomiędzy branżami Wykonawca zobowiązany jest rozwiązać w ramach realizacji zadania.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie roboty odtworzeniowe po bruzdach, przebiciach, wyburzeniach i demontażach.

- Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie oferty wszystkich czynności pomocniczych, transportowych, montażowych, zabezpieczających i porządkowych.

- Wszelkie urządzenia i wyposażenie należy ustawić oraz zamontować w sposób umożliwiający:

  - wygodne użytkowanie,

  - mycie i czyszczenie,

  - dostęp serwisowy,

  - zachowanie zasad higieny.

- Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić konieczność odłączenia, demontażu, zabezpieczenia i ponownego montażu wyposażenia pozostającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kompletnego uruchomienia wszystkich instalacji i urządzeń oraz przekazania ich jako sprawnych i gotowych do użytkowania.

# 26. Wymagania odbiorowe uzupełniające

- Odbiorowi podlega nie tylko zgodność ilościowa z przedmiarem, ale również:

  - zgodność funkcjonalna,

  - kompletność wyposażenia,

  - jakość wykonania,

  - estetyka,

  - prawidłowość działania wszystkich instalacji i urządzeń.

- Zamawiający ma prawo żądać usunięcia usterek i braków stwierdzonych przy odbiorze przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego.

- Za zakończone nie będą uznane roboty, jeżeli:

  - urządzenia nie będą podłączone i uruchomione,

  - instalacje nie będą sprawne,

  - nie zostaną wykonane odbiory branżowe,

  - nie zostaną przekazane dokumenty odbiorowe

## 27. Postanowienia końcowe

- PFU należy traktować jako dokument nadrzędny w zakresie wymagań funkcjonalnych, jakościowych i użytkowych.

- Obmiary i przedmiary stanowią materiał pomocniczy i ilościowy, natomiast pełny standard wykonania wynika z PFU.

- Brak wyszczególnienia niektórych robót w przedmiarze nie zwalnia z obowiązku wykonania robót niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania.

- Całość robót i dostaw ma doprowadzić do uzyskania kompletnej, sprawnej i gotowej do użytkowania kuchni szkolnej wraz z zapleczem.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy przedmiarem, obmiarem, dokumentami pomocniczymi a PFU, w tym także w zakresie wyposażenia, urządzeń, armatury, ilości elementów, parametrów technicznych lub przyjętych rozwiązań funkcjonalnych, za wiążące należy uznać postanowienia PFU oraz zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentację projektową opracowaną przez Wykonawcę.