Załącznik nr 1 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wyposażenie sal językowych

Zadanie 1:

Wyposażenie sali językowej w Publicznej Szkole Podstawowej w  Chrzanowie

Modułowa sala językowa 8 stanowiskowa

| Lp. | Nazwa | Opis | Liczba szt. /kpl. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw komputerowy pracowni językowej | Zestaw powinien zawierać minimum: 1. Komputerową jednostkę centralną, zawierającą: - złącze w standardzie OPS, - procesor o wyniku w testach CrossMark minimum 1400 punktów, - 16 GB SO-DIMM DDR4 3200 MHz / 1 slot wolny na płycie głownej (max 32 GB 3200MHz), - 1000 GB NVME M.2 (wsparcie dla M.2 PCIe NVMe / M.2 SATA ) - złącze SATA na dodatkowy dysk 2.5", - napęd DVD-RW, - Bluetooth min. 5.3, - HDMI min. 2.0, - DisplayPort min. 1.4 (wsparcie dla rozdzielczości 4k), - Ethernet (min. 1000 MB) / Wi-Fi 6 802.11ax/ac/a/b/g/n (2.4 GHz / 5 GHz), - wzmacniacz stereofoniczny min. 2x40W, - sprzętowy moduł obsługi rejestratora wielościeżkowego, - zintegrowaną matrycę audio umożliwiającą zestawianie połączeń pomiędzy użytkownikami - zawierającą cyfrowe regulacje poziomów: - niezależnie siły głosu każdego ucznia, - siły głosu nauczyciela, - niezależnie siły dźwięku 8 wejść audio, - siły dźwięku z głośników, - barwy dźwięku z głośników, - siły dźwięku nagrywania. - oprogramowanie: - system operacyjny z interfejsem graficznym, - oprogramowanie zarządzające systemem, z modułami: - wielościeżkowej rejestracji dźwięku, - web serwera, umożliwiającego zdalne zarządzanie pracownią z urządzeń mobilnych, - umożliwiające obsługę wszystkich funkcji dot. regulacji poziomów podane powyżej Złącza jednostki centralnej: - Min. 2 złącza HDMI - Min. 1 złącze DisplayPort, - Min. 8 wolnych złącz USB, - złącze LAN, - min. 8 gniazd do podłączenia stanowisk uczniowskich, - min. 1 gniazdo przewodowej słuchawki nauczyciela, - min. 1 gniazdo bezprzewodowej słuchawki nauczyciela, - min. 8 niezależnych wejść audio do podłączenia źródeł dźwięku, - min. 1 złącze do podłączenia rejestratora wielościeżkowego, - min. 2 wyjścia audio do nagrywania, - min. 2 wyjścia głośnikowe. Połączenie stanowisk uczniowskich w topologii gwiazdy (w przypadku uszkodzenia jednego z przyłączy pozostałe działają bez zakłóceń). Zasilanie stanowisk uczniowskich - napięciem bezpiecznym. Zasilanie jednostki centralnej – 230V. 2. Klawiatura, mysz. | 1 |
| 2 | Panel nauczyciela | Panel nauczyciela o wymiarach min. 140x50x2mm wykonany ze stali nierdzewnej, bez widocznych śrub mocujących - montowany w blacie biurka nauczycielskiego, zawierający: - przycisk z sygnalizacją do włączenia i wyłączenia pracowni językowej, - gniazdo DIN do podłączenia słuchawek nauczyciela, - gniazdo (REC) combo jack 3,5mm, do podłączenia laptopa. Umożliwia nagrywanie i odtwarzanie w programie - gniazdo (AUX) jack 3,5mm do podłączenia zewnętrznego źródła dźwięku, - port USB do podłączenia dodatkowego urządzenia USB (np. pendrive). | 1 |
| 3 | Monitor | - przekątna min. 604,52 mm (27") - rozdzielczość min. 1920 x 1080 (FullHD), - złącze HDMI. - pivot | 1 |
| 4 | Słuchawki przewodowe z mikrofonem | Trwałe, w miękkiej, elastycznej obudowie, z mikrofonem, wyposażone w duże, wokółuszne, wentylowane nauszniki. Certyfikat CE. Parametry mikrofonu: - mikrofon pojemnościowy dookólny - pasmo przenoszenia 30-16000Hz, - czułość poniżej 50 ±5 dB. Parametry słuchawek: - minimalna moc wyjściowa 100 mW, - pasmo przenoszenia 20-20000Hz, - impedancja 2 x 32 Ω, - czułość poniżej 110±5 dB. | 9 |
| 5 | Głośnik montowany w blendzie biurka lektorskiego | Głośnik o parametrach: - minimalna moc max. 80W, - pasmo przenoszenia 30–16000Hz, - średnica minimum 16 cm, - sprawność min. 90 dB/1W/1M. | 2 |
| 6 | Stanowisko uczniowskie | Dotykowy pulpit nie posiadający ruchomych elementów, montowany w blacie biurka uczniowskiego i umożliwiający co najmniej: - cyfrową regulację głośności słuchawek, - zgłoszenie ucznia - prośba o pomoc do nauczyciela, - możliwość wyłączenia przez nauczyciela dostępu do regulacji głośności przez ucznia indywidualnie lub globalnie, - gniazdo DIN do podłączenia słuchawek z mikrofonem, - wejście audio (jack) do odsłuchu dźwięku z podłączonego źródła - np. rejestratora cyfrowego, dyktafonu, komputera, - wyjście audio (jack) do nagrywania prowadzonej konwersacji na podłączonym rejestratorze - np. komputerze, - wskaźnik poziomu głośności słuchawek, - wskaźnik zgłoszenia, sygnalizuje naciśnięcie przycisku, - wskaźnik podsłuchu, sygnalizuje o włączonym podsłuchu ucznia, sygnalizacja jest możliwa do wyłączenia przez nauczyciela, - wskaźnik grupy, sygnalizuje dołączenie ucznia do grupy, w trybie pracy Quiz spełnia funkcję sygnalizacji grup nieparzystych i parzystych. Wskaźniki i przyciski dotykowe wykorzystywane do obsługi testów: - wskaźnik grupy, sygnalizuje kolorem przyporządkowanie do grupy: np. niebieski - nieparzyste, czerwone - parzyste, - 5 wielokolorowych przycisków wariantów odpowiedzi, które jednocześnie sygnalizują zmianą koloru wybranie odpowiedzi. | 8 |
| 7 | Biurko nauczyciela | Biurko o wymiarach około 150-170 cm x 75 cm: (ostateczny wymiar na podstawie aranżacji) - elementy wykonane z płyty laminowanej min. gr. 18 mm, - blat grubości min. 25 mm wykończony okleiną PCV 2 mm, - blenda o minimalnej wysokości 50 cm, - wewnętrzny kanał kablowy, - przepusty kablowe wynikające z aranżacji, - zaokrąglone, wolne (nie przylegające do innych mebli) narożniki blatu, - nadstawka prywatyzująca na całej długości biurka, - łukowe wcięcie blatu dla osoby siedzącej, - zamykana szafka na sprzęt elektroniczny z prawej strony, - kolorystyka płyty do ustalenia z Zamawiającym | 1 |
| 8 | Stół uczniowski, 1-osobowy prosty | Stolik uczniowski wraz z oprogramowaniem Wymiary stolika około 120-140 cm x 50-60 cm, wysokość 59-82 cm: (ostateczny wymiar na podstawie aranżacji) - elementy wykonane z płyty laminowanej min. gr. 18 mm, - blat grubości min. 25 mm wykończony okleiną PCV 2 mm, - blenda o minimalnej wysokości 50 cm, jak w biurku nauczyciela, - wewnętrzny kanał kablowy pomiędzy blatem a blendą min. 12 x 12 cm, - przepusty kablowe wynikające z aranżacji, - stoliki ustawione wg indywidualnej aranżacji, - zaokrąglone, wolne (nie przylegające do innych mebli) narożniki blatu, - kolorystyka płyty do ustalenia z Zamawiającym Oprogramowanie powinno umożliwiać sterowanie wszystkimi funkcjami pracowni za pomocą tabletu z dowolnym systemem operacyjnym. Realizowane funkcje, minimum: - Tworzenie list uczniów. - Możliwość importu listy uczniów z większości dostępnych na rynku dzienników elektronicznych (pliki SOU, XML, CSV). - Możliwość sortowania uczniów co najmniej po liczbie porządkowej/nazwisku/numerze stanowiska. - Przyporządkowanie uczniów z listy do numerów stanowisk. - Timer odmierzający czas pracy. - Możliwość zdefiniowania ilości przycisków symbolizujących stanowiska uczniów w zależności od liczebności klas. - Możliwość zdefiniowania minimalnej i maksymalnej ilości grup uczniowskich. - Możliwość zdefiniowania liczby używanych wejść audio. - Przypisanie nazw własnych kolejnym wejściom audio. - Cyfrowa, niezależna regulacja siły głosu dla każdego ucznia osobno lub dla wszystkich łącznie (uwzględnia potrzeby uczniów słabo słyszących i niedosłyszących). - Cyfrowa, niezależna regulacja głośności min. 8 wejść dźwięku. - Cyfrowa regulacja głośności wyjść do nagrywania. Tworzenie i edytowanie grup polegające na przeciąganiu ikonek uczniów w odpowiednie miejsca w oknie oprogramowania sterującego (Drag&Drop). - Dowolny podział uczniów na grupy o dowolnej liczebności (min. 8 grup). - Dowolne zestawianie uczniów w pary (min. 8 par). - Podział na pary/grupy może odbywać się automatycznie lub ręcznie, - Automatyczne podziały uczniów na pary, trójki, czwórki – do wyboru kolejno stanowiskami lub losowo, - Nauczyciel może dowolne konfiguracje uczniów zapamiętać do późniejszego użycia za pomocą ośmiu programowalnych przycisków umożliwiających szybką konfigurację klasy, którym będzie odpowiadał odpowiedni, pożądany podział na grupy i przypisane źródła dźwięku z nadaniem nazw przyciskom programowalnym. - Możliwość podłączenia min. 8 urządzeń audio z opcją dystrybuowania dźwięku z każdego wejścia do oddzielnej grupy (8 grup jednocześnie odsłuchuje RÓŻNE programy). - Niezależna praca w zestawionych grupach. - Dowolne przemieszczanie uczniów pomiędzy grupami, za pomocą szybkiego przesunięcia ikonki. - Podsłuch przez nauczyciela dowolnego ucznia, pary lub grupy. - Wysyłanie programu/audycji z dowolnego źródła do wybranych grup. - Prowadzenie wykładu przez wbudowany wzmacniacz i głośniki. - Włączenie i wyłączenie podsłuchu własnego głosu. - Włączenie i wyłączenie podsłuchu własnego głosu dla uczniów. - Zapis pracy (rozmów) na magnetofonie cyfrowym lub komputerze. Przykładowe możliwości pracy z uczniami: - Podział uczniów na losowe pary niezależnie konwersujące ze sobą. - Podział uczniów na losowe czwórki, każda czwórka pracuje z innym programem audio. - Podział uczniów na dowolne grupy, które jednocześnie realizują własne programy (np. grupa A dyskutuje z nauczycielem, grupa B słucha audycji i dyskutuje, w grupie C uczeń tłumaczy audycję a pozostali w grupie słuchają). - Konwersacja nauczyciela z uczniem, parą lub grupą, konwersacji mogą przysłuchiwać się osoby nie biorące w niej udziału. - Podsłuch przez nauczyciela dowolnego ucznia lub grupy. - Konwersacja nauczyciela z dowolnym uczniem lub grupą. Ograniczenie programu do najważniejszych i najczęściej używanych funkcji: - Szybkie przełączanie między trybem zaawansowanym a trybem uproszczonym, - Automatyczny podział na 2-,3-,4-osobowe grupy, podział losowy, - Trzy programy: Pierwszy - praca indywidualna, drugi i trzeci - konfigurowalne przez nauczyciela, - Włączenie/wyłączenie wszystkim uczniom mikrofonu, - Włączenie/wyłączenie wszystkim uczniom słuchawek, - Włączenie/wyłączenie głośnika, - Bezpośrednie nagrywanie i odtwarzanie wybranej grupy bez udziału zewnętrznej aplikacji, - Podgląd umiejscowienia uczniów wg aranżacji sali, - Możliwość wyświetlenia koloru lub obrazu w tle obszaru roboczego. - Możliwość szybkiego wyboru ucznia do analizy mowy poprzez wybrane rozwiązania sztucznej inteligencji System tłumaczeń symultanicznych: - Min. 8 równoległych kanałów językowych, - Podział kanału: - Delegat - Źródło mowy, które jest tłumaczone. Może to być uczeń lub inne źródło dźwięku (np. nagranie), - Tłumacz - Wybrany uczeń do tłumaczenia mowy Delegata na wybrany język, - Słuchacze - Odbiorcy przetłumaczonej mowy, - Możliwość przełączania trybów tłumaczenia: pośredniego i bezpośredniego, - Możliwość kontroli każdego kanału językowego przez nauczyciela. | 8 |
| 9 | Rejestrator cyfrowy dwuścieżkowy (software) | - Jednoczesne odtwarzanie dwóch plików dźwiękowych. - Jednoczesny zapis jednego pliku dźwiękowego i odtwarzanie innego pliku. - Min. 10 zakładek wyodrębniających część zapisu. - Wybór prędkości odtwarzania. - Graficzne przedstawienie przebiegu dźwięku (oscyloskop) i porównanie z oryginałem. Realizowane dodatkowe funkcje: - cyfrowa regulacja głośności słuchawek z pulpitu ucznia - zgłoszenie ucznia - prośba o pomoc do nauczyciela, - tryb pracy test/quiz. Aplikacja służąca do przeprowadzania testów z wykorzystaniem pulpitu ucznia - realizowane funkcje: - szybkie przygotowanie pytań i odpowiedzi dla dwóch grup (stanowisk nieparzystych i parzystych), - możliwość tworzenia pytań w formie tekstowej i graficznej, - 5 wariantów odpowiedzi, nauczyciel wpisuje odpowiedzi i określa które są prawidłowe, - korekta odpowiedzi, zaznaczenie opcji daje możliwość poprawienia odpowiedzi przez ucznia w trakcie testu, - automatyczny import listy uczniów, - podgląd odpowiedzi wysyłanych podczas testu, - możliwość przygotowania testu na dowolnym komputerze i odtworzenie go w docelowym urządzeniu, - ręczne lub automatyczne przełączanie pytań w ustalonym wcześniej interwale czasowym, - tabela wyników z możliwością sortowania wg. listy uczniów lub sumy punktów wszystkich pytań (ranking), - możliwość zapisania wyników, - możliwość wyświetlenia gotowego testu na ekranie, tablicy lub monitorze. Dostęp do panelu internetowego skąd można pobierać: - przykładowe scenariusze lekcji dla języka angielskiego i niemieckiego, opracowane na różne poziomy edukacyjne (minimum 25 scenariuszy dla języka angielskiego i 25 dla niemieckiego), - aktualne materiały, instrukcje, programy, filmy instruktażowe z obsługi pracowni. Gwarancja na pracownię i słuchawki 60 miesięcy. Certyfikat CE. Certyfikaty na meble wydane przez jednostkę certyfikującą. Nieodpłatne aktualizacje oprogramowania co najmniej przez okres gwarancji na pracownię. Dostarczenie urządzeń, instalacja w miejscu wskazanym przez zamawiającego, rozruch technologiczny. Przeszkolenie wstępne użytkowników z obsługi pracowni. Wymagania serwisowe: - elektroniczny system zgłoszeń serwisowych na stronie producenta lub serwisu, z numerem przyjęcia i potwierdzeniem zgłoszenia, - usługi świadczone u Zamawiającego | 1 |
| 10 | Krzesła uczniowskie | Krzesła powinny być: - fabrycznie nowe, wolne od wad, nieużywane, - ergonomiczne, dostosowane do wzrostu uczniów w wieku 10–15 lat, - posiadać atest lub certyfikat dopuszczający do użytkowania w placówkach oświatowych, - posiadać min. 24 miesiące gwarancji, - konstrukcja - stelaż wykonany z rury stalowej o przekroju okrągłym lub owalnym, malowany proszkowo, - wysokość krzesła - odpowiadająca rozmiarowi nr 5 wg PN-EN 1729 – wysokość siedziska 430 mm (+/- 5 mm), - siedzisko i oparcie - wykonane ze sklejki liściastej profilowanej lub tworzywa sztucznego o wysokiej wytrzymałości, powierzchnie gładkie, łatwe w czyszczeniu, odporne na zarysowania i środki czyszczące, - krawędzie zaokrąglone, bez ostrych elementów. Połączenia spawane lub skręcane, trwałe i stabilne, - nóżki zakończone stopkami z tworzywa sztucznego lub gumy zapobiegającymi rysowaniu podłogi i hałasowi, - kolor siedziska i oparcia - naturalny kolor drewna, laminat lub kolor uzgodniony z Zamawiającym, - nośność krzesła - min. 100 kg. | 8 |
| 11 | Fotel nauczyciela | Fotel powinien być: - fabrycznie nowy, wolny od wad, nieużywany, - ergonomiczny, dostosowany do długotrwałej pracy siedzącej, - posiadać certyfikat zgodności z normami PN-EN 1335 (lub równoważny), - posiadać min. 24 miesiące gwarancji. Wymagania techniczne: - konstrukcja stabilna, metalowa lub stalowa rama z podstawą pięcioramienną na kółkach, - podstawa wykonana z tworzywa wzmocnionego lub aluminium, pięcioramienna, z kółkami, samohamownymi, przeznaczonymi do twardych powierzchni (np. gres, panele), - kółka ciche, niebrudzące, z tworzywa sztucznego lub gumowane, - siedzisko profilowane, z regulacją wysokości w zakresie min. 10 cm., tapicerowane tkaniną odporną na ścieranie (min. 50 000 cykli Martindale’a), wypełnienie z pianki o wysokiej gęstości (min. 30 kg/m³), - oparcie ergonomiczne, z podparciem lędźwiowym, tapicerowane tkaniną lub siatką, regulacja wysokości i/lub odchylenia, - mechanizm synchroniczny lub multiblock – umożliwiający jednoczesny ruch siedziska i oparcia z możliwością blokady w kilku pozycjach, - podłokietniki regulowane w co najmniej jednym kierunku (wysokość), wykonane z tworzywa lub tapicerowane, - regulacja wysokości płynna, za pomocą podnośnika pneumatycznego (gas lift), - wymiary: wysokość całkowita: 95–115 cm; wysokość siedziska: 45–55 cm; szerokość siedziska: min. 45 cm, - kolorystyka ciemna (np. czarna, grafitowa, granatowa) – uzgodniona z Zamawiającym, - dopuszczalne obciążenie - min. 120 kg | 1 |

Zadanie 2:

Wyposażenie sali językowej w Publicznej Szkole Podstawowej w  Ładzie

Modułowa sala językowa 8 stanowiskowa

| Lp. | Nazwa | Opis | Liczba szt. /kpl. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw komputerowy pracowni językowej | Zestaw powinien zawierać minimum: 1. Komputerową jednostkę centralną, zawierającą: - złącze w standardzie OPS, - procesor o wyniku w testach CrossMark minimum 1400 punktów, - 16 GB SO-DIMM DDR4 3200 MHz / 1 slot wolny na płycie głownej (max 32 GB 3200MHz), - 1000 GB NVME M.2 (wsparcie dla M.2 PCIe NVMe / M.2 SATA ) - złącze SATA na dodatkowy dysk 2.5", - napęd DVD-RW, - Bluetooth min. 5.3, - HDMI min. 2.0, - DisplayPort min. 1.4 (wsparcie dla rozdzielczości 4k), - Ethernet (min. 1000 MB) / Wi-Fi 6 802.11ax/ac/a/b/g/n (2.4 GHz / 5 GHz), - wzmacniacz stereofoniczny min. 2x40W, - sprzętowy moduł obsługi rejestratora wielościeżkowego, - zintegrowaną matrycę audio umożliwiającą zestawianie połączeń pomiędzy użytkownikami - zawierającą cyfrowe regulacje poziomów: - niezależnie siły głosu każdego ucznia, - siły głosu nauczyciela, - niezależnie siły dźwięku 8 wejść audio, - siły dźwięku z głośników, - barwy dźwięku z głośników, - siły dźwięku nagrywania. - oprogramowanie: - system operacyjny z interfejsem graficznym, - oprogramowanie zarządzające systemem, z modułami: - wielościeżkowej rejestracji dźwięku, - web serwera, umożliwiającego zdalne zarządzanie pracownią z urządzeń mobilnych, - umożliwiające obsługę wszystkich funkcji dot. regulacji poziomów podane powyżej Złącza jednostki centralnej: - Min. 2 złącza HDMI - Min. 1 złącze DisplayPort, - Min. 8 wolnych złącz USB, - złącze LAN, - min. 8 gniazd do podłączenia stanowisk uczniowskich, - min. 1 gniazdo przewodowej słuchawki nauczyciela, - min. 1 gniazdo bezprzewodowej słuchawki nauczyciela, - min. 8 niezależnych wejść audio do podłączenia źródeł dźwięku, - min. 1 złącze do podłączenia rejestratora wielościeżkowego, - min. 2 wyjścia audio do nagrywania, - min. 2 wyjścia głośnikowe. Połączenie stanowisk uczniowskich w topologii gwiazdy (w przypadku uszkodzenia jednego z przyłączy pozostałe działają bez zakłóceń). Zasilanie stanowisk uczniowskich - napięciem bezpiecznym. Zasilanie jednostki centralnej – 230V. 2. Klawiatura, mysz. | 1 |
| 2 | Panel nauczyciela | Panel nauczyciela o wymiarach min. 140x50x2mm wykonany ze stali nierdzewnej, bez widocznych śrub mocujących - montowany w blacie biurka nauczycielskiego, zawierający: - przycisk z sygnalizacją do włączenia i wyłączenia pracowni językowej, - gniazdo DIN do podłączenia słuchawek nauczyciela, - gniazdo (REC) combo jack 3,5mm, do podłączenia laptopa. Umożliwia nagrywanie i odtwarzanie w programie - gniazdo (AUX) jack 3,5mm do podłączenia zewnętrznego źródła dźwięku, - port USB do podłączenia dodatkowego urządzenia USB (np. pendrive). | 1 |
| 3 | Monitor | - przekątna min. 604,52 mm (27") - rozdzielczość min. 1920 x 1080 (FullHD), - złącze HDMI. - pivot | 1 |
| 4 | Słuchawki przewodowe z mikrofonem | Trwałe, w miękkiej, elastycznej obudowie, z mikrofonem, wyposażone w duże, wokółuszne, wentylowane nauszniki. Certyfikat CE. Parametry mikrofonu: - mikrofon pojemnościowy dookólny - pasmo przenoszenia 30-16000Hz, - czułość poniżej 50 ±5 dB. Parametry słuchawek: - minimalna moc wyjściowa 100 mW, - pasmo przenoszenia 20-20000Hz, - impedancja 2 x 32 Ω, - czułość poniżej 110±5 dB. | 9 |
| 5 | Głośnik montowany w blendzie biurka lektorskiego | Głośnik o parametrach: - minimalna moc max. 80W, - pasmo przenoszenia 30–16000Hz, - średnica minimum 16 cm, - sprawność min. 90 dB/1W/1M. | 2 |
| 6 | Stanowisko uczniowskie | Dotykowy pulpit nie posiadający ruchomych elementów, montowany w blacie biurka uczniowskiego i umożliwiający co najmniej: - cyfrową regulację głośności słuchawek, - zgłoszenie ucznia - prośba o pomoc do nauczyciela, - możliwość wyłączenia przez nauczyciela dostępu do regulacji głośności przez ucznia indywidualnie lub globalnie, - gniazdo DIN do podłączenia słuchawek z mikrofonem, - wejście audio (jack) do odsłuchu dźwięku z podłączonego źródła - np. rejestratora cyfrowego, dyktafonu, komputera, - wyjście audio (jack) do nagrywania prowadzonej konwersacji na podłączonym rejestratorze - np. komputerze, - wskaźnik poziomu głośności słuchawek, - wskaźnik zgłoszenia, sygnalizuje naciśnięcie przycisku, - wskaźnik podsłuchu, sygnalizuje o włączonym podsłuchu ucznia, sygnalizacja jest możliwa do wyłączenia przez nauczyciela, - wskaźnik grupy, sygnalizuje dołączenie ucznia do grupy, w trybie pracy Quiz spełnia funkcję sygnalizacji grup nieparzystych i parzystych. Wskaźniki i przyciski dotykowe wykorzystywane do obsługi testów: - wskaźnik grupy, sygnalizuje kolorem przyporządkowanie do grupy: np. niebieski - nieparzyste, czerwone - parzyste, - 5 wielokolorowych przycisków wariantów odpowiedzi, które jednocześnie sygnalizują zmianą koloru wybranie odpowiedzi. | 8 |
| 7 | Biurko nauczyciela | Biurko o wymiarach około 150-170 cm x 75 cm: (ostateczny wymiar na podstawie aranżacji) - elementy wykonane z płyty laminowanej min. gr. 18 mm, - blat grubości min. 25 mm wykończony okleiną PCV 2 mm, - blenda o minimalnej wysokości 50 cm, - wewnętrzny kanał kablowy, - przepusty kablowe wynikające z aranżacji, - zaokrąglone, wolne (nie przylegające do innych mebli) narożniki blatu, - nadstawka prywatyzująca na całej długości biurka, - łukowe wcięcie blatu dla osoby siedzącej, - zamykana szafka na sprzęt elektroniczny z prawej strony, - kolorystyka płyty do ustalenia z Zamawiającym | 1 |
| 8 | Stół uczniowski, 1-osobowy prosty | Stolik uczniowski wraz z oprogramowaniem Wymiary stolika około 120-140 cm x 50-60 cm, wysokość 59-82 cm: (ostateczny wymiar na podstawie aranżacji) - elementy wykonane z płyty laminowanej min. gr. 18 mm, - blat grubości min. 25 mm wykończony okleiną PCV 2 mm, - blenda o minimalnej wysokości 50 cm, jak w biurku nauczyciela, - wewnętrzny kanał kablowy pomiędzy blatem a blendą min. 12 x 12 cm, - przepusty kablowe wynikające z aranżacji, - stoliki ustawione wg indywidualnej aranżacji, - zaokrąglone, wolne (nie przylegające do innych mebli) narożniki blatu, - kolorystyka płyty do ustalenia z Zamawiającym Oprogramowanie powinno umożliwiać sterowanie wszystkimi funkcjami pracowni za pomocą tabletu z dowolnym systemem operacyjnym. Realizowane funkcje, minimum: - Tworzenie list uczniów. - Możliwość importu listy uczniów z większości dostępnych na rynku dzienników elektronicznych (pliki SOU, XML, CSV). - Możliwość sortowania uczniów co najmniej po liczbie porządkowej/nazwisku/numerze stanowiska. - Przyporządkowanie uczniów z listy do numerów stanowisk. - Timer odmierzający czas pracy. - Możliwość zdefiniowania ilości przycisków symbolizujących stanowiska uczniów w zależności od liczebności klas. - Możliwość zdefiniowania minimalnej i maksymalnej ilości grup uczniowskich. - Możliwość zdefiniowania liczby używanych wejść audio. - Przypisanie nazw własnych kolejnym wejściom audio. - Cyfrowa, niezależna regulacja siły głosu dla każdego ucznia osobno lub dla wszystkich łącznie (uwzględnia potrzeby uczniów słabo słyszących i niedosłyszących). - Cyfrowa, niezależna regulacja głośności min. 8 wejść dźwięku. - Cyfrowa regulacja głośności wyjść do nagrywania. Tworzenie i edytowanie grup polegające na przeciąganiu ikonek uczniów w odpowiednie miejsca w oknie oprogramowania sterującego (Drag&Drop). - Dowolny podział uczniów na grupy o dowolnej liczebności (min. 8 grup). - Dowolne zestawianie uczniów w pary (min. 8 par). - Podział na pary/grupy może odbywać się automatycznie lub ręcznie, - Automatyczne podziały uczniów na pary, trójki, czwórki – do wyboru kolejno stanowiskami lub losowo, - Nauczyciel może dowolne konfiguracje uczniów zapamiętać do późniejszego użycia za pomocą ośmiu programowalnych przycisków umożliwiających szybką konfigurację klasy, którym będzie odpowiadał odpowiedni, pożądany podział na grupy i przypisane źródła dźwięku z nadaniem nazw przyciskom programowalnym. - Możliwość podłączenia min. 8 urządzeń audio z opcją dystrybuowania dźwięku z każdego wejścia do oddzielnej grupy (8 grup jednocześnie odsłuchuje RÓŻNE programy). - Niezależna praca w zestawionych grupach. - Dowolne przemieszczanie uczniów pomiędzy grupami, za pomocą szybkiego przesunięcia ikonki. - Podsłuch przez nauczyciela dowolnego ucznia, pary lub grupy. - Wysyłanie programu/audycji z dowolnego źródła do wybranych grup. - Prowadzenie wykładu przez wbudowany wzmacniacz i głośniki. - Włączenie i wyłączenie podsłuchu własnego głosu. - Włączenie i wyłączenie podsłuchu własnego głosu dla uczniów. - Zapis pracy (rozmów) na magnetofonie cyfrowym lub komputerze. Przykładowe możliwości pracy z uczniami: - Podział uczniów na losowe pary niezależnie konwersujące ze sobą. - Podział uczniów na losowe czwórki, każda czwórka pracuje z innym programem audio. - Podział uczniów na dowolne grupy, które jednocześnie realizują własne programy (np. grupa A dyskutuje z nauczycielem, grupa B słucha audycji i dyskutuje, w grupie C uczeń tłumaczy audycję a pozostali w grupie słuchają). - Konwersacja nauczyciela z uczniem, parą lub grupą, konwersacji mogą przysłuchiwać się osoby nie biorące w niej udziału. - Podsłuch przez nauczyciela dowolnego ucznia lub grupy. - Konwersacja nauczyciela z dowolnym uczniem lub grupą. Ograniczenie programu do najważniejszych i najczęściej używanych funkcji: - Szybkie przełączanie między trybem zaawansowanym a trybem uproszczonym, - Automatyczny podział na 2-,3-,4-osobowe grupy, podział losowy, - Trzy programy: Pierwszy - praca indywidualna, drugi i trzeci - konfigurowalne przez nauczyciela, - Włączenie/wyłączenie wszystkim uczniom mikrofonu, - Włączenie/wyłączenie wszystkim uczniom słuchawek, - Włączenie/wyłączenie głośnika, - Bezpośrednie nagrywanie i odtwarzanie wybranej grupy bez udziału zewnętrznej aplikacji, - Podgląd umiejscowienia uczniów wg aranżacji sali, - Możliwość wyświetlenia koloru lub obrazu w tle obszaru roboczego. - Możliwość szybkiego wyboru ucznia do analizy mowy poprzez wybrane rozwiązania sztucznej inteligencji System tłumaczeń symultanicznych: - Min. 8 równoległych kanałów językowych, - Podział kanału: - Delegat - Źródło mowy, które jest tłumaczone. Może to być uczeń lub inne źródło dźwięku (np. nagranie), - Tłumacz - Wybrany uczeń do tłumaczenia mowy Delegata na wybrany język, - Słuchacze - Odbiorcy przetłumaczonej mowy, - Możliwość przełączania trybów tłumaczenia: pośredniego i bezpośredniego, - Możliwość kontroli każdego kanału językowego przez nauczyciela. | 8 |
| 9 | Rejestrator cyfrowy dwuścieżkowy (software) | - Jednoczesne odtwarzanie dwóch plików dźwiękowych. - Jednoczesny zapis jednego pliku dźwiękowego i odtwarzanie innego pliku. - Min. 10 zakładek wyodrębniających część zapisu. - Wybór prędkości odtwarzania. - Graficzne przedstawienie przebiegu dźwięku (oscyloskop) i porównanie z oryginałem. Realizowane dodatkowe funkcje: - cyfrowa regulacja głośności słuchawek z pulpitu ucznia - zgłoszenie ucznia - prośba o pomoc do nauczyciela, - tryb pracy test/quiz. Aplikacja służąca do przeprowadzania testów z wykorzystaniem pulpitu ucznia - realizowane funkcje: - szybkie przygotowanie pytań i odpowiedzi dla dwóch grup (stanowisk nieparzystych i parzystych), - możliwość tworzenia pytań w formie tekstowej i graficznej, - 5 wariantów odpowiedzi, nauczyciel wpisuje odpowiedzi i określa które są prawidłowe, - korekta odpowiedzi, zaznaczenie opcji daje możliwość poprawienia odpowiedzi przez ucznia w trakcie testu, - automatyczny import listy uczniów, - podgląd odpowiedzi wysyłanych podczas testu, - możliwość przygotowania testu na dowolnym komputerze i odtworzenie go w docelowym urządzeniu, - ręczne lub automatyczne przełączanie pytań w ustalonym wcześniej interwale czasowym, - tabela wyników z możliwością sortowania wg. listy uczniów lub sumy punktów wszystkich pytań (ranking), - możliwość zapisania wyników, - możliwość wyświetlenia gotowego testu na ekranie, tablicy lub monitorze. Dostęp do panelu internetowego skąd można pobierać: - przykładowe scenariusze lekcji dla języka angielskiego i niemieckiego, opracowane na różne poziomy edukacyjne (minimum 25 scenariuszy dla języka angielskiego i 25 dla niemieckiego), - aktualne materiały, instrukcje, programy, filmy instruktażowe z obsługi pracowni. Gwarancja na pracownię i słuchawki 60 miesięcy. Certyfikat CE. Certyfikaty na meble wydane przez jednostkę certyfikującą. Nieodpłatne aktualizacje oprogramowania co najmniej przez okres gwarancji na pracownię. Dostarczenie urządzeń, instalacja w miejscu wskazanym przez zamawiającego, rozruch technologiczny. Przeszkolenie wstępne użytkowników z obsługi pracowni. Wymagania serwisowe: - elektroniczny system zgłoszeń serwisowych na stronie producenta lub serwisu, z numerem przyjęcia i potwierdzeniem zgłoszenia, - usługi świadczone u Zamawiającego | 1 |
| 10 | Krzesła uczniowskie | Krzesła powinny być: - fabrycznie nowe, wolne od wad, nieużywane, - ergonomiczne, dostosowane do wzrostu uczniów w wieku 10–15 lat, - posiadać atest lub certyfikat dopuszczający do użytkowania w placówkach oświatowych, - posiadać min. 24 miesiące gwarancji, - konstrukcja - stelaż wykonany z rury stalowej o przekroju okrągłym lub owalnym, malowany proszkowo, - wysokość krzesła - odpowiadająca rozmiarowi nr 5 wg PN-EN 1729 – wysokość siedziska 430 mm (+/- 5 mm), - siedzisko i oparcie - wykonane ze sklejki liściastej profilowanej lub tworzywa sztucznego o wysokiej wytrzymałości, powierzchnie gładkie, łatwe w czyszczeniu, odporne na zarysowania i środki czyszczące, - krawędzie zaokrąglone, bez ostrych elementów. Połączenia spawane lub skręcane, trwałe i stabilne, - nóżki zakończone stopkami z tworzywa sztucznego lub gumy zapobiegającymi rysowaniu podłogi i hałasowi, - kolor siedziska i oparcia - naturalny kolor drewna, laminat lub kolor uzgodniony z Zamawiającym, - nośność krzesła - min. 100 kg. | 8 |
| 11 | Fotel nauczyciela | Fotel powinien być: - fabrycznie nowy, wolny od wad, nieużywany, - ergonomiczny, dostosowany do długotrwałej pracy siedzącej, - posiadać certyfikat zgodności z normami PN-EN 1335 (lub równoważny), - posiadać min. 24 miesiące gwarancji. Wymagania techniczne: - konstrukcja stabilna, metalowa lub stalowa rama z podstawą pięcioramienną na kółkach, - podstawa wykonana z tworzywa wzmocnionego lub aluminium, pięcioramienna, z kółkami, samohamownymi, przeznaczonymi do twardych powierzchni (np. gres, panele), - kółka ciche, niebrudzące, z tworzywa sztucznego lub gumowane, - siedzisko profilowane, z regulacją wysokości w zakresie min. 10 cm., tapicerowane tkaniną odporną na ścieranie (min. 50 000 cykli Martindale’a), wypełnienie z pianki o wysokiej gęstości (min. 30 kg/m³), - oparcie ergonomiczne, z podparciem lędźwiowym, tapicerowane tkaniną lub siatką, regulacja wysokości i/lub odchylenia, - mechanizm synchroniczny lub multiblock – umożliwiający jednoczesny ruch siedziska i oparcia z możliwością blokady w kilku pozycjach, - podłokietniki regulowane w co najmniej jednym kierunku (wysokość), wykonane z tworzywa lub tapicerowane, - regulacja wysokości płynna, za pomocą podnośnika pneumatycznego (gas lift), - wymiary: wysokość całkowita: 95–115 cm; wysokość siedziska: 45–55 cm; szerokość siedziska: min. 45 cm, - kolorystyka ciemna (np. czarna, grafitowa, granatowa) – uzgodniona z Zamawiającym, - dopuszczalne obciążenie - min. 120 kg | 1 |