Załącznik nr 3 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część I – Ładowarka wielofunkcyjna

| Lp. | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | OFEROWANE PARAMERTY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT |
| --- | --- | --- |
| I. | Charakterystyka techniczna ładowarki teleskopowej |  |
|  | Rok produkcji 2025/2026 |  |
|  | Ładowarka teleskopowa – 1 szt. |  |
|  | Kod CPV: 43260000 - 3 Koparki, czerparki i ładowarki, i maszyny górnicze |  |
|  | Kod CPV: 43300000 - 6 Maszyny i sprzęt budowlany |  |
|  | silnik spalinowy o mocy minimum 55 kW, |  |
|  | silnik spalinowy spełniający europejską normy niskiej emisji spalin - Stage V; |  |
|  | skrzynia biegów hydrostatyczna, minimum 2 biegi do przodu i 2 do tyłu, |  |
|  | sterowanie pracą ramienia maszyny za pomocą pojedynczego joysticka; |  |
|  | Hamulec serwisowy - tarcze hamulcowe w kąpieli olejowej na osi przedniej |  |
|  | Kabina zamknięta z ogrzewaniem spełniająca standardy bezpieczeństwa ISO - normy ROPS/FOPS wyposażona m. in. w: wentylator z regulowanymi dyszami nawiewu, otwieraną tylną i boczną szybę, |  |
|  | Klimatyzacja manualna |  |
|  | Tablica przyrządów z: prędkościomierz, obrotomierz, wskaźnik poziomu paliwa, temperatury płynu chłodzącego, licznik przepracowanych godzin, alarm stabilności wzdłużnej, pełne oświetlenie sygnalizacyjne pozwalające na poruszanie się po drogach publicznych, |  |
|  | Regulowana w dwóch płaszczyznach kolumna kierownicy |  |
|  | Przednia i tylna wycieraczka ze spryskiwaczem |  |
|  | Tylna wycieraczka |  |
|  | Wycieraczka dachowa |  |
|  | Zasłona przeciwsłoneczna na przedniej szybie i dachu |  |
|  | Lusterko kabiny wsteczne |  |
|  | Oświetlenie sufitowe |  |
|  | Lusterko tylne na zaczep |  |
|  | Fotel operatora pneumatyczny |  |
|  | układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie; |  |
|  | Sygnał dźwiękowy cofania |  |
|  | System redukcji ciśnienia ECS |  |
|  | Wentylator zwrotny – system samooczyszczania chłodnicy |  |
|  | Światła robocze LED na kabinie 4 |  |
|  | Akumulator 12V/110AH 750A |  |
|  | Wtyczka 12 V typu zapalniczka |  |
|  | Tylne gniazdo prądowe do przyczep |  |
|  | Wyłącznik prądu |  |
|  | Ręczny obrotowy hak holowniczy |  |
|  | Sekcja hydrauliczna na przód teleskopu |  |
|  | Joystick JSM |  |
|  | Wolny posów |  |
|  | Przełącznik wolno – szybko |  |
|  | Osłona głowicy |  |
| 2. | Cyklonowy filtr wstępny |  |
|  | Przycisk zatrzymania awaryjnego |  |
|  | Tryb ECO |  |
|  | Zewnętrzny filtr samoczyszczący |  |
|  | Wentylator z automatyczną rewersją |  |
|  | Światła drogowe kompletne |  |
|  | Światło cofania i przeciwmgielne |  |
|  | Lampa błyskowa |  |
|  | Zewnętrzne lusterka prawe-lewe |  |
|  | Wskaźnik ustawienia przednich i tylnych kół |  |
|  | cztery koła w równym rozmiarze, opony 300/75R18 A580 ALLIANCE |  |
|  | Układ chłodzenia silnika 2 chłodnice: wody i oleju hydraulicznego |  |
| II. | Parametry techniczne ładowarki teleskopowej |  |
|  | Udźwig maksymalny min. 2500 kg |  |
|  | Maksymalna wysokość podnoszenia ładunku co najmniej 5,9 m |  |
|  | Maksymalny zasięg do przodu min. 3,3 m |  |
|  | Masa robocza maszyny min 4900 kg |  |
|  | Długość całkowita do karetki (z zaczepem) 3,90 m |  |
|  | Szerokość całkowita 1,81 m |  |
|  | Napęd na obie osie 4x4, obie osie skrętne |  |
|  | Prędkość max. Do 25 km/h |  |
| III. | Osprzęt i wyposażenie ładowarki teleskopowej |  |
| 3.1 | Szybkozłącze ładowarkowe hydrauliczne umożliwiające uzbrojenie maszyny w dodatkowy osprzęt |  |
| 3.2 | Widły do palet |  |
| 3.3 | Łyżka ładowarkowa o pojemności 1,9 m3 |  |
| 3.4 | Kosz roboczy/narzędziowy, montaż na szybkozłącze ładowarkowe |  |
| 3.5 | Instalacja hydrauliczna do obsługi osprzętów z przodu maszyny |  |
| 3.6 | Szczypce do drewna |  |
| IV. | Wymagania dodatkowe |  |
| 4.1 | Gwarancja na oferowaną ładowarkę teleskopową musi wynosić co najmniej 36 miesięcy lub 2000 mtg |  |
| 4.2 | Termin płatności za dostawę 30 dni po protokolarnym odbiorze ładowarki teleskopowej oraz otrzymaniu faktury VAT (nie przewiduje się zaliczek) |  |
| 4.3 | Dostawca powinien być producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanej ładowarki teleskopowej |  |
| 4.4 | Dostawca musi przy dostawie dostarczyć „Deklarację zgodności z CE” na oferowaną ładowarkę teleskopową |  |
| 4.5 | Zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny ładowarki teleskopowej |  |
| 4.6 | Stacjonarny punkt serwisowy na terenie Polski |  |
| 4.7 | Zapewniony czas reakcji w przypadku awarii ładowarki teleskopowej musi wynosić maksymalnie 72 godziny od zgłoszenia w dni robocze, a zakończenie naprawy maksymalnie 14 dni od daty rozpoczęcia |  |
| 4.8 | Oferowana maszyna musi być wyposażona w radio, immobiliser oraz pakiet składający się z DTR- Instrukcja obsługi operatora w języku polskim, katalogu części zamiennych, certyfikatu CE, książki gwarancyjnej, trójkąta ostrzegawczego, tablicy wyróżniającej, gaśnicy proszkowej 6 kg (ABC), apteczki, smarownicy, tuba smaru, klucza do kół, lewarka hydraulicznego 8t |  |
| 4.9 | Dostawca przeszkoli w cenie dostawy dwóch operatorów Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi ładowarki teleskopowej |  |
| 4.10 | Miejsce dostawy – ul. Pilska 3, 78-400 Szczecinek |  |

Część II – 2 kpl. indywidualnego wyposażenia ochronnego ratowników i personelu OLiOC oraz 10 kpl ubrań ochronnych ognioodpornych