Załącznik nr 1 do SWZ

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Część 1: Przemysłowy system odpylania z otrząsaczem wibracyjnym – 1 szt.

Przemysłowy, szafowy odciąg trocin, wiórów i pyłów (system odsysania podciśnieniowego) przeznaczony do pracy w obiegu zamkniętym, dedykowany do jednoczesnej obsługi maszyn stolarskich (piła formatowa, frezarka).

1. Parametry techniczno-funkcjonalne (wymagania minimalne lub równoważne):

- Wydajność odsysania: nie mniej niż 4500 m3/h (optymalnie w granicach 4500-5200 m3/h)

- Prędkość zasysania: nie mniej niż 20 m/s (mierzone na króćcu przyłączeniowym)

- Moc silnika głównego (S1): nie mniej niż 3,0 kW

- Napięcie zasilania: 400 V (trójfazowe)

- Średnica króćca ssącego (głównego): minimum 160mm, dopuszcza się średnicę do 200mm lub zastosowanie fabrycznej redukcji Wpisz tutaj równanie.

- Poziom hałasu: konstrukcja wyciszona, poziom ciśnienia akustycznego nie wyższy niż 80 dB(A) podczas pracy bez obciążenia materiałem.

2. Konstrukcja i wymogi filtracji:

- Obudowa: Całkowicie zamknięta konstrukcja szafowa wykonana z blachy stalowej o podwyższonej sztywności, malowana proszkowo, zapewniająca powrót oczyszczonego powietrza bezpośrednio na halę (praca bez strat ciepła).

- Agregat ssący: Umieszczony po stronie czystego powietrza (układ podciśnieniowy), co minimalizuje ryzyko iskrzenia oraz uszkodzenia wirnika przez zassane elementy stałe. Wirnik wykonany z metalu, wyważony statycznie i dynamicznie.

- System filtracyjny: Filtry kasetowe (patronowe) lub kieszeniowe wykonane z poliestru o wysokiej skuteczności filtracji, zatrzymujące cząstki pyłu o wielkości powyżej 5 mum (przystosowane do drobnego pyłu MDF, HDF i płyt laminowanych).

- Oczyszczanie filtrów: Zintegrowany system regeneracji filtrów (otrzepywania) za pomocą układu mechanicznego (dźwignia/korba) lub pneumatycznego (impulsy sprężonego powietrza), umożliwiający czyszczenie bez konieczności demontażu obudowy.

- System zbierania odpadów: W dolnej części obudowy min. dwa metalowe pojemniki/szuflady zbiorcze na odpady, wyposażone we własne kółka jezdne ułatwiające transport i opróżnianie trocin, z systemem docisku zapewniającym szczelność układu.

3. Bezpieczeństwo i wymogi formalne:

- Certyfikat zgodności CE oraz deklaracja zgodności WE.

- Zabezpieczenie przeciążeniowe i termiczne silnika.

- Pełna dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) oraz instrukcja stanowiskowa w języku polskim.

4. Warunki dostawy i gwarancji:

- Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy dla firm/zastosowań przemysłowych.

- Dostawa urządzenia w stanie kompletnym, gotowym do podłączenia do instalacji odciągowej.

Część 2 : Profesjonalna pilarka formatowa z podcinakiem – 1 szt.

Przedmiot zamówienia: Piła formatowa (pilarka formatowa z podcinakiem) przeznaczona do precyzyjnego cięcia płyt drewnopochodnych (MDF, HDF, wiórowych, laminowanych), tworzyw sztucznych (ABS, PVC) oraz drewna litego.

1. Parametry techniczno-funkcjonalne (wymagania minimalne lub równoważne):

- Średnica piły głównej / średnica otworu: nie mniej niż 350/30 mm

- Zakres przechyłu tarczy tnącej: płynny w zakresie co najmniej 0-45∘

- Prędkość obrotowa piły głównej: wielostopniowa regulacja, minimum 3 zakresy (np. w przedziale 2800/4000/4800 obr./min)

- Średnica piły podcinaka / średnica otworu: nie mniej niż 125/20 mm

- Prędkość obrotowa piły podcinaka: nie mniej niż 7500 obr./min

- Wymiary stołu stałego: nie mniej niż 945×720 mm

- Wymiary stołu formatowego (ruchomego): nie mniej niż 3200×420 mm

- Maksymalna wysokość cięcia: nie mniej niż 100 mm (dla kąta 90∘)

- Szerokość cięcia przy prowadnicy równoległej: nie mniej niż 1250 mm

- Długość cięcia poprzecznego przy prowadnicy poprzecznej: nie mniej niż 3200 mm

- Moc silnika głównego (S1): nie mniej niż 5,5 kW

- Moc silnika podcinaka (S1): nie mniej niż 1,1 kW

2. Konstrukcja i wyposażenie standardowe:

- Solidny korpus oparty na sztywnej, spawanej konstrukcji stalowej z profili zamkniętych.

- Elektryczny lub automatyczny system podnoszenia i opuszczania agregatu tnącego.

- Zintegrowany system odciągu wiórów i pyłów z dwoma króćcami ssącymi: pod stołem (minimum ∅100 mm) oraz w osłonie tarczy (minimum ∅80 mm).

- Wskaźniki kąta nachylenia oraz wysokości tarczy tnącej.

- Prowadnica poprzeczna i równoległa z mechanizmem precyzyjnego ustawiania pozycji.

- Odchylana, bezpieczna osłona górna tarczy tnącej.

3. Wymogi formalne, dokumentacja i bezpieczeństwo:

- Urządzenie musi spełniać aktualne normy bezpieczeństwa oraz posiadać znak CE wraz z deklaracją zgodności WE.

- Dostarczenie pełnej dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) oraz instrukcji obsługi sporządzonej w języku polskim.

4. Gwarancja i warunki dostawy:

- Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Zapewnienie dostępu do autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie kraju.

- Wykonawca dostarczy fabrycznie nową maszynę na adres wskazany przez Zamawiającego.

Część 3 : Przemysłowa frezarka CNC z polem roboczym 1500x3000 mm

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej, 3-osiowej frezarki CNC przeznaczonej do precyzyjnej obróbki drewna, płyt drewnopochodnych (MDF, sklejka), tworzyw sztucznych oraz metali miękkich (aluminium).

1. Konstrukcja maszyny i stół roboczy

- Rama i korpus: Sztywna, wzmocniona konstrukcja stalowa, zapewniająca wysoką stabilność geometryczną oraz optymalne tłumienie drgań podczas pracy.

- Brama: Konstrukcja o podwyższonej sztywności z ramionami wykonanymi z grubej, hartowanej płyty/blachy stalowej.

- Pole robocze (wymiary blatu): Minimum 1500 × 3000 mm.

- Prześwit (wysokość) osi Z: Minimum 300 mm.

- Typ stołu roboczego: Stół hybrydowy wykonany w technologii rastrowej z rowkami teowymi (T-rowkowymi) umożliwiającymi zamiennie mocowanie podciśnieniowe (próżniowe) lub ręczne/mechaniczne za pomocą zacisków.

- Podział stołu: Stół podzielony na niezależne sekcje próżniowe (minimum 4 sekcje).

2. Układ napędowy i jezdny

- Silniki napędowe: Serwonapędy (w tym dopuszczalne serwonapędy hybrydowe) o dużej mocy, zapewniające wysoką dynamikę i precyzję pozycjonowania we wszystkich osiach. Oś Y napędzana za pomocą podwójnego silnika.

- Przeniesienie napędu w osiach X i Y: Precyzyjne, skośne listwy zębate (helikalne) współpracujące z wysokiej klasy prowadnicami szynowymi.

- Przeniesienie napędu w osi Z: Śruba kulowa wysokiej jakości.

- Łożyskowanie liniowe: Prowadnice i wózki liniowe renomowanych producentów (np. PMI lub HIWIN) o szerokości minimum 25 mm.

- Smarowanie: Układ smarowania prowadnic (dopuszczalny automatyczny system centralnego smarowania z możliwością programowania dawki i częstotliwości).

3. Wrzeciono i parametry obróbki

- Moc elektrowrzeciona: Minimum 5,5 kW.

- Typ wrzeciona: Bezszczotkowe, przemysłowe elektrowrzeciono na pełnym ułożyskowaniu (łożyska maszynowe lub ceramiczne).

- Chłodzenie wrzeciona: System chłodzenia powietrzem (nie cieczą).

- Prędkość obrotowa: Regulowana za pomocą falownika w zakresie do minimum 18 000 obr./min.

- Mocowanie narzędzia: Tuleje zaciskowe zgodne ze standardem ER32.

4. Pompa próżniowa (układ mocowania podciśnieniowego)

- Wydajność i zasilanie: Pompa próżniowa o mocy minimum 5,5 kW, zasilana napięciem 3-fazowym 400 V.

- Wytwarzane podciśnienie: Układ musi generować podciśnienie na poziomie minimum 440 mbar, zapewniające stabilne i pewne unieruchomienie obrabianego materiału na stole hybrydowym.

- Konstrukcja: Dopuszcza się pompy suche (np. renomowanego producenta Becker) lub olejowe, przystosowane do pracy ciągłej w warunkach przemysłowych.

- Integracja: Pompa dostarczana w zestawie z kompletnym orurowaniem, zaworami sterującymi sekcjami stołu próżniowego oraz filtrem zabezpieczającym pompę przed przedostawaniem się pyłu i wiórów z procesu obróbki.

5. Sterowanie i oprogramowanie

- System sterowania: Dedykowany, niezależny kontroler przemysłowy (np. kontroler DSP lub NK105), posiadający własny procesor i pamięć operacyjną, niewymagający stałego połączenia z zewnętrznym komputerem PC.

- Dokładność: Rozdzielczość programowa minimum 0,01 mm.

- Funkcja ochrony przed utratą zasilania: Maszyna musi posiadać funkcję zapamiętywania ostatniej ścieżki G-kodu i wznawiania pracy po awarii od punktu jej przerwania.

- Oprogramowanie: W zestawie profesjonalne oprogramowanie CAD/CAM na licencji wieczystej w języku polskim (obsługujące formaty plików graficznych oraz generowanie G-kodów),

6. Wyposażenie pomocnicze i bezpieczeństwo

- Pomiar narzędzia: Automatyczny czujnik wysokości/długości narzędzia roboczego.

- Odciąg wiórów: Przyłącze do zewnętrznego układu odciągowego ze szczotką zgarniającą wióry (przystosowane pod rurę minimum 100 mm).

- Bezpieczeństwo (CE): Maszyna musi posiadać certyfikat zgodności CE oraz pełną dokumentację techniczno-ruchową (DTR) w języku polskim. Zabezpieczenie strefy pracy w postaci barier bezpieczeństwa lub kurtyn świetlnych.

- Akcesoria startowe: Zestaw stóp poziomujących, zestaw tulei zaciskowych oraz startowy komplet frezów.

- Zasilanie: 3-fazowe, 400 V.

7. Warunki realizacji, instalacji i uruchomienia

- Dostawa: Wykonawca dostarczy fabrycznie nową maszynę na adres wskazany przez Zamawiającego. Rozładunek oraz fizyczne posadowienie maszyny na stanowisku roboczym zapewnia Zamawiający (wymagany wózek widłowy po stronie kupującego).

- Uruchomienie i instalacja na miejscu: Wykonawca w ramach ceny oferty przeprowadzi instalację, pierwsze uruchomienie oraz testy poprawności działania maszyny bezpośrednio w docelowej siedzibie/zakładzie Zamawiającego.

- Szkolenie: Wykonawca przeprowadzi instruktażowe szkolenie stanowiskowe dla operatorów Zamawiającego w zakresie obsługi maszyny oraz oprogramowania (bezpośrednio po uruchomieniu urządzenia).

8. Gwarancja i serwis

- Okres gwarancji: Minimum 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

- Warunki serwisu: Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny realizowany przez autoryzowany serwis na terenie RP. Naprawy i zgłoszenia serwisowe przyjmowane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza internetowego.

Część 4: Przecinarka taśmowa do metali (Grawitacyjna – Klasa HD) – 1 szt.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej przecinarki taśmowej do metali, charakteryzującej się sztywną, żeliwną konstrukcją i możliwością precyzyjnego cięcia pod kątem poprzez skręt ramienia.

1. Konstrukcja i stół roboczy

- Ramię maszyny: Wykonane z ciężkiego i sztywnego odlewu żeliwnego tłumiącego drgania.

- Podstawa: Stabilny korpus spawany z blach stalowych, wyposażony w zintegrowaną wannę odpływową na wióry oraz chłodziwo.

- Imadło: Wyposażone w system szybkiego docisku / zacisku materiału.

- Wysokość robocza: Odległość płaszczyzny podstawy imadła od podłoża wynosi około 940 mm.

- Waga urządzenia: Konstrukcja o masie własnej w przedziale 540–600 kg.

2. Parametry cięcia i układ prowadzenia

- Zakres cięcia kątowego: Możliwość płynnego obracania ramienia i cięcia pod kątem w zakresie od -45° do +60° (w lewo i w prawo).

- Zdolność cięcia dla kąta 0°:

  - Profil prostokątny: minimum 350 × 240 mm.

  - Profil okrągły (rura): minimum Ø270 mm.

- Taśma tnąca: Przystosowanie do bimetalowych brzeszczotów o wymiarach zgodnych z dokumentacją technologiczną i parametrami oferowanego modelu maszyny (szerokość taśmy minimum 27 mm).

- Naciąg taśmy: Wyposażenie w system mechanicznego naciągu ze wskaźnikiem (np. tensometr zegarowy).

- Prowadzenie taśmy: Prowadnice wyposażone w płytki z węglików spiekanych oraz system łożysk tocznych zapewniający prostoliniowość cięcia.

3. Napęd i posuw

- Moc silnika: Silnik główny o mocy minimum 2,2 kW (dopuszczalny silnik dwubiegowy 1,1 / 2,2 kW).

- Zasilanie: 400 V, 3 fazy.

- Prędkość taśmy: Dwie prędkości liniowe taśmy wynoszące 36 oraz 72 m/min.

- Układ posuwu ramienia: Posuw grawitacyjny realizowany za pomocą dwukomorowego siłownika hydraulicznego z płynną regulacją prędkości opadania na pulpicie sterowniczym.

- Przeniesienie napędu: Bezobsługowa przekładnia ślimakowa.

4. Układ chłodzenia i bezpieczeństwo

- Układ chłodzenia: Elektropompa chłodziwa pracująca w układzie zamkniętym, doprowadzająca emulsję bezpośrednio do prowadnic taśmy.

- Czyszczenie taśmy: Zintegrowana mechaniczna szczotka czyszcząca taśmę z wiórów.

- System Autostop: Automatyczny wyłącznik krańcowy, który wyłącza napęd taśmy oraz układ chłodzenia po zakończeniu cyklu cięcia (w dolnym położeniu ramienia).

- Bezpieczeństwo pracy: Osłony taśmy tnącej, mikrowyłączniki bezpieczeństwa (np. przy otwarciu osłon lub zerwaniu taśmy) oraz łatwo dostępny wyłącznik awaryjny ("grzybek").

5. Wyposażenie dodatkowe i dostawa

- Dodatkowe doposażenie: W zestawie z maszyną należy dostarczyć 1 szt. zapasowej taśmy tnącej (oprócz taśmy zamontowanej fabrycznie) oraz koncentrat chłodziwa.

- Warunki realizacji: Wykonawca dokona dostawy urządzenia do wskazanego przez Zamawiającego miejsca docelowego.

6. Warunki gwarancji

- Okres gwarancji: 12 miesięcy na całe urządzenie.

- Serwis: Realizowany przez autoryzowany serwis na terenie RP. Naprawy zgłaszane elektronicznie lub telefonicznie.

Części 5 : Stanowisko spawalnicze z oprzyrządowaniem – 1 kpl.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego stanowiska spawalniczego, w skład którego wchodzą: stół spawalniczy z systemem mocowań, odciąg oparów, spawarka TIG, przyłbica, reduktor oraz butla gazowa.

1. Stół spawalniczy z zestawem narzędzi (Element Główny)

- Wymiary blatu:  długość od 1200mm do 2000mm, szerokość minimum 2000mm

- Grubość blatu: minimum 12 mm, wykonany ze stali o podwyższonej twardości.

- System otworów: średnica 28 mm, rozmieszczone w siatce o rastrze 100x100 mm.

- Konstrukcja: nogi z regulacją wysokości (poziomowanie), stabilna konstrukcja wsporcza o nośności min. 2000 kg.

2. Zestaw wyposażenia pomocniczego kompatybilny z systemem otworów ∅28 mm, zawierający łącznie minimum 45 elementów. W skład zestawu muszą wchodzić:

- Zestaw elementów zaciskowych i łączących (ściski szybkomocujące, trzpienie/bolce mocujące).

- Zestaw elementów oporowych i bazujących (stopery płaskie, piny pozycjonujące, krążki oporowe).

- Zestaw kątowników i winkli montażowych o różnym gabarycie.

- Uchwyt palnika oraz dedykowany wózek/półka mobilna do przechowywania elementów.

3. Mobilne urządzenie filtrowentylacyjne (Odciąg oparów)

- Zastosowanie: odciąg oparów spawalniczych przy procesach TIG/MAG.

- System filtracji: filtr kartridżowy (nabojowy) o wysokiej skuteczności, przystosowany do pracy ciągłej.

- Ramię odciągowe: samonośne, obrotowe, o długości minimum 2000 mm.

- Mobilność: podstawa jezdna wyposażona w kółka z blokadą.

4. Spawarka inwerterowa TIG AC/DC

- Procesy: TIG AC/DC oraz MMA.

- Zasilanie: 230V, 50Hz.

- Prąd spawania: zakres minimum 5 – 200A.

- Funkcje: spawanie pulsacyjne (PULS), regulacja częstotliwości AC, zajarzanie bezstykowe (HF), funkcja 2-takt/4-takt.

- Wyposażenie: komplet przewodów (uchwyt TIG min. 4m, przewód masowy).

5. Akcesoria i osprzęt

- Przyłbica spawalnicza: automatyczna, najwyższa klasa optyczna (wg EN 379), z dużym polem widzenia, funkcją szlifowania i płynną regulacją stopnia zaciemnienia.

- Reduktor gazowy: dwustopniowy lub jednostopniowy z rotametrem, dedykowany do Argon/CO2.

- Butla z gazem: pojemność 50 litrów, napełniona Argonem wysokiej czystości (min. 4.8), z ważną legalizacją.

6. Dostawa

Warunki realizacji: Wykonawca dokona dostawy urządzenia do wskazanego przez Zamawiającego miejsca docelowego

7. Warunki gwarancji

- Minimalny okres gwarancji: 12 miesiące.

- Serwis gwarancyjny realizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

- W przypadku wad – naprawa lub wymiana na nowy egzemplarz.

Część 6: Zestaw stołów szlifierskich z systemami filtracji i odciągu – 1 kpl.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch fabrycznie nowych stołów szlifierskich: stanowiska do obróbki metalu z własnym systemem odciągowym oraz stanowiska do obróbki drewna przystosowanego do podłączenia do istniejącej sieci odciągu centralnego.

1. Stół szlifierski do obróbki metalu

- Zastosowanie: Szlifowanie metalu generujące pyły.

- System odciągowy: Urządzenie wyposażone we własny, niezależny wentylator i system filtracji (wbudowany w konstrukcję stołu lub dostarczony jako odrębna jednostka stacjonarna połączona ze stołem).

- Wydajność odciągu: minimum 1100 m³/h.

- Separator iskier: Wymagany zintegrowany łapacz iskier chroniący filtry przed zapłonem.

- System filtracji: Filtry nabojowe lub workowe o wysokiej trwałości.

- Wymiary blatu: minimum 1000 x 500 mm.

2. Stół szlifierski do obróbki drewna

- Zastosowanie: Szlifowanie elementów drewnianych przy użyciu elektronarzędzi.

- System odciągu: Stół bez własnego wentylatora, przystosowany do podłączenia do centralnej instalacji odciągowej.

- Przyłącze: Króciec odciągowy o średnicy minimum 150 mm.

- Wymiary rusztu lub całkowitej powierzchni podparcia obrabianego elementu: minimum 1440 x 800 mm.

- Ergonomia: Regulacja wysokości blatu (manualna lub hydrauliczna) w zakresie min. 735–995 mm.

- Ochrona detalu: Powierzchnia robocza wyposażona w elementy zapobiegające przesuwaniu się i rysowaniu drewna.

- Konstrukcja: System kanałów powietrznych pod blatem zapewniający równomierną siłę ssania na całej powierzchni roboczej.

3. Parametry konstrukcyjne i wspólne

- Nośność: Każdy ze stołów o nośności minimum 200 kg.

- Szuflady na pył: Każdy stół wyposażony w wysuwane pojemniki na pył i odpady spadające pod blat.

4. Dostawa

Warunki realizacji: Wykonawca dokona dostawy urządzenia do wskazanego przez Zamawiającego miejsca docelowego

5. Warunki gwarancji

- Minimalny okres gwarancji: 12 miesięcy.

- Serwis gwarancyjny: realizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

- W przypadku wad: Naprawa lub wymiana na nowy egzemplarz wolny od wad.