### Załącznik nr 2 do SWZ

### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) POUZ/361/218/2026/WG Zakup i dostarczenie profesjonalnego sprzętu do fotogrametrii z niezbędnym osprzętem oraz akcesoriami

I) 2 x cyfrowy aparat fotograficzny (korpus) o wysokiej wydajności z wymienną optyką

#### 1. Wymagania ogólne i konstrukcyjne:

- Typ aparatu: Bezlusterkowy systemowy aparat fotograficzny z wymienną optyką, wyposażony w pełnoklatkowy przetwornik obrazu (format ekwiwalentny dla 35mm).

- Konstrukcja matrycy: Matryca pełnoklatkowa (format 35mm) wykonana w technologii CMOS, BSI CMOS lub nowocześniejszej, o rozdzielczości efektywnej w przedziale od 20,0 do 33,0 megapikseli. – UWAGA KRYTERIUM OCENY OFERT

- Procesor obrazu: Dedykowany procesor najnowszej generacji.

- Budowa i odporność: Korpus wykonany ze stopów magnezu oraz zaawansowanych materiałów kompozytowych, w pełni zabezpieczony systemem uszczelek przed kurzem, zachlapaniem oraz wilgocią. Gwarantowana przez producenta bezproblemowa praca w temperaturze obniżonej do minimum -10°C.

#### 2. System podglądu obrazu (Wizjer i Ekran):

- Wizjer elektroniczny (EVF): Elektroniczny wizjer OLED o rozdzielczości minimum 3,68 mln punktów, częstotliwości odświeżania minimum 60 kl./s. Wizjer musi wspierać szeroką przestrzeń barwną zgodną ze standardem DCI-P3. – UWAGA KRYTERIUM OCENY OFERT

- Ekran główny: Monitor LCD o przekątnej minimum 3,2 cala, w pełni ruchomy (obracany i uchylny w wielu osiach na przegubie bocznym), dotykowy, o rozdzielczości minimum 2,0 mln punktów.

#### 3. Autofokus (AF) i Wydajność seryjna:

- Autofokus: Hybrydowy system AF (detekcja fazy i kontrastu). Czułość AF od minimum -6 EV mierzone dla obiektywu f/1.2 w trybie zdjęć nocnych (preferowana czułość AF -10 EV). System musi wykorzystywać algorytmy głębokiego uczenia (AI) do jednoczesnego i niezależnego wykrywania co najmniej 9 typów obiektów.

- Szybkość fotografowania:

  - Szybkość serii zdjęć minimum 10 kl./s w formacie RAW z pełnym śledzeniem AF/AE (preferowana szybkość dla serii zdjęć 20 kl./s).

  - Minimum 60 kl./s w formacie JPEG dla pełnej klatki (FX).

  - Funkcja zapisu serii przed wciśnięciem spustu migawki (Pre-Release Capture) rejestrująca zdjęcia do 1 sekundy przed pełnym naciśnięciem.

- Czas naświetlania: Najkrótszy czas otwarcia migawki elektronicznej o wartości minimum 1/16 000 sekundy.

#### 4. Stabilizacja obrazu:

- Wbudowana, 5-osiowa mechaniczna stabilizacja matrycy (IBIS) o skuteczności minimum 8,0 stopni EV (zgodnie ze standardem CIPA).

- Standardowa stabilizacja działająca względem środka kadru lub stabilizacja  powiązana bezpośrednio z wybranym, aktywnym punktem autofocusu.  – UWAGA KRYTERIUM OCENY OFERT

#### 5. Możliwości Rejestracji Wideo:

- Zapis wewnętrzny: Możliwość wewnętrznego zapisu wideo w jakości minimum 4K (3840x2160) przy 60 kl./s w formacie 10-bit z profilami logarytmicznymi.

- Formaty kompresji: Aparat musi umożliwiać rejestrację materiału wideo w profesjonalnym formacie o kompresji bezstratnej lub stratnej RAW (np. N-RAW lub równoważny) o głębi bitowej minimum 12-bit, zapisywanym bezpośrednio na wewnętrzny nośnik pamięci urządzenia (bez konieczności stosowania zewnętrznych rekorderów HDMI/SDI), w rozdzielczości minimum 4K przy 60 kl./s – UWAGA KRYTERIUM OCENY OFERT

- Wysoki klatkaż: Możliwość rejestracji wideo w formacie Full HD z prędkością minimum 240 kl./s w celu uzyskania efektu slow-motion (bez dodatkowego cropowania sensora poniżej formatu DX).

- Zapis plików 10-bitowych w profilach logarytmicznych bezpośrednio na kartę pamięci.

#### 6. Zasilanie i Złącza:

- Pamięć: Dwa niezależne gniazda kart pamięci, w tym jedno dedykowane dla superszybkich kart standardu CFexpress Typ B (lub XQD) oraz drugie dla kart standardu SD (UHS-II).

- Złącza: Pełnowymiarowe gniazdo HDMI typu A (niedopuszczalne są złącza micro-HDMI lub mini-HDMI), port USB-C ze wsparciem dla standardu USB Power Delivery (ładowanie i zasilanie aparatu podczas pracy), wejście mikrofonowe mini-jack 3.5mm oraz wyjście słuchawkowe 3.5mm.

- Wyposażenie w dedykowane gniazdo zdalnego sterowania (standard 10-pinowy lub dedykowany dla systemów studyjnych).

II)  2 x profesjonalny, jasny obiektyw stałoogniskowy o wysokiej rozdzielczości optycznej przeznaczonego do aparatów pełnoklatkowych, kompatybilny z oferowanym aparatem fotograficznym.

#### 1. Parametry optyczne i konstrukcyjne:

- Typ obiektywu: Stałoogniskowy, szerokokątny.

- Ogniskowa: 35 mm.

- Maksymalny otwór względny (jasność): Minimum f/1.8.

- Minimalny otwór względny (przysłona): f/16.

- Kompatybilność z matrycami: Zaprojektowany do współpracy z matrycami pełnoklatkowymi (format 35mm / Full Frame).

- Kąt widzenia: 63° po przekątnej dla formatu pełnej klatki.

- Konstrukcja optyczna: Szerokokątny obiektyw stałoogniskowy 35mm o jasności minimum f/1.8 z elektromagnetycznym sterowaniem przysłony i obudową z uszczelnieniami. Układ optyczny składający się z 11 soczewek rozmieszczonych w 9 grupach. Wewnątrz konstrukcji muszą znajdować się 2 soczewki ze szkła o niskiej dyspersji (ED) oraz 3 soczewki asferyczne.

- Powłoki przeciwodblaskowe: Soczewki obiektywu muszą być pokryte zaawansowaną, nanokrystaliczną powłoką antyrefleksyjną (eliminującą refleksy i flary powstające przy świetle padającym pod kątem) oraz powłoką chroniącą przed brudem, pyłem i wodą (powłoka fluorowa lub równoważna).

#### 2. Mechanizm przysłony i ostrości:

- Konstrukcja przysłony: Przysłona kołowa złożona z 9 zaokrąglonych listków w celu zapewnienia plastycznego, płynnego rozmycia tła.

- Sterowanie przysłoną: W pełni elektromagnetyczny mechanizm sterowania przysłoną, zintegrowany w tubusie obiektywu, zapewniający stabilną kontrolę ekspozycji podczas szybkich zdjęć seryjnych.

- Minimalna odległość ostrzenia: Maksymalnie 0,25 m (25 cm) od płaszczyzny matrycy aparatu.

- System autofocusu (AF): Napędzany przez precyzyjny silnik krokowy (STM). System ustawiania ostrości musi wykorzystywać technologię wielokrotnego ogniskowania (tzw. multi-focusing system) realizowaną przez synchroniczną pracę niezależnych silników AF w celu eliminacji aberracji na bliskich dystansach. Ostrzenie musi odbywać się wewnętrznie (brak obracania i wysuwania się przedniego tubusu podczas pracy AF).

#### 3. Parametry fizyczne, ergonomia i eksploatacja:

- Mocowanie gwintowe filtrów: Średnica gwintu filtra w przedziale 62 mm - 67 mm.

- Obudowa i uszczelnienia: Konstrukcja tubusu musi posiadać fabryczne, gumowe uszczelnienia chroniące wszystkie ruchome części obiektywu oraz okolice bagnetu przed kurzem i kropelkami wody.

- Ergonomia sterowania: Szeroki, dedykowany pierścień sterujący z możliwością programowania funkcji z poziomu menu aparatu (np. płynna zmiana przysłony, czułości ISO lub kompensacji ekspozycji w trybie AF).

- Wymiary gabarytowe:

  - Maksymalna średnica tubusu: nie większa niż 75 mm.

  - Długość obiektywu (od czoła do płaszczyzny mocowania bagnetu): nie większa niż 95 mm.

- Masa własna: Masa własna obiektywu nie większa niż 450 g. – UWAGA KRYTERIUM OCENY OFERT

#### 4. Wymagane wyposażenie akcesoryjne (w zestawie):

- Dedykowana osłona przeciwsłoneczna z mocowaniem bagnetowym.

- Zatrzaskiwana przednia pokrywka obiektywu.

- Tylna pokrywka obiektywu.

- Dedykowane miękkie etui / futerał transportowy producenta.

III) 2 x zestaw do ciągłego zasilania sieciowego aparatów fotograficznych (adapter zasilania w kształcie akumulatora oraz dedykowany zasilacz sieciowy) kompatybilny z oferowanym sprzętem fotograficznym.

#### Element 1: Adapter zasilania (tzw. Dummy Battery/łącznik zasilania)

- Przeznaczenie i konstrukcja: Adapter wkładany bezpośrednio do komory baterii aparatu w miejsce fabrycznego akumulatora litowo-jonowego.

- Kształt i wymiary: Kształt i układ styków elektrycznych adaptera muszą być w 100% identyczne z fabrycznym akumulatorem do kompatybilnego oferowanego aparatu fotograficznego zapewniając bezproblemowe domknięcie klapki uszczelniającej komory baterii aparatu oraz wyprowadzenie przewodu przez fabryczną szczelinę gumową w korpusie aparatu.

- Złącze wyjściowe: Zintegrowany z adapterem elastyczny przewód o długości minimum 1,0 m, zakończony specjalistycznym, 4-pinowym, okrągłym złączem żeńskim z wewnętrznym kluczem pozycjonującym (standard w pełni kompatybilny z gniazdem męskim). Niedopuszczalne jest stosowanie standardowych, uniwersalnych złączy rurkowych typu DC (np. 5.5/2.1mm) z uwagi na ryzyko przypadkowego rozłączenia lub zwarcia.

#### Element 2: Stacjonarny zasilacz sieciowy z przewodem zasilającym

- Parametry wejściowe (zasilanie z sieci AC):

  - Napięcie prądu przemiennego: Auto-sensing w zakresie 100 V – 240 V (częstotliwość 50/60 Hz), umożliwiające pracę w międzynarodowych standardach sieci energetycznych.

- Parametry wyjściowe (prąd stały DC):

  - Napięcie wyjściowe: Stabilizowane, wynoszące dokładnie 9,0 V (dopuszczalna tolerancja +/- 0.1V).

  - Prąd wyjściowy / natężenie: Minimum 4,5 A (ampera) w celu zapewnienia stabilnej pracy aparatu przy maksymalnym poborze prądu podczas rejestracji wideo w wysokim klatkażu.

- Konstrukcja przewodów i zabezpieczenia:

  - Przewód wyjściowy DC zintegrowany z zasilaczem, o długości minimum 1,2 m, wyposażony w dwa rdzenie ferrytowe (filtry przeciwzakłóceniowe) umieszczone na przewodzie w celu eliminacji szumów elektromagnetycznych, które mogłyby zakłócić pracę toru audio lub matrycy w aparacie.

  - Złącze wyjściowe: Dedykowane, 4-pinowe okrągłe złącze męskie z systemem zatrzaskowym lub blokadą, kompatybilne z łącznikiem z Elementu 1.

  - Przewód zasilający AC (do ściany): Odłączany przewód o długości minimum 1,5 m ze standardową wtyczką europejską (Europlug / CEE 7/16) z jednej strony oraz złączem ósemkowym (IEC C7) od strony zasilacza.

- Bezpieczeństwo elektryczne: Zasilacz musi posiadać wbudowane, automatyczne zabezpieczenia chroniące podłączony aparat fotograficzny przed:

  - przepięciem (OVP),

  - przetężeniem (OCP),

  - przegrzaniem (OTP),

  - zwarciem (SCP).

- Certyfikacja: Urządzenie musi posiadać fabryczne oznaczenia certyfikatów bezpieczeństwa CE oraz TÜV/GS.

WARTOŚCI PARAMETRÓW BĘDĄCYCH KRYTERIAMI OCENY OFERT

| Lp. | Oceniany Parametr Techniczny | Sposób punktacji |
| --- | --- | --- |
| 1. | Technologia wykonania matrycy Uzasadnienie: Szybszy odczyt danych, redukcja efektu rolling-shutter w wideo i migawce elektronicznej. | • Matryca w technologii częściowo warstwowej (Partially-stacked CMOS) lub w pełni warstwowej (Stacked CMOS) – 10 pkt • Standardowa matryca CMOS / BSI CMOS – 0 pkt |
| 2. | Wewnętrzny zapis wideo RAW 12-bit Uzasadnienie: Wyższa rozpiętość tonalna i elastczność w postprodukcji bez konieczności stosowania zewnętrznych rejestratorów. | • Możliwość rejestracji wideo 12-bit RAW w rozdzielczości min. 6K (5994 x 3372) przy 60 kl./s bezpośrednio na wewnętrzną kartę pamięci – 10 pkt • Brak możliwości wewnętrznego zapisu 6K RAW 60p – 0 pkt |
| 3. | Parametry wizjera elektronicznego (EVF) Uzasadnienie: Precyzyjna ocena kadru w pełnym słońcu oraz wierność odwzorowania barw. | • Wizjer o jasności minimum 4000 nitów (cd/m²), rozdzielczości minimum 5,70 mln punktów oraz wsparciu dla przestrzeni DCI-P3 – 10 pkt • Wizjer o niższej jasności lub rozdzielczości – 0 pkt |
| 4. | Innowacyjny system stabilizacji (IBIS) Uzasadnienie: Wyższa ostrość zdjęć wykonywanych poza centrum kadru. | • System stabilizacji matrycy powiązany bezpośrednio z aktywnym punktem ostrości (Focus Point VR) – 5 pkt • Standardowa stabilizacja działająca tylko względem środka kadru – 0 pkt |
| 5. | Kompaktowość i masa obiektywu 35mm Uzasadnienie: Lepsza ergonomia i mniejsze obciążenie operatora podczas długotrwałych nagrań/zdjęć. | • Masa własna obiektywu poniżej 380 g – 5 pkt • Masa własna obiektywu 380 g lub większa – 0 pkt |