Załącznik do Formularza nr 6 do SWZ

Specyfikacja techniczna proponowanego sprzętu (deklaracja wykonawcy) – należy zaproponować parametry zgodne z wymaganiami zamawiającego lub parametry równoważne zapewniające spełnienie wymogów technicznych i funkcjonalnych zamawiającego względem sprzętu będącego przedmiotem zamówienia

| Opis techniczny (minimalne wymagania zamawiającego) | Parametry oferowane przez Wykonawcę (należy podać informację czy sprzęt posiada /spełnia każdy wymieniony parametr techniczny, oraz jeśli dotyczy podać nazwę i/lub model/symbol oferowanego sprzętu/elementu lub komponentu sprzętu oraz jeśli dotyczy szczegółową konfigurację parametrów technicznych wraz z wymienionymi nazwami poszczególnych podzespołów) |
| --- | --- |
| 2 x cyfrowy aparat fotograficzny (korpus) o wysokiej wydajności z wymienną optyką |  |
| Wymagania ogólne i konstrukcyjne |  |
| Typ aparatu: Bezlusterkowy systemowy aparat fotograficzny z wymienną optyką, wyposażony w pełnoklatkowy przetwornik obrazu (format ekwiwalentny dla 35mm). |  |
| Konstrukcja matrycy: Matryca pełnoklatkowa (format 35mm) wykonana w technologii CMOS, BSI CMOS lub nowocześniejszej, o rozdzielczości efektywnej w przedziale od 20,0 do 33,0 megapikseli |  |
| DODATKOWO KRYTERIUM OCENY OFERT • Matryca w technologii częściowo warstwowej (Partially-stacked CMOS) lub w pełni warstwowej (Stacked CMOS) • Standardowa matryca CMOS / BSI CMOS |  |
| Procesor obrazu: Dedykowany procesor najnowszej generacji |  |
| Budowa i odporność: Korpus wykonany ze stopów magnezu oraz zaawansowanych materiałów kompozytowych, w pełni zabezpieczony systemem uszczelek przed kurzem, zachlapaniem oraz wilgocią. Gwarantowana przez producenta bezproblemowa praca w temperaturze obniżonej do minimum -10°C. |  |
| System podglądu obrazu (Wizjer i Ekran) |  |
| Elektroniczny wizjer OLED o rozdzielczości minimum 3,68 mln punktów, częstotliwości odświeżania minimum 60 kl./s. Wizjer musi wspierać szeroką przestrzeń barwną zgodną ze standardem DCI-P3 |  |
| DODATKOWO KRYTERIUM OCENY OFERT • Wizjer o jasności minimum 4000 nitów (cd/m²), rozdzielczości minimum 5,70 mln punktów oraz wsparciu dla przestrzeni DCI-P3 • Wizjer o niższej jasności lub rozdzielczości |  |
| Ekran główny: Monitor LCD o przekątnej minimum 3,2 cala, w pełni ruchomy (obracany i uchylny w wielu osiach na przegubie bocznym), dotykowy, o rozdzielczości minimum 2,0 mln punktów |  |
| Autofokus (AF) i Wydajność seryjna |  |
| Autofokus: Hybrydowy system AF (detekcja fazy i kontrastu). Czułość AF od minimum -6 EV mierzone dla obiektywu f/1.2 w trybie zdjęć nocnych (preferowana czułość AF -10 EV). System musi wykorzystywać algorytmy głębokiego uczenia (AI) do jednoczesnego i niezależnego wykrywania co najmniej 9 typów obiektów |  |
| Szybkość fotografowania: - Szybkość serii zdjęć minimum 10 kl./s w formacie RAW z pełnym śledzeniem AF/AE, (preferowana szybkość dla serii zdjęć 20 kl./s). - Minimum 60 kl./s w formacie JPEG dla pełnej klatki (FX). - Funkcja zapisu serii przed wciśnięciem spustu migawki (Pre-Release Capture) rejestrująca zdjęcia do 1 sekundy przed pełnym naciśnięciem. |  |
| Czas naświetlania: Najkrótszy czas otwarcia migawki elektronicznej o wartości minimum 1/16 000 sekundy. |  |
| Stabilizacja obrazu |  |
| Wbudowana, 5-osiowa mechaniczna stabilizacja matrycy (IBIS) o skuteczności minimum 8,0 stopni EV (zgodnie ze standardem CIPA). |  |
| Standardowa stabilizacja działająca względem środka kadru lub stabilizacja powiązana bezpośrednio z wybranym, aktywnym punktem autofocusu |  |
| DODATKOWO KRYTERIUM OCENY OFERT • System stabilizacji matrycy powiązany bezpośrednio z aktywnym punktem ostrości (Focus Point VR) • Standardowa stabilizacja działająca tylko względem środka kadru |  |
| Możliwości Rejestracji Wideo |  |
| Zapis wewnętrzny: Możliwość wewnętrznego zapisu wideo w jakości minimum 4K (3840x2160) przy 60 kl./s w formacie 10-bit z profilami logarytmicznymi |  |
| Formaty kompresji: Aparat musi umożliwiać rejestrację materiału wideo w profesjonalnym formacie o kompresji bezstratnej lub stratnej RAW (np. N-RAW lub równoważny) o głębi bitowej minimum 12-bit, zapisywanym bezpośrednio na wewnętrzny nośnik pamięci urządzenia (bez konieczności stosowania zewnętrznych rekorderów HDMI/SDI), w rozdzielczości minimum 4K przy 60 kl./s |  |
| DODATKOWO KRYTERIUM OCENY OFERT • Możliwość rejestracji wideo 12-bit RAW w rozdzielczości min. 6K (5994 x 3372) przy 60 kl./s bezpośrednio na wewnętrzną kartę pamięci • Brak możliwości wewnętrznego zapisu 6K RAW 60p |  |
| Wysoki klatkaż: Możliwość rejestracji wideo w formacie Full HD z prędkością minimum 240 kl./s w celu uzyskania efektu slow-motion (bez dodatkowego cropowania sensora poniżej formatu DX). |  |
| Zapis plików 10-bitowych w profilach logarytmicznych bezpośrednio na kartę pamięci |  |
| Zasilanie i Złącza |  |
| Pamięć: Dwa niezależne gniazda kart pamięci, w tym jedno dedykowane dla superszybkich kart standardu CFexpress Typ B (lub XQD) oraz drugie dla kart standardu SD (UHS-II) |  |
| Złącza: Pełnowymiarowe gniazdo HDMI typu A (niedopuszczalne są złącza micro-HDMI lub mini-HDMI), port USB-C ze wsparciem dla standardu USB Power Delivery (ładowanie i zasilanie aparatu podczas pracy), wejście mikrofonowe mini-jack 3.5mm oraz wyjście słuchawkowe 3.5mm |  |
| Wyposażenie w dedykowane gniazdo zdalnego sterowania (standard 10-pinowy lub dedykowany dla systemów studyjnych) |  |
| 2 x profesjonalny, jasny obiektyw stałoogniskowy o wysokiej rozdzielczości optycznej przeznaczonego do aparatów pełnoklatkowych, kompatybilny z oferowanym aparatem fotograficznym |  |
| Parametry optyczne i konstrukcyjne |  |
| Typ obiektywu: Stałoogniskowy, szerokokątny. Ogniskowa: 35 mm. Maksymalny otwór względny (jasność): Minimum f/1.8. Minimalny otwór względny (przysłona): f/16. Kompatybilność z matrycami: Zaprojektowany do współpracy z matrycami pełnoklatkowymi (format 35mm / Full Frame). Kąt widzenia: 63° po przekątnej dla formatu pełnej klatki. |  |
| Konstrukcja optyczna: Szerokokątny obiektyw stałoogniskowy 35mm o jasności minimum f/1.8 z elektromagnetycznym sterowaniem przysłony i obudową z uszczelnieniami. Układ optyczny składający się z 11 soczewek rozmieszczonych w 9 grupach. Wewnątrz konstrukcji muszą znajdować się 2 soczewki ze szkła o niskiej dyspersji (ED) oraz 3 soczewki asferyczne |  |
| Powłoki przeciwodblaskowe: Soczewki obiektywu muszą być pokryte zaawansowaną, nanokrystaliczną powłoką antyrefleksyjną (eliminującą refleksy i flary powstające przy świetle padającym pod kątem) oraz powłoką chroniącą przed brudem, pyłem i wodą (powłoka fluorowa lub równoważna) |  |
| Mechanizm przysłony i ostrości |  |
| Konstrukcja przysłony: Przysłona kołowa złożona z 9 zaokrąglonych listków w celu zapewnienia plastycznego, płynnego rozmycia tła. Sterowanie przysłoną: W pełni elektromagnetyczny mechanizm sterowania przysłoną, zintegrowany w tubusie obiektywu, zapewniający stabilną kontrolę ekspozycji podczas szybkich zdjęć seryjnych |  |
| Minimalna odległość ostrzenia: Maksymalnie 0,25 m (25 cm) od płaszczyzny matrycy aparatu |  |
| System autofocusu (AF): Napędzany przez precyzyjny silnik krokowy (STM). System ustawiania ostrości musi wykorzystywać technologię wielokrotnego ogniskowania (tzw. multi-focusing system) realizowaną przez synchroniczną pracę niezależnych silników AF w celu eliminacji aberracji na bliskich dystansach. Ostrzenie musi odbywać się wewnętrznie (brak obracania i wysuwania się przedniego tubusu podczas pracy AF) |  |
| Parametry fizyczne, ergonomia i eksploatacja |  |
| Mocowanie gwintowe filtrów: Średnica gwintu filtra w przedziale 62 mm - 67 mm. |  |
| Obudowa i uszczelnienia: Konstrukcja tubusu musi posiadać fabryczne, gumowe uszczelnienia chroniące wszystkie ruchome części obiektywu oraz okolice bagnetu przed kurzem i kropelkami wody |  |
| Ergonomia sterowania: Szeroki, dedykowany pierścień sterujący z możliwością programowania funkcji z poziomu menu aparatu (np. płynna zmiana przysłony, czułości ISO lub kompensacji ekspozycji w trybie AF) |  |
| Wymiary gabarytowe: - Maksymalna średnica tubusu: nie większa niż 75 mm. - Długość obiektywu (od czoła do płaszczyzny mocowania bagnetu): nie większa niż 95 mm. Masa własna: Masa własna obiektywu nie większa niż 450 g |  |
| DODATKOWO KRYTERIUM OCENY OFERT • Masa własna obiektywu poniżej 380 g • Masa własna obiektywu 380 g lub większa |  |
| Wymagane wyposażenie akcesoryjne (w zestawie): 1. Dedykowana osłona przeciwsłoneczna z mocowaniem bagnetowym. 2. Zatrzaskiwana przednia pokrywka obiektywu. 3. Tylna pokrywka obiektywu. 4. Dedykowane miękkie etui / futerał transportowy producenta. |  |
| 2 x zestaw do ciągłego zasilania sieciowego aparatów fotograficznych (adapter zasilania w kształcie akumulatora oraz dedykowany zasilacz sieciowy) kompatybilny z oferowanym sprzętem fotograficznym |  |
| Element 1: Adapter zasilania (tzw. Dummy Battery/łącznik zasilania) |  |
| Przeznaczenie i konstrukcja: Adapter wkładany bezpośrednio do komory baterii aparatu w miejsce fabrycznego akumulatora litowo-jonowego. |  |
| Kształt i wymiary: Kształt i układ styków elektrycznych adaptera muszą być w 100% identyczne z fabrycznym akumulatorem do kompatybilnego oferowanego aparatu fotograficznego zapewniając bezproblemowe domknięcie klapki uszczelniającej komory baterii aparatu oraz wyprowadzenie przewodu przez fabryczną szczelinę gumową w korpusie aparatu |  |
| Złącze wyjściowe: Zintegrowany z adapterem elastyczny przewód o długości minimum 1,0 m, zakończony specjalistycznym, 4-pinowym, okrągłym złączem żeńskim z wewnętrznym kluczem pozycjonującym (standard w pełni kompatybilny z gniazdem męskim). Niedopuszczalne jest stosowanie standardowych, uniwersalnych złączy rurkowych typu DC (np. 5.5/2.1mm) z uwagi na ryzyko przypadkowego rozłączenia lub zwarcia |  |
| Element 2: Stacjonarny zasilacz sieciowy z przewodem zasilającym |  |
| Parametry wejściowe (zasilanie z sieci AC): - Napięcie prądu przemiennego: Auto-sensing w zakresie 100 V – 240 V (częstotliwość 50/60 Hz), umożliwiające pracę w międzynarodowych standardach sieci energetycznych |  |
| Parametry wyjściowe (prąd stały DC): - Napięcie wyjściowe: Stabilizowane, wynoszące dokładnie 9,0 V (dopuszczalna tolerancja +/- 0.1V). - Prąd wyjściowy / natężenie: Minimum 4,5 A (ampera) w celu zapewnienia stabilnej pracy aparatu przy maksymalnym poborze prądu podczas rejestracji wideo w wysokim klatkażu |  |
| Konstrukcja przewodów i zabezpieczenia: - Przewód wyjściowy DC zintegrowany z zasilaczem, o długości minimum 1,2 m, wyposażony w dwa rdzenie ferrytowe (filtry przeciwzakłóceniowe) umieszczone na przewodzie w celu eliminacji szumów elektromagnetycznych, które mogłyby zakłócić pracę toru audio lub matrycy w aparacie. - Złącze wyjściowe: Dedykowane, 4-pinowe okrągłe złącze męskie z systemem zatrzaskowym lub blokadą, kompatybilne z łącznikiem z Elementu 1. - Przewód zasilający AC (do ściany): Odłączany przewód o długości minimum 1,5 m ze standardową wtyczką europejską (Europlug / CEE 7/16) z jednej strony oraz złączem ósemkowym (IEC C7) od strony zasilacza. |  |
| Bezpieczeństwo elektryczne: Zasilacz musi posiadać wbudowane, automatyczne zabezpieczenia chroniące podłączony aparat fotograficzny przed: -przepięciem (OVP), -przetężeniem (OCP), -przegrzaniem (OTP), -zwarciem (SCP). |  |
| Certyfikacja: Urządzenie musi posiadać fabryczne oznaczenia certyfikatów bezpieczeństwa CE oraz TÜV/GS |  |