OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Zabudowa Kuchenna

rys. nr 1

Układ zabudowy kuchennej powinien być według powyższych rysunków i aranżacji.

Korpusy szafek powinny być wykonane z płyty melaminowanej gr. 18 mm obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, oklejanej PCV o grubości 1 mm, obrzeże musi być dobrane pod kolor płyty. Szafki wiszące powinny być  wieszane na szynie poziomującej.  Blat oraz blendy boczne przy szafkach dolnych wykonane z płyty o grubości min 38 mm – technologia gięcia laminatów postforming. Zabudowa powinna posiadać wspólny cokół frontowy. Szafki stawiane na 4 nogach z regulacją wysokości, umożliwiające zamontowanie cokołu o wys. 10 cm. Głębokość szafek dolnych min. 51 cm. Głębokość szafek górnych min. 32 cm. Szafka nad zlewozmywakiem powinna być wyposażona w chromowany ociekacz na naczynia. Wszystkie szafki zamykane frontami. Fronty akrylowe lub lakierowane. Każde ze skrzydeł drzwi muszą być osadzone na min. 2 zawiasach z funkcją samodomyku. Szuflady o pełnym wysuwie z funkcją samodomyku. Boki szuflad metalowe. Wszystkie okucia meblowe muszą posiadać dożywotnią gwarancję. Nad szafkami górnymi należy przewidzieć blendy o wysokości ok. 20 cm – wykończonych jak fronty (lakierowane lub akrylowe). W blendzie górnej należy przewidzieć otwór wentylacyjny połączony kanałem wentylacyjnym PCV z istniejącym otworem w kominie (przykładowe umiejscowienie wskazane na aranżacji). Uchwyty w szafkach dolnych metalowe malowane proszkowo na kolor RAL 9005. Uchwyty krawędziowe o przekroju i wyglądzie jak na poniższym rysunku.

Przekrój uchytu w szafkach dolnych

Uchwyty w szafkach górnych w formie wydłużonego o 20 mm frontu względem korpusu. Wygląd jak na poniższym rysunku.

W szafkach dolnych i górnych w obrębie istniejącej instalacji należy wykonać cofnięte plecy – tak, aby ominąć instalacje. Istniejące rury wymagają również wykonania podcięć w blacie oraz bokach szafek. Dodatkowo w przestrzeni między blatem roboczym a szafkami wiszącymi należy zastosować osłony instalacji wykonane z materiału jak fronty meblowe. Osłony muszą mieć możliwość łatwego demontażu podczas przeglądu instalacji.

Kolorystyka:

Korpusy szafek – kolor biały (klasyczny np. W960 ST7)

Fronty i blendy kończące widoczne boki przy górnych szafkach wykonane z płyty MDF gr. 19 mm lakierowanej w kolorze białym matowym niepalcującym (odcień lakieru dopasowany do biały W960ST7). Zamawiający dopuszcza zastosowanie na frontach i elementach widocznych płytę akrylową – super mat „niepalcującą” w kolorze białym, płyta ta musi spełniać poniższe wymagania techniczne: Płyta akrylowa – wykonana z płyty MDF gr. 18 mm pokryta matowym laminatem PET o gr. 0,25 mm z powłoką typu AFP (powierzchnia niepalcująca się)

Blat oraz blendy szafek dolnych w kolorze dąb Vicenza H3157.

- ZLEWOZMYWAK Z BATERIĄ ZB

rys. nr 2

Zlew z ociekaczem, wykonany powinien być z mieszanki cząsteczek granitu z wysokiej jakości spoiwem w kolorze czarnym. Wygląd i wymiary znewozmywaka jak na rysunku poglądowym. 
Zlew musi posiadać  stalową bateria ze stałą wylewką dopasowana kolorystycznie odcieniem do komory zlewozmywaka. Na całym obwodzie zlewozmywaka obniżenie krawędziowe. Ociekacz wyposażony powinien być w żłobienia które odprowadzają płyn bezpośrednio do komory. Zlewozmywak musi się charakteryzować dużą odpornością na uderzenia, zarysowania oraz wahania temperatur. Zlewozmywak ma posiadać syfon typu save space. Bateria ma posiadać ceramiczną głowicę oraz zamontowany perlator.  Zlewozmywak powinien być zamontowany 
w  zabudowie kuchennej oraz podłączony do kanalizacji oraz zaworków wodnych.

- STÓŁ JADALNIANY SJ

rys. nr 3

Stół o wymiarach 140x80x75h wykonany z płyty wiórowej melaminowanej posiadającej klasę higieny E-1, grubość blatu 25 mm, krawędzie płyt wykończone trwałą doklejką PCV grubości 2 mm w technologii PUR. Blat przykręcony na stałe do metalowej ramy z rury stalowej o profilu 40 mm x 20 mm gr. 1,5 mm. Nogi biurka przykręcone do ramy za pomocą śruby, wykonane z rury o profilu 
30mm x 30 m mx 1,5 mm, wyposażone w regulator poziomu PCV o zakresie regulacji 0-15 mm. Kolor blatu: Blat stołu kolorze dąb Vicenza H3157, stelaż w kolorze RAL9005.

- KRZESŁO JADALNIANE KJ

rys. nr 4

Wymagane wymiary:

- Szerokość siedziska 390 mm

- Szerokość oparcia 395 mm

- Wysokość oparcia 405 mm

- Wysokość siedziska 450 mm

- Wysokość krzesła 840 mm

- Głębokość siedziska 410 mm

- Całkowita szerokość krzesła 510 mm

- Całkowita głębokość krzesła 520 mm

Krzesło powinno posiadać:

- Funkcja sztaplowania

- Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej o grubości 9mm o kształtach zbliżonych do prostokąta

- Siedzisko wraz z oparciem wykonane jako jeden element.

- Siedzisko i oparcie pokryte wysokiej odporności CPL w kolorze grafitowym

- Kubełek na oparciu powinien być ukształtowany w taki sposób, że na środku widoczne jest wyraźne wybrzuszenie stanowiące podparcie lędźwiowe.

- Stelaż wykonany ze stalowej rury o średnicy 18x2 mm w kolorze RAL9005 – wymagany certyfikat potwierdzający wysoka wytrzymałość zgodna z PN – EN 15373:2010 poziom 2 – do 160 kg lub równoważne

- Nogi zaślepione plastikowymi stopkami

- Nogi wykonane z symetrycznie ugiętych dwóch odcinków rury

- Siedzisko połączone ze stelażem za pośrednictwem plastikowych podkładek siodłowych

- Otwory montażowe w sklejce wyposażone w metalowe gwintowane okucia. Siedzisko nie może być przewiercane na wylot.

Całość zamówienia obejmuje montaż zabudowy kuchennej w której wszystkie elementy opisane w przedmiotowym OPZ.