Załącznik nr 8 do SWZ

Zamawiający:

Gmina Miasto Częstochowa

Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie

Aleja Wolności 30

42-217 Częstochowa

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

SZCZEGÓŁOWY OPIS REALIZACJI NASADZEŃ I PRAC PIELĘGNACYJNYCH

1. Zakres prac:

- dostawa materiału roślinnego wg zestawienia (załącznik nr 1),

- posadzenie roślin,

- trzyletnia pielęgnacja gwarancyjna

2. Wymagania jakościowe materiału roślinnego:

Na podstawie „Zaleceń dotyczących realizacji terenów zieleni” Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Terenów Zieleni i Architektów Krajobrazu „Zieleń Polska” Kraków 2007 oraz „Zaleceń jakościowych dla ozdobnego materiału szkółkarskiego” przygotowanego przez Związek Szkółkarzy Polskich Warszawa 2013.

a) POCHODZENIE

Rośliny muszą pochodzić ze szkółek objętych kontrolą polskiego Inspektoratu Ochrony Roślin. Zagraniczne gospodarstwa szkółkarskie muszą także spełniać warunki określone przez polski Inspektorat Ochrony Środowiska.

b) OZNAKOWANIE

Każda roślina musi być zaopatrzona w etykietę opatrzoną nazwą gatunku i odmiany (polską lub łacińską), wielkością oraz posiadać paszport.

c) CECHY MATERIAŁU ROŚLINNEGO

Rośliny muszą mieć zrównoważone proporcje pomiędzy wielkością części nadziemnej i systemu korzeniowego. Materiał szkółkarski musi mieć wygląd charakterystyczny dla danego gatunku. Korzenie nie mogą się zawijać w przypadku roślin w pojemniku. W przypadku roślin ulicznych i alejowych korona właściwie wyprowadzona: nasada na wys. od 2,0-2,5 m, jeden wyraźny przewodnik oraz boczne gałęzie wyrastające pod odpowiednim kątem. Korona drzew musi być charakterystyczna dla odmiany, równomiernie rozłożona, z nie więcej niż jednym przewodnikiem (chyba, że wykluczają to cechy odmianowe – np. formy kuliste), o pędach bocznych mocno osadzonych na całym obwodzie, dobrze rozwiniętych, nie starszych niż 2 lata i o długości charakterystycznej dla danego gatunku, o ilości co najmniej 7 szt. Korony posadzonych drzew – jeśli jest to uzasadnione - należy kształtować poprzez cięcia korygujące w celu uzyskania wyraźnego przewodnika i równomiernie rozłożonych konarów bocznych. W przypadku niektórych gatunków jest to podstawowy warunek ich sadzenia przy ulicach. Ewentualną korektę korony należy wykonywać co 2–3 lata, najlepiej pod koniec zimy (luty). Należy unikać cięcia gałęzi grubszych niż 5 cm. Drzewa muszą mieć prosty pień (dopuszcza się max. odchylenie przewodnika od pnia najwyżej o 3 cm na odcinku od szyjki korzeniowej do wierzchołka korony).

Rys.1 Wygląd prawidłowo uformowanego drzewa

źródło: Związek Szkółkarzy Polskich – Zalecenia jakościowe dla ozdobnego materiału

szkółkarskiego

Niedopuszczalne wady materiału roślinnego:

- uszkodzenia mechaniczne roślin,

- ślady żerowania szkodników,

- oznaki chorobowe, niedobory (wżery, nienaturalne przebarwienia),

- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach nadziemnych,

- martwice i pęknięcia kory,

- nienaturalne deformacje,

- zła konstrukcja korony (konkurujące przewodniki), korony jednostronne, asymetryczne,

- uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,

- uszkodzenia pni drzew.

Wymaga się materiału roślinnego z bryłą korzeniową lub w pojemniku.

- ROŚLINY Z BRYŁĄ KORZENIOWĄ

Rośliny balotowane muszą mieć korzenie równo rozłożone w bryle korzeniowej, a miejsca ich przycinania powinny być widoczne. Korzenie muszą mieć możliwość przerośnięcia do podłoża,                    w którym będzie rosła roślina. Bryła korzeniowa powinna być wilgotna i nie mogą z niej wystawać korzenie. Bryła korzeniowa roślin balotowanych musi być owinięta siatką z tkaniny ulegającej biodegradacji, np. z juty, a od zewnątrz siatką drucianą z nieocynkowanego drutu stalowego. Przed posadzeniem roślin siatkę należy poluzować wokół szyjki korzeniowej.

Wielkość bryły korzeniowej:

średnica 40-45 cm dla drzew o obw. pni 8-10 cm

średnica 45-55 cm dla drzew o obw. pni 12-14 cm

średnica 55-65 cm dla drzew o obw. pni 14-18 cm

średnica 65-70 cm dla drzew o obw. pni 18-25cm

- ROŚLINY POJEMNIKOWE

Dla brzozy pożytecznej ‘Doorenbos’ i brzozy brodawkowatej wymaga się by drzewa były z uprawy              w pojemnikach. Wielkość pojemnika musi być dostosowana do wielkości rośliny (parametry jak wyżej). Korzenie muszą być równomiernie rozłożone w pojemniku i widoczne po zewnętrznej stronie bryły korzeniowej po jego zdjęciu. Roślina musi mieć silny system korzeniowy. Korzenie w dolnej części kontenera nie mogą się zawijać. Roślina musi być umieszczona pośrodku pojemnika.

OBWODY PNI - zostały określone w tabelarycznym zestawieniu lokalizacji stanowiący załącznik nr 1         do SWZ w odniesieniu do poszczególnych gatunków,

## 3. Zakup, transport i przechowywanie materiału roślinnego

Do wykonawcy należy dostawa materiału roślinnego wg wykazu w tabeli załącznik nr 1 i parametrów określonych powyżej.

Transport, rozładunek i składowanie materiału roślinnego powinny odbywać się z należytą starannością. Rośliny należy przechowywać w miejscu zacienionym. Bryła korzeniowa powinna być stale wilgotna, od czasu dostawy do posadzenia. W przypadku roślin balotowanych bryła korzeniowa powinna być osłonięta w celu zabezpieczenia przed wysychaniem. Podłoże roślin w pojemnikach musi być również utrzymywane w stanie wilgotnym. W przypadku dłuższej przerwy w sadzeniu, bryły korzeniowe drzew należy ciasno okryć materiałem zabezpieczającym przed nadmiernym wysychaniem.

W czasie sadzenia, drzewa z bryłą korzeniową winny być stale zabezpieczane przed wysychaniem.

4. Kontrola roślin przy dostawie

Zamawiający winien być poinformowany o terminie dostawy i rozładunku roślin z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem i zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczonych roślin pod kątem zgodności ze specyfikacją w zakresie ich ilości, gatunku/odmiany, wielkości (parametrów) oraz jakości, w tym kontroli systemu korzeniowego wybranych egzemplarzy drzew każdego gatunku i odmiany, poprzez rozpakowanie bryły korzeniowej i odsłonięcie korzeni zakrytych podłożem (ziemią) dla stwierdzenia ilości szkółkowań. Miejscem prowadzenia kontroli jest miejsce nasadzeń lub magazyn Wykonawcy na terenie Częstochowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo skontrolowania do 5%                  a w razie uzasadnionych wątpliwości co do jakości materiału do 10% dostarczonego materiału. Wykonawca winien umożliwić kontrolę poprzez oczyszczenie korzeni z podłoża na żądanie zamawiającego.

5. Sadzenie materiału roślinnego

Zakres prac przy sadzeniu drzew:

- sadzenie w wyznaczonym miejscu przez Zamawiającego zgodnie z Załącznikiem nr 1,

- przygotowanie miejsc sadzenia, zerwanie darni, oczyszczenie gleby z zanieczyszczeń,

- ręczne wykopanie dołów o 40 cm szerszych od bryły korzeniowej i 20 cm od niej głębszych. Zamawiający dopuszcza użycie maszyn po ówczesnym zgłoszeniu, ustaleniu z inspektorem (Zamawiający). Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spowodowanie uszkodzeń w sieci uzbrojenia terenu w czasie wykonywania robót oraz za przerwy w korzystaniu z sieci a także za uszkodzenia i szkody, które w przyszłości mogłyby powstać w skutek prowadzonych prac. Wszelkie szkody i uszkodzenia powstałe z winy Wykonawcy naprawione zostaną na jego koszt.

- całkowite zaprawianie dołów ziemią żyzną,

- dowóz roślin,

- przycięcie pędów drzew przed posadzeniem w przypadku takiej konieczności, po uzgodnieniu                     z inspektorem nadzoru, (Zamawiający).

-inwentaryzacja nasadzeń wg. tabeli (wzór poniżej) w formie papierowej i elektronicznej (xls.),

-palikowanie, zabezpieczenie oraz oznaczenie nasadzeń.

Sadzenie:

Drzewa należy sadzić w uprzednio przygotowane doły o wielkości określonej powyżej, zaprawiane w całości ziemią żyzną z dodatkiem hydrożelu poprawiającego strukturę gleby w ilości 1,2 g/l gleby (np. Agrożel), wymieszanego z całą objętością ziemi.

Ziemia żyzna – ziemia posiadająca zdolności produkcji roślin, zasobna w składniki pokarmowe, której pożądane własności fizyczne i chemiczne zostały uzyskane przez odpowiednie zabiegi agrotechniczne, wolna od chwastów, korzeni i innych zanieczyszczeń.

Drzewa sadzić na głębokości, na jakiej rosły w szkółce. Bryłę korzeniową należy ustawić stabilnie na dnie wykopanego dołu, najlepiej na małym podwyższeniu wyprofilowanym z podglebia, aby uniknąć obsuwania się rośliny wgłąb podłoża. Następnie poluzować jutę, bryłę obsypać ziemią, poluzować siatkę przy szyjce korzeniowej, ugnieść ziemię i podlać (rośliny podlać min. 10l wody na drzewo). Bryła korzeniowa winna być przykryta warstwą ziemi o grubości 2-5cm.

Palikowanie:

Po posadzeniu drzewa niezwłocznie opalikować palikami toczonymi, impregnowanymi o średnicy 7 cm (dla drzew o obwodach pni od 14-16 cm), średnicy 6 cm (dla drzew o obwodach pni poniżej 14cm), średnicy 9 cm (dla drzew o obwodach pni powyżej 16 cm) i długości 2,3 m wbitymi na głębokość 50-70 cm. Paliki w ilości 3 sztuk na drzewo liściaste wbite w odległości min. 30-40 cm od pnia drzewa połączone poprzeczkami z połowic w ilości w ilości 10 szt. na drzewo. Dolne poprzeczki w ilości 6 szt. montowane ponad uformowaną miską w dwóch rzędach w sposób silnie przylegający do siebie.  Mocowanie górne sztywne należy wykonać z 4 szt. połowic, trzy sztuki zamontowanych na końcach palików, czwarta poprzeczka poniżej umożliwiająca montaż tabliczki informacyjnej. Poprzeczki przytwierdzone przy pomocy wkrętów do drewna o długości 60-70 mm w zależności od grubości palików.

Pień drzewa przywiązać do palików za pomocą taśm specjalistycznych do wiązania drzew 
o szerokości 4 do 5 cm, odpornych na promienie UV w tzw. ósemkę.

Zabezpieczenie pni drzew osłonami przed uszkodzeniem mechanicznym:

Pnie nowych drzew – zwłaszcza w strefie odziomkowej – należy dodatkowo zabezpieczać przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez osłony mechaniczne w postaci ażurowych kołnierzy. Należy je utrzymywać co najmniej przez kilka lat do czasu, aż drzewa nie wykształcą dostatecznie grubej kory – mniej wrażliwej na otarcia i uderzenia. Pnie drzew należy zabezpieczyć osłonami wykonanymi                               z tworzywa sztucznego z otworami wentylacyjnymi, certyfikowanego, odpornego na promienie UV, nie ulegającego deformacji pod wpływem działania promieniowania UV o wymiarach: szerokość do 360 mm, wysokość do 210 mm, o max średnicy 1 elementu do 11 cm, z możliwością łączenia osłon                              w przypadku większych pni drzew. Kolor do wyboru zielony, brązowy, szary lub czarny. Poniżej przykładowe zdjęcie osłony pnia drzewa.

Ściółkowanie:

Po posadzeniu drzew uformować „wałek” ziemny, który utworzy miskę wokół posadzonych roślin o średnicy min. 70 cm i wyściółkować warstwą przekompostowanej kory lub zrębków 
o miąższości min. 6 cm. Utrzymanie wyściółkowanych mis korzeniowych wokół drzew stanowi dodatkową ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi nasad pni, do jakich dochodzi podczas wykaszania trawników lub muraw w sąsiedztwie.

Oznaczenie nasadzeń - tabliczka informacyjna:

Specyfikacja- Siatka MESH 330g

Materiał: siatka PCV z przeplotem (zwiększającym wytrzymałość), z podkładem
Gramatura: 330g/m2
Technologia druku: UV Led

Wymiary: a5

Wysokość formatu A5: 210 mm = 21,0 cm
Szerokość formatu A5: 148 mm = 14,8 cm

Tabliczka winna zawierać (wg wzoru):

-Gatunek posadzonego drzewa

-Datę nasadzenia

-Dane wykonawcy oraz jego logo

Wzór:

| Tabliczka informacyjna |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gatunek |  |  |
| Data nasadzenia |  |  |
| Wykonawca (dane) |  | Logo |

Sposób montażu

Tabliczka będzie zamontowana za pomocą zszywek: po 5 sztuk na górze i na dole, przymocowana do 2 poprzeczek.

Inwentaryzacja nasadzeń w formie elektronicznej: zdjęcia z wykonanych nasadzeń dostarczone                       na pendrive wraz z opisem folderów: lokalizacja/nazwa ulicy, gatunek drzewa.

Uporządkowanie terenu:

Uporządkowanie terenu nastąpi niezwłocznie po wykonanych pracach oraz przywrócenie otoczenia              do stanu poprzedniego.

6. Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym przez trzy lata od posadzenia:

- wymiana nieprzyjętych roślin lub obumarłych z powodu niewłaściwej pielęgnacji (w każdym roku gwarancji),

- pielęgnacja gleby wokół drzew winna obejmować zbiegi agrotechniczne związane  ze spulchnianiem gleby, odchwaszczaniem misek – 2 do 3 krotnie w ciągu jednego sezonu, w zależności od potrzeb,

- usuwanie odrostów korzeniowych - 1 krotnie w ciągu jednego sezonu,

- usuwanie odrostów na pniach - 2 krotnie w ciągu jednego sezonu,

- nawożenie Azofoską (lub nawozem o podobnym składzie) w dawce 60 g/1 drzewo
1 krotnie w ciągu jednego sezonu, w obrębie miski oraz wymieszanie go z wierzchnią warstwą mulczu.

Nawożenie wiosenne.

- podlewanie roślin – w zależności od potrzeb min. 10 - 15 krotnie w ciągu sezonu
Roślinom posadzonym należy zapewnić regularne i obfite podlewanie od wiosny aż do jesieni (IV – X). Dawki: dla drzew 30-40 l wody (pierwsze podlewanie po posadzeniu do 100 l);

Poza standardowymi metodami nawadniania zaleca się stosowanie tzw. worków nawadniających*, które umieszcza się pod drzewem mocując do dodatkowego palika lub konstrukcji stabilizującej - pojemność opakowania: do 70 l. Nawadnianie odbywa się poprzez perforowane dno pojemnika - woda jest stopniowo uwalniania do podłoża wokół drzewa w czasie kilkunastu godzin, zapewniając efektywne podlewanie w ciągu doby.

*Przykrycie i zawilgocenie szyi korzeniowej prowadzić może do tworzenia się zgnilizny drewna                          w odziomku, co negatywnie wpływa na stan zdrowotny drzewa i doprowadzić może 
w przyszłości do wzrostu ryzyka złamania pnia w tym miejscu.

- uzupełnianie ściółki – 1 krotnie w ciągu jednego sezonu,

- kontrola palików oraz wiązań – 2 krotnie w ciągu sezonu i ich uzupełnienie w miarę potrzeb.

Załączniki do OPZ:

Załącznik nr 1- Zestawienie materiału roślinnego wraz z lokalizacją

Załącznik nr 2 - Wzór protokołu odbioru