ZP/3/2026							Załącznik nr 12 do SWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB)

Kod CPV: 45340000-2 (Montaż ogrodzeń, falochronów i urządzeń ochronnych)

Branża: Budowlana – Roboty wykończeniowe i zewnętrzne

Przedmiot ST: Montaż systemowego ogrodzenia panelowego 2D z robotami ziemnymi

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem ogrodzenia panelowego typu 2D na słupkach stalowych systemowych wraz z towarzyszącymi robotami ziemnymi.

Specyfikacja obejmuje dwa warianty wykonawcze:

- Wariant I: Słupki stalowe mocowane bezpośrednio w gruncie poprzez zabetonowanie w stopach fundamentowych.

- Wariant II: Słupki stalowe mocowane z wykorzystaniem prefabrykowanych podwalin betonowych i łączników.

1.2. Zakres robót objętych ST

- Wytyczenie trasy ogrodzenia w terenie.

- Roboty ziemne (wykopy pod stopy fundamentowe słupków).

- Osadzenie i zabetonowanie słupków systemowych w gruncie.

- [Wariant II] Montaż prefabrykowanych podwalin/podstaw betonowych i łączników cokołowych.

- Montaż paneli 2D na słupkach za pomocą systemowych obejm/akcesoriów.

- Porządkowanie terenu po wykonaniu robót.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

2.1. Panele ogrodzeniowe 2D

- Konstrukcja: Panele zintegrowane, z podwójnym drutem poziomym (typ 2D, 8/6/8 mm). Brak przetłoczeń (panel płaski).

- Zabezpieczenie antykorozyjne: Ocynk ogniowy (zgodnie z PN-EN ISO 1461) + powłoka poliestrowa (malowanie proszkowe).

- Standardowe wymiary: Wysokość panelu h = 163 cm, szerokość przęsła L = 2500 mm.

2.2. Słupki systemowe

- Przekrój: Profil prostokątny 60 x40 mm, grubość ścianki min. 2,0

- Długość słupka:

  - Wariant I (bezpośrednio w gruncie): h = 220 cm (min. 80 cm kotwienie w stopie betonowej).

  - Wariant II (z podwaliną prefabrykowaną): h = 220 cm (dostosowana do grubości podwaliny i zagłębienia w fundamencie).

- Wyposażenie: Daszek z tworzywa sztucznego odpornego na UV, otwory montażowe (jeśli wymagane systemowo).

2.3. Beton do stóp fundamentowych

- Klasa betonu: min. C12/15 (dawny B15)

- Mieszanka przygotowana na budowie z surowców lub z gotowych mieszanek workowanych bądź dostarczona z wytwórni betonu.

2.4. Prefabrykowane podstawy / podwaliny betonowe (Wariant II)

- Podstawa betonowa: bloczki prefabrykowane o wymiarach min. 60x20x13 cm (lub wariantach okrągłych o masie równej lub większej).

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I TRANSPORTU

3.1. Sprzęt

Do wykonania robót należy stosować:

- Wiertnice/świdry spalinowe lub mechaniczne do dołków o średnicy min. 25–30 cm.

- Niwelator optyczny/laserowy, poziomice, taśmy miernicze, sznury traserskie.

- Betonarkę wolnospadową lub mieszadła wolnoobrotowe (w przypadku betonu rozrabianego na budowie).

- Klucze dynamometryczne/monterskie, szlifierki kątowe z tarczami do stali i betonu.

3.2. Transport

- Elementy ogrodzenia (panele, słupki, prefabrykaty) należy transportować na paletach lub w wiązkach, zabezpieczone przed przesuwaniem i uszkodzeniem powłoki lakierniczej.

- Załadunek i rozładunek paneli lakierowanych należy prowadzić w rękawicach ochronnych, stosując przekładki z pianki lub drewna.

4. WYKONANIE ROBÓT

[Trasowanie i Wykopy] ➔ [Montaż Słupków] ➔ [Wariant II: Podwalina] ➔ [Montaż Paneli 2D]

4.1. Roboty ziemne i przygotowawcze

- Wytyczenie trasy: Wyznaczenie skrajnych punktów ogrodzenia, załamań linii oraz miejsc osadzenia słupków (rozstaw osiowy słupków wynoszący nominalnie 2520 – 2530 mm, zależnie od systemu obejm).

- Wykopy: Wykonanie dołków pod stopy fundamentowe.

  - Głębokość wykopu: min. $80 – 100 cm (poniżej strefy przemarzania gruntu dla danego rejonu).

  - Średnica wykopu: min.30 cm (lub wykop kwadratowy 30 x 30cm.

  - Dno wykopu należy oczyścić z luźnego gruntu i zagęścić.

4.2. Wariant I: Montaż słupków bezpośrednio w gruncie (zabetonowanie)

- Ustawienie słupka 60 x 40 mm (długość 240 cm ) w centrum wykopu.

- Zabezpieczenie i stężenie słupka w pionie za pomocą zastrzałów/podpór drewnianych.

- Wypełnienie wykopu mieszanką betonową klasy min. C12/15 z dokładnym zagęszczeniem (sztychowanie).

- Kontrola pionu słupka oraz zachowania osiowej odległości między słupkami.

- Górna krawędź fundamentu betonowego powinna być uformowana ze spadkiem umożliwiającym odpływ wody opadowej od słupka.

4.3. Wariant II: Montaż z wykorzystaniem podstaw/podwalin prefabrykowanych

- Wykonanie stóp fundamentowych pod słupki jak w Wariancie I,

- Nasunięcie łączników betonowych/systemowych na słupki 60 x 40 mm przed zalaniem lub po wstępnym związywaniu betonu (w zależności od typu łącznika).

4.4. Montaż paneli 2D

- Montaż paneli można rozpocząć po osiągnięciu przez beton fundamentowy min. 70  wytrzymałości projektowej (po ok. 3–7 dniach w zależności od temperatur).

- Panele 2D mocuje się do słupków za pomocą obejm systemowych (startowych, przelotowych, narożnych) wyposażonych w książeczki plastikowe/dystanse oraz śruby z nakrętkami zrywalnymi lub nierdzewnymi.

- Z uwagi na dużą sztywność paneli 2D, montaż wymaga absolutnej precyzji – brak tolerancji na przekoszenia słupków.

- Połączenia skręcane należy dokręcać z siłą uniemożliwiającą uszkodzenie powłoki lakierniczej.

5. KONTROLA JAKOŚCI I TOLERANCJE

5.1. Dopuszczalne odchylenia wykonawcze

- Odchylenie słupka od pionu: nie więcej niż 2 mm na 1 m wysokości.

- Odchylenie linii ogrodzenia od osi wytyczonej: maks. 20 mm na długości 20 m.

- Odchylenie górnej krawędzi paneli od poziomu: maks. 5 mm na długości przęsła.

5.2. Odbiór robót

Podczas odbioru należy sprawdzić:

- Zgodność trasy ogrodzenia z planem zagospodarowania terenu.

- Pionowość słupków i wypoziomowanie paneli.

- Stan powłok antykorozyjnych (brak zarysowań, uszkodzeń lakieru). Wszystkie ewentualne uszkodzenia muszą być zabezpieczone farbą zaprawkową.

- Prawidłowość i kompletność zamontowanych obejm oraz śrub zabezpieczających.

6. OBMIAR ROBÓT I PODSTAWA PŁATNOŚCI

6.1. Jednostka obmiarowa

- Jednostką obmiarową dla montażu ogrodzenia panelowego jest 1 mb (metr bieżący) kompletnego ogrodzenia mierzonego w osi słupków.

- Jednostką obmiarową dla robót ziemnych/fundamentowych wchodzących w skład ogrodzenia jest 1 mb ogrodzenia (w rozliczeniu ryczałtowym) lub 1m3 wykopu / betonu (w rozliczeniu szczegółowym).

6.2. Podstawa płatności

Cena jednostkowa 1 mb wykonania ogrodzenia obejmuje:

- Wytyczenie trasy i prace przygotowawcze.

- Wykonanie wykopów pod stopy fundamentowe wraz z utylizacją/rozplantowaniem gruntu.

- Dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej.

- Dostawę i montaż słupków, paneli 2D, akcesoriów oraz (dla Wariantu II) podstaw podwalinowych i łączników.

- Uporządkowanie terenu budowy.