OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZMIANA

Część 13 - lampy UV bakterio- i wirusobójcze

LAMPA UV BAKTERIO- I WIRUSOBÓJCZA – 2 sztuki, w tym:

- dla poradni w Puszczykowie – 1 sztuka,

- dla poradni w Stęszewie – 1 sztuka

Dostawa przepływowej lub bezpośredniej lampy bakteriobójczej UV-C przeznaczonej do dezynfekcji pomieszczeń.

- Przeznaczenie urządzenia

  - lampa bakteriobójcza przeznaczona do dezynfekcji powietrza i powierzchni promieniowaniem UV-C,

  - możliwość stosowania w gabinetach lekarskich, zabiegowych, poczekalniach oraz innych pomieszczeniach medycznych i użytkowych.

- Parametry techniczne

  - zasilanie: 230 V / 50 Hz lub równoważne,

  - pobór mocy nie większy niż 40 W,

  - źródło promieniowania UV-C o mocy minimum 30 W,

  - natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m minimum 2,0 W/m²,

  - trwałość promiennika minimum 9000 godzin pracy,

  - skuteczna powierzchnia dezynfekcji minimum 12 m²,

  - możliwość pracy ciągłej,

  - możliwość regulacji kąta ustawienia źródła światła w zakresie minimum 180°.

- Konstrukcja urządzenia

  - konstrukcja mobilna lub stacjonarna,

  - statyw lub podstawa zapewniająca stabilność urządzenia,

  - wysokość statywu około 1800 mm (±10%),

  - obudowa wykonana z materiałów odpornych na środki dezynfekcyjne,

  - klasa ochronności minimum I,

  - stopień ochrony obudowy minimum IP20.

- Funkcjonalność

  - przewód zasilający zakończony standardową wtyczką sieciową,

  - możliwość łatwego ustawienia kierunku naświetlania,

  - urządzenie gotowe do pracy bez konieczności stosowania dodatkowych akcesoriów.

- Parametry użytkowe

  - masa części emitującej promieniowanie nie większa niż 5 kg,

  - kompaktowa konstrukcja umożliwiająca łatwe przemieszczanie i przechowywanie,

  - łatwość czyszczenia i dezynfekcji powierzchni urządzenia.

- Wymagania formalne

  - wyrób oznakowany CE,

  - urządzenie fabrycznie nowe,

  - instrukcja obsługi w języku polskim,

  - gwarancja minimum 24 miesiące.

- Wyposażenie wymagane w komplecie

  - lampa bakteriobójcza UV-C,

  - statyw lub podstawa,

  - promiennik UV-C,

  - przewód zasilający,

  - instrukcja obsługi.pobór mocy nie większy niż 500 W.

- Funkcjonalność i bezpieczeństwo

  - wyświetlacz LCD lub równoważny panel sterowania,

  - możliwość ustawienia czasu pracy (timer) lub równoważna funkcja,

  - system alarmowy informujący co najmniej o:

    - zaniku zasilania,

    - zbyt niskim stężeniu tlenu,

    - nieprawidłowym ciśnieniu lub awarii urządzenia,

  - stabilna i trwała konstrukcja.

- Konstrukcja i mobilność

  - urządzenie wyposażone w uchwyty lub kółka transportowe,

  - masa urządzenia nie większa niż 20 kg,

  - obudowa łatwa do dezynfekcji i utrzymania w czystości.

- Wyposażenie wymagane w komplecie

  - nawilżacz,

  - kaniula nosowa,

  - zestaw filtrów,

  - przewód zasilający,

  - instrukcja obsługi.

- Przeznaczenie

  - urządzenie przeznaczone do tlenoterapii pacjentów z przewlekłą niewydolnością oddechową,

  - możliwość użytkowania w warunkach domowych oraz placówkach medycznych.

- Wymagania formalne

  - wyrób medyczny oznakowany CE,

  - urządzenie fabrycznie nowe,

  - gwarancja minimum 24 miesiące,

  - autoryzowany serwis na terenie Polski.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------