# Zam.TO.240.8.2026

# Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tytuł zamówienia: Zakup sprzętu do projekcji cyfrowych o minimalnej rozdzielczości 2K w standardzie DCI na potrzeby realizacji przedsięwzięcia pt. „Wzmocnienie standardów funkcjonowania Kina Kultura w Gołdapi” wraz z usługami towarzyszącymi.

- Zamawiający wymaga zaoferowania, fabrycznie nowego przedmiotu zamówienia, który jest wolny od wad fizycznych i prawnych oraz kompletny pod względem technicznym. Zaoferowany przedmiot zamówienia musi być skompletowany i gotowy do użycia bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów po stronie Zamawiającego.

- W celu uniknięcia wieloznaczności Zamawiający informuje, iż pojęcie „fabrycznie nowy” oznacza produkt (urządzenie), który nie był wcześniej eksploatowany (co dotyczy również wszystkich jego elementów składowych i akcesoriów), nie jest sprzętem powystawowym ani odnowionym (tzw. refurbished), pochodzi z bieżącej produkcji i posiada gwarancję producenta obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wyprodukowane nie wcześniej niż 1 styczeń 2026 r.

- W celu uniknięcia wieloznaczności, Zamawiający informuje, iż słowo „odpowiedni”/”dedykowany” użyte w tabeli poniżej, należy rozumieć jako w pełni kompatybilny z zaoferowanym Kinowym projektorem cyfrowym w standardzie DCI.

- Nazwa elementu zestawu i parametry techniczne wg. tabeli poniżej:

| Lp. | Urządzenie | Parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kinowy projektor cyfrowy w standardzie DCI - (1 sztuka) | - pełna zgodność ze standardem kinowym DCI, rozdzielczość co najmniej 2K, - laserowe źródło światła odpowiednie do zapewnienia luminacji ekranu o rozmiarze 7m x 3m z gain 2.2 do poziomu minimum 14fL przy projekcji 2D oraz minimum 5fL przy projekcji 3D z systemem polaryzacyjnym o skuteczności nie mniejszej niż 15% przy wykorzystaniu nie więcej niż 90% mocy początkowej laserowego źródła światła, - Jasność minimum 6500 lumenów, - gniazdo do zamontowania zintegrowanego serwera DCI. |
| 2. | Odpowiedni serwer kinowy w standardzie DCI - (1 sztuka) | - zgodność ze standardem kinowym DCI, - montaż w obudowie projektora, wymagana jest pełna kompatybilność z oferowanym projektorem, - macierz dyskowa o pojemności minimum 3,6 TB netto, - wejście HDMI dla podłączenia sygnałów alternatywnych, wbudowana funkcjonalność procesora dźwięku dla wykupieniu licencji w przyszłości. |
| 3. | Odpowiedni obiektyw do projektora cyfrowego umożliwiający projekcje w standardzie DCI w Kinie Kultura w Gołdapi - (1 sztuka) | - Obiektyw musi posiadać zmotoryzowany zoom i focus z pamięcią ustawień, ogniskowa dobrana do wielkości ekranu i odległości projekcyjnej, umożliwiający ustawienie obrazu dla formatów FLAT i SCOPE na ekranie zainstalowanym w kinie. |
| 4. | Dedykowany komputer lub panel sterujący projektora - (1 sztuka) | - Procesor: Architektura wielordzeniowa (x86 lub ARM). - Liczba rdzeni fizycznych: minimum 8. - Wydajność: na poziomie minimum 20 000 pkt. zgodnie z PassMark. W celu potwierdzenia spełniania parametrów wydajnościowych dla komputera lub panelu sterującego, Wykonawca wraz z ofertą, złoży przedmiotowy środek dowodowy w postaci wydruku karty procesora z oficjalnej bazy https://www.cpubenchmark.net/ lub raportu z programu PassMark PerformanceTest, jednoznacznie potwierdzającego osiągnięcie wyniku minimum 20 000 pkt. CPU Mark dla oferowanego modelu procesora. - Pamięć RAM: Minimum 16 GB (LPDDR5, LPDDR5x lub zunifikowana o wysokiej przepustowości). - Przestrzeń dyskowa Minimum 512 GB SSD (interfejs PCIe NVMe). - Ekran: Przekątna: minimum 15,0" do 15,6". - Rozdzielczość: minimum 2800 x 1800 pikseli. - Matryca: IPS, OLED lub równoważna o szerokich kątach widzenia. - Jasność maksymalna: minimum 500 nitów (cd/m²). - Układ graficzny: Zintegrowany z procesorem głównym układ graficzny. - Karta sieciowa bezprzewodowa: standard Wi-Fi 6E (802.11ax) lub nowszy. - Bluetooth: w wersji minimum 5.3. - Porty: minimum 2x USB-C obsługujące przesyłanie obrazu (DisplayPort) oraz ładowanie (Power Delivery) / zgodne ze standardem Thunderbolt 4 lub USB4. - Wbudowana kamera internetowa o rozdzielczości minimum 1080p. - Wbudowany system minimum 4 głośników stereo. - Wbudowane mikrofony kierunkowe (minimum 3). - Podświetlana klawiatura w układzie QWERTY PL lub US International. - Wielodotykowy gładzik (touchpad) z obsługą gestów. - Bateria i zasilanie: Akumulator litowo-jonowy lub litowo-polimerowy umożliwiający pracę przez minimum 15 godzin (przy odtwarzaniu wideo lub przeglądaniu internetu). - Zasilacz w komplecie. - System operacyjny: Wstępnie zainstalowany, 64-bitowy system operacyjny posiadający graficzny interfejs użytkownika, w polskiej wersji językowej (wspierany przez producenta w zakresie aktualizacji bezpieczeństwa). |
| 5. | Dostawa, montaż i szkolenie kinooperatorów: | - Zamawiający będzie wymagał kompleksowej instalacji systemu, zgodnie z wytycznymi producenta projektora. - Po dostawie i montażu, Wykonawca będzie musiał skalibrować dostarczany zestaw projekcyjny zgodnie z normą emisji obrazów filmowych w obiektach kinowych wg DCI/SMPTE 431-1. - Wykonawca skieruje do wykonania kalibracji – technika posiadającego wiedzę i co najmniej 2 letnie doświadczenie z zakresu kalibracji kinowych projektorów cyfrowych. Osoba wyznaczona do realizacji usługi kalibracji, musi posiadająca aktualny certyfikat z zakresu diagnostyki i serwisowania kinowych projektorów cyfrowych w standardzie DCI, tj. autoryzację producencką lub techniczną potwierdzająca uprawnienia do obsługi technicznej projektorów 2K/4K. - Technik dokona kalibracji wyświetlanego obrazu między innymi w zakresie jasności i kolorystki, dedykowaną do tego celu sondą pomiarową typu spektroradiometr posiadającą obowiązujące świadectwo wzorcowania urządzenia przez producenta lub certyfikowaną jednostkę akredytacyjną. - W ramach konfiguracji serwera wymagane jest zaprogramowanie w makr automatyki do sterowania projektorem (m.in. zmiany formatów) oraz procesorem dźwięku (zmiany kanałów, głośności). - Nowe urządzenia mają współpracować z posiadanym przez Zamawiającego ekranem oraz procesorem dźwięku przestrzennego tj . ekran 7m x 3m z gain 2.2, procesor dźwięku Dolby CP750. - Projektor należy zainstalować na podeście znajdującym się w kabinie projekcyjnej. Należy przewidzieć konieczność dostosowania podestu do wymiaru i gabarytu nowego projektora. Aktualnie Zamawiający posiada podest regulowany o wymiarach: wysokość 160 cm, szerokość 60 cm, głębokość 85 cm. - W przypadku, gdy snop światła z projektora po stronie sali kinowej znajduje się na wysokości poniżej 200cm nad poziomem najwyższego rzędu należy wydzielić strefę niebezpieczną (Hazard-Zone) w związku z pracą lasera i wyłączyć te miejsca z użytkowania. - W celu montażu nowego zestawu projekcyjnego, Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania stanowiska projekcyjnego poprzez demontaż zestawu znajdującego się na stanowisku projekcyjnym. - Cały zestaw do projekcji kinowej musi być gotowy do użytkowania bez konieczności dokonania innych zakupów przez Zamawiającego, wobec czego wraz z zestawem, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszystkie niezbędne elementy w tym okablowanie i drobne akcesoria niezbędne do montażu, uruchomienia i działania systemu projekcyjnego. Zamawiający nie jest zobowiązany do zapewnienia żadnych elementów - Po uruchomieniu i wykazaniu poprawności działania, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia z obsługi systemu – do 3 osób w czasie nie krótszy niż 3 godziny. |