| MINIMALNE PARAMETRY SYSTEMU |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis parametru | Minimalna wartość/wymóg | Ocena |  | Potwierdzenie |
| Minimalna moc instalacji fotowoltaicznej (strona DC) | 19kWp | Spełnia | Nie spełnia | n/d |
| Minimalna moc instalacji fotowoltaicznej (strona AC) | 17kW | Spełnia | Nie spełnia | Karta katalogowa falownika |
| Minimalna pojemność magazynu energii | 37kWh | Spełnia | Nie spełnia | Karta katalogowa magazynu energii |
| Ładowarka samochodowa | 22kW | Spełnia | Nie spełnia | Karta katalogowa ładowarki |

| MINIMALNE PARAMETRY MODUŁU FOTOWOLTAICZNEGO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis parametru | Minimalna wartość/wymóg | Ocena |  | Potwierdzenie |
| Moc pojedynczego modułu fotowoltaicznego | 650Wp | Spełnia | Nie spełnia | Karta katalogowa |
| Sprawność modułu | 24% | Spełnia | Nie spełnia | Karta katalogowa |
| Klasa odporności ogniowej | A | Spełnia | Nie spełnia | Karta katalogowa |
| Temperaturowy współczynnik mocy na poziomie nie gorszym niż | ≤ -0,26% / °C | Spełnia | Nie spełnia | Karta katalogowa |
| Gwarancja produktowa na moduły | 25 lat | Spełnia | Nie spełnia | Karta katalogowa lub warunki gwarancji |
| Gwarancja na wydajność | 25 lat | Spełnia | Nie spełnia | Karta katalogowa lub warunki gwarancji |

Producent:

Model:

| MINIMALNE PARAMETRY INWERTER/FALOWNIK |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis parametru | Minimalna wartość/wymóg | Ocena |  | Potwierdzenie |
| Typ falownika | Hybrydowy | Spełnia | Nie spełnia | Karta katalogowa |
| Minimalna moc | 17kW | Spełnia | Nie spełnia | Karta katalogowa |
| Ochrona przeciwprzepięciowa | Typ 1+2 | Spełnia | Nie spełnia | Karta katalogowa |
| Stopień ochrony | IP66 | Spełnia | Nie spełnia | Karta katalogowa |
| Maksymalna sprawność | 98% | Spełnia | Nie spełnia | Karta katalogowa |
| Komunikacja | WLAN, LAN, RS485 | Spełnia | Nie spełnia | Karta katalogowa |

Producent:

Model:

| MINIMALNE PARAMETRY MAGAZYN ENERGII |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis parametru | Minimalna wartość/wymóg | Ocena |  | Potwierdzenie |
| Pojemność | 37kWh | Spełnia | Nie spełnia | Karta katalogowa |
| Technologia ogniw | Litowo-żelazowo-fosforanowe (LFP) | Spełnia | Nie spełnia | Karta katalogowa |
| Gwarancja i trwałość | 10 lat | Spełnia | Nie spełnia | Karta katalogowa lub warunki gwarancji |
| Stopień ochrony | IP65 | Spełnia | Nie spełnia | Karta katalogowa |

Producent:

Model:

| MINIMALNE PARAMETRY STACJA ŁADOWANIA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis parametru | Minimalna wartość/wymóg | Ocena |  | Potwierdzenie |
| Moc ładowania | 22kW | Spełnia | Nie spełnia | Karta katalogowa |
| Możliwość ograniczenia mocy | 20kW | Spełnia | Nie spełnia | Karta katalogowa |
| Komunikacja | WLAN | Spełnia | Nie spełnia | Karta katalogowa lub warunki gwarancji |
| Automatyczne przełączanie faz | 1/3 fazy | Spełnia | Nie spełnia | Karta katalogowa |

Producent:

Model:

| MINIMALNE PARAMETRY PLATFORMA MONITORUJĄCA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis parametru | Minimalna wartość/wymóg | Ocena |  | Potwierdzenie |
| Monitorowanie | 24h/7dni | Spełnia | Nie spełnia | Karta katalogowa |
| Język platformy | POLSKI | Spełnia | Nie spełnia | Karta katalogowa |

Producent:

Model:

W celu potwierdzenia parametrów należy dołączyć do oferty dokumenty potwierdzające spełnienie minimalnych wymagań.