# Załącznik nr 1

# Opis Przedmiotu Zamówienia

## 1. Cel i charakter zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Gminy Kadzidło specjalistycznej, pogłębionej analizy przedinwestycyjnej dotyczącej dalszego rozwoju Kurpiowskiej Spółdzielni Energetycznej Gminy Kadzidło. Opracowanie ma stanowić rozwinięcie i uszczegółowienie posiadanych przez Zamawiającego dokumentów: raportu z analizy sytuacji gospodarczo-energetycznej, koncepcji rozwoju Spółdzielni oraz dokumentacji statutowej.

Celem jest przejście z etapu ogólnego planowania do etapu operacyjnego i przedinwestycyjnego oraz przygotowanie materiału umożliwiającego podejmowanie decyzji inwestycyjnych i ubieganie się o finansowanie przyszłych przedsięwzięć.

## 2. Dokumenty i dane wyjściowe

Raport z analizy sytuacji gospodarczo-energetycznej Gminy Kadzidło pod kątem utworzenia społeczności energetycznej.

Koncepcja Rozwoju Kurpiowskiej Spółdzielni Energetycznej Gminy Kadzidło.

Statut Kurpiowskiej Spółdzielni Energetycznej Gminy Kadzidło.

Dane dotyczące członków Spółdzielni, punktów poboru energii, zużycia i produkcji energii – w zakresie posiadanym przez Zamawiającego.

Dane dotyczące nieruchomości rozpatrywanych pod nowe instalacje OZE.

Inne dane będące w posiadaniu Zamawiającego, niezbędne do realizacji zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany zweryfikować aktualność danych i nie może ograniczyć się do powielenia wcześniejszych opracowań.

## 3. Minimalny zakres merytoryczny

## 3.1. Inwentaryzacja i aktualizacja charakterystyki energetycznej

Analiza aktualnej sytuacji energetycznej członków Spółdzielni, istniejących punktów poboru, źródeł OZE, wielkości i struktury zużycia, produkcji oraz aktualnego bilansu energetycznego.

## 3.2. Profile zużycia i produkcji

Opracowanie możliwie szczegółowych profili zużycia i produkcji energii, preferencyjnie w ujęciu godzinowym dla reprezentatywnego pełnego roku. Braki danych należy uzupełniać metodami referencyjnymi, z opisem źródeł i założeń.

## 3.3. Fotowoltaika

Weryfikacja zasadności i optymalnej mocy nowych instalacji PV, w tym planowanej instalacji gruntowej i instalacji obiektowych, na podstawie rzeczywistego zapotrzebowania, profili zużycia, autokonsumpcji, warunków lokalizacyjnych i modelu funkcjonowania Spółdzielni.

## 3.4. Analiza lokalizacyjna i techniczna

Analiza nieruchomości wskazanych przez Zamawiającego pod kątem technicznym, przestrzennym, środowiskowym, infrastrukturalnym i przyłączeniowym oraz identyfikacja ryzyk i barier.

## 3.5. Biogaz i biometan

Analiza potencjału lokalnych substratów pochodzenia biologicznego, w szczególności związanych z rolniczym charakterem gminy i produkcją mleczarską; określenie możliwej skali instalacji, produkcji biogazu, energii elektrycznej, ciepła lub biometanu, logistyki substratów i zagospodarowania pofermentu.

## 3.6. Magazynowanie energii

Ocena zasadności magazynów energii elektrycznej oraz innych form magazynowania, z określeniem rekomendowanych parametrów i wpływu na bilans oraz autokonsumpcję.

## 3.7. Model bilansowania

Opracowanie edytowalnego modelu bilansowania uwzględniającego zużycie, wytwarzanie, autokonsumpcję, nadwyżki, niedobory i magazynowanie. Model ma umożliwiać zmianę podstawowych parametrów wejściowych.

## 3.8. Model rozliczeń i funkcjonowania

Analiza obowiązującego modelu prawnego i ekonomicznego Spółdzielni oraz rekomendacje dotyczące rozliczeń wewnętrznych i możliwego przyszłego rozszerzenia składu członkowskiego.

## 3.9. Analiza wariantowa

Opracowanie wariantu bazowego oraz racjonalnych wariantów rozwoju obejmujących kombinacje technologii wynikające z analiz. Dla każdego wariantu należy wskazać parametry techniczne, energetyczne, ekonomiczne, koszty, korzyści i ryzyka.

## 3.10. Analiza ekonomiczna i finansowa

Oszacowanie nakładów inwestycyjnych i eksploatacyjnych, korzyści finansowych i podstawowych wskaźników efektywności, wraz z analizą wrażliwości.

## 3.11. Analiza formalnoprawna i ścieżka inwestycyjna

Określenie wymaganych decyzji, uzgodnień, warunków przyłączenia, pozwoleń i kolejności działań dla rekomendowanych przedsięwzięć.

## 3.12. Możliwości finansowania

Wskazanie aktualnych lub przewidywanych instrumentów finansowania oraz dokumentów i działań wymaganych do ubiegania się o finansowanie inwestycji.

## 3.13. Elektromobilność

Uwzględnienie możliwości rozwoju infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych przy obiektach użyteczności publicznej i jej wpływu na bilans.

## 3.14. Harmonogram rozwoju

Opracowanie harmonogramu działań przygotowawczych i inwestycyjnych oraz ich wzajemnych zależności.

## 4. Rezultat

Końcowym rezultatem ma być kompletna pogłębiona analiza przedinwestycyjna o charakterze studium wykonalności, zawierająca jednoznaczną rekomendację optymalnego kierunku rozwoju Kurpiowskiej Spółdzielni Energetycznej, wraz z uzasadnieniem technicznym, energetycznym, ekonomicznym, finansowym i formalnoprawnym.

## 5. Forma przekazania

kompletne opracowanie w PDF;

wersja edytowalna opracowania;

edytowalne arkusze kalkulacyjne z zachowaniem formuł i możliwości zmiany parametrów;

zestawienia danych, wykresy, mapy i schematy stanowiące podstawę analiz;

prezentacja podsumowująca wyniki i rekomendacje;

spotkanie prezentujące wyniki Zamawiającemu.

## 6. Wymagania jakościowe i odbiór

Opracowanie musi być kompletne, spójne, oparte na aktualnym stanie prawnym i aktualnych danych technicznych. Wszystkie założenia, źródła danych i metody obliczeń należy opisać w sposób umożliwiający ich weryfikację. Wykonawca usuwa stwierdzone przy odbiorze błędy, braki i niespójności bez dodatkowego wynagrodzenia, w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania uwag przez Zamawiającego.

## 7. Termin

Do 13 listopada 2026 r.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ OFERTY

Postępowanie nr IG.271.11.2026

„Przygotowanie pogłębionej analizy przedinwestycyjnej w zakresie tworzenia nowych oraz dostosowania istniejących źródeł OZE w ramach Kurpiowskiej Spółdzielni Energetycznej gminy Kadzidło”

I. Dane Wykonawcy

Pełna nazwa / firma Wykonawcy: ................................................................................

Adres siedziby: ................................................................................

NIP: ................................................................................

REGON: ................................................................................

Adres e-mail do kontaktu: ................................................................................

Numer telefonu: ................................................................................

Osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy: ................................................................................

Pełnomocnik (jeżeli dotyczy): ................................................................................

Wykonawca jest: ☐ mikroprzedsiębiorstwem   ☐ małym przedsiębiorstwem   ☐ średnim przedsiębiorstwem   ☐ nie dotyczy

II. Cena oferty

Oferuję wykonanie całego przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ, Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz projektowanymi postanowieniami umowy za wynagrodzeniem ryczałtowym:

| Cena netto | .............................. zł |
| --- | --- |
| Stawka i kwota VAT | ........ % / .............................. zł |
| Cena brutto | .............................. zł |
| Cena brutto słownie | ................................................................................ |

III. Oświadczenia Wykonawcy

1. zapoznałem/am się z SWZ wraz z załącznikami, w tym z OPZ i projektowanymi postanowieniami umowy, i nie wnoszę do nich zastrzeżeń;

2. oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie i na warunkach określonych w dokumentach zamówienia;

3. zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w terminie do 13 listopada 2026 r.;

4. uważam się za związanego/ą niniejszą ofertą do terminu wskazanego w SWZ;

5. w cenie oferty uwzględniłem/am wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania zamówienia;

6. w przypadku wyboru mojej/naszej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy;

7. wszystkie informacje podane w ofercie i załączonych dokumentach są aktualne i zgodne ze stanem faktycznym.

IV. Podwykonawcy

Zamierzam powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom: ☐ NIE   ☐ TAK

Jeżeli TAK, wskazuję część zamówienia, której wykonanie zamierzam powierzyć podwykonawcy, oraz nazwę podwykonawcy, jeżeli jest już znany:

.........................................................................................................

.........................................................................................................

V. Tajemnica przedsiębiorstwa

Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa zostały zastrzeżone: ☐ NIE   ☐ TAK

Jeżeli TAK, wskazuję dokumenty lub informacje objęte zastrzeżeniem: ....................................................................................................................

Uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa zostało dołączone do oferty zgodnie z wymaganiami SWZ.

VI. Kryterium jakościowe – doświadczenie eksperta kluczowego

W celu uzyskania punktów w kryterium „Doświadczenie eksperta kluczowego” składam wraz z ofertą Załącznik nr 5 do SWZ – Doświadczenie eksperta kluczowego. Ocena tego kryterium nastąpi na zasadach określonych w SWZ.

Załącznik nr 5 składam: ☐ TAK   ☐ NIE

VII. Dokumenty i oświadczenia załączone do oferty

1. oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik nr 3 do SWZ;

2. Załącznik nr 5 – Doświadczenie eksperta kluczowego – jeżeli Wykonawca ubiega się o punkty w kryterium jakościowym;

3. pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy;

4. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – Załącznik nr 7 do SWZ – jeżeli dotyczy;

5. oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 125 ust. 5 Pzp – Załącznik nr 8 do SWZ – jeżeli dotyczy;

6. oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp – Załącznik nr 9 do SWZ – jeżeli dotyczy;

7. inne dokumenty wymagane zgodnie z SWZ – jeżeli dotyczy.

VIII. Informacje końcowe

Oferta została sporządzona i złożona w sposób określony w SWZ oraz za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.

........................................................................
kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty
osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

„Przygotowanie pogłębionej analizy przedinwestycyjnej w zakresie tworzenia nowych oraz dostosowania istniejących źródeł OZE w ramach Kurpiowskiej Spółdzielni Energetycznej Gminy Kadzidło”

Zamawiający: Gmina Kadzidło, ul. Targowa 4, 07-420 Kadzidło

Wykonawca: ........................................................................................................................................

Działając w imieniu Wykonawcy oświadczam, że na dzień składania ofert:

1. nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

2. nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

3. spełniam warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej określony w SWZ;

4. wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą.

Poleganie na zasobach innych podmiotów: ☐ NIE   ☐ TAK, podmiot/podmioty: ........................................................

........................................................................
kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty
osoby/osób uprawnionych do reprezentowania

Załącznik nr 4 do SWZ

WYKAZ USŁUG

„Przygotowanie pogłębionej analizy przedinwestycyjnej w zakresie tworzenia nowych oraz dostosowania istniejących źródeł OZE w ramach Kurpiowskiej Spółdzielni Energetycznej Gminy Kadzidło”

Zamawiający: Gmina Kadzidło, ul. Targowa 4, 07-420 Kadzidło

Wykonawca: ........................................................................................................................................

Dokument przedkładany na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej.

| Lp. | Przedmiot i zakres usługi | Data wykonania | Podmiot, na rzecz którego wykonano usługę | Dowód należytego wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Do wykazu należy dołączyć dowody określające, czy wykazane usługi zostały wykonane należycie, zgodnie z wymaganiami SWZ i właściwymi przepisami dotyczącymi podmiotowych środków dowodowych.

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykazuje usługi, w których wykonaniu bezpośrednio uczestniczył.

........................................................................
kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty
osoby/osób uprawnionych do reprezentowania

Załącznik nr 5 do SWZ

DOŚWIADCZENIE EKSPERTA KLUCZOWEGO

Dokument składany wraz z ofertą – służy ocenie oferty w kryterium jakościowym
„Doświadczenie eksperta kluczowego”

Postępowanie nr IG.271.11.2026

Wykonawca: ........................................................................................................................................

Imię i nazwisko eksperta kluczowego: ................................................................................................

Funkcja przy realizacji zamówienia: ekspert kluczowy.

Wykaz opracowań służących przyznaniu punktów w kryterium „Doświadczenie eksperta kluczowego”:

| Lp. | Nazwa i zakres opracowania | Podmiot, dla którego wykonano opracowanie | Rola i zakres udziału eksperta | Data wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zasady oceny: za kwalifikowane opracowanie uznaje się opracowanie dotyczące społeczności energetycznej, spółdzielni energetycznej, klastra energii lub bilansowania energii, w którym wskazany ekspert brał rzeczywisty udział merytoryczny.

Punktacja: 2 kwalifikowane opracowania – 0 pkt; 3 kwalifikowane opracowania – 20 pkt; 4 lub więcej kwalifikowanych opracowań – 40 pkt.

Oświadczam, że:

1. informacje wskazane w niniejszym formularzu są prawdziwe i umożliwiają ich jednoznaczną weryfikację;

2. wskazany ekspert kluczowy brał rzeczywisty udział merytoryczny w wykazanych opracowaniach;

3. wskazany ekspert kluczowy będzie uczestniczył w realizacji przedmiotowego zamówienia na zasadach określonych w SWZ i umowie.

UWAGA: Formularz należy złożyć wraz z ofertą. Jeżeli Wykonawca nie złoży informacji pozwalających na przyznanie punktów albo informacje nie pozwolą na jednoznaczną weryfikację doświadczenia, Zamawiający przyzna 0 pkt w tym kryterium – zgodnie z SWZ.

........................................................................
kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty
osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 7 do SWZ

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY

„Przygotowanie pogłębionej analizy przedinwestycyjnej w zakresie tworzenia nowych oraz dostosowania istniejących źródeł OZE w ramach Kurpiowskiej Spółdzielni Energetycznej Gminy Kadzidło”

Zamawiający: Gmina Kadzidło, ul. Targowa 4, 07-420 Kadzidło

1. Nazwa i adres podmiotu udostępniającego zasoby: ........................................................................................

2. Nazwa Wykonawcy, któremu zasoby są udostępniane: ...................................................................................

3. Zakres zasobów udostępnianych Wykonawcy: ................................................................................................

4. Sposób i okres udostępnienia oraz wykorzystania zasobów przy wykonywaniu zamówienia:
................................................................................................................................................................

5. Zakres usług, które podmiot udostępniający zasoby zrealizuje, jeżeli udostępniane zdolności dotyczą doświadczenia lub kwalifikacji zawodowych:
................................................................................................................................................................

Oświadczam, że stosunek łączący podmiot udostępniający zasoby z Wykonawcą gwarantuje Wykonawcy rzeczywisty dostęp do wskazanych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

........................................................................
kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty
osoby/osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby

Załącznik nr 8 do SWZ

OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY
składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp

„Przygotowanie pogłębionej analizy przedinwestycyjnej w zakresie tworzenia nowych oraz dostosowania istniejących źródeł OZE w ramach Kurpiowskiej Spółdzielni Energetycznej Gminy Kadzidło”

Zamawiający: Gmina Kadzidło, ul. Targowa 4, 07-420 Kadzidło

Podmiot udostępniający zasoby: ......................................................................................................................

1. nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;

2. nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

3. spełnia warunek udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby;

4. wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą.

Zakres udostępnianych zasobów / warunku: ........................................................................................................

........................................................................
kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty
osoby/osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby

Załącznik nr 9 do SWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
(art. 117 ust. 4 ustawy Pzp)

„Przygotowanie pogłębionej analizy przedinwestycyjnej w zakresie tworzenia nowych oraz dostosowania istniejących źródeł OZE w ramach Kurpiowskiej Spółdzielni Energetycznej Gminy Kadzidło”

Zamawiający: Gmina Kadzidło, ul. Targowa 4, 07-420 Kadzidło

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczają, że poszczególne usługi wchodzące w zakres zamówienia wykonają:

| Lp. | Nazwa / imię i nazwisko Wykonawcy | Zakres usług, które wykona |
| --- | --- | --- |

Oświadczenie należy złożyć wraz z ofertą, jeżeli zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.

........................................................................
kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty
osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie