Przedmiot zamówienia

Adres : Przymiłowice przy ul. Podgrabie 15, dz. nr 698/2

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie robót polegających na przygotowaniu terenu oraz dostawie i montażu systemowego ogrodzenia panelowego na działce nr 698/2 położonej w miejscowości Przymiłowice.

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji inwestycji, w szczególności:

- wycinkę drzew i krzewów kolidujących z realizacją zamówienia wraz z usunięciem karpin;

- wywóz oraz zagospodarowanie drewna, gałęzi i pozostałych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- wyrównanie całej powierzchni działki poprzez usunięcie nierówności terenu, rozplantowanie gruntu oraz wykonanie prac ziemnych umożliwiających uzyskanie jednolitej powierzchni terenu;

- wykonanie wszelkich robót ziemnych niezbędnych do montażu ogrodzenia;

- dostawę wszystkich materiałów;

- wykonanie fundamentów pod słupki;

- montaż podmurówki;

- montaż ogrodzenia panelowego;

- montaż dwóch furtek;

- montaż jednej bramy dwuskrzydłowej;

- uporządkowanie terenu po zakończeniu robót;

- przekazanie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających jakość zastosowanych materiałów.

Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz instrukcjami producentów zastosowanych materiałów.

2. Granice działki

Wykonawca zobowiązany jest do:

- prowadzenia robót zgodnie z wyznaczonym przebiegiem granic,

- wykonania ogrodzenia zgodnie z przebiegiem granic wskazanych przez geodetę.

3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczęciem montażu ogrodzenia należy wykonać:

- wycinkę wszystkich drzew i krzewów kolidujących z realizacją inwestycji;

- usunięcie karpin;

- oczyszczenie terenu z gałęzi, korzeni i pozostałości roślinnych;

- wywóz odpadów;

- wyrównanie całej powierzchni działki;

- rozplantowanie gruntu;

- wykonanie niwelacji terenu w zakresie niezbędnym do uzyskania równej powierzchni.

Po zakończeniu robót teren należy uporządkować.

4. Ogrodzenie panelowe

Ogrodzenie powinno stanowić kompletny system jednego producenta lub system równoważny zapewniający pełną kompatybilność wszystkich elementów.

Minimalne wymagania

- wysokość paneli: 1,33 m;

- panele stalowe zgrzewane;

- średnica drutu minimum Ø 4 mm;

- słupki stalowe systemowe;

- komplet obejm i elementów montażowych;

- wszystkie elementy wykonane jako systemowe.

5. Podmurówka

Należy wykonać podmurówkę:

- wysokość około 30 cm;

- prefabrykowaną betonową lub wykonaną w technologii wylewanej.

- podmurówkę należy montować z zastosowaniem systemowych stalowych obejm (łączników).

Łączniki muszą zapewniać:

- trwałe połączenie podmurówki ze słupkami,

- odporność na korozję,

- odporność na warunki atmosferyczne,

- kompatybilność z zastosowanym systemem ogrodzeniowym.

6. Zabezpieczenie antykorozyjne

Elementy ogrodzenia powinny być wykonane ze stali:

- ocynkowanej ogniowo,

- dodatkowo malowanej proszkowo.

7. Kolor:

RAL 6005 (zielony) lub równoważny.

8. Furtki

Należy dostarczyć i zamontować: 2 sztuki.

Minimalne wymagania:

- szerokość minimum 1,25 m;

- konstrukcja stalowa systemowa;

- zgodna z systemem ogrodzenia;

- zabezpieczenie antykorozyjne jak dla ogrodzenia.

Wyposażenie:

- zawiasy regulowane;

- zamek;

- klamka;

- możliwość zamknięcia na klucz.

9. Brama wjazdowa

Należy dostarczyć i zamontować: 1 sztukę.

Minimalne wymagania:

- szerokość minimum 3,00 m;

- dwuskrzydłowa;

- konstrukcja stalowa systemowa;

- zgodna z zastosowanym ogrodzeniem.

Wyposażenie:

- rygiel górny i dolny;

- komplet zawiasów;

- możliwość zamknięcia na kłódkę lub zamek.

10. Materiały

Wszystkie zastosowane materiały muszą być:

- fabrycznie nowe;

- wolne od wad;

- posiadać wymagane deklaracje właściwości użytkowych;

- posiadać dokumenty potwierdzające zgodność z obowiązującymi normami.

11. Wymagania dotyczące wykonania robót

Wykonawca zapewnia:

- wszystkie materiały;

- sprzęt;

- transport;

- rozładunek;

- zabezpieczenie terenu robót;

- wykonanie robót zgodnie z przepisami BHP;

- ochronę istniejącego uzbrojenia terenu;

- wywóz wszystkich odpadów;

- uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.

12. Odbiór robót

Warunkiem odbioru będzie:

- wykonanie całego zakresu robót objętych zamówieniem;

- prawidłowy montaż ogrodzenia;

- uporządkowanie terenu;

- przekazanie dokumentów potwierdzających jakość zastosowanych materiałów oraz wymaganych deklaracji właściwości użytkowych w tym:

- oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu robót zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- deklarację właściwości użytkowych lub krajowych deklaracji właściwości użytkowych dla zastosowanych wyrobów budowlanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- karty techniczne zastosowanego systemu ogrodzeniowego obejmujące panele, słupki, podmurówkę, elementy montażowe oraz zabezpieczenia antykorozyjne,

- dokument gwarancyjny Wykonawcy obejmujący wykonane roboty oraz zastosowane materiały,

- protokół potwierdzający prawidłowe działanie bramy i furtki,

- dokumentację fotograficzną wykonanych robót.

- Protokół odbioru końcowego podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. (Po zakończeniu robót Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego).

13. Gwarancja

Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty oraz zastosowane materiały na okres minimum 24 miesięcy, licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

kody CPV:

- 45342000-6 – Wznoszenie ogrodzeń,

- 45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,

- 45112710-5 – Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych,

- 77312000-0 – Usługi usuwania chwastów i wycinki roślinności (jeżeli obejmuje wycinkę),

- 45233250-6 – Roboty w zakresie nawierzchni (jeżeli przewidziane są prace odtworzeniowe).

Przykładowe zdj.