Przedmiot zamówienia

Adres : Zrębice I, ul. Główna 139, dz. nr 821/1

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na demontażu istniejącego ogrodzenia betonowego oraz wykonaniu nowego ogrodzenia panelowego wraz                                           z wykorzystaniem istniejącej bramy i furtki.

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

- Demontaż istniejącego ogrodzenia betonowego wraz ze słupkami, przęsłami                              oraz pozostałymi elementami konstrukcyjnymi.

- Złożenie wszystkich zdemontowanych elementów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie nieruchomości.

- Wykonanie robót ziemnych niezbędnych do montażu nowego ogrodzenia.

- Dostawę wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania ogrodzenia panelowego.

- Wykonanie fundamentów pod słupki ogrodzeniowe.

- Dostawę i montaż podmurówki.

- Dostawę i montaż ogrodzenia panelowego.

- Demontaż istniejącej bramy wjazdowej oraz jej ponowny montaż po wykonaniu nowego ogrodzenia.

- Demontaż istniejącej furtki oraz jej ponowny montaż po wykonaniu nowego ogrodzenia.

- Regulację bramy i furtki zapewniającą ich prawidłowe funkcjonowanie.

- Uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.

- Wywóz i zagospodarowanie odpadów powstałych podczas realizacji zamówienia,                       z wyłączeniem elementów ogrodzenia przeznaczonych do pozostawienia Zamawiającemu.

Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz zaleceniami producenta zastosowanego systemu ogrodzeniowego.

2. Ogrodzenie panelowe

Ogrodzenie powinno stanowić kompletny system ogrodzeniowy jednego producenta lub rozwiązanie równoważne zapewniające pełną kompatybilność wszystkich elementów.

Minimalne wymagania techniczne

- wysokość paneli: 1,23 m;

- panele stalowe zgrzewane;

- średnica drutu: minimum Ø 4 mm;

- słupki stalowe systemowe dostosowane do wysokości paneli;

- komplet elementów montażowych;

- wszystkie elementy powinny stanowić kompletny system ogrodzeniowy.

3. Podmurówka

Należy wykonać podmurówkę o wysokości około 30 cm.

Dopuszcza się wykonanie:

- z prefabrykowanych elementów betonowych lub

- w technologii wylewanej.

Podmurówkę należy montować z zastosowaniem:

- systemowych metalowych łączników lub

- elementów betonowych przewidzianych przez producenta systemu.

Zastosowane rozwiązanie musi zapewniać:

- trwałe i stabilne połączenie podmurówki ze słupkami;

- odporność na korozję i warunki atmosferyczne;

- pełną kompatybilność z zastosowanym systemem ogrodzeniowym.

4. Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy stalowe ogrodzenia powinny być:

- wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo;

- dodatkowo zabezpieczone poprzez malowanie proszkowe.

Kolor:

grafit RAL 7016 lub równoważny.

5. Brama i furtka

Zakres zamówienia obejmuje:

Brama

- demontaż istniejącej bramy;

- zabezpieczenie elementów na czas prowadzenia robót;

- ponowny montaż istniejącej bramy po wykonaniu nowego ogrodzenia;

- regulację skrzydeł oraz elementów zamykających;

- wykonanie niezbędnych prac umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie bramy.

Furtka

- demontaż istniejącej furtki;

- zabezpieczenie elementów na czas prowadzenia robót;

- ponowny montaż istniejącej furtki;

- regulację zawiasów oraz zamka;

- wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego użytkowania furtki.

W przypadku konieczności zastosowania nowych elementów montażowych (kotew, śrub, zawiasów, mocowań lub innych akcesoriów) Wykonawca zapewni ich dostawę i montaż                         w ramach wynagrodzenia umownego.

6. Materiały

Wszystkie zastosowane materiały muszą być:

- fabrycznie nowe (z wyjątkiem istniejącej bramy i furtki przeznaczonych do ponownego montażu);

- wolne od wad;

- dopuszczone do stosowania w budownictwie;

- posiadać wymagane deklaracje właściwości użytkowych lub inne dokumenty potwierdzające zgodność z obowiązującymi przepisami.

7. Wymagania dotyczące wykonania robót

Wykonawca zobowiązany jest do:

- zabezpieczenia terenu robót;

- prowadzenia robót zgodnie z przepisami BHP;

- ochrony istniejącej infrastruktury;

- zabezpieczenia zdemontowanej bramy i furtki przed uszkodzeniem;

- wykonania wszystkich robót montażowych zgodnie z instrukcjami producenta systemu ogrodzeniowego;

- uporządkowania terenu po zakończeniu robót.

9. Odbiór robót

Warunkiem odbioru będzie:

- wykonanie całego zakresu robót;

- prawidłowy montaż ogrodzenia;

- prawidłowe działanie istniejącej bramy i furtki po ich ponownym montażu;

- uporządkowanie terenu;

- przekazanie dokumentów potwierdzających jakość zastosowanych materiałów oraz wymaganych deklaracji właściwości użytkowych w tym:

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,

- oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu robót zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- deklarację właściwości użytkowych lub krajowych deklaracji właściwości użytkowych dla zastosowanych wyrobów budowlanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- karty techniczne zastosowanego systemu ogrodzeniowego obejmujące panele, słupki, podmurówkę, elementy montażowe oraz zabezpieczenia antykorozyjne,

- dokument gwarancyjny Wykonawcy obejmujący wykonane roboty oraz zastosowane materiały,

- protokołu przekazania zdemontowanych elementów ogrodzenia Zamawiającemu,

- protokół potwierdzający prawidłowe działanie bramy i furtki,

- dokumentację fotograficzną wykonanych robót.

- Protokół odbioru końcowego podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. (Po zakończeniu robót Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego).

10. Gwarancja

Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty oraz zastosowane materiały na okres minimum 24 miesięcy, licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

11. Kody cpv

45342000-6 – Wznoszenie ogrodzeń

45111300-1 – Roboty rozbiórkowe

45111200-0 – Roboty ziemne i przygotowanie terenu

45223100-7 – Montaż konstrukcji metalowych

Przykładowe zdj.