Przedmiot zamówienia

Adres: Kusięta 246, dz. nr 638/13 i 638/5

1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wykonanie utwardzenia podłoża, montaż oraz trwałe zakotwienie parterowego budynku zaplecza technicznego przeznaczonego do użytkowania przez Ochotniczą Straż Pożarną. Obiekt będzie pełnił funkcję zaplecza technicznego i eksploatacyjnego remizy OSP, służącego do przechowywania sprzętu oraz realizacji czynności związanych z działalnością statutową jednostki.

Zakres prac obejmuje w szczególności:

- wykonanie utwardzenia podłoża pod obiektem,

- dostawę kompletnego budynku,

- montaż i trwałe zakotwienie obiektu do przygotowanego podłoża,

2. Parametry techniczne obiektu:

Budynek powinien posiadać następujące minimalne parametry:

- szerokość: od 4,8 m do 5,2 m,

- długość: 5,80 m do 6,2 m,

- powierzchnia zabudowy: około 30,00 m²  (±10%)

- wysokość w najwyższym punkcie nie mniejsza niż 2,6 m,

- wysokość ściany niższej: zapewniająca wykonanie dachu jednospadowego,

- dach jednospadowy o nachyleniu zapewniającym skuteczne odprowadzenie wód opadowych

3. Konstrukcja:

Obiekt powinien być wykonany w technologii stalowej i spełniać następujące wymagania:

- konstrukcja nośna wykonana z ocynkowanych profili stalowych zamkniętych o przekroju i grubości zapewniających odpowiednią nośność, stateczność oraz trwałość obiektu, przy czym minimalny przekrój profili nie może być mniejszy niż 30 × 30 mm lub równoważny pod względem wytrzymałości,

- konstrukcja wzmocniona, przystosowana do całorocznego użytkowania na zewnątrz,

- wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie lub rozwiązanie równoważne zapewniające nie gorszą trwałość.

4. Ściany i dach:

Obiekt powinien posiadać:

- ściany wykonane z blachy trapezowej lub profilowanej przeznaczonej do stosowania w obiektach gospodarczych i technicznych,

- kolor ścian: ocynk naturalny lub inny kolor z palety producenta zaakceptowany przez Zamawiającego.

- dach jednospadowy wykonany z blachy trapezowej ocynkowanej,

- konstrukcję zapewniającą skuteczne odprowadzanie wód opadowych.

5. Stolarka i wyposażenie:

Obiekt należy wyposażyć w:

- jedną bramę uchylną (podnoszoną) o świetle przejazdu nie mniejszym niż 2,50 m szerokości oraz nie mniejszym niż 2,30 m wysokości.

- jedne drzwi wejściowe o wymiarach zapewniających swobodny dostęp do obiektu, o szerokości nie mniejszej niż 90 cm.

- okucia, uchwyty oraz pozostałe elementy użytkowe odporne na działanie czynników atmosferycznych.

6. Posadowienie i montaż:

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania utwardzenia podłoża pod obiektem poprzez wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o grubości zapewniającej stabilne posadowienie obiektu, zagęszczonej mechanicznie do wymaganego stopnia zagęszczenia.

Zakres prac obejmuje w szczególności:

- usunięcie warstwy humusu w niezbędnym zakresie,

- wyprofilowanie i wyrównanie podłoża,

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0–31,5 mm o grubości minimum 20 cm po zagęszczeniu,

- mechaniczne zagęszczenie podbudowy,

- wypoziomowanie powierzchni umożliwiające prawidłowy montaż obiektu,

- trwałe zakotwienie budynku do przygotowanego podłoża zgodnie z technologią producenta.

7. Funkcja i przeznaczenie:

Przedmiot zamówienia stanowi zaplecze techniczne i eksploatacyjne remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. Obiekt będzie wykorzystywany do przechowywania sprzętu oraz prowadzenia czynności związanych z bieżącą działalnością statutową jednostki OSP.

8. Wymagania jakościowe i trwałość:

Wykonany obiekt powinien:

- być odporny na działanie opadów atmosferycznych, promieniowania UV, wiatru oraz zmiennych temperatur,

- posiadać zabezpieczenie antykorozyjne zapewniające wieloletnią trwałość,

- być wykonany z fabrycznie nowych materiałów, wolnych od wad,

- spełniać wymagania estetyczne właściwe dla obiektów użyteczności publicznej.

9. Gwarancja i serwis:

Wykonawca udzieli gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

10. Dokumenty wymagane od wykonawcy:

Wraz z dostawą Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- kartę techniczną oferowanego obiektu,

- deklarację zgodności lub dokument równoważny potwierdzający zgodność wyrobu z obowiązującymi przepisami,

- oświadczenie o spełnieniu wymagań jakościowych określonych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia.

|  | 11. Kody CPV 44211100-3 – Budynki modułowe i przenośne 45223100-7 – Montaż konstrukcji metalowych 45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne |
| --- | --- |

Przykładowe zdj.