Przedmiot zamówienia

Adres: Kusięta dz. nr 990

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż oraz trwałe zakotwienie zewnętrznej trybuny sportowej przeznaczonej dla widzów.

Trybuna zostanie posadowiona na istniejącej nawierzchni z kostki betonowej. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania oceny istniejącego podłoża pod kątem możliwości prawidłowego posadowienia obiektu oraz wykonania trwałego zakotwienia trybuny zgodnie z dokumentacją producenta, obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

- dostawę kompletnej trybuny sportowej,

- transport do miejsca wskazanego przez Zamawiającego,

- montaż wszystkich elementów konstrukcyjnych,

- trwałe zakotwienie trybuny do istniejącego podłoża,

- wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do przekazania obiektu do użytkowania.

2. Parametry techniczne

Trybuna sportowa powinna posiadać co najmniej następujące parametry:

- liczba rzędów – minimum 3,

- liczba miejsc siedzących – minimum 39,

- wymiary dostosowane do liczby miejsc siedzących oraz zastosowanej konstrukcji, przy czym szerokość trybuny nie powinna przekraczać 8,00 m, a głębokość 2,50 m,

- konstrukcja przystosowana do użytkowania na zewnątrz.

3. Konstrukcja

Trybuna powinna posiadać:

- konstrukcję stalową ocynkowaną,

- elementy nośne zapewniające odpowiednią sztywność i stateczność,

- zabezpieczenie antykorozyjne poprzez ocynkowanie lub rozwiązanie równoważne o nie gorszej trwałości,

- konstrukcję spełniającą wymagania obowiązujących przepisów i norm dotyczących bezpieczeństwa użytkowania oraz obciążeń.

- Konstrukcja powinna umożliwiać bezpieczne kotwienie do istniejącego podłoża zgodnie z wymaganiami producenta.

4. Podłoga i wyposażenie

Trybuna powinna być wyposażona w:

- podłogę wykonaną z kraty pomostowej ocynkowanej, ub innego materiału                                     o właściwościach użytkowych i przeciwpoślizgowych nie gorszych niż krata pomostowa.

- indywidualnych siedzisk sportowych w liczbie odpowiadającej oferowanej liczbie miejsc siedzących wykonane z tworzywa sztucznego, odporne na promieniowanie UV oraz warunki atmosferyczne,

- balustrady stalowe ocynkowane zapewniające bezpieczeństwo użytkowników,

- komplet elementów montażowych niezbędnych do prawidłowego użytkowania obiektu.

Kolor siedzisk zostanie uzgodniony z Zamawiającym przed realizacją zamówienia.

5. Wymagania jakościowe

Trybuna powinna:

- być fabrycznie nowa i wolna od wad,

- być wykonana z materiałów przeznaczonych do użytkowania zewnętrznego,

- być odporna na działanie czynników atmosferycznych, promieniowania UV oraz korozji,

- zapewniać bezpieczne użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Gwarancja

Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

7. Dokumenty wymagane przy odbiorze

Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- kartę techniczną oferowanej trybuny,

- instrukcję montażu oraz użytkowania w języku polskim,

- deklarację zgodności lub inny dokument potwierdzający zgodność wyrobu z obowiązującymi przepisami,

- kartę gwarancyjną.

8. Kody CPV:

37410000-5 – Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu,

Przykładowe zdj.