Specyfikacja

dot. ,, Budowa wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej im. Szlaku Orlich Gniazd w Kusiętach ’’

Adres: Kusięta 208, dz. nr 910

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, transport wykonanie fundamentów lub systemu kotwienia oraz montaż 2 x wiaty rowerowej wraz ze stojakami przeznaczonymi do parkowania minimum 15 rowerów w każdej wiacie .

2. Zakres zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest do:

- wykonania pomiarów przed rozpoczęciem montażu;

- dostawy wszystkich materiałów i elementów konstrukcyjnych;

- transportu na miejsce wskazane przez Zamawiającego;

- wykonania fundamentów lub zakotwienia zgodnie z dokumentacją producenta;

- montażu konstrukcji stalowej;

- wykonania pokrycia dachowego;

- montażu stojaków rowerowych;

- wykonania wszystkich robót wykończeniowych;

- uporządkowania terenu po zakończeniu robót;

3. Wymiary i parametry jednej wiaty

- Szerokość: od 2,20 m do 2,60 m

- Długość: od 6,00 m do 6,80 m

- Wysokość całkowita: od 2,20 m do 2,60 m

- Powierzchnia zabudowy: ok. 14,00- 17,00 m²

Dopuszcza się niewielkie odchylenia wynikające z technologii producenta, pod warunkiem zachowania funkcjonalności.

4. Konstrukcja

- Konstrukcja nośna wykonana z profili stalowych zamkniętych o przekroju zapewniającym wymaganą nośność i stateczność, nie mniejszym niż 60×60 mm lub równoważnym pod względem wytrzymałości.

- Stal konstrukcyjna min. S235

- Elementy łączone poprzez spawanie i/lub śruby ocynkowane

- Konstrukcja odporna na obciążenia wiatrem i śniegiem zgodnie z obowiązującymi normami

- Brak ostrych krawędzi i wystających elementów mogących powodować zagrożenie dla użytkowników.

5. Zabezpieczenie antykorozyjne

- Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe lub inne rozwiązanie zapewniające trwałość nie gorszą niż cynkowanie ogniowe.

6. Zadaszenie

- Dach jednospadowy

- Pokrycie:

  - Płyty z poliwęglanu komorowego min. 6–10 mm lub

  - blacha trapezowa powlekana

- Odprowadzenie wody opadowej poza obrys wiaty

- Obróbki krawędziowe zabezpieczające

- Pokrycie powinno posiadać odporność na promieniowanie UV oraz zapewniać szczelność pokrycia.

7. Wyposażenie – stojaki rowerowe

- Stojaki na minimum 15 stanowisk

- Typ: umożliwiający przypięcie ramy roweru (zalecany typ odwrócone „U” lub równoważny)

- Materiał: stal ocynkowana

- Rozstaw stanowisk: rozmieszczenie stanowisk powinno zapewniać możliwość swobodnego parkowania i przypięcia rowerów.

- Wysokość stojaka: ok. 75–80 cm

8. Fundamentowanie i montaż

- Kotwienie do podłoża (beton/kostka brukowa)

- Fundamenty:

  - stopy betonowe lub płyta fundamentowa

- Montaż zgodny z instrukcją producenta i sztuką budowlaną

9. Nawierzchnia

Stan istniejący:

- W obszarze lokalizacji wiaty występuje istniejąca nawierzchnia z kostki brukowej.

- Nawierzchnia ta podlega częściowemu wykorzystaniu, z uwzględnieniem niezbędnych rozbiórek pod fundamenty.

Zakres zmian i wykonania nawierzchni:

- Pod wiatą:

- Zachować istniejącą nawierzchnię z kostki brukowej lub odtworzyć ją po wykonaniu fundamentów,

- Zapewnić równość i stabilność podłoża

- Po stronie spływu wód opadowych z dachu należy :

- Wykonać nawierzchnię przepuszczalną o szerokości min. 1,0 m na całej długości wiaty

- Lokalizacja zgodna z kierunkiem spadku połaci dachowej (odprowadzenie wód opadowych)

Wymagania  dla nawierzchni przepuszczalnej:

- Materiał: kruszywo mineralne stabilizowane (np. grys, żwir)

- Warstwa konstrukcyjna: podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa odsączająca zapewniająca infiltrację wody

- Nawierzchnia musi zapewnić: pełną przepuszczalność wód opadowych, brak zastoin wody

Odwodnienie:

Należy zapewnić spływ wód opadowych z dachu bezpośrednio na nawierzchnię przepuszczalną, wyklucza się odprowadzenie wody na istniejącą kostkę brukową, teren należy tak wyprofilować aby woda nie spływała w kierunku ciągów pieszych.

Dokładną lokalizację pasa przepuszczalnego należy potwierdzić w terenie przed realizacją, wszystkie prace należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi normami.

10. Wymagania użytkowe

- Konstrukcja bezpieczna w użytkowaniu (brak ostrych krawędzi)

- Stabilność konstrukcji

- Odporność na warunki atmosferyczne (deszcz, śnieg, promieniowanie UV)

- Trwałość : konstrukcja powinna być projektowana i wykonana z materiałów zapewniających wieloletnią trwałość podczas normalnej eksploatacji w warunkach zewnętrznych.

11. Normy i przepisy

- Zgodność z:

  - PN-EN 1991 (obciążenia)

  - PN-EN 1090 (konstrukcje stalowe)

- Spełnienie wymogów BHP oraz przepisów lokalnych

12. Gwarancja

- Minimum 24 miesiące na konstrukcję i elementy wyposażenia

13. Dokumentacja

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:

- rysunki techniczne

- deklaracje zgodności materiałów

- instrukcję montażu i użytkowania

Kody CPV

- 44212321-5 – Wiaty

- 45223100-7 – Montaż konstrukcji metalowych

- 45111291-4 – Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Przykładowe zdj.