Przedmiot zamówienia

Adres: Kusięta, dz. nr 378/3

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż dwóch ławek metalowo–drewnianych przeznaczonych do użytkowania w przestrzeni publicznej nad Jeziorkiem Krasowym                              w Kusiętach, działka nr 378/3.

Ławka będzie stanowić element małej architektury w przestrzeni publicznej i powinna być przystosowana do intensywnej eksploatacji oraz użytkowania całorocznego na zewnątrz.

2. Parametry techniczne

Wymagane minimalne parametry ławki:

- długość całkowita: od 170 cm do 190 cm,

- głębokość siedziska: minimum 40 cm,

- wysokość całkowita: około 76 cm, (±5%)

- dopuszczalna tolerancja wymiarowa: ±5%, przy zachowaniu ergonomii i funkcjonalności użytkowej.

3. Konstrukcja

Ławka powinna posiadać:

- konstrukcję stalową spawaną wykonaną z profili i rur stalowych o odpowiednich parametrach wytrzymałościowych,

- stal konstrukcyjną klasy minimum S235 lub równoważną,

- konstrukcję przystosowaną do użytkowania w warunkach zewnętrznych oraz odporności na intensywną eksploatację.

4. Zabezpieczenie antykorozyjne

- konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie poprzez ocynkowanie, malowanie proszkowe lub inne równoważne systemy ochrony zapewniające trwałość w warunkach zewnętrznych,

- powłoka odporna na działanie czynników atmosferycznych, w tym wilgoci, promieniowania UV oraz zmiennych temperatur.

5. Elementy siedziska i oparcia

- siedzisko oraz oparcie wykonane z drewna przeznaczonego do użytkowania zewnętrznego,

- drewno przeznaczone do stosowania na zewnątrz, odpowiednio zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych (np. impregnacja ciśnieniowa, zanurzeniowa lub równoważna),

- dopuszcza się zastosowanie materiałów drewnopochodnych lub kompozytowych o parametrach użytkowych nie gorszych niż drewno naturalne.

6. Montaż

- ławka przeznaczona do trwałego montażu w gruncie lub na podłożu utwardzonym,

- montaż za pomocą kotew, kołków lub innych systemów zapewniających stabilność i bezpieczeństwo użytkowania,

- wykonanie montażu zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz instrukcją producenta.

- Uporządkowanie terenu po zakończeniu montażu oraz usunięcie odpoadów powstałych podczas realizacji zamówienia.

7. Wymagania użytkowe

Ławka powinna:

- być odporna na warunki atmosferyczne (deszcz, śnieg, promieniowanie UV, zmiany temperatur),

- nie posiadać ostrych krawędzi ani elementów zagrażających bezpieczeństwu użytkowników,

- być przeznaczona do użytkowania w przestrzeni publicznej,

- zapewniać trwałość oraz bezpieczeństwo eksploatacji.

- Być fabrycznie nowa, wolna od wad fizycznych i prawnych.

8. Gwarancja

Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 24 miesiące od dnia odbioru.

9. Dokumenty przy odbiorze

Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- kartę techniczną produktu,

- instrukcję montażu i użytkowania (jeśli dotyczy),

- deklarację zgodności lub dokument równoważny,

- kartę gwarancyjną.

10. Kody CPV

- 39113300-0 – Ławki

- 34928400-2 – Meble uliczne

Przykładowe zdj.