Przedmiot zamówienia

Adres: Turów, ul. Szkolna 30, dz. nr 1128

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż oraz trwałe zakotwienie garażu metalowego przeznaczonego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej.

Garaż zostanie posadowiony na istniejącej nawierzchni z kostki betonowej. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dokonania oceny istniejącego podłoża pod kątem możliwości prawidłowego posadowienia obiektu oraz wykonania trwałego zakotwienia garażu zgodnie z dokumentacją producenta, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

- dostawę kompletnego garażu stalowego,

- transport do miejsca wskazanego przez Zamawiającego,

- montaż wszystkich elementów garażu,

- trwałe zakotwienie garażu do istniejącej nawierzchni z kostki betonowej lub do elementów konstrukcyjnych podłoża, zgodnie z przyjętą technologią montażu,

2. Parametry techniczne obiektu

Garaż powinien posiadać następujące minimalne parametry techniczne:

- typ garażu: pojedynczy, dwustanowiskowy,

- szerokość: około 5,50 – 6,0 m,

- długość: około 6,00 m,

- powierzchnia zabudowy: około 30-35 m²,

- wysokość umożliwiająca swobodne użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem

- dach dwuspadowy.

3. Konstrukcja

Garaż powinien posiadać:

- stalową konstrukcję nośną wykonaną z elementów ocynkowanych,

- konstrukcję zapewniająca odpowiednią nośność, sztywność i trwałość obiektu,

- elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie lub w technologii równoważnej,

- konstrukcję przystosowaną do użytkowania w warunkach zewnętrznych,

- konstrukcję spełniającą wymagania dotyczące obciążeń śniegiem i wiatrem zgodnie z obowiązującymi normami.

4. Dach i elewacja

Garaż powinien posiadać:

- dach dwuspadowy,

- pokrycie dachu w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym, z możliwością zastosowania kolorystyki drewnopodobnej lub innej dostępnej u producenta.

- zastosowanie zabezpieczenia ograniczającego skraplanie pary wodnej (np. filc antykondensacyjny lub rozwiązanie równoważne).

- obróbki blacharskie wykonane w kolorze pokrycia dachowego.

5. Stolarka

Garaż należy wyposażyć w:

- dwie bramy garażowe podnoszone do góry, zapewniające światło przejazdu umożliwiające korzystanie z garażu zgodnie z jego przeznaczeniem, przy czym każda brama powinna posiadać:

- szerokość nie mniejszą niż 2,70 m;

- wysokość nie mniejszą niż 2,00 m.

- drzwi wejściowe lub inne rozwiązanie umożliwiające niezależny dostęp do wnętrza garażu,

- zamki i okucia odporne na warunki atmosferyczne.

6. Wymagania jakościowe

- Garaż musi być fabrycznie nowy i wolny od wad.

- Wszystkie zastosowane materiały powinny być nowe oraz przeznaczone do użytkowania zewnętrznego.

- Wykonany obiekt powinien zapewniać bezpieczne użytkowanie oraz estetyczny wygląd.

7. Gwarancja

Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru.

8. Dokumenty przekazywane przy odbiorze

Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- kartę techniczną garażu,

- instrukcję użytkowania i konserwacji w języku polskim,

- deklarację zgodności lub inny dokument potwierdzający zgodność wyrobu z obowiązującymi przepisami,

- kartę gwarancyjną.

9. Kody CPV

- 44211100-3 – Budynki modułowe i przenośne

- 45223100-7 – Montaż konstrukcji metalowych

Przykładowe zdj. (źródło: https://www. topstal-garaze.pl/)