# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

### Nazwa zamówienia

Modernizacja zaplecza szatniowo - sanitarnego przy sali gimnastycznej w Kawęczynie

### Zamawiający

Gmina Kawęczyn

Kawęczyn 48

62-704 Kawęczyn

### Lokalizacja inwestycji

Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kawęczynie

Kawęczyn 49A

62-704 Kawęczyn

### Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowego remontu i modernizacji szatni uczniowskich, magazynu sprzętu sportowego oraz ciągu komunikacyjnego zlokalizowanych przy sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kawęczynie.

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych, wykończeniowych oraz dostawę i montaż wyposażenia stałego szatni.

Celem realizacji zadania jest poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności, estetyki oraz dostępności pomieszczeń użytkowanych przez uczniów i pracowników szkoły.

### Zestawienie pomieszczeń objętych remontem

| Lp. | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Szatnia nr 1 | 31,00 m² |

| 2 | Szatnia nr 2 | 29,85 m² |
| --- | --- | --- |
| 3 | Magazyn | 16,85 m² |
| 4 | Pokój nauczycieli | 7,21 m² |
| 5 | Zaplecze sanitarne nauczycieli | 3,17 m² |
| 6 | Toaleta dla niepełnosprawnych | 4,34 m² |
| 7 | Ciąg komunikacyjny przy szatniach (korytarze) | 100,84 m² |

Łączna powierzchnia objęta remontem: 193,26 m²

## Zakres rzeczowy zamówienia

#### Roboty demontażowe

Wykonawca wykona:

    - demontaż istniejących wykładzin podłogowych,

    - demontaż okładzin ściennych,

    - demontaż elementów sanitarnych,

    - demontaż rurociągu kanalizacyjnego,

    - demontaż stolarki drzwiowej i dostosowanie otworów do nowych drzwi,

    - demontaż wyposażenia szatniowego,

    - wykucie z muru okna i wykonanie wejścia do budynku

    - rozebranie ścianek z cegieł

    - wywóz i utylizację odpadów budowlanych.

#### Roboty budowlane

Zakres robót obejmuje:

    - przygotowanie podłoży pod nowe warstwy wykończeniowe,

    - wykonanie warstw wyrównawczych po posadzki,

    - powiększenie otworów do drzwi,

    - obudowa konstrukcji misek ustępowych,

    - wykonanie izolacji poziomych i pionowych w kabinach natryskowych,

    - wykonanie okładzin ściennych

    - wykonanie nowych okładzin ściennych i podłogowych z płytek z kamieni sztucznych przeznaczonych do obiektów użyteczności publicznej,

    - wykonanie cokołów przyściennych,

    - naprawę tynków,

    - wykonanie gładzi,

    - malowanie ścian i sufitów farbami o podwyższonej odporności na ścieranie,

    - montaż przegród z tworzywa sztucznego w sanitariatach

    - wykonanie zmywalnych lamperii ochronnych,

    - wykonanie zabudów instalacyjnych,

    - montaż wyposażenia łazienkowego,

    - wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych.

#### Stolarka drzwiowa

Przewiduje się:

    - dostawę i montaż nowych drzwi wejściowych i do pomieszczeń szatniowych.

#### Roboty sanitarne

Zakres prac obejmuje:

    - wymiana istniejącej kanalizacji

    - montaż rur wywiewnych

    - montaż stelaży podtynkowych do wc ,

    - montaż baterii umywalkowych i natryskowych,

### Wyposażenie szatni

W ramach zadania przewiduje się wykonanie nowej zabudowy szatniowej obejmującej:

- regały szatniowe- otwarte, 6- osobowe szer. 120 cm(schowek dolny na obuwie), przegroda z wieszakiem otwarta, półka górna otwarta, wyrób z atestem do stosowania w szkołach,

- montaż drzwi dwuskrzydłowych wewnętrznych do wnęk szatniowych na korytarzu, ościeżnica stalowa, skrzydła stalowe,

- dostarczenie koszy na śmieci ze stali nierdzewnej,

- zakup i montaż uchwytów na papier toaletowy, zasobników na ręczniki, pojemników na mydło

#### Wymagania minimalne

- konstrukcja stalowa malowana proszkowo,

- płyta laminowana minimum 18 mm,

- obrzeża PCV minimum 2 mm,

- kolorystyka uzgodniona z Zamawiającym.

### Wymagania dotyczące dostępności

Przy realizacji zadania należy uwzględnić potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami poprzez:

- zastosowanie posadzek antypoślizgowych,

- likwidację nierówności i progów,

- zakup i dostawa krzesła ewakuacyjnego, pętli indukcyjnej, tabliczek w języku Brajla i planu tyflograficznego

- budowa podjazdu dla os. niepełnosprawnych

- montaż wyposażenia i pochwytów dla niepełnosprawnych,

- zastosowanie kontrastowych elementów wykończeniowych ułatwiających orientację przestrzenną,

- ergonomiczne rozmieszczenie wyposażenia.

### Wymagania dotyczące materiałów

Materiały zastosowane do realizacji zamówienia muszą:

- być fabrycznie nowe,

- posiadać wymagane deklaracje właściwości użytkowych,

- posiadać aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty,

- być dopuszczone do stosowania w budynkach użyteczności publicznej,

- spełniać wymagania dla obiektów oświatowych.

### Termin realizacji

Termin rozpoczęcia robót: wrzesień 2026r.

Pierwszy etap o wartości prac 103 000,00 zł brutto musi zostać zrealizowany do 20 października 2026 roku.

Termin zakończenia robót: 31.01. 2027 r.

### Odbiór robót

Warunkiem odbioru będzie:

- wykonanie całości prac objętych zamówieniem,

- przedstawienie dokumentacji powykonawczej,

- dostarczenie deklaracji zgodności i kart technicznych materiałów,

- przekazanie kart gwarancyjnych,

- przedłożenie protokołów prób instalacyjnych,

- przekazanie pomieszczeń w stanie gotowym do użytkowania.