PRZEDMIAR – zakres podstawowy

NAZWA INWESTYCJI:	BUDYNEK MUZEALNEGO CENTRUM EDUKACYJNEGO - ETAP III

ADRES INWESTYCJI:	18-230 Ciechanowiec, ul. Pałacowa 5, dz. nr ew. 1753/2

NAZWA INWESTORA:	Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu ADRES INWESTORA:	18-230 Ciechanowiec, ul. Pałacowa 5, dz. nr ew. 1753/2 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Michał Walendzik

DATA OPRACOWANIA:	11.08.2026

WYKONAWCA:	INWESTOR:

ABN Projekt Michał Walendzik

Data opracowania	Data zatwierdzenia

11.08.2026

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRZEDMIAR: |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | CIECHANOWIEC - BRANŻA BUDOWLANA |  |  |  |  |
| 1.11 |  | Stolarka aluminiowa |  |  |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 139a d.1.11 | KNNR 7 0503-07 | Witryny aluminiowe | m2 | 2 * 1,15 * 3,35 + 2 * 1,625 * 3,35 + (1,625 * (2,15 + 2,435) * 0,5) + (1,625 * (2,435 + 2,72) * 0,5) + (2 * 1,15 * (2,765 + 2,97) * 0,5) + (2 * 1,60 * (2,97 + 3,25) * 0,5) = = 43,054 |  |  |
| 139b d.1.11 | KNNR 7 0503-07 | Okna nieotwierane o powierzchni powyżej 2 m2 aluminiowe (O5) | m2 | 4,35 * 2,55 = 11,093 |  |  |
|  |  | Okna nieotwierane o powierzchni powyżej 2 m2 aluminiowe (O11) | m2 | 8 * 3,15 * 2,60 = 65,520 |  |  |
|  |  | Okna nieotwierane o powierzchni powyżej 2 m2 aluminiowe (O12) | m2 | 3,03 * 2,60 = 7,878 |  |  |
| Razem dział: CIECHANOWIEC - BRANŻA BUDOWLANA |  |  |  |  |  |  |
| Kosztorys netto |  |  |  |  |  |  |
| VAT 23% |  |  |  |  |  |  |
| Kosztorys brutto |  |  |  |  |  |  |

\\

Ślusarka zewnętrzna aluminiowa

Ślusarka okienna i drzwiowa aluminiowa lakierowana na kolor grafitowy, w części ściany stanowiącej oddzielenie przeciwpożarowe ramy i szklenie wykonane w klasie EI 60.

Przeszklenia zewnętrzne – szyby zespolone 3-szybowe; o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej – klasa bezpieczeństwa na stłuczenie: 1(B)1 wg PN-EN 12600, klasa odporności na włamanie: P2A-P4A wg PN-EN 356; o zwiększonym stopniu redukcji promieniowania UV przez szybę; o przepuszczalności światła 50-65%; o ograniczonej przepuszczalności energii – poniżej 40%; z warstwą antyrefleksyjną

Stolarkę i ślusarkę należy montować do elementów murowych i żelbetowych za pomocą kotew i uchwytów montażowych stalowych ocynkowanych o parametrach określonych przez producenta wybranego systemu okiennego. Elementy okienne i drzwiowe należy ustawiać na elementach konstrukcyjnych za pomocą profili podkładowych o zwiększonych parametrach termoizolacyjnych (tzw. ciepły montaż).

Przed zamówieniem stolarki i ślusarki u producenta należy sprawdzić wymiary otworów w obiekcie i w przypadku rozbieżności z wartościami określonymi w projekcie, odpowiednio je skorygować.