PRZEDMIAR – zakres opcjonalny

NAZWA INWESTYCJI:	BUDYNEK MUZEALNEGO CENTRUM EDUKACYJNEGO - ETAP III

ADRES INWESTYCJI:	18-230 Ciechanowiec, ul. Pałacowa 5, dz. nr ew. 1753/2

NAZWA INWESTORA:	Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu ADRES INWESTORA:	18-230 Ciechanowiec, ul. Pałacowa 5, dz. nr ew. 1753/2 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Michał Walendzik

DATA OPRACOWANIA:	11.08.2026

WYKONAWCA:	INWESTOR:

ABN Projekt Michał Walendzik

Data opracowania	Data zatwierdzenia

11.08.2026

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRZEDMIAR: |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | CIECHANOWIEC - BRANŻA BUDOWLANA |  |  |  |  |
| 1.11 |  | Stolarka aluminiowa |  |  |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 140a d.1.11 | KNNR 7 0503-03 | Okna nieotwierane o powierzchni powyżej 2 m2 aluminiowe (O1) | m2 | 3 * 1,1 * 2,55 = 8,415 |  |  |
|  |  | Okna nieotwierane o powierzchni powyżej 2 m2 aluminiowe (O2) | m2 | 8 * 1,3 * 2,55 = 26,520 |  |  |
|  |  | Okna nieotwierane o powierzchni powyżej 2 m2 aluminiowe (O6) | m2 | 2 * 1,1 * 2,55 = 5,610 |  |  |
|  |  | Okna nieotwierane o powierzchni powyżej 2 m2 aluminiowe (O8) | m2 | 16 * 1,3 * 2,6 = 54,080 |  |  |
|  |  | Okna nieotwierane o powierzchni powyżej 2 m2 aluminiowe (O10) | m2 | 1,4 * 2,6 = 3,640 |  |  |
|  |  | Okna nieotwierane o powierzchni powyżej 2 m2 aluminiowe (O13) | m2 | 1,4 * (3,0+3,25) * 0,5 = 4,375 |  |  |
| 140b d.1.11 | KNNR 7 0503-05 | Okna otwierane o powierzchni do 2 m2 aluminiowe (03, O4) | m2 | (7 + 3) * 1,3 * 2,55 = 33,150 |  |  |
|  |  | Okna otwierane o powierzchni do 2 m2 aluminiowe (07) | m2 | 1,1 * 2,6 = 2,860 |  |  |
|  |  | Okna otwierane o powierzchni do 2 m2 aluminiowe (09) | m2 | 2 * 1,3 * 2,6 = 6,760 |  |  |
| 141 d.1.11 | KNNR 7 0503-07 | Witryny aluminiowe przeciwpożarowe EI60 (D12, D16) D12 - wymiary 0,75m x 2,60m; D16 - wymiary 1,60m x 2,60m; | m2 | 1,6 * 2,6 + 0,75 * 2,6 = 6,110 |  |  |
|  |  | Witryny aluminiowe - (Dw11) Dw11 – wymiary 0,75m x 2,60m | m2 | 0,75*2,60 = 1,950 |  |  |
| 142 d.1.11 | -- | Drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe EI60, kolor ramy RAL7016, przeszklone. Wymiary w świetle przejścia: 1260 x 2470 mm D2 - wymiary ramy 1,40m x 2,55m; D3 - wymiary ramy 1,40m x 2,55m | kpl. | 2,000 |  |  |
| 143 d.1.11 | -- | Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe EI30, kolor ramy RAL7016, przeszklone. Wymiary w świetle przejścia: 1260 x 2520 mm Dw10 - wymiary ramy 1,40m x 2,60m; Dw14 - wymiary ramy 1,40m x 2,60m | kpl. | 2,000 |  |  |
| 144 d.1.11 | -- | Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe EI30, kolor ramy RAL7016, przeszklone. Wymiary w świetle przejścia: 1100 x 2520 mm (Dw12) Dw12 - wymiary ramy 1,25m x 2,60m | kpl. | 1,000 |  |  |
|  |  | Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe EI30, kolor ramy RAL7016, przeszklone. Wymiary w świetle przejścia: 1000 x 2520 mm (Dw16) Dw16 - wymiary ramy 1,15m x 2,60m | kpl. | 1,000 |  |  |
| 145 d.1.11 | -- | Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe, kolor ramy RAL7016, przeszklone. Wymiary w świetle przejścia: 2 x 1100 x 2520 mm D1 - wymiary ramy 2,34m x 2,60m | kpl. | 1,000 |  |  |
| 146 d.1.11 | -- | Drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe, kolor ramy RAL7016, przeszklone. Wymiary w świetle przejścia: 900 x 2000 mm (D4) D4 - wymiary ramy 1,02m x 2,07m | kpl. | 1,000 |  |  |
|  |  | Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, kolor ramy RAL7016, przeszklone. Wymiary w świetle przejścia:1100 x 2520 mm (Dw11) Dw11 - wymiary ramy 1,25m x 2,60m | kpl. | 1,000 |  |  |
| 147 d.1.11 | -- | Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe, kolor ramy RAL7016, przeszklone. Wymiary w świetle przejścia: 2 x 960 x 2520 mm Dw15 - wymiary ramy 2,06m x 2,60m | kpl. | 1,000 |  |  |
| Razem dział: Stolarka aluminiowa |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: CIECHANOWIEC - BRANŻA BUDOWLANA |  |  |  |  |  |  |
| Kosztorys netto |  |  |  |  |  |  |
| VAT 23% |  |  |  |  |  |  |
| Kosztorys brutto |  |  |  |  |  |  |

Ślusarka zewnętrzna aluminiowa

Ślusarka okienna i drzwiowa aluminiowa lakierowana na kolor grafitowy, w części ściany stanowiącej oddzielenie przeciwpożarowe ramy i szklenie wykonane w klasie EI 60.

Przeszklenia zewnętrzne – szyby zespolone 3-szybowe; o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej – klasa bezpieczeństwa na stłuczenie: 1(B)1 wg PN-EN 12600, klasa odporności na włamanie: P2A-P4A wg PN-EN 356; o zwiększonym stopniu redukcji promieniowania UV przez szybę; o przepuszczalności światła 50-65%; o ograniczonej przepuszczalności energii – poniżej 40%; z warstwą antyrefleksyjną

Ślusarka wewnętrzna aluminiowa

Ślusarka drzwiowa wewnętrzna – drzwi klatek schodowych o konstrukcji jednoramowej  aluminiowej w kolorze grafitowym z pełnym przeszkleniem o klasie odporności ogniowej EI30. Ślusarka okienna klatki schodowej aluminiowa lakierowana na kolor grafitowy, ramy i szklenie wykonane w klasie EI 60.

Stolarkę i ślusarkę należy montować do elementów murowych i żelbetowych za pomocą kotew i uchwytów montażowych stalowych ocynkowanych o parametrach określonych przez producenta wybranego systemu okiennego. Elementy okienne i drzwiowe należy ustawiać na elementach konstrukcyjnych za pomocą profili podkładowych o zwiększonych parametrach termoizolacyjnych (tzw. ciepły montaż).

Przed zamówieniem stolarki i ślusarki u producenta należy sprawdzić wymiary otworów w obiekcie i w przypadku rozbieżności z wartościami określonymi w projekcie, odpowiednio je skorygować.