| Budowa chodnika przy ul. Dworcowej w Miasteczki Śląskim zlokalizowanego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3252S na odcinku od końca istniejącego chodnika przy posesji nr 68 do skrzyżowania z ulicą Cegielnianą |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kosztorys ofertowy |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena | Wartość |
| KOSZTORYS: |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Roboty pomiarowe, przygotowawcze |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR 2-01 0119-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie równinnym | km | 0,300 |  |  |
| 2 d.1 | KNR 2-01 0103-04 | Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm) | szt. | 1,000 |  |  |
| 3 d.1 | KNR 2-01 0105-04 | Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm) z wypełnieniem otworu po karpinie zasypku zeżwiru lub pospółki | szt. | 1,000 |  |  |
| 4 d.1 | KNNR 6 0803-04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce cementowo-piaskowej (rozbiórka istniejących zjazdów) z wywozem poza teren budowy na odl. do 5 km | m2 | 50,000 |  |  |
| 5 d.1 | KNNR 6 0101-01 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników zz wywozem poza tewren budowy na odl. do 10 km | m2 | 720,000 |  |  |
| 6 d.1 | KNNR 1 0407-01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat. I-II | m3 | 295 * 3 * 0,4 = 354,000 |  |  |
| 7 d.1 | KNNR 6 0103-01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | poz.5 = 720,000 |  |  |
| 2 |  | Podbudowy, elementy ulic |  |  |  |  |
| 8 d.2 | KNNR 6 0401-03 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej | m | 235,000 |  |  |
| 9 d.2 | KNNR 6 0401-01 | Krawężniki wtopione wystające o wymiarach 15x22 cm bez ław na podsypce piaskowej | m | 62,000 |  |  |
| 10 d.2 | KNNR 6 0401-06 | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce piaskowej | m | 33,000 |  |  |
| 11 d.2 | KNNR 6 0404-04 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m | 282,000 |  |  |
| 12 d.2 | KNNR 6 0111-01 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m2, warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm - chodnik | m2 | poz.17 = 598,000 |  |  |
| 13 d.2 | KNNR 6 0113-05 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm - chodnik Krotność = 1,5 | m2 | poz.17 = 598,000 |  |  |
| 14 d.2 | KNNR 6 0111-02 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | poz.18 = 110,000 |  |  |
| 15 d.2 | KNNR 6 0113-02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych frakcji 0/63 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm Krotność = 0,5 | m2 | 110,000 |  |  |
| 16 d.2 | KNNR 6 0113-05 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm | m2 | poz.18 = 110,000 |  |  |
| 3 |  | Nawierzchnie |  |  |  |  |
| 17 d.3 | KNNR 6 0502-03 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 598,000 |  |  |
| 18 d.3 | KNNR 6 0502-04 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 110,000 |  |  |
| 19 d.3 | KNR 2-01 0510-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm | m2 | 12,000 |  |  |
| 20 d.3 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - inwentaryzacja powykonawcza | km | poz.1 = 0,300 |  |  |
| netto |  |  |  |  |  |  |
| VAT 23% |  |  |  |  |  |  |
| brutto |  |  |  |  |  |  |