Załącznik nr 2 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pn.: „Zakup autobusu szkolnego na potrzeby kształcenia podstawowego w Gminie Fałków”

Nr postępowania: ZP.271.3.2026

Minimalne parametry techniczne i wyposażenie pojazdu wymagane przez Zamawiającego:

- pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji 2026r,

- liczba miejsc siedzących: co najmniej 22 miejsca dla pasażerów + 1 miejsce dla kierowcy

- silnik spalinowy typu diesel spełniający aktualne normy emisji spalin obowiązujące w Unii Europejskiej,

- moc silnika: co najmniej 140 kW,

- skrzynia biegów automatyczna lub manualna 6-biegowa

- systemy wspomagające bezpieczeństwo jazdy, w tym w szczególności asystent utrzymania pasa ruchu, asystent bocznego wiatru, oraz system monitorowania martwego pola,

- drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane do kąta 270° (do bocznych ścian)

- dodatkowe ogrzewanie wodne pojazdu przestrzeni pasażerskiej,

- klimatyzacja przedziału kierowcy oraz przestrzeni pasażerskiej,

- ogrzewana elektrycznie szyba przednia,

- elektrycznie sterowane, składane oraz podgrzewane lusterka zewnętrzne,

- szyby przyciemniane w części pasażerskiej lub zasłonki na szyby (na szynach)

- fotele pasażerskie wyposażone w podłokietniki, możliwość odchylenia oparcia oraz trzypunktowe pasy bezpieczeństwa,

- miejsce przystosowane do przewozu osoby na wózku inwalidzkim wraz z systemem jego bezpiecznego mocowania (np. poprzez demontaż siedzeń)

- koło zapasowe oraz podstawowe wyposażenie eksploatacyjne wymagane przepisami ruchu drogowego.

- kolor nadwozia: odcień szarego-grafitowego

- aktywny asystent układu hamulcowego

- kierownica wielofunkcyjna, regulowana w dwóch płaszczyznach

- fotel kierowcy komfortowy z regulacją w 6 kierunkach, podparcie odcinka lędźwiowego w fotelu kierowcy

- radio cyfrowe /system multimedialny z funkcją integracji ze smartfonem

- system multimedialny z ekranem o przekątnej min. 11"

- wskaźnik temperatury zewnętrznej

- czujnik deszczu

- zestaw wskaźników z ekranem kolorowym

- kamera nadzorowania zmęczenia kierowcy

- inteligentny asystent prędkości (ISA)

- asystent wspomagania koncentracji kierowcy

- zbiornik paliwa co najmniej 90 litrów

- automatyczny układ sterowania światłami

- boczne światła obrysowe

- tempomat

- system kontroli ciśnienia w kołach

- oś przednia wzmocniona

- ramka atrapy chłodnicy w kolorze nadwozia

- włącznik główny instalacji elektrycznej

- pakiet gniazd ładowania, deska rozdzielcza (minimum 2 gniazda USB 5V _ gniazdo 12V)

- pokrywa schowków deska rozdzielcza góra, środek, prawa i lewa strona

- autoalarm montowany fabrycznie przez producenta pojazdu bazowego

- wskaźnik poziomu oleju na zimnym silniku

- pakiet parkowania z kamerą tylną (zestaw czujnków parkowania w zderzaku przednim i tylnym z funkcją ograniczenia prędkości w razie wykrycia osób przed lub za autem

- filtr paliwa z separatorem wody

- lampy przeciwmgielne z doświetlaniem zakrętów

- opony całoroczne

- dywaniki podłogowe gumowe dla kierowcy

- listwy sufitowe LED

- osłona tylnego progu z eco-skóry (fartuch)

- podłoga wzmocniona, wykładzina antypoślizgowa PCV, wysokie podesty pod fotelami, z obniżonymi nadkolami, oświetlenie przejścia oraz stopnia wejściowego

- mocowanie foteli na listwach (demontaż, przesuw foteli)

- barierki i oznakowanie samochodu, szyba za kierowcą, poręcze, młotki bezpieczeństwa, dodatkowa gaśnica

- poręcz przy wejściu pionowa (z prawej strony)

- szyberdach mechaniczny - wyjście awaryjne

- dodatkowa izolacja komory silnika, uchwyt awaryjnego otwierania drzwi tylnych, oznakowanie ewakuacyjne i p-poż)

- autobus - wzmocnienie struktury nadwozia)

- zabezpieczenie antykorozyjne podwozia pojazdu

- obniżony bagażnik + zmiana mocowania koła zapasowego

- homologacja całopojazdowa M3 spełniająca wymogi pakietu GSR II

- szyby podwójne, wklejane FAKE, wysokie (szyba wewnętrzna w oryginalnych przetłoczeniach, szyba zewnętrzna panorama)

- szyby w drzwiach tylnych dwuskrzydłowych

- elektryczne drzwi pasażerskie + podwójny obniżony stopień

- klimatyzacja dachowa dla przedziału pasażerskiego o mocy minimum 10,5 kW

- półki na bagaż podręczny z kanałem klimatyzacji i podwójnym oświetleniem tunelowym (dwa kolory dzień/noc) - Diody LED

- kaseta z indywidualnym nawiewem i oświetleniem dzień / noc

- konwektor wodny z nawiewem 2 x 2m + pompa + elektrozawór podłączone do ogrzewania postojowego

- światła obrysowe na dachu (przód i tył)

- nagłośnienie + instalacja (w zestawie z kasetami nawiewowymi)

- mikrofon + wzmacniacz

- lakierowane listwy boczne i zderzaki w kolorze nadwozia

Uwaga: Zamawiający wymaga zamieszczenia na nadwoziu naklejki informującej o współfinansowaniu zadania ze środków zewnętrznych a także oznaczenia Zamawiającego (Gmina Fałków)

Powyższe wymagania Zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia, należy potraktować jako wymagania minimalne, chyba, że Zamawiający wskazał górną i dolną granicę (podział) danego parametru. Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w SWZ, pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych standardów. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.