Załącznik nr 4 do SWZ

składamy wraz z ofertą

Opis przedmiotu zamówienia – Charakterystyka techniczna:

„Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowej koparko-ładowarki kołowej wraz z osprzętem na potrzeby Gminy Choroszcz”

- WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIJACEGO DLA KOPARKO-ŁADOWARKI KOŁOWEJ WRAZ Z OSPRZĘTEM:

| L.P. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE KOPARKO-ŁADOWARKI KOŁOWEJ WRAZ Z OSPRZĘTEM | PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEJ KOPARKO-ŁADOWARKI WRAZ Z OSPRZĘTEM |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fabrycznie nowy, nie używany, rok produkcji 2026, sprawny technicznie | TAK/NIE* |
|  |  | Marka, typ ….............................................................................. |
|  |  | rok produkcji…................................ |
| 2 | Moc silnika, zgodnie z normą ISO 14396 min. 85 kW | TAK/NIE* |
|  |  | Moc silnika…................................... |
| 3 | Silnik wysokoprężny turbodoładowany, spełniający normy emisji spalin Stage V | TAK/NIE* |
| 4 | Pojemność silnika od 3,5 litra do 4,5 litrów | TAK/NIE* |
|  |  | Pojemność silnika….......................... |
| 5 | Napęd na dwie osie z możliwością napędu na jedną oś z mechanizmem różnicowym o ograniczonym poślizgu | TAK/NIE* |
| 6 | Koła jezdne min. 28 cali | TAK/NIE* |
|  |  | Koła jezdne …............. cali |
| 7 | Skrzynia biegów automatyczna umożliwiająca prędkość jazdy min. 40 km/h | TAK/NIE* |
| 8 | Układ hydrauliczny zamknięty z pompą wielotłoczkową | TAK/NIE* |
| 9 | Ciśnienie robocze w układzie hydraulicznym nie mniej niż 200 bar i nie więcej niż 250 bar | TAK/NIE* |
|  |  | Ciśnienie robocze w układzie hydraulicznym: ….....................................bar |
| 10 | Wydajność pompy hydraulicznej min. 160 litrów/min. | TAK/NIE* |
|  |  | Wydajność pompy hydraulicznej …........................ litrów/min. |
| 11 | Układ elektryczny 12V z zabezpieczeniem przed wilgocią i negatywnym działaniem drgań | TAK/NIE* |
| 12 | Stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie | TAK/NIE* |
| 13 | Masa eksploatacyjna pomiędzy 8 000 -11 000 kg | TAK/NIE* |
|  |  | Masa eksploatacyjna ….................................. kg |
| 14 | Długość transportowa max 6,0 m | TAK/NIE* |
|  |  | Długość transportowa …..............m |
| 15 | Błotniki kół przednich i tylnych | TAK/NIE* |
| 16 | Poziom hałasu w kabinie max 75 dB | TAK/NIE* |
|  |  | Poziom hałasu w kabinie …............ dB |
| 17 | Kabina: | TAK/NIE* |
|  | - konstrukcja ochronna ROPS i FOPS |  |
|  | - fotel obrotowy |  |
|  | - wsiadanie i wysiadanie z obu stron |  |
|  | - wycieraczki przód i tył ze spryskiwaczem |  |
|  | - lusterko wewnętrzne |  |
|  | - wsteczne szyby uchylne |  |
|  | - regulacja kolumny kierownicy |  |
|  | - światła robocze w technologii LED |  |
|  | - światła ostrzegawcze |  |
| 18 | Pojemność zbiornika paliwa min. 140 litrów | TAK/NIE* |
|  |  | Pojemność zbiornika paliwa …........... litrów |
| 19 | Klimatyzacja | TAK/NIE* |
| 20 | Koparko-ładowarka kołowa spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawo o ruchu drogowym | TAK/NIE* |
|  | OSPRZĘT ŁADOWARKOWY |  |
| 21 | Sterowanie ramieniem ładowarkowym: joystick | TAK/NIE* |
| 22 | System zapewniający samopoziomowanie łyżki ładowarkowej, powrót do kopania | TAK/NIE* |
| 23 | Łyżka ładowarkowa montowana dzielona (otwierana), wielofunkcyjna 6 w 1. Funkcje: spychanie, ładowanie, kopanie chwytami, rozsciełanie, wyrównywanie zębami oraz widłami do palet | TAK/NIE* |
| 24 | Pojemność łyżki 1,1 m3 | TAK/NIE* |
|  |  | Pojemność łyżki …............. m3 |
| 25 | Wysokość załadunku min. 3,5 m | TAK/NIE* |
|  |  | Wysokość załadunku …............... m |
|  | OSPRZĘT KOPARKOWY |  |
| 26 | STEROWANIE ramieniem koparkowym: joysticki niezintegrowane z fotelem, z możliwością przłączenia ustawień ISO/SAE | TAK/NIE* |
| 27 | Możliwość przesuwu bocznego wysięgnika koparkowego | TAK/NIE* |
| 28 | Ramię koparkowe o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe) | TAK/NIE* |
| 29 | Głębokość kopania min. 5,5 m | TAK/NIE* |
|  |  | Głębokość kopania …................... m |
| 30 | Minimalny kąt obrotu łyżki 190 stopni | TAK/NIE* |
|  |  | kąt obrotu łyżki ….................. stopni |
| 31 | Szybkozłącze koparkowe mechaniczne | TAK/NIE* |
|  | DODATKOWE WYPOSAŻENIE |  |
| 32 | Łyżka koparkowa o szerokości 300 mm +/- 10 mm | TAK/NIE* |
| 33 | Łyżka koparkowa o szerokości 600 mm +/- 10 mm | TAK/NIE* |
| 34 | Łyżka skarpowa regulowana sterowana hydraulicznie o szerokości 1500 mm wraz z instalacją | TAK/NIE* |
| 35 | Młot hydrauliczny: |  |
|  | Masa eksploatacyjna pomiędzy 315 - 390 kg | TAK/NIE* |
|  |  | Masa eksploatacyjna młota pomiędzy …....... kg - …...... kg |
|  | Średnica grota młota min. 75 mm | TAK/NIE* |
|  |  | Średnica grota młota …................... mm |
|  | W zestawie: młot z grotami "szpic" i "przecinak", przewody hydrauliczne wraz ze szybkozłączami, skrzynka narzędziowa, tubka smaru do młota, smarownica, instrukcja obsługi | TAK/NIE* |
| 36 | Wiertnica: | TAK/NIE* |
|  | W zestawie: Wiertło 15 cm x 120 cm oraz wiertło 30 cm x 120 cm |  |
| 37 | Frezarka do pni - średnica tarczy min. 60 cm | TAK/NIE* |
| 38 | Warunki gwarancji Gwarancja min. 24 miesiące na podwozie i silnik Gwarancja min. 24 miesiące na koparko ładowarkę z osprzętem | TAK/NIE* |

Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa TAK t.zn. spełnia wymagania lub NIE t.zn. nie spełnia wymagań, zaś w przypadku innych wartości niż minimalne albo maksymalne, albo w przedziałach pomiędzy - wykazane w tabeli, należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SWZ (art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP)

- Zamawiający informuje, że podane w pkt I maksymalne i minimalne poszczególne parametry techniczne koparko ładowarki wraz z osprzętem oraz jej minimalne wyposażenie są obowiązujące i nie podlegają negocjacji. Wymagania postawione przez Zamawiającego uwzględniają docelowe przeznaczenie pojazdu do realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i szeroko rozumianej obronności.

Dokument powinien zostać podpisany elektronicznie (podpis kwalifikowany/zaufany/osobisty) przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy

* - niepotrzebne skreślić (dotyczy prawej strony tabeli)