Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla zadania inwestycyjnego pn.:

„Przebudowa targowiska przy Al. Bielskiej w Tychach” – II ETAP

- Przedmiotem zamówienia jest przebudowa targowiska miejskiego położonego w Tychach przy            al. Bielskiej na działce nr 2664/47 w zakresie: budowy i montażu 12 stalowych wiat handlowych, budowy i montażu wiaty śmietnikowo-magazynowej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej,          elementami małej architektury i zielenią zgodnie z pozwoleniem na budowę nr 157/2025                     oraz opracowanym projektem budowlanym.

2. Dokumenty formalno-prawne

Przebudowa targowiska przy alei Bielskiej w Tychach na działce nr 2664/47 posiada:

-prawomocną decyzję nr 157/2025 z dnia 16 czerwca 2025 o pozwoleniu na budowę wraz

z zatwierdzonym projektem zagospodarowania działki nr 2664/47 i projektem architektoniczno – budowlanym,

-projekty techniczne/wykonawcze.

3.  Zakres II ETAP-u zgodny z projektem budowlanym obejmuje:

ZAKRES BUDOWLANY:

- budowę i montaż na istniejących fundamentach 12 stalowych wiat handlowych:

(3szt, oznaczenie w projekcie „A”), pow. zabudowy: 95,52m2,

(1szt, oznaczenie w projekcie „B”), pow. zabudowy: 72,96m2,

(6szt, oznaczenie w projekcie „C”), pow. zabudowy: 50,40m2,

(2szt, oznaczenie w projekcie „D”), pow. zabudowy: 14,21m2,

- budowę i montaż wiaty śmietnikowej i magazynowej, (1szt, oznaczenie w projekcie „E+F”), pow. zabudowy: 44,60m2,

- podłączenie wiat do wybudowanej kanalizacji deszczowej

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

- dostawa i montaż ławek wraz z wykonaniem fundamentów betonowych – 6szt

- dostawa i montaż koszy na śmieci wraz z wykonaniem fundamentów betonowych – 3szt

- dostawa i montaż stojaków na rowery – 11szt

- dostawa wraz z nasadzeniem zieleni wg. rysunku PTa03 (projektu zieleni) oraz zgodnie z opisem technicznym zawartym w Projekcie techniczno – wykonawczym.

ZAKRES ELEKTRYCZNY:

- dostawa i montaż słupów oświetleniowych – 14szt

- dostawa i montaż wysięgników jednoramiennych - 7szt

- dostawa i montaż wysięgników dwuramiennych - 7szt

- dostawa i montaż opraw oświetleniowych - 21szt

- montaż tablic bezpiecznikowych wewnętrznych – 1szt

- Wyknie podłączeń i pomiarów instalacji elektrycznej

- Ponowny montaż na słupach instalacji CCTV

ZAKRES ZIELENI:

- Wymiana ziemi na urodzajną na głębokość 30cm – 225m3

- Założenie trawników – 600m2

- Wykonanie nasadzeń krzewów i drzew ozdobnych według poniższej tabeli oraz zgodnie                       z projektem nasadzeń

| nr | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Ilość [szt] | Min. Wysokość [m] | Pojemnik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acer platanoides ‘Drummondii’ | klon pospolity ‘Drummondii’ | 8 | 2,0 | C10 |
| 2 | Betula utilis ‘Doorenbos’ | brzoza pożyteczna ‘Doorenbos’ | 8 | 2,0 | C10 |
| 3 | Carpinus betulus | grab pospolity | 9 | 2,0 | C10 |
| 4 | Prunus cerasus ‘Umbraculifera’ | wiśnia pospolita ‘Umbraculifera’ | 24 | Pa180 | C30 |
| 5 | Symphoricarpos chenaultii ‘Aurea’ | śnieguliczka Chenault’a ‘Aurea’ | 119 | 0,2-0,3 | C2 |
| 6 | Juniperus horizontalis ‘Blue Moon’ | Jałowiec płożący ‘Blue Moon’ | 61 | 0,2 | C2 |

Charakterystyczne parametry wiat handlowych:

Wiata dwustronna, 8 boksów (szt 3, oznaczenie „A”):

powierzchnia zabudowy (Pz)			95,52 m2

powierzchnia użytkowa	(Pu)			89,50 m2

kubatura (Vb)					282,74 m3

wymiar liniowy poziomy				19,90 x 4,80 m

wysokość					3,17 m

liczba kondygnacji				1

Rzut poziomy wiaty typu A

Przekrój wiaty typu A

Wiata dwustronna, 6 boksów (szt 1, oznaczenie „B”):

powierzchnia zabudowy (Pz)			72,96 m2

powierzchnia użytkowa	(Pu)			68,30 m2

kubatura (Vb)					215,96 m3

wymiar liniowy poziomy				15,20 x 4,80 m

wysokość					3,17 m

liczba kondygnacji				1

Rzut poziomy wiaty typu B

Przekrój wiaty typu B

Wiata dwustronna, 4 boksy (szt 6, oznaczenie „C”):

powierzchnia zabudowy (Pz)			50,40 m2

powierzchnia użytkowa	(Pu)			46,58 m2

kubatura (Vb)					149,18 m3

wymiar liniowy poziomy				10,50 x 4,80 m

wysokość					3,17 m

liczba kondygnacji				1

Rzut poziomy wiaty typu C

Przekrój wiaty typu C

Wiata jednostronna, 1 boks (szt 2, oznaczenie „D”):

powierzchnia zabudowy (Pz)			14,21 m2

powierzchnia użytkowa	(Pu)			12,27 m2

kubatura (Vb)					42,20 m3

wymiar liniowy poziomy				5,80 x 2,45 m

wysokość					3,19 m

liczba kondygnacji				1

Rzut poziomy wiaty typu D

Przekrój wiaty typu D

Charakterystyczne parametry wiaty śmietnikowo-magazynowej:

Wiata śmietnikowa wraz z wiatą magazynową (szt 1, oznaczenie „E+F”):

powierzchnia zabudowy (Pz)			44,60 m2

powierzchnia użytkowa	(Pu)			41,40 m2

kubatura (Vb)					131,57 m3

wymiar liniowy poziomy				11,15 x 4,01 m

wysokość					3,12 m

liczba kondygnacji				1

Rzut poziomy

4. Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 - projekt zagospodarowania terenu

- Załącznik nr 2 - projekt architektoniczno budowlany

- Załącznik nr 3 - projekt techniczny/wykonawczy

- Załącznik nr 4- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

- Załącznik nr 5 - przedmiaru robót

- Załącznik nr 6 – decyzje i uzgodnienia

Opracowali: Adrianna Latosik

Leszek Pałys