Załącznik nr 2e do SWZ

Formularz asortymentowo – cenowy

Dotyczy postępowania: Sprzedaż i dostawa sprzętu na potrzeby Starostwa Powiatowego                                        w Skarżysku-Kamiennej w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”

Nazwa i adres Wykonawcy

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

NIP.................................................................................

REGON : ......................................................................

Osoba do kontaktu : ......................................................

tel...................................................................................

e-mail ............................................................................

W nawiązaniu do ogłoszenia Powiatu Skarżyskiego o zamówieniu oraz Specyfikacji Warunków zamówienia oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia

Zadanie 5: Dostawa serwerów w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” dla Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

Ilość: 3 sztuki

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Nazwa i Opis oferowanego parametru (proszę wpisać specyfikację oferowanego przedmiotu |
| --- | --- | --- |
| Typ, liczba i zastosowanie | Dostawa 3 fabrycznie nowych, nieużywanych serwerów, pochodzących z bieżącej oferty producenta. Serwery przeznaczone do pracy ciągłej 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, w środowisku centrum danych, w szczególności do wirtualizacji oraz obsługi pamięci masowej w oparciu o system Linux i Proxmox VE. Wszystkie wymagania opisane w niniejszej tabeli dotyczą każdego z 3 dostarczanych serwerów. |  |
| Obudowa | Obudowa rack 19 cali o wysokości nie większej niż 2U. Obudowa wyposażona w co najmniej 12 przednich zatok na dyski 3,5 cala LFF SAS/SATA Hot-Plug; wszystkie 12 zatok musi być obsadzonych wymaganymi dyskami. W komplecie wysuwane szyny montażowe, umożliwiające bezpieczną instalację i obsługę serwera w szafie rack 19 cali. Konstrukcja serwera, płyta główna, system chłodzenia i obudowa muszą pochodzić od jednego producenta i być objęte wspólną gwarancją producenta. |  |
| Procesory | Zainstalowane 2 jednakowe procesory x86-64 klasy serwerowej, przeznaczone do pracy w systemach dwuprocesorowych. Każdy procesor: minimum 16 rdzeni fizycznych i 32 wątki; łącznie na serwer minimum 32 rdzenie fizyczne i 64 wątki. Taktowanie bazowe każdego procesora minimum 2,5 GHz. Obsługa pamięci DDR5 ECC o efektywnej szybkości co najmniej 5200 MT/s, sprzętowej wirtualizacji procesora i urządzeń wejścia/wyjścia (IOMMU) oraz sprzętowych instrukcji szyfrowania. Każdy zaoferowany procesor musi osiągać wynik Average CPU Mark co najmniej 40 000 punktów oraz Single Thread Rating co najmniej 2 800 punktów w zestawieniu PassMark CPU Benchmarks dostępnym na stronie www.cpubenchmark.net. Wyniki będą oceniane według danych opublikowanych nie później niż w dniu składania ofert. |  |
| Platforma serwerowa | Płyta główna klasy serwerowej, zaprojektowana przez producenta oferowanego serwera i obsługująca oba zainstalowane procesory. Obsługa pamięci DDR5 ECC RDIMM, magistrali PCI Express 5.0 oraz co najmniej 16 gniazd DIMM łącznie. Architektura umożliwiająca dalszą rozbudowę pamięci operacyjnej i kart rozszerzeń bez wymiany płyty głównej. |  |
| Pamięć RAM | Zainstalowane minimum 128 GB pamięci RAM DDR5 ECC RDIMM, w modułach o pojemności co najmniej 16 GB każdy, równomiernie rozłożonych pomiędzy oba zainstalowane procesory. Moduły o nominalnej szybkości minimum 5600 MT/s; dopuszcza się pracę z maksymalną szybkością obsługiwaną przez zaoferowane procesory, jednak nie mniejszą niż 5200 MT/s. Wszystkie moduły identyczne i znajdujące się na liście kompatybilności producenta serwera. |  |
| Dyski twarde | Zainstalowane 12 dysków HDD o pojemności minimum 8 TB każdy, format 3,5 cala LFF, interfejs SATA 6 Gb/s, prędkość obrotowa 7200 obr./min oraz obsługa Hot-Plug. Dyski klasy serwerowej, przeznaczone do pracy ciągłej, dostarczone w oryginalnych kieszeniach producenta serwera i zgodne z jego listą kompatybilności. Minimalna łączna surowa pojemność dysków: 96 TB na jeden serwer. |  |
| Kontroler dyskowy | Sprzętowy kontroler dyskowy obsługujący co najmniej 16 wewnętrznych urządzeń, dyski SAS 12 Gb/s i SATA 6 Gb/s oraz zatoki Hot-Plug. Obsługa poziomów RAID co najmniej 0, 1 i 10 oraz jednoczesnego trybu mieszanego RAID/JBOD. Możliwość udostępnienia każdego dysku fizycznego bezpośrednio systemowi operacyjnemu w trybie Non-RAID/JBOD/pass-through, bez tworzenia osobnego woluminu RAID 0 dla każdego dysku, w celu wykorzystania przez ZFS. Kontroler zgodny z oferowanym serwerem, objęty jego gwarancją i wyposażony w mechanizm weryfikacji integralności podpisanego oprogramowania układowego. Pamięć cache kontrolera nie jest wymagana. |  |
| Interfejsy sieciowe | Minimum 4 porty Ethernet 1 Gb/s BASE-T zakończone złączami RJ-45. Dodatkowo minimum 2 porty Ethernet 10/25 Gb/s SFP28, umożliwiające pracę z szybkością 10 Gb/s lub 25 Gb/s. Interfejsy sieciowe zrealizowane w standardzie OCP 3.0 lub jako karty PCI Express zgodne z oferowanym serwerem; wszystkie karty muszą być objęte wspólną gwarancją producenta serwera. Dla portów 10/25 Gb/s wymagana obsługa VLAN, PXE, SR-IOV oraz sprzętowych mechanizmów odciążania transmisji. |  |
| Porty lokalne i wideo | Porty USB oraz wyjście wideo umożliwiające lokalną instalację systemu, diagnostykę i obsługę serwisową. Co najmniej jeden port serwisowy umożliwiający bezpośrednią komunikację z kontrolerem zarządzania lub rozwiązanie funkcjonalnie równoważne. |  |
| Bezpieczeństwo sprzętowe | Układ TPM 2.0 wbudowany w platformę lub dostarczony jako fabryczny moduł producenta serwera, gotowy do włączenia i użycia. Obsługa UEFI Secure Boot, podpisanych cyfrowo aktualizacji, bezpiecznego wycofania wersji firmware oraz sprzętowego mechanizmu Root of Trust lub rozwiązania równoważnego chroniącego integralność firmware. Możliwość bezpiecznego kasowania danych konfiguracyjnych i nośników z poziomu narzędzi producenta. |  |
| Zasilacze | 2 jednakowe, redundantne zasilacze Hot-Plug o mocy minimum 1000 W każdy, pracujące w układzie 1+1. Każdy pojedynczy zasilacz musi zapewniać zasilanie kompletnej zaoferowanej konfiguracji w razie awarii drugiego zasilacza. Sprawność minimum 96% dla typowego obciążenia lub certyfikat 80 PLUS Titanium. W zestawie 2 przewody zasilające do rack PDU, zakończone złączami IEC C13/C14, po jednym dla każdego zasilacza. |  |
| Chłodzenie | Kompletny system chłodzenia dobrany i skonfigurowany przez producenta serwera do pracy wszystkich zaoferowanych podzespołów, w tym dwóch procesorów, 128 GB RAM, 12 dysków i kart rozszerzeń. Wentylatory Hot-Plug z redundancją co najmniej N+1; awaria pojedynczego wentylatora nie może powodować natychmiastowego wyłączenia serwera przy zachowaniu dopuszczalnych warunków środowiskowych. |  |
| Kontroler zarządzania | Wbudowany, niezależny od systemu operacyjnego kontroler zarządzania wyposażony w dedykowany port RJ-45. Licencja producenta zapewniająca przez cały okres gwarancji co najmniej: zdalną konsolę KVM w HTML5, zdalne media wirtualne z możliwością rozruchu, zdalne włączenie, wyłączenie i reset, monitoring podzespołów, dziennik zdarzeń, alerty, konfigurację BIOS/UEFI i aktualizację firmware. Obsługa co najmniej HTTPS, SSH/CLI, SNMPv3, IPMI 2.0 i Redfish API oraz integracji z usługą katalogową LDAP lub Active Directory. Możliwość zarządzania serwerem i wykonania pełnej instalacji systemu operacyjnego bez fizycznej obecności administratora przy serwerze. |  |
| System operacyjny | Serwery mają zostać dostarczone bez systemu operacyjnego i bez licencji na system operacyjny. Platforma sprzętowa musi umożliwiać instalację systemu Proxmox VE oraz aktualnych systemów Linux przeznaczonych dla architektury x86-64. |  |
| Zgodność i certyfikaty | Oferowany model serwera musi posiadać deklarację zgodności CE oraz spełniać wymagania RoHS obowiązujące na terenie Unii Europejskiej. Wszystkie elementy konfiguracji muszą być rozpoznawane i monitorowane przez kontroler zarządzania bez komunikatów o nieobsługiwanych podzespołach. |  |
| Warunki gwarancji | Minimum 36 miesięcy gwarancji producenta obejmującej wszystkie dostarczone elementy konfiguracji. Podjęcie czynności serwisowych na miejscu u Zamawiającego najpóźniej w następnym dniu roboczym po skutecznym zgłoszeniu awarii (NBD Onsite), realizowane przez producenta lub jego autoryzowany serwis. Możliwość zgłaszania awarii bezpośrednio przez portal internetowy lub infolinię producenta oraz dostęp do aktualizacji firmware i oprogramowania systemowego przez cały okres gwarancji. Usługa zachowania uszkodzonych nośników danych przez Zamawiającego (Defective Media Retention, DMR) przez cały okres gwarancji, obejmująca wszystkie dostarczone dyski i inne nośniki danych. Status, poziom i termin obowiązywania gwarancji muszą być możliwe do zweryfikowania na stronie producenta na podstawie numeru seryjnego serwera. |  |
| Dokumentacja i odbiór | Dokumentacja techniczna i instrukcje producenta w języku polskim lub angielskim. Wykonawca dostarczy dla każdego serwera zestawienie konfiguracji, producenta i modeli wszystkich istotnych podzespołów, numery seryjne oraz dokument potwierdzający poziom i okres gwarancji oraz usługę DMR. Przy odbiorze wszystkie serwery muszą posiadać aktualne, stabilne wersje BIOS/UEFI, firmware kontrolera zarządzania, kontrolera dyskowego i kart sieciowych, zalecane przez producenta na dzień dostawy. Wykonawca potwierdzi kompletność 12 dysków, działanie obu zasilaczy, kontrolera zarządzania, portów sieciowych oraz możliwość ustawienia dysków w trybie JBOD/pass-through. |  |

Oferuję 3 serwery ………………….………… (proszę wskazać producenta i typ ) za łączną kwotę brutto: ………………………………..…….. zł, (w tym vat )

słownie…………............................................................................................................................ zł).

stawka należnego podatku VAT ……..……% …………………………………………………….…..zł

netto …...................................(słownie:………................................................................................

……………………………………………..………………………………………………………………………...zł)

(powyższą kwotę brutto należy również wpisać w elektronicznym formularzu ofertowym w zadaniu 5)

Formularz powinien być sporządzony z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej oparzonej podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.