Załącznik nr 2f do SWZ

Formularz asortymentowo – cenowy

Dotyczy postępowania: Sprzedaż i dostawa sprzętu na potrzeby Starostwa Powiatowego                                        w Skarżysku-Kamiennej w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”

Nazwa i adres Wykonawcy

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

NIP.................................................................................

REGON : ......................................................................

Osoba do kontaktu : ......................................................

tel...................................................................................

e-mail ............................................................................

W nawiązaniu do ogłoszenia Powiatu Skarżyskiego o zamówieniu oraz Specyfikacji Warunków zamówienia oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia

# Zadanie 6: Dostawa serwera pocztowego dla Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

Ilość: 1 sztuka

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Nazwa i Opis oferowanego parametru (proszę wpisać specyfikację oferowanego przedmiotu |
| --- | --- | --- |
| Typ i zastosowanie | Fabrycznie nowy, nieużywany serwer klasy enterprise, pochodzący z bieżącej oferty producenta, przeznaczony do pracy ciągłej 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu oraz do obsługi systemu pocztowego Zamawiającego. |  |
| Obudowa i montaż w szafie rack | Obudowa przeznaczona do montażu w szafie rack 19 cali albo obudowa Tower z możliwością konwersji do wersji rack. W przypadku zaoferowania obudowy Tower Wykonawca dostarczy oryginalny zestaw konwersji producenta serwera, wysuwane szyny montażowe oraz wszystkie uchwyty, śruby i elementy niezbędne do kompletnego i bezpiecznego zamontowania serwera w szafie rack 19 cali. Serwer ma zostać dostarczony jako gotowy do montażu w szafie rack. |  |
| Procesor | Minimum jeden procesor x86-64 klasy serwerowej, minimum 16 rdzeni fizycznych i 32 wątki, obsługujący pamięć DDR5 ECC, sprzętową wirtualizację oraz mechanizm IOMMU umożliwiający bezpośrednie przekazywanie urządzeń PCIe. Zaoferowany procesor musi osiągać wynik Average CPU Mark co najmniej 30 000 punktów oraz Single Thread Rating co najmniej 2 900 punktów w zestawieniu PassMark CPU Benchmarks dostępnym na stronie www.cpubenchmark.net. Wyniki będą oceniane według danych opublikowanych nie później niż w dniu składania ofert. |  |
| Pamięć RAM | Minimum 64 GB pamięci DDR5 ECC RDIMM, z możliwością rozbudowy do co najmniej 256 GB. Zainstalowane moduły muszą znajdować się na liście kompatybilności producenta serwera. |  |
| Dyski systemowe | Minimum 2 dyski SSD klasy serwerowej o pojemności co najmniej 480 GB każdy, przeznaczone do pracy ciągłej i skonfigurowane w macierzy RAID 1. Dyski muszą być zgodne z oferowanym serwerem i objęte jego gwarancją. |  |
| Kontroler dyskowy | Sprzętowy kontroler macierzowy obsługujący co najmniej poziomy RAID 0, 1, 5, 6 i 10, wyposażony w minimum 4 GB zabezpieczonej pamięci cache albo rozwiązanie równoważne zapewniające ochronę danych zapisanych w pamięci podręcznej. Możliwość udostępnienia każdego dysku fizycznego bezpośrednio systemowi operacyjnemu w trybie Non-RAID/JBOD/pass-through, bez tworzenia osobnego woluminu RAID 0 dla każdego dysku, w celu wykorzystania przez ZFS. |  |
| Interfejsy sieciowe | Minimum 4 porty Ethernet 1 Gb/s BASE-T zakończone złączami RJ-45. Dodatkowo minimum jedna dwuportowa karta sieciowa zapewniająca co najmniej 2 porty Ethernet 10 Gb/s w standardzie SFP+ lub 10GBASE-T. Karta może być wykonana w standardzie OCP 3.0 albo jako karta PCIe, musi być zgodna z oferowanym serwerem i objęta jego gwarancją. Wymagana obsługa VLAN, PXE, SR-IOV oraz aktualnych systemów Linux. Moduły optyczne i przewody połączeniowe dla portów 10 Gb/s nie są przedmiotem dostawy. |  |
| Gniazda rozszerzeń PCIe | Minimum jedno wolne gniazdo PCI Express 5.0 x16, działające elektrycznie z szerokością x16, przystosowane do montażu karty pełnej wysokości i pełnej długości (full-height, full-length). Konstrukcja serwera musi zapewniać wolną przestrzeń umożliwiającą instalację wieloslotowej karty rozszerzeń o wymiarach co najmniej 304 x 126 x 50 mm, bez kolizji z innymi elementami serwera. Wymagany riser PCIe x16 oraz wszystkie elementy montażowe muszą być dostarczone w komplecie. |  |
| Zasilanie karty rozszerzeń | Serwer musi być wyposażony w komplet przewodów producenta serwera, umożliwiających dodatkowe zasilanie jednej karty rozszerzeń PCIe o poborze mocy do 300 W. Wymagane jest zakończenie przewodów jednym złączem 16-pin 12V-2x6/PCIe Gen5 albo dwoma niezależnymi złączami PCIe 8-pin wraz z odpowiednim adapterem do złącza 16-pin. Dopuszczalne są wyłącznie przewody i adaptery zgodne ze specyfikacją producenta serwera i karty rozszerzeń; nie dopuszcza się stosowania przejściówek z gniazd zasilających dyski SATA lub Molex. |  |
| Chłodzenie i przygotowanie do rozbudowy | Kompletny system chłodzenia oraz wszystkie wymagane przez producenta serwera zestawy wentylatorów, kanały powietrzne, uchwyty i elementy podtrzymujące, dobrane do pracy serwera z pełnowymiarową kartą rozszerzeń PCIe o poborze mocy do 300 W. Konfiguracja nie może wymagać zakupu dodatkowych zestawów chłodzenia ani elementów montażowych. |  |
| Porty lokalne i wyjście wideo | Co najmniej 4 porty USB, w tym minimum 2 porty USB 3.0 lub nowsze, oraz minimum jedno wyjście wideo VGA albo DisplayPort umożliwiające lokalną instalację systemu, diagnostykę i obsługę serwisową. Wymagany również dedykowany port serwisowy albo rozwiązanie funkcjonalnie równoważne umożliwiające komunikację z kontrolerem zarządzania. |  |
| Zasilacze | Dwa jednakowe, redundantne zasilacze Hot-Plug o mocy minimum 1000 W każdy, pracujące w układzie 1+1. Każdy pojedynczy zasilacz musi umożliwiać pracę kompletnej konfiguracji, także po zainstalowaniu karty rozszerzeń PCIe o poborze mocy do 300 W. W zestawie dwa przewody zasilające do rack PDU, zakończone złączami IEC C13/C14. |  |
| Kontroler zarządzania | Wbudowany, niezależny od systemu operacyjnego kontroler zarządzania z dedykowanym portem RJ-45. Licencja obowiązująca przez cały okres gwarancji musi zapewniać co najmniej: zdalną konsolę KVM w HTML5, zdalne media wirtualne z możliwością rozruchu, zdalne włączenie, wyłączenie i reset, monitoring podzespołów, dziennik zdarzeń, alerty, konfigurację BIOS/UEFI oraz aktualizację firmware. Wymagana obsługa HTTPS, SSH/CLI, SNMPv3, IPMI 2.0 i Redfish API oraz integracja z LDAP lub Active Directory. Musi być możliwa pełna instalacja systemu bez fizycznej obecności administratora przy serwerze. |  |
| Bezpieczeństwo sprzętowe | Moduł TPM 2.0, obsługa UEFI Secure Boot, podpisanych cyfrowo aktualizacji firmware oraz sprzętowego mechanizmu Root of Trust lub rozwiązania równoważnego chroniącego integralność oprogramowania układowego serwera. |  |
| System operacyjny i zgodność | Serwer dostarczony bez systemu operacyjnego i bez licencji systemowej. Platforma musi umożliwiać instalację aktualnych systemów Linux oraz platform wirtualizacyjnych dla architektury x86-64. Wszystkie dostarczone elementy muszą być wykrywane przez UEFI i kontroler zarządzania bez komunikatów o nieobsługiwanych podzespołach. |  |
| Warunki gwarancji | Minimum 36 miesięcy gwarancji producenta obejmującej kompletny serwer i wszystkie dostarczone elementy konfiguracji. Podjęcie czynności serwisowych na miejscu u Zamawiającego najpóźniej w następnym dniu roboczym po zgłoszeniu awarii (NBD Onsite), realizowane przez producenta lub jego autoryzowany serwis. |  |
| Dokumentacja i odbiór | Wykonawca dostarczy zestawienie kompletnej konfiguracji oraz numery katalogowe wszystkich istotnych podzespołów, w szczególności risera PCIe, przewodów dodatkowego zasilania karty rozszerzeń, zestawów chłodzenia, zasilaczy i elementów montażowych rack. Przy odbiorze Wykonawca potwierdzi obecność gniazda PCIe x16, kompletność okablowania, działanie obu zasilaczy, zdalnej konsoli zarządzania oraz gotowość serwera do montażu w szafie rack 19 cali. |  |

Oferuję 1 szt serwera pocztowego ………………….………… (proszę wskazać producenta i typ ) za łączną kwotę brutto: ………………………………..…….. zł, (w tym vat )

słownie…………............................................................................................................................ zł).

stawka należnego podatku VAT ……..……% …………………………………………………….…..zł

netto …...................................(słownie:………................................................................................

……………………………………………..………………………………………………………………………...zł)

(powyższą kwotę brutto należy również wpisać w elektronicznym formularzu ofertowym w zadaniu 6)

Formularz powinien być sporządzony z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej oparzonej podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.